职业卫生检测检验评价报告网上公开工作业绩表

| 评价机构名称 |  |  | 秦皇岛市秦安职业卫生检测检验有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价机构资质证书编号 |  |  | （冀）安职技字（2014）第B-0019号 |  |  |
| 评价项目基本情况 |  |  |  |  |  |
| 建设单位名称 | 秦皇岛骊骅淀粉股份有限公司淀粉3车间投料、清理改造工程 |  |  |  |  |
| 项目地理位置及联系人 | 项目位于河北省秦皇岛市抚宁区抚宁镇骊骅大街89号 联系人：姚义宁 |  |  |  |  |
| 项目名称 及简介 | 秦皇岛骊骅淀粉股份有限公司位于秦皇岛市抚宁区抚宁镇骊骅大街89号，成立于1998年12月17日，公司主要以玉米为原料进行深加工，生产玉米淀粉、结晶葡萄糖、麦芽糊精等，现已成为全国淀粉及淀粉糖行业中综合生产能力最大、经济效益最好的重点骨干企业之一。 目前，公司现有的玉米淀粉生产线生产能力较小，设备相对落后，为了满足淀3车间的生产需求，公司决定对淀粉3车间投料、清理改造工程进行技术改造，拆除厂区原有原料库和老旧净化系统，在其原址上建设淀3净化工段和1座仓容为3562m3粮食立筒仓，并增设带式输送机、斗提机、液压翻板机和净化储存设备等。 |  |  |  |  |
| 建设项目存在的职业危害因素及检测结果 | 职业病危害因素汇总 该公司在生产过程中存在的职业病危害因素包括化学因素和物理因素两大类： （1）化学因素 ①粉尘：谷物粉尘； （2）物理因素：噪声。 职业病危害因素检测结果与评价 净化工段 净化工段存在的职业病危害因素为：噪声、谷物粉尘，检测结果见表4-5、表4-6。 表4-5 噪声检测结果 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 检测结果 dB（A）; 等效声级 LEX,8h dB（A）; 职业接触限值dB（A）; 结论. 操作工; 净化工段1楼控制室操作位; 5.5; 74.2-74.5; 81.5-81.7; 85; 符合. 净化工段1楼永磁滚筒巡检位; 0.5; 72.0-72.4. 净化工段1楼跳汰机巡检位; 0.5; 87.5-87.6. 净化工段2楼转筛巡检位; 0.5; 87.5-87.7. 净化工段3楼转筛巡检位; 0.5; 87.4-85.0. 净化工段4楼吸风分离器巡检位; 0.5; 87.3-87.5. 卸料工; 净化工段1楼卸料; 0.5; 87.4-87.5; 75.4-75.5; 85; 符合. 表4-6 粉尘检测结果 工种; 危害因素; 种类; 采样 地点; 接触时间(h/d); 检测结果; 职业接触限值; 结论. 检测值（mg/m3）; CTWA （mg/m3）; 超限 倍数折算值; PC-TWA（mg/m3）; 超限倍数. 卸料工; 谷物粉尘; 总尘; 卸料; 0.5; 7.5-7.7; 0.5; 1.9; 4; 2; 符合. 操作工; 谷物粉尘; 总尘; 净化工段1楼永磁滚筒巡检位; 0.5; 2.6-2.7; 0.4-0.5; 0.7-0.8; 4; 2; 符合. 净化工段1楼跳汰机巡检位; 0.5; 2.8-3.0. 净化工段2楼转筛巡检位; 0.5; 2.7-2.8. 净化工段3楼转筛巡检位; 0.5; 2.7-2.9. 净化工段4楼吸风分离器巡检位; 0.5; 2.7-2.9. 结果表明，净化工段岗位劳动者接触的粉尘浓度和噪声强度符合国家职业接触限值的规定。 |
| 评价结论与建议 | - 综合结论 建设项目职业病危害风险分类为较重，其总体布局、生产工艺与设备布局、建筑卫生学、辅助用室、应急救援设施、职业卫生管理、职业健康监护等情况基本能够符合职业卫生相关法律、法规、规章、标准的要求；在正常生产过程中，采取控制效果评价报告所提对策措施和建议的情况下，能够符合国家和地方对职业病防治方面法律、法规、标准的要求。 经综合分析，建设项目已具备职业病防护设施竣工验收条件。 建 议： （1）若生产技术、工艺、设备或材料等发生变化，导致工作场所职业病危害因素及相关内容发生变化，应重新进行职业病危害因素检测评价和申报。 |  |  |  |  |
| 技术审查专家组评审意见 | 1、进一步界定评价范围； 2、补充项目组成内容； 3、防护用品中应增加防尘口罩配置，应对除尘器堵塞等异常情况进行评价； 4、专家提出的其他合理性意见。 |  |  |  |  |
| 参加评价人员情况 |  |  |  |  |  |
| 工作任务 |  | 时 间 |  | 人 员 |  |
| 现场调查 |  | 2019.7.16 |  | 叶辰、仇晓玮 |  |
| 采 样 |  | 2019.8.5-8.7 |  | 尤祎 党嗣秋 |  |
| 检 测 |  | 2019.8.8 |  | 张杰 楚春胜 |  |
| 项目 负责人 |  | 张志军 |  | 报告编制人 | 叶辰 |
| 建设单位陪同人 |  | 姚义宁 |  |  |  |