职业卫生检测检验评价报告网上公开工作业绩表

| 评价机构名称 |  |  | 秦皇岛市秦安职业卫生检测检验有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价机构资质证书编号 |  |  | （冀）安职技字（2014）第B-0019号 |  |  |
| 评价项目基本情况 |  |  |  |  |  |
| 建设单位名称 | 秦皇岛骊骅淀粉股份有限公司淀粉二车间玉米净化系统进行改造项目 |  |  |  |  |
| 项目地理位置及联系人 | 项目位于河北省秦皇岛市抚宁区抚宁镇骊骅大街89号 联系人：张保安 |  |  |  |  |
| 项目名称 及简介 | 秦皇岛骊骅淀粉股份有限公司 (以下简称“建设单位”)位于河北省秦皇岛市抚宁区抚宁镇骊骅大街89号，成立于1998年12月17日，法定代表人贺俊士，是股份有限公司，主要以玉米为原料进行深加工，现有生产规模为年加工玉米100万吨、年产玉米淀粉60万吨、结晶葡萄糖22万吨、麦芽糊精10万吨、山梨醇7万吨。公司现有员工2700人，固定资产35059万元。 目前，因现有4条玉米淀粉生产线生产能力较小，设备相对落后，公司对淀粉二、三、四车间的生产装置以及配套公用工程进行了提档升级综合技术改造。为了满足改造后淀粉二车间的生产需求，公司决定对淀粉二车间玉米净化系统进行改造。该项目于2017年10月25日取得了企业投资项目备案信息（备案编号：抚工信技改备字[2017]08号）。项目主要建设内容：建设玉米清理间、加料槽等建筑面积793平方米，利用原有玉米筒仓8座，购置刮板机、斗提机、皮带输送机、圆筒初清筛、风机、关风器等设备39台/套。建设规模：净化玉米80吨/小时。项目总投资：530万元。项目建设地点：秦皇岛市抚宁区抚宁镇骊骅大街89号。 |  |  |  |  |
| 建设项目存在的职业危害因素及检测结果 | 职业病危害因素汇总 综上所述，建设项目生产过程中存在或可能产生的职业病危害因素包括化学因素和物理因素两大类： （1）化学因素 粉尘：谷物粉尘。 （2）物理因素 噪声。 职业病危害因素检测结果与评价 （1）净化楼 净化楼存在的职业病危害因素为谷物粉尘和噪声，检测结果见表4-5、表4-6。 表4-5 粉尘检测结果 工种; 危害因素; 种类; 采样 地点; 接触时间(h/d); 检测结果; 职业接触限值; 结论. 检测值（mg/m3）; CTWA （mg/m3）; 超限 倍数折算值; PC-TWA（mg/m3）; 超限倍数. 卸料工; 谷物粉尘; 总尘; 卸料工位; 0.5; 7.4-7.5; 0.5; 1.8-1.9; 4; 2; 符合. 操作工; 谷物粉尘; 总尘; 吸风分离器巡检位; 0.5; 2.6-2.9; 0.4; 0.7; 4; 2; 符合. 总尘; 初清筛巡检位; 0.5; 2.5-2.6. 总尘; 刮板机巡检位; 0.5; 2.5-2.7. 总尘; 永磁滚筒巡检位; 0.5; 2.7-2.8. 表4-6 噪声检测结果 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 检测结果 dB（A）; 等效声级 LEX,8h dB（A）; 职业接触限值dB（A）; 结论. 卸料工; 卸料工位; 0.5; 88.2-88.3; 76.2-76.3; 85; 符合. 操作工; 净化楼控制室操作位; 6.0; 66.4-66.6; 89.7-89.8; 85; 不符合. 净化楼吸风分离器巡检位; 0.5; 88.7-88.8. 净化楼初清筛巡检位; 0.5; 89.9-90.0. 净化楼刮板机巡检位; 0.5; 98.6-98.7. 净化楼永磁滚筒巡检位; 0.5; 97.7-97.9. 由检测结果可知，净化楼各岗位劳动者接触的粉尘浓度及卸料工接触的噪声强度均符合国家职业接触限值的规定；净化楼岗位操作工接触的噪声强度超过国家职业接触限值的规定。 超标原因分析：由于受到目前机械工艺水平的限制，设备运行时，产生的噪声较大，人员负责对设备进行巡检，未设置吸声、隔声装置。 （2）加料楼 加料楼存在的职业病危害因素为噪声，检测结果见表4-7、表4-8。 表4-7 粉尘检测结果 工种; 危害因素; 种类; 采样 地点; 接触时间(h/d); 检测结果; 职业接触限值; 结论. 检测值（mg/m3）; CTWA （mg/m3）; 超限 倍数折算值; PC-TWA（mg/m3）; 超限倍数. 巡检工; 谷物粉尘; 总尘; 加料巡检位; 2.0; 2.4-2.6; 0.3-0.4; 0.6; 4; 2; 符合. 表4-8 噪声检测结果 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 检测结果 dB（A）; 等效声级 LEX,8h dB（A）; 职业接触限值dB（A）; 结论. 巡检工; 加料楼加料巡检位; 2.0; 87.8-87.9; 81.8-81.9; 85; 符合. 由检测结果可知，加料楼各岗位劳动者接触的粉尘浓度、噪声强度符合国家职业接触限值的规定。 |
| 评价结论与建议 | - 综合结论 建设项目职业病危害风险分类为较重，其总体布局、生产工艺与设备布局、建筑卫生学、辅助用室、应急救援设施、职业卫生管理、职业健康监护等情况基本能够符合职业卫生相关法律、法规、规章、标准的要求；在正常生产过程中，采取控制效果评价报告所提对策措施和建议的情况下，能够符合国家和地方对职业病防治方面法律、法规、标准的要求。 经综合分析，建设项目已具备职业病防护设施竣工验收条件。 建 议： - 职业病危害控制效果评价报告完成后，建设单位应当按照《国家安全监管总局办公厅关于贯彻落实〈建设项目职业病防护设施“三同时”监督管理办法〉的通知》的要求将职业病危害评价、设计和职业病防护设施验收工作过程形成书面报告备查。 （2）建设项目应加强作业场所的防护设施的维护，确保防护设施正常运行。 （3）不断完善《职业卫生档案》和《职业健康监护档案》。 （4）建设项目正式投产后，应委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构每年至少进行一次职业病危害因素检测，并将检测结果存入职业卫生档案，定期向所在地主管部门报告并向劳动者公布。 （5）若生产技术、工艺、设备或材料等发生变化，导致工作场所职业病危害因素及相关内容发生变化，应重新进行职业病危害因素检测评价和申报。 |  |  |  |  |
| 技术审查专家组评审意见 | 1、进一步界定评价范围； 2、补充项目组成内容； 3、核实加料工噪声接触时间； 4、防护用品中应增加防尘口罩配置，应对除尘器堵塞等异常情况进行评价； 5、专家提出的其他合理性意见。 |  |  |  |  |
| 参加评价人员情况 |  |  |  |  |  |
| 工作任务 |  | 时 间 |  | 人 员 |  |
| 现场调查 |  | 2019.7.16 |  | 叶辰、仇晓玮 |  |
| 采 样 |  | 2019.8.5-8.7 |  | 尤祎 丁文强 |  |
| 检 测 |  | 2019.8.8 |  | 陈青丽 孙丽丽 |  |
| 项目 负责人 |  | 张志军 |  | 报告编制人 | 叶辰 |
| 建设单位陪同人 |  | 张保安 |  |  |  |