职业卫生检测检验评价报告网上公开工作业绩表

| 评价机构名称 |  |  | 秦皇岛市秦安职业卫生检测检验有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价机构资质证书编号 |  |  | （冀）安职技字（2014）第B-0019号 |  |  |
| 评价项目基本情况 |  |  |  |  |  |
| 建设单位名称 | 秦皇岛双帆机械设备有限公司 |  |  |  |  |
| 项目地理位置及联系人 | 项目位于秦皇岛市海港区北部工业区揽月街9号 联系人：陈心 |  |  |  |  |
| 项目名称 及简介 | 秦皇岛双帆机械设备有限公司（以下简称“该公司”）成立于2013年1月5日，主要以钢材为原料，通过剪切、焊接等工艺生产机械设备，年使用钢材约1500吨，生产机械设备约100套。 该公司自投产以来，各车间生产设备正常运行，职业病危害防护设施正常运行，未发生过职业病危害事故。 |  |  |  |  |
| 建设项目存在的职业危害因素及检测结果 | 职业病危害因素汇总 该公司在生产过程中存在的职业病危害因素包括化学因素和物理因素两大类： （1）化学因素 粉尘：电焊烟尘 化学物：一氧化碳、二氧化氮、二氧化锰、臭氧 （2）物理因素：紫外辐射、噪声。 职业病危害因素检测结果与评价 生产车间存在的职业病危害因素为电焊烟尘、一氧化碳、二氧化氮、二氧化锰、臭氧、紫外辐射、噪声，检测结果见表6-4～表6-7。 表6-4 粉尘检测结果 工种; 危害因素; 种类; 采样地点; 接触时间(h/d); 检测结果; 职业接触限值; 结论. 检测值（mg/m3）; CTWA（mg/m3）; 超限倍数 折算值; PC-TWA（mg/m3）; 超限倍数. 电焊工; 电焊烟尘; 总尘; 电焊工位; 3.0; 1.7-1.8; 0.5; 0.4; 4; 2; 符合. 表6-5 化学物检测结果 工种; 采样 地点; 危害因素; 接触 时间(h/d); 检测结果; 职业接触限值; 结论. 检测值 (mg/m3); CTWA (mg/m3); CSTEL (mg/m3); CM (mg/m3); 超限倍数折算值; PC-TWA (mg/m3); PC-STEL (mg/m3); MAC (mg/m3); 超限倍数. 电焊工; 电焊工位; 一氧化碳; 3.0; 7.3-7.6; 2.8; 7.3-7.6; -; -; 20; 30; -; -; 符合. 二氧化氮; 3.0; 0.1-0.2; 0.04-0.08; 0.1-0.2; -; -; 5; 10; -; -; 符合. 二氧化锰; 3.0; 0.097-0.103; 0.036-0.039; -; -; 0.6-0.7; 0.15; -; -; 3; 符合. 臭氧; 3.0; 0.10-0.14; -; -; 0.10-0.14; -; -; -; 0.3; -; 符合. 表6-6 紫外辐射检测结果 工种; 检测地点; 光谱分类; 接触时间(h/d); 检测结果 （μW/cm2）; 接触限值 （μW/cm2）; 结论. 操作工; 切割机操作工位; 紫外辐射; 0.3; <0.1; 0.24; 符合. 电焊工; 电焊工位; 紫外辐射; 3.0; <0.1; 0.24; 符合. 表6-7 噪声检测结果表 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 检测结果 dB（A）; 等效声级LEX,8h dB（A）; 职业接触限值dB（A）; 结论. 操作工; 卷板机操作; 0.3; 74.3-74.6; 71.5-71.7; 85; 符合. 切割机操作; 0.3; 80.6-80.8. 剪板机操作; 0.3; 81.1-81.5. 钻床操作; 0.3; 78.2-78.3. 车床操作; 0.3; 76.2-76.5. 由检测结果可知，生产车间劳动者接触的粉尘和化学物浓度、紫外辐射及噪声强度均符合国家职业接触限值的规定。 |
| 评价结论与建议 | - 分项结论 用人单位职业病危害现状评价分项结论 项目; 判断; 存在问题简要说明. 1.总体布局; 符合; --. 2.设备布局; 符合; --. 3.建筑卫生学; 符合; --. 4.职业病危害因素; 符合; --. 5.职业病防护设施; 符合; --. 6.应急救援设施; 符合; --. 7.职业健康监护; 基本符合; 未见上岗前和离岗时职业健康检查资料。. 8.个人防护用品; 符合; --. 9.辅助用室; 符合; --. 10.职业卫生管理组织机构; 符合; --. 11.职业卫生管理制度; 符合; --. 12.职业病危害告知; 符合; --. 13.职业卫生培训; 符合; --. 14.职业病危害项目申报; 符合; --. 15.既往职业卫生评价建议落实情况; --; 未进行过职业病危害评价. 建 议： （1）应当委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构每年至少进行一次职业病危害因素检测，检测结果应存入职业卫生档案，并向安全生产监督管理部门报告和劳动者公布。 （2）尽快领取申报回执。 （3）在今后的运行中有新建、扩建、改建建设项目和技术改造、技术引进项目时，应落实建设项目职业卫生“三同时”的管理制度。 （4）若技术、工艺、设备或者材料等发生变化导致原申报的职业病危害因素及其相关内容发生重大变化或者工作场所发生变化的，应重新进行申报；生产（运行）工艺或设备发生变化，应重新进行职业病危害因素的检测与评价。 |
| 技术审查专家组评审意见 | / |  |  |  |  |
| 参加评价人员情况 |  |  |  |  |  |
| 工作任务 |  | 时 间 |  | 人 员 |  |
| 现场调查 |  | 2019.9.10 |  | 仇晓玮、叶辰 |  |
| 采 样 |  | 2019.9.19-9.21 |  | 尤祎 党嗣秋 |  |
| 检 测 |  | 2019.9.19-9.22 |  | 孙丽丽 陈青丽 |  |
| 项目 负责人 |  | 张志军 |  | 报告编制人 | 叶辰 |
| 建设单位陪同人 |  | 陈心 |  |  |  |