职业卫生检测检验评价报告网上公开工作业绩表

| 评价机构名称 |  |  | 秦皇岛市秦安职业卫生检测检验有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价机构资质证书编号 |  |  | （冀）安职技字（2014）第B-0019号 |  |  |
| 评价项目基本情况 |  |  |  |  |  |
| 建设单位名称 | 秦皇岛燕大源达机电科技股份有限公司原料药干混输送一体机研发生产项目 |  |  |  |  |
| 项目地理位置及联系人 | 项目位于秦皇岛市经济技术开发区天马湖路11号 联系人：郭顺 |  |  |  |  |
| 项目名称 及简介 | 秦皇岛燕大源达机电科技股份有限公司(以下简称“建设单位”)成立于2006年6月22日，注册地址为秦皇岛市经济技术开发区天马湖路11号。为满足客户的需求，建设单位准备购地筹建车间，新购配套的加工设备，新上原料药干混输送一体机研发生产项目，并于2014年4月取得了河北省固定资产投资项目备案证（证号：冀秦区备字〔2014〕35号），主要建设内容：新建原料药干混一体机研发生产基地项目，计划总用地面积40.2亩，总建筑面积35000平方米，新建实验中心、生产1车间、生产2车间、设计中心、门卫室等。建设项目总投资为11000万元，生产规模为年产100台干混输送一体机。 |  |  |  |  |
| 建设项目存在的职业危害因素及检测结果 | 职业病危害因素汇总 建设项目生产过程中存在或可能产生的职业病危害因素包括化学因素和物理因素两大类： （1）化学因素 ①粉尘：其他粉尘、砂轮磨尘、电焊烟尘； ②化学物质：一氧化碳、二氧化氮、二氧化锰、臭氧。 （2）物理因素 噪声、高温、工频电场、紫外辐射、手传振动。 职业病危害因素检测结果与评价 建设项目粉尘中游离二氧化硅含量检测结果见表4-6。 表4-6 粉尘检测结果 采样地点; 游离SiO2含量（%）; 粉尘种类. 生产1车间喷砂处; 8.9; 其他粉尘. （1）生产1车间 生产1车间存在的职业病危害因素为电焊烟尘、砂轮磨尘、其他粉尘、一氧化碳、二氧化氮、二氧化锰、臭氧、紫外辐射、手传振动、噪声，检测结果见表4-7～表4-11。 表4-7 粉尘检测结果 工种; 危害 因素; 种类; 采样 地点; 接触时间(h/d); 检测结果; 职业接触限值; 结论. 检测值（mg/m3）; CTWA （mg/m3）; 超限 倍数 折算值; PC-TWA（mg/m3）; 超限倍数. 焊接工; 电焊烟尘; 总尘; 南侧氩弧焊焊接工位; 4.0; 3.0-3.3; 1.0; 0.8; 4; 2; 符合. 焊接工; 电焊烟尘; 总尘; 北侧氩弧焊焊接工位; 4.0; 3.4-3.8; 1.4-1.5; 0.8-1.0; 4; 2; 符合. 焊接工; 电焊烟尘; 总尘; 西侧氩弧焊焊接工位; 4.0; 3.6-3.7; 1.0-1.2; 0.9; 4; 2; 符合. 打磨工; 砂轮磨尘; 总尘; 砂轮打磨工位; 6.0; 6.5-6.7; 3.4-3.8; 0.8; 8; 2; 符合. 抛光工; 其他粉尘; 总尘; 机械抛光工位; 6.0; 5.4-5.7; 3.1-3.2; 0.7; 8; 2; 符合. 喷砂工; 其他粉尘; 总尘; 喷砂工位; 2.0; 6.5-7.0; 1.2; 0.8-0.9; 8; 2; 符合. 表4-8 化学物质检测结果 工种; 采样 地点; 危害因素; 接触 时间(h/d); 检测结果; 职业接触限值; 结论. 检测值 (mg/m3); CTWA/CM(mg/m3); CSTE (mg/m3); 超限倍数折算值; PC-TWA/MAC (mg/m3); PC-STEL (mg/m3); 超限倍数. 焊接工; 南侧氩弧焊焊接工位; 一氧化碳; 4.0; 6.2; 3.1; 6.2; —; 20; 30; —; 符合. 二氧化氮; 0.1; 0.05; 0.1; —; 5; 10; —; 符合. 二氧化锰; 0.077- 0.080; 0.038- 0.040; —; 0.5; 0.15; —; 3; 符合. 臭氧; 0.12; 0.12; —; —; 0.3; —; —; 符合. 焊接工; 北侧氩弧焊焊接工位; 一氧化碳; 4.0; 6.2; 3.1; 6.2; —; 20; 30; —; 符合. 二氧化氮; 0.1; 0.05; 0.1; —; 5; 10; —; 符合. 二氧化锰; 0.077- 0.080; 0.038- 0.040; —; 0.5; 0.15; —; 3; 符合. 臭氧; 0.10- 0.12; 0.10-0.12; —; —; 0.3; —; —; 符合. 焊接工; 西侧氩弧焊焊接工位; 一氧化碳; 4.0; 6.1-6.2; 3.0-3.1; 6.1-6.2; —; 20; 30; —; 符合. 二氧化氮; 0.1; 0.05; 0.1; —; 5; 10; —; 符合. 二氧化锰; 0.074- 0.084; 0.037- 0.042; —; 0.5- 0.6; 0.15; —; 3; 符合. 臭氧; 0.11; 0.11; —; —; 0.3; —; —; 符合. 表4-9 噪声检测结果 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 检测结果 dB（A）; 等效声级 LEX,8h dB（A）; 职业接触限值dB（A）; 结论. 数控加工中心操作工; 数控加工中心操作; 7.0; 81.2-81.4; 80.6-80.8; 85; 符合. 数控车床操作工; 数控车床操作; 7.0; 77.9-78.3; 77.3-77.7; 85; 符合. 铣床操作工; 铣床操作; 7.0; 78.7-78.9; 78.1-78.3; 85; 符合. 刨床操作工; 刨床操作; 7.0; 77.6-78.1; 77.0-77.5; 85; 符合. 车床操作工; 车床操作; 7.0; 79.3-79.8; 78.7-79.2; 85; 符合. 水切割操作工; 水切割操作; 7.0; 80.2-80.6; 79.6-80.0; 85; 符合. 钣金工; 剪板机操作; 2.0; 71.5-71.9; 73.5-73.8; 85; 符合. 折弯机操作; 2.0; 76.7-77.1. 旋压机操作; 2.0; 74.5-74.8. 打磨工; 砂轮打磨; 6.0; 90.4-90.7; 89.2-89.5; 85; 不符合. 抛光工; 机械抛光; 6.0; 91.1-91.5; 89.9-90.3; 85; 不符合. 喷砂工; 喷砂; 2.0; 84.1-84.5; 78.1-78.5; 85; 符合. 表4-10 紫外辐射检测结果 工种; 检测地点; 光谱分类; 接触时间(h/d); 检测结果（μW/cm2）; 接触限值（μW/cm2）; 结论. 焊接工; 南侧氩弧焊焊接工位; 紫外辐射; 4.0; ＜0.1; 0.24; 符合. 焊接工; 北侧氩弧焊焊接工位; 紫外辐射; 4.0; ＜0.1; 0.24; 符合. 焊接工; 西侧氩弧焊焊接工位; 紫外辐射; 4.0; ＜0.1; 0.24; 符合. 注：仪器的最低检出限为：0.1μW/cm2。. 表4-11 手传振动检测结果 工种; 检测地点; 检测种类; 检测结果 (m/s2); 接触时间 （h/d）; 职业接触限值 (m/s2); 判定 结果. 打磨工; 砂轮打磨工位; 手传振动; 4.0; 6.0; 5; 符合. 结果表明，生产1车间各岗位劳动者接触的粉尘、化学物浓度和紫外辐射、手传振动强度均符合国家职业接触限值的规定。除打磨工、抛光工接触的噪声强度超过国家职业接触限值的规定外，其余各岗位劳动者接触的噪声强度均符合国家职业接触限值的规定。 噪声超标原因分析：受工艺水平限制的影响，人员需在设备前操作，未设置隔声设施，且人员接触时间较长。 （2）生产2车间 生产2车间存在的职业病危害因素为噪声，检测结果见表4-12。 表4-12 噪声检测结果 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 检测结果 dB（A）; 等效声级 LEX,8h dB（A）; 职业接触限值dB（A）; 结论. 钻床操作工; 钻床操作; 7.0; 75.7-76.2; 75.1-75.6; 85; 符合. 组装工; 人工组装; 7.0; 78.7-79.4; 78.1-78.8; 85; 符合. - 结果表明，生产2车间各岗位劳动者接触的噪声强度均符合国家职业接触限值的规定，且各岗位劳动者接触的8h/d噪声暴露等效声级＜80dB（A）。 - （3）实验中心 实验中心存在的职业病危害因素为噪声，结果见表4-13。 表4-13 噪声检测结果 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 检测结果 dB（A）; 等效声级 LEX,8h dB（A）; 职业接触限值dB（A）; 结论. 实验中心设备调试工; 实验中心设备调试; 3.0; 71.2-71.6; 66.9-67.3; 85; 符合. - 结果表明，实验中心岗位劳动者接触的噪声强度符合国家职业接触限值的规定。 - （4）公辅工程 - 公辅工程存在的职业危害因素为一氧化碳、噪声、工频电场、高温，检测结果见表4-14～表4-17。 表4-14 化学物质检测结果 工种; 采样 地点; 危害因素; 接触 时间(h/d); 检测结果; 职业接触限值; 结论. 检测值 (mg/m3); CTWA(mg/m3); CSTE (mg/m3); PC-TWA (mg/m3); PC-STEL (mg/m3). 司炉工; 锅炉巡检工位; 一氧化碳; 2.0; 6.2; 1.6; 6.2; 20; 30; 符合. 表4-15 噪声检测结果 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 检测结果 dB（A）; 等效声级 LEX,8h dB（A）; 职业接触限值dB（A）; 结论. 司炉工; 锅炉巡检工位; 2.0; 71.6-71.8; 65.6-65.8; 85; 符合. 表4-16 工频电场检测结果 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 检测结果（kV/m）; 接触限值（kV/m）; 结论. 电工; 配电室巡检位; 1.0; 0.04; 5; 符合. 表4-17 高温检测结果 工种; 检测地点; 接触时间 （h/d）; 接触时间率（%）; 体力劳动强度; WBGT指数平均值（℃）; 检测结果WBGT（℃）; 职业接触限值WBGT（℃）; 结论. 司炉工; 锅炉巡检工位; 2.0; 25; I级; 22.3-23.1; 22.3-23.1; 33; 符合. 由检测结果可知，公辅工程各岗位劳动者接触的化学物浓度和噪声、工频电场、高温强度均符合国家职业接触限值的规定，且接触的8h/d噪声暴露等效声级＜80dB（A）。 |
| 评价结论与建议 | - 综合结论 建设项目职业病危害风险分类为较重，其总体布局、生产工艺与设备布局、建筑卫生学、应急救援设施、职业卫生管理、职业健康监护等情况基本能够符合职业卫生相关法律、法规、规章、标准的要求；在正常生产过程中，采取控制效果评价报告所提对策措施和建议的情况下，能够符合国家和地方对职业病防治方面法律、法规、标准的要求。 经综合分析，建设项目已具备职业病防护设施竣工验收条件。 建 议： （1）按要求填写职业病危害控效评价和职业病防护设施验收工作过程报告，并将验收情况进行公示，在验收结束20日内，将工作报告上报到有关部门。 （2）竣工验收后30日内进行作业场所职业病危害项目申报，并取得职业病危害项目申报回执。 （3）不断完善《职业健康档案》和《职业健康监护档案》。 （4）人员在排水沟和化粪池清淤时应注意提前通风，并且尽量选用机械化的清淤方式，减少不必要的人员进入清理，若确需进入清理，应制定专项清理方案，经审批后才可以开展清理工作，并对作业场所空气中的有害物质进行测定，确认无有毒气体后才能进入，并佩戴好个人防护用品，防止硫化氢急性中毒和缺氧窒息事故的发生。 （5）应在夏季最热月重新对建设项目存在的高温进行检测，并根据检测结果进行相应的职业卫生管理。 （6）建设项目正式投产后，应委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构每年至少进行一次职业病危害因素检测，并将检测结果存入职业卫生档案，定期向所在地相关管理部门报告并向劳动者公布。 （7）建设项目生产（运行）工艺、设备或者材料等发生变化导致职业病危害因素及其相关内容发生变化时，应重新进行职业病危害因素评价及申报。 |  |  |  |  |
| 技术审查专家组评审意见 | 1、补充原辅料相关内容； 2、细化完善应急救援设施评价内容； 3、补充完善职业病防护设施内容； 4、补充完善个人防护用品评价； 5、专家提出的其他合理性意见 |  |  |  |  |
| 参加评价人员情况 |  |  |  |  |  |
| 工作任务 |  | 时 间 |  | 人 员 |  |
| 现场调查 |  | 2019.5.23 |  | 赵芳芳、李海燕 |  |
| 采 样 |  | 2019.5.29-5.31 |  | 崔建壮 陆佳兴 |  |
| 检 测 |  | 2019.5.29-5.31 |  | 孙丽丽 陈青丽 |  |
| 项目 负责人 |  | 张志军 |  | 报告编制人 | 赵芳芳 |
| 建设单位陪同人 |  | 郭顺 |  |  |  |