职业卫生检测检验评价报告网上公开工作业绩表

| 评价机构名称 |  |  | 秦皇岛市秦安职业卫生检测检验有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价机构资质证书编号 |  |  | （冀）安职技字（2014）第B-0019号 |  |  |
| 评价项目基本情况 |  |  |  |  |  |
| 建设单位名称 | 威克莱冀东耐磨技术工程（唐山）有限公司新建中英合资威克莱冀东耐磨堆焊项目 |  |  |  |  |
| 项目地理位置及联系人 | 项目位于曹妃甸工业区装备制造产业园区 联系人：周铁成 |  |  |  |  |
| 项目名称 及简介 | 威克莱冀东耐磨技术工程（唐山）有限公司（以下简称“建设单位”），成立于2012年8月9日，是由唐山冀东装备工程股份有限公司和Welding Alloys Limited投资成立。企业类型：有限责任公司(中外合资)，注册资本：1470.5882万人民币。公司位于河北省唐山曹妃甸装备制造产业园区。经营范围：生产、加工耐磨钢板及耐磨金属工件、磨损修护技术服务以及维护；水泥机械设备及配件、普通机械设备及配件的维修等。年加工钢板10100m2，年加工辊套145套，衬板15套。 目前耐磨钢板及耐磨金属工件应用广阔，市场前景良好。因此，建设单位决定投资1350万元，在曹妃甸工业区装备制造产业园区新建中英合资威克莱冀东耐磨堆焊项目。主要建设内容：租用冀东日彰节能风机制造有限公司（以下简称“日彰风机公司”）1座生产车间、租用日彰风机公司办公楼内的办公室，项目总建筑面积约6500m2，包括主车间、库房及生产辅助等设施。 |  |  |  |  |
| 建设项目存在的职业危害因素及检测结果 | 职业病危害因素汇总 综上所述，该建设项目生产过程中存在或可能产生的职业病危害因素包括化学因素和物理因素两大类。 （1）化学因素： ①粉尘：电焊烟尘、砂轮磨尘； ②化学物质：一氧化碳、氮氧化物、锰及其化合物（二氧化锰）、臭氧； （2）物理因素：噪声、紫外辐射、手传振动。 职业病危害因素检测结果与评价 （1）生产车间 生产车间存在的职业病危害因素为：电焊烟尘、砂轮磨尘；一氧化碳、氮氧化物、锰及其化合物（二氧化锰）、臭氧、噪声、手传振动、紫外辐射。 检测结果见表4-5至4-9。 表4-5 粉尘检测结果 工种; 危害因素; 采样 地点; 接触时间(h/d); 检测结果; 职业接触限值; 结论. 检测值（mg/m3）; CTWA （mg/m3）; 超限 倍数; PC-TWA（mg/m3）; 超限倍数. 1#变位机操作工; 电焊烟尘; 1#变位机操作工位; 6.0; 1.1-1.3; 0.6-0.7; 0.3; 4; 2; 符合. 3#变位机操作工; 电焊烟尘; 3#变位机操作工位; 6.0; 1.2-1.3; 0.7-0.8; 0.3; 4; 2; 符合. 衬板焊接机操作工; 电焊烟尘; 衬板焊接机操作工位; 4.0; 0.9-1.2; 0.4-0.5; 0.2-0.3; 4; 2; 符合. 打磨工; 电焊烟尘; 气刨焊机操作工位; 3.0; 1.1-1.3; 0.3; 0.3; 4; 2; 符合. 砂轮磨尘; 角磨机操作工位; 2.0; 2.3-2.6; 0.5; 0.3; 8; 2; 符合. 组装工; 电焊烟尘; 二氧化碳保护焊焊接工位; 5.0; 1.0-1.2; 0.4; 0.2-0.3; 4; 2; 符合. 耐磨板堆焊机操作工; 电焊烟尘; 耐磨板堆焊机操作工位; 4.0; 1.0-1.1; 0.2-0.3; 0.2-0.3; 4; 2; 符合. 表4-6 化学物检测结果 工种; 采样 地点; 危害因素; 接触 时间(h/d); 检测结果; 职业接触限值; 结论. 检测值 (mg/m3); CSTE (mg/m3); CTWA/CM (mg/m3); 超限倍数折算值; PC-TWA/MAC (mg/m3); PC-STEL (mg/m3); 超限倍数. 1#变位机操作工; 1#变位机操作工位; 二氧化氮; 6.0; 0.04-0.05; 0.04-0.05; 0.03- 0.04; —; 5; 10; —; 符合. 一氧化碳; 5.2-5.5; 5.2-5.5; 3.9-4.1; —; 20; 30; —; 符合. 臭氧; 0.11-0.13; —; 0.11- 0.13; —; 0.3; —; —; 符合. 3#变位机操作工; 3#变位机操作工位; 二氧化氮; 6.0; 0.05; 0.05; 0.04; —; 5; 10; —; 符合. 一氧化碳; 5.4-5.8; 5.4-5.8; 4.0-4.4; —; 20; 30; —; 符合. 臭氧; 0.09-0.11; —; 0.09- 0.11; —; 0.3; —; —; 符合. 衬板焊接机操作工; 衬板焊接机操作工位; 二氧化氮; 4.0; 0.05; 0.05; 0.02; —; 5; 10; —; 符合. 一氧化碳; 5.8-6.2; 5.8-6.2; 2.9-3.1; —; 20; 30; —; 符合. 臭氧; 0.10; —; 0.10; —; 0.3; —; —; 符合. 打磨工; 生产车间气刨焊机操作工位; 二氧化氮; 3.0; 0.04-0.05; 0.04-0.05; 0.02; —; 5; 10; —; 符合. 一氧化碳; 6.3-7.3; 6.3-7.3; 2.4-2.7; —; 20; 30; —; 符合. 臭氧; 0.10-0.12; —; 0.10-0.12; —; 0.3; —; —; 符合. 组装工; 二氧化碳保护焊焊接工位; 二氧化氮; 3.0; 0.04-0.05; 0.04-0.05; 0.02- 0.03; —; 5; 10; —; 符合. 二氧化锰; 0.084- 0.098; —; 0.052- 0.060; 0.6-0.7; 0.15; —; 3; 符合. 一氧化碳; 6.3-7.9; 6.3-7.9; 3.9-4.9; —; 20; 30; —; 符合. 臭氧; 0.09-0.11; —; 0.09- 0.11; —; 0.3; —; —; 符合. 耐磨板堆焊机操作工; 耐磨板堆焊机操作工位; 二氧化氮; 4.0; 0.05; 0.05; 0.02; —; 5; 10; —; 符合. 一氧化碳; 6.1-6.3; 6.1-6.3; 3.0-3.2; —; 20; 30; —; 符合. 臭氧; 0.10-0.12; —; 0.10- 0.12; —; 0.3; —; —; 符合. 表 4-7噪声检测结果表 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 检测结果 dB（A）; 等效声级LEX,8h dB（A）; 职业接触限值dB（A）; 结论. 1#变位机操作工; 1#变位机操作工位; 6.0; 82.5-82.6; 81.3-81.4; 85; 符合. 3#变位机操作工; 3#变位机操作工位; 6.0; 81.5-81.8; 80.3-80.6; 85; 符合. 衬板焊接机操作工; 衬板焊接机操作工位; 4.0; 81.4-81.5; 78.4-78.5; 85; 符合. 打磨工; 气刨焊机操作工位; 3.0; 100.4- 100.5; 97.2-97.3; 85; 不符合. 角磨机操作工位; 2.0; 96.4-96.5. 组装工; 二氧化碳保护焊焊接工位; 5.0; 80.3-80.5; 78.3-78.5; 85; 符合. 切割工; 切割工位; 5.0; 82.6-82.7; 80.6-80.7; 85; 符合. 耐磨板堆焊机操作工; 耐磨板堆焊机操作工位; 4.0; 81.5-81.7; 78.5-78.7; 85; 符合. 卷板机操作工; 卷板机操作工位; 6.0; 79.4-79.6; 78.2-78.4; 85; 符合. 表4-8 紫外辐射检测结果 工种; 检测地点; 检测 项目; 接触时间(h/d); 检测结果 （μW/cm2）; 接触限值 （μW/cm2）; 结论. 1#变位机操作工; 1#变位机操作工位; 紫外辐射; 6.0; ＜0.1; 0.24; 符合. 3#变位机操作工; 3#变位机操作工位; 紫外辐射; 6.0; ＜0.1; 0.24; 符合. 衬板焊接机操作工; 衬板焊接机操作工位; 紫外辐射; 4.0; ＜0.1; 0.24; 符合. 打磨工; 气刨焊接机操作工位; 紫外辐射; 3.0; ＜0.1; 0.24; 符合. 组装工; 组装工位; 紫外辐射; 4.0; ＜0.1; 0.24; 符合. 耐磨板堆焊机操作工; 耐磨板堆焊机操作工位; 紫外辐射; 4.0; ＜0.1; 0.24; 符合. 切割工; 等离子切割工位; 紫外辐射; 5.0; ＜0.1; 0.24; 符合. 表4-9 手传振动检测结果 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 检测结果 （m/s2）; 职业接触限值（m/s2）; 结论. 打磨工; 角磨机操作工位; 2.0; 3.1-3.2; 5; 符合. 由检测结果可知，生产车间岗位劳动者接触的粉尘、化学物浓度和紫外辐射、手传振动强度均符合国家职业接触限值的规定。除打磨工接触的噪声强度超出国家职业接触限值外，其他各岗位接触的噪声强度均符合国家职业接触限值的规定。 超标原因分析：由于打磨工操作的是手持气刨焊接机和角磨机，设备运行与配件发生剧烈摩擦，受工艺所限，无法装设消声、吸声、隔声设备。 |
| 评价结论与建议 | - 综合结论 建设项目职业病危害风险分类为较重，其总体布局、生产工艺与设备布局、建筑卫生学、辅助用室、应急救援设施、职业卫生管理、职业健康监护等情况基本能够符合职业卫生相关法律、法规、规章、标准的要求；在正常生产过程中，采取控制效果评价报告所提对策措施和建议的情况下，能够符合国家和地方对职业病防治方面法律、法规、标准的要求。 经综合分析，建设项目已具备职业病防护设施竣工验收条件。 建 议： - 建设单位应根据人员接触职业病危害因素实际情况，在今后应对新招人员进行岗前职业健康体检，对于离岗人员进行离岗前的职业健康体检，对于需要复查人员及时进行复查，对于在岗职工按照要求进行在岗期间的职业健康体检，体检人数和体检因素应齐全。 （2）建设项目投产后，建设单位应当委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构每年至少进行一次职业病危害因素检测，检测结果应当存入职业卫生档案，并向安全生产监督管理部门报告和劳动者公布。 （3）建设项目应加强作业场所的防护设施的维护，确保防护设施正常运行。 （4）建设项目生产（运行）工艺、设备或者材料等发生变化导致职业病危害因素及其相关内容发生变化时，应重新进行职业病危害因素评价及申报。 （5）建设单位应监督作业人员正确佩戴防护用品，并定期为其发放个人防护用品。 |  |  |  |  |
| 技术审查专家组评审意见 | 1、补充完善个体防护用品评价；2、补充建设施工过程的评价；3、补充完善评价依据；4、在职业病危害因素对人体健康的影响中将“噪声致噪声聋”改为“职业性噪声聋”；5、补充完善“三同时”执行情况；6、补充完善生产工艺的描述；7、补充应急设备配备情况。 |  |  |  |  |
| 参加评价人员情况 |  |  |  |  |  |
| 工作任务 |  | 时 间 |  | 人 员 |  |
| 现场调查 |  | 2019.3.20 |  | 张志军、王垚 |  |
| 采 样 |  | 2019.4.4-4.6 |  | 尤祎 丁文强 |  |
| 检 测 |  | 2019.4.4-4.8 |  | 陈青丽 孙丽丽 |  |
| 项目 负责人 |  | 张志军 |  | 报告编制人 | 李海艳 |
| 建设单位陪同人 |  | 周铁成 |  |  |  |