职业卫生检测检验评价报告网上公开工作业绩表

| 评价机构名称 |  |  | 秦皇岛市秦安职业卫生检测检验有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价机构资质证书编号 |  |  | （冀）安职技字（2014）第B-0019号 |  |  |
| 评价项目基本情况 |  |  |  |  |  |
| 建设单位名称 | 威克莱冀东耐磨技术工程（唐山）有限公司新建中英合资威克莱冀东耐磨堆焊项目 |  |  |  |  |
| 项目地理位置及联系人 | 项目位于曹妃甸工业区装备制造产业园区 联系人：周铁成 |  |  |  |  |
| 项目名称 及简介 | 威克莱冀东耐磨技术工程（唐山）有限公司（以下简称“建设单位”），成立于2012年8月9日，是由唐山冀东装备工程股份有限公司和Welding Alloys Limited投资成立。企业类型：有限责任公司(中外合资)，注册资本：1470.5882万人民币，法定代表人：于宝池。公司位于河北省唐山曹妃甸装备制造产业园区。经营范围：生产、加工耐磨钢板及耐磨金属工件、磨损修护技术服务以及维护、销售自产产品；水泥机械设备及配件、普通机械设备及配件的维修、销售；成套设备销售；自动焊接机、硬面药芯焊丝销售；采矿设备制作及维修、液压设备制作及维修，激光熔覆，激光3D打印。 耐磨钢板及耐磨金属工件应用广阔，市场前景良好。因此，建设单位拟投资1350万元，在曹妃甸工业区装备制造产业园区，新建中英合资威克莱冀东耐磨堆焊项目。该项目已在曹妃甸新区发展改革局备案，备案编号：唐曹管发改文〔2012〕33号。主要建设内容：租用1座生产车间，包括主车间、库房及生产辅助等设施。 |  |  |  |  |
| 建设项目存在的职业危害因素及检测结果 | 职业病危害因素汇总 建设项目生产工艺过程中可能存在或产生的职业病危害因素为化学因素和物理因素两大类： （1）化学因素 ①粉尘：电焊烟尘、砂轮磨尘、其他粉尘； ②化学物质：一氧化碳、氮氧化合物、锰及其化合物、臭氧。 （2）物理因素 紫外辐射、噪声、手传振动。 职业病危害因素检测结果与评价 建设项目可能存在的职业病危害因素为电焊烟尘、砂轮磨尘、其他粉尘、一氧化碳、氮氧化合物、锰及其化合物、臭氧、紫外辐射、噪声。 类比项目对接触电焊烟尘、砂轮磨尘、其他粉尘、一氧化碳、氮氧化合物、锰及其化合物、臭氧、紫外辐射、噪声的岗位进行了职业病危害因素检测，由检测结果可知，各岗位劳动者实际接触的电焊烟尘、砂轮磨尘、其他粉尘、一氧化碳、氮氧化合物、锰及其化合物、臭氧、紫外辐射、噪声浓（强）度均符合国家职业接触限值的规定。 根据类比项目检测结果和建设项目人员接触情况，预测建设项目职业病危害因素的危害程度见表4-4。 表4-4 建设项目职业病危害因素的危害程度 评价单元; 工种; 岗位; 职业病危害因素; 接触 时间 (h/d); 职业接触限值; 预测浓度/强度; 类比结论. 生产车间; 卷板机操作工; 卷板机; 噪声; 6.0; 85dB（A）; 78.8dB(A); 符合. 耐磨板焊接工; 耐磨板焊接; 电焊烟尘; 4.0; PC-TWA:4mg/m3 超限倍数:2; CTWA:0.7mg/m3 超限倍数折算值:0.7; 符合. 一氧化碳; PC-TWA:20mg/m3 PC-STEL:30mg/m3; CTWA:2.1mg/m3 CSTE:8.3mg/m3; 符合. 一氧化氮; PC-TWA:15mg/m3 超限倍数:2.0; CTWA:0.010mg/m3 超限倍数折算值:0.003; 符合. 二氧化氮; PC-TWA:5mg/m3 PC-STEL:10mg/m3; CTWA:0.035mg/m3 CSTE:0.139mg/m3; 符合. 锰及其化合物; PC-TWA:0.15mg/m3 超限倍数:3; CTWA:0.009mg/m3 超限倍数折算值:0.2; 符合. 臭氧; MAC:0.3mg/m3; CM:0.14mg/m3; 符合. 紫外辐射; 0.24μW/cm2; 面罩内眼部0.00μW/cm2 面罩内面部0.00+μW/cm2; 符合. 噪声; 85dB(A); 71.1dB(A); 符合. 辊套焊接工; 辊套焊接; 电焊烟尘; 4.0; PC-TWA:4mg/m3 超限倍数:2; CTWA:0.7mg/m3 超限倍数折算值:0.7; 符合. 一氧化碳; PC-TWA:20mg/m3 PC-STEL:30mg/m3; CTWA:2.1mg/m3 CSTE:8.3mg/m3; 符合. 一氧化氮; PC-TWA:15mg/m3 超限倍数:2.0; CTWA:0.010mg/m3 超限倍数折算值:0.003; 符合. 二氧化氮; PC-TWA:5mg/m3 PC-STEL:10mg/m3; CTWA:0.035mg/m3 CSTE:0.139mg/m3; 符合. 锰及其化合物; PC-TWA:0.15mg/m3 超限倍数:3; CTWA:0.009mg/m3 超限倍数折算值:0.2; 符合. 臭氧; MAC:0.3mg/m3; CM:0.14mg/m3; 符合. 紫外辐射; 0.24μW/cm2; 面罩内眼部0.00μW/cm2 面罩内面部0.00+μW/cm2; 符合. 噪声; 85dB(A); 71.1dB(A); 符合. 衬板焊接工; 衬板焊接; 电焊烟尘; 4.0; PC-TWA:4mg/m3 超限倍数:2; CTWA:0.7mg/m3 超限倍数折算值:0.7; 符合. 一氧化碳; PC-TWA:20mg/m3 PC-STEL:30mg/m3; CTWA:2.1mg/m3 CSTE:8.3mg/m3; 符合. 一氧化氮; PC-TWA:15mg/m3 超限倍数:2.0; CTWA:0.010mg/m3 超限倍数折算值:0.003; 符合. 二氧化氮; PC-TWA:5mg/m3 PC-STEL:10mg/m3; CTWA:0.035mg/m3 CSTE:0.139mg/m3; 符合. 锰及其化合物; PC-TWA:0.15mg/m3 超限倍数:3; CTWA:0.009mg/m3 超限倍数折算值:0.2; 符合. 臭氧; MAC:0.3mg/m3; CM:0.14mg/m3; 符合. 紫外辐射; 0.24μW/cm2; 面罩内眼部0.00μW/cm2 面罩内面部0.00+μW/cm2; 符合. 噪声; 85dB(A); 71.1dB(A); 符合. 切割工; 等离子切割机; 噪声; 5.0; 85dB(A); 71.1dB(A); 符合. 打磨工; 角磨机; 砂轮磨尘; 5.0; PC-TWA:8mg/m3 超限倍数:2; CTWA:1.6mg/m3 超限倍数折算值:0.8; 符合. 噪声; 85dB(A); 71.1dB(A); 符合. 气刨工; 气刨间; 其他粉尘; 3.0; PC-TWA:8mg/m3 超限倍数:2; CTWA:5.8mg/m3 超限倍数折算值:1.5; 符合. 噪声; 85dB(A); 84.9dB(A); 符合. 由表4-5可知，根据类比项目检测结果和建设项目人员接触情况，本次评价预测建设项目正式投产运行后，劳动者接触的粉尘、化学物浓度和噪声、紫外辐射强度均能够符合国家职业接触限值的规定。 |
| 评价结论与建议 | - 综合结论 建设项目职业病危害风险分类为较重。其总体布局、生产工艺及设备布局、建筑卫生学情况符合规范要求。建设项目生产工艺过程拟采用自动控制系统进行监控，易产生粉尘和化学物的作业场所均拟设置防尘防毒设施；拟选用低噪声设备并采取防噪减振措施。拟采取的职业病防护措施合理可行。结合工程分析和类比调查结果，预计建设项目认真落实本报告提出的职业病防护措施和建议，加强职业病防治管理，在其建成投产后，在采取职业病防护措施和正确使用个体职业病防护用品的情况下，劳动者接触的职业病危害因素浓度（强度）符合国家职业接触限值的规定，满足国家和地方对职业病防治方面法律、法规、标准的要求。 建 议： （1）建设项目的建设施工过程应委托有相应防护能力的施工单位进行施工建设，并对施工单位资质、施工人员能力、职业病防护设施施工质量及施工过程中职业病防治情况进行认真检查和监督管理。 （2）建设项目在委托监理单位对施工单位进行质量管理体系核查时，应对监理单位资质、监理人员能力、职业病防护设施工程监理及施工过程职业病防治监理情况进行认真检查。 （3）施工单位应建立职业卫生管理机构和责任制，项目经理为职业卫生管理第一责任人，施工经理为直接责任人。施工队长、班组长是兼职职业卫生管理人员，负责本施工队、本班组的职业卫生管理工作。 （4）施工单位应设立职业卫生管理机构，明确职责，根据施工规模配备专职职业卫生管理人员，建立、健全职业卫生培训和考核制度、职业健康监护制度和岗位职业健康操作规程、急救预案，并严格按照职业卫生管理制度的要求对职业病防护设施进行经常性的维护，为工人配备个人职业病防护用品，设置公告栏和警示标识，加强对岗位工人的职业卫生教育和培训。 （5）监理单位应对施工单位的职业卫生管理机构、职业卫生管理制度及其落实情况、职业病危害防护设施、个人防护用品的使用情况进行监管，做好记录并存档。 |  |  |  |  |
| 技术审查专家组评审意见 | / |  |  |  |  |
| 参加评价人员情况 |  |  |  |  |  |
| 工作任务 |  | 时 间 |  | 人 员 |  |
| 现场调查 |  | 2018.7.20 |  | 张志军、王垚 |  |
| 采 样 |  | / |  | / |  |
| 检 测 |  | / |  | / |  |
| 项目 负责人 |  | 张志君 |  | 报告编制人 | 刘佳 |
| 建设单位陪同人 |  | 周铁成 |  |  |  |