职业卫生检测检验评价报告网上公开工作业绩表

| 评价机构名称 |  |  | 秦皇岛市秦安职业卫生检测检验有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价机构资质证书编号 |  |  | （冀）安职技字（2014）第B-0019号 |  |  |
| 评价项目基本情况 |  |  |  |  |  |
| 建设单位名称 | 承德新鹏工贸有限公司 |  |  |  |  |
| 项目地理位置及联系人 | 项目位于承德双滦区双塔山镇 联系人：关宏伟 |  |  |  |  |
| 项目名称 及简介 | 承德新鹏工贸有限公司（以下简称“该公司”）成立于2004年12月，该公司以瓦斯灰为原料生产瓦斯矿。年产瓦斯矿2.5万吨，年产副产品7.5万吨。自运行以来，采用的生产工艺、生产设备和使用的原辅材料等未发生改变，该公司生产设备正常运行，职业病危害防护设施正常运行，未发生过职业病危害事故。 |  |  |  |  |
| 建设项目存在的职业危害因素及检测结果 | 职业病危害因素汇总 该公司在生产过程中存在的职业病危害因素包括化学因素和物理因素两大类： （1）化学因素 ①粉尘：其他粉尘、电焊烟尘； ②化学物质：一氧化碳、二氧化氮、二氧化锰、臭氧、盐酸、硫酸、重铬酸钾。 （2）物理因素 噪声、紫外辐射。 职业病危害因素检测结果与评价 （1）原料棚、瓦斯灰车间、成品棚 原料棚、瓦斯灰车间、成品棚存在的职业病危害因素为其他粉尘、噪声，检测结果见表6-4～表6-5。 表6-4 粉尘检测结果 工种; 危害因素; 种类; 采样地点; 接触时间(h/d); 检测结果; 职业接触限值; 结论. 检测值（mg/m3）; CTWA （mg/m3）; 超限倍数折算值; PC-TWA（mg/m3）; 超限倍数. 上料铲车司机; 其他粉尘; 总尘; 铲车上料工位; 2.0; 4.0-4.2; 0.6-0.7; 0.5; 8; 2; 符合. 皮带巡检工; 其他粉尘; 总尘; 皮带巡检工位; 1.5; 4.4-4.6; 0.5; 0.6; 8; 2; 符合. 球磨巡检工; 其他粉尘; 总尘; 球磨巡检工位; 1.5; 4.6-5.1; 0.5-0.6; 0.6; 8; 2; 符合. 浮选巡检工; 其他粉尘; 总尘; 浮选巡检工位; 1.5; 4.6-5.0; 0.6-0.7; 0.6; 8; 2; 符合. 重选巡检工; 其他粉尘; 总尘; 重选巡检工位; 1.5; 4.8-5.3; 0.6-0.7; 0.6-0.7; 8; 2; 符合. 过滤巡检工; 其他粉尘; 总尘; 过滤巡检工位; 1.5; 4.8-5.6; 0.5-0.6; 0.6-0.7; 8; 2; 符合. 泵巡检工; 其他粉尘; 总尘; 车间泵巡检工位; 1.5; 5.0-5.1; 0.8; 0.6; 8; 2; 符合. 装车铲车司机; 其他粉尘; 总尘; 铲车装车工位; 2.0; 3.9-4.1; 0.6-0.7; 0.5; 8; 2; 符合. 表6-5 噪声检测结果表 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 检测结果dB（A）; 等效声级LEX,8h dB（A）; 职业接触限值 dB（A）; 结论. 上料铲车司机; 铲车上料工位; 2.0; 82.4-83.3; 76.4-77.5; 85; 符合. 皮带巡检工; 皮带巡检工位; 1.5; 90.6-91.9; 83.3-84.6; 85; 符合. 球磨巡检工; 球磨巡检工位; 1.5; 100.5-101.0; 93.2-93.7; 85; 不符合. 浮选巡检工; 浮选巡检工位; 1.5; 90.4-91.8; 83.1-84.5; 85; 符合. 重选巡检工; 重选巡检工位; 1.5; 90.7-91.8; 83.4-84.5; 85; 符合. 过滤巡检工; 过滤巡检工位; 1.5; 90.7-91.7; 83.4-84.4; 85; 符合. 泵巡检工; 车间泵巡检工位; 1.5; 90.3-90.7; 83.0-83.4; 85; 符合. 装车铲车司机; 铲车装车工位; 2.0; 84.0-84.8; 78.0-78.8; 85; 符合. 由检测结果可知，原料棚、瓦斯灰车间、成品棚各工种接触的粉尘浓度均符合国家职业接触限值的规定。其中除球磨巡检工接触的噪声强度超过国家职业接触限值的规定外，其余均符合。 噪声超标原因分析：由于工艺限制目前未设置隔声、吸声装置，噪声设备集中布置，人员距离设备较近。 （2）公辅工程 公辅工程存在的职业病危害因素为其他粉尘、电焊烟尘、噪声、一氧化碳、二氧化氮、二氧化锰、臭氧、紫外辐射、盐酸、硫酸、重铬酸钾，检测结果见表6-6～表6-9。 表6-6 粉尘检测结果 工种; 危害 因素; 种类; 采样 地点; 接触时间(h/d); 检测结果; 职业接触限值; 结论. 检测值（mg/m3）; CTWA （mg/m3）; 超限 倍数 折算值; PC-TWA（mg/m3）; 超限倍数. 检修工; 其他粉尘; 总尘; 检修工位; 1.0; 3.5-3.6; 0.3; 0.4; 8; 2; 符合. 电工; 其他粉尘; 总尘; 电气设备检修工位; 1.0; 3.6-4.1; 0.3-0.4; 0.4-0.5; 8; 2; 符合. 电焊工; 电焊烟尘; 总尘; 设备维修工位; 1.0; 3.3-3.6; 0.4; 0.8-0.9; 4; 2; 符合. 表6-7 化学物检测结果 工种; 采样 地点; 危害因素; 接触 时间(h/d); 检测结果; 职业接触限值; 结论. 检测值 (mg/m3); CSTE (mg/m3); CTWA /CM(mg/m3); 超限倍数折算值; PC-TWA (mg/m3); PC-STEL (mg/m3); MAC（mg/m3）; 超限倍数. 电焊工; 电焊工位; 一氧化碳; 1.0; 7.1- 7.5; 7.1- 7.5; 0.8; --; 20; 30; --; --; 符合. 二氧化氮; 0.1; 0.1; 0.01; --; 5; 10; --; --; 符合. 二氧化锰; 0.071- 0.073; --; 0.009; 0.5; 0.15; --; --; 3; 符合. 臭氧; 0.17- 0.18; --; 0.17- 0.18; --; --; --; 0.3; --; 符合. 实验员; 实验室化验工位; 硫酸; 0.5; 0.2; 0.2; 0.02; --; 1; 2; --; --; 符合. 盐酸; 0.79- 0.89; --; 0.79- 0.89; --; --; --; 7.5; --; 符合. 重铬酸钾; ＜0.013; --; ＜0.013; ＜3; 0.05; --; --; 3; 符合. 表6-8 噪声检测结果表 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 检测结果dB（A）; 等效声级LEX,8h dB（A）; 职业接触限值dB（A）; 结论. 检修工; 检修工位; 1.0; 91.3-91.8; 82.3-82.8; 85; 符合. 电工; 电气设备检修工位; 1.0; 79.4-79.8; 70.4-70.8; 85; 符合. 水泵工; 水泵房巡检工位; 1.5; 90.5-91.2; 83.2-83.9; 85; 符合. 表6-9 紫外辐射检测结果 工种; 检测地点; 检测项目; 接触时间(h/d); 检测数据（μW/cm2）; 检测结果（μW/cm2）; 接触限值（μW/cm2）; 结论. EA; EB; EC. 电焊工; 电焊工位; 紫外辐射; 1.0; ＜0.1; ＜0.1; ＜0.1; ＜0.1; 0.24; 符合. 由检测结果可知，公辅工程维修工接触的粉尘、化学物浓度和噪声、紫外辐射强度均符合国家职业接触限值的规定。 |
| 评价结论与建议 | - 分项结论 用人单位职业病危害现状评价分项结论 项目; 判断; 存在问题简要说明. 1.总体布局; 符合; --. 2.设备布局; 符合; --. 3.建筑卫生学; 符合; --. 4.职业病危害因素; 基本符合; 瓦斯灰车间球磨工接触噪声强度超过国家职业接触限值，为劳动者配备3M1110型耳塞后，能够达到防护要求。. 5.职业病防护设施; 基本符合; 瓦斯灰车间球磨工接触噪声强度超过国家职业接触限值，防噪设施未达到良好的防护效果，但为劳动者配备3M1110型耳塞后，能够达到防护要求。. 6.应急救援设施; 符合; --. 7.职业健康监护; 基本 符合; 除2019年体检针对实验员检查酸雾或酸酐外，未发现对接触化学物的岗位人员针对化学物的体检。未发现接触紫外辐射的岗位人员针对紫外辐射的体检。. 8.个人防护用品; 符合; --. 9.辅助用室; 符合; --. 10.职业卫生管理组织机构; 符合; --. 11.职业卫生管理制度; 符合; --. 12.职业病危害告知; 符合; --. 13.职业卫生培训; 符合; --. 14.职业病危害项目申报; 符合; --. 15.既往职业卫生评价建议落实情况; 符合; --. 建 议： （1）对噪声超标的岗位加强防护，在条件允许的情况下安装设置隔声、吸声装置，监督作业人员正确佩戴耳塞等个人防护用品。 （2）应加强对作业岗位劳动者个人职业病防护用品佩戴情况的监督检查，重点加强噪声超标作业岗位的监督和检查，确保发放的个人职业病防护用品达到防护目的。应加强作业场所的防护设施的维护，确保防护设施正常运行。 （3）定期安排员工针对其接触的职业病危害因素进行上岗前、在岗期间、离岗时的职业健康检查，确保体检因素全面，并将体检结果告知劳动者，完善职业健康监护档案。 （4）应合理安排劳动者工作时间，应符合《中华人民共和国劳动法》第三十六条“国家实行劳动者每日工作时间不超过八小时、平均每周工作时间不超过四十四小时的工作制度”的规定。 （5）在今后的运行中有新建、扩建、改建建设项目和技术改造、技术引进项目时，应落实建设项目职业卫生“三同时”的管理制度；若技术、工艺、设备或者材料等发生变化，应重新进行职业病危害因素的检测、评价和职业病危害因素的申报。 （6）应当委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构每年至少进行一次职业病危害因素检测，检测结果应当存入职业卫生档案，并向安全生产监督管理部门报告和劳动者公布。 |
| 技术审查专家组评审意见 | / |  |  |  |  |
| 参加评价人员情况 |  |  |  |  |  |
| 工作任务 |  | 时 间 |  | 人 员 |  |
| 现场调查 |  | 2019.8.28 |  | 叶辰、赵芳芳 |  |
| 采 样 |  | 2019.8.15-8.17 |  | 崔建壮 陆佳兴 |  |
| 检 测 |  | 2019.8.15-8.19 |  | 王冬雪 高雅静 |  |
| 项目 负责人 |  | 张志军 |  | 报告编制人 | 叶辰 |
| 建设单位陪同人 |  | 关宏伟 |  |  |  |