职业卫生检测检验评价报告网上公开工作业绩表

| 评价机构名称 |  |  | 秦皇岛市秦安职业卫生检测检验有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价机构资质证书编号 |  |  | （冀）安职技字（2014）第B-0019号 |  |  |
| 评价项目基本情况 |  |  |  |  |  |
| 建设单位名称 | 秦皇岛龙成路桥有限公司 |  |  |  |  |
| 项目地理位置及联系人 | 项目位于卢龙县下寨乡下寨村 联系人：李海霞 |  |  |  |  |
| 项目名称 及简介 | 秦皇岛龙成路桥有限公司（以下简称“该公司”）成立于2010年01月06日，注册资本500万元，主要以商品混凝土的加工、销售为主，年产沥青混凝土10万吨，乳化沥青70吨。 |  |  |  |  |
| 建设项目存在的职业危害因素及检测结果 | 职业病危害因素汇总 该公司在生产过程中存在或产生的职业病危害因素包括化学因素和物理因素两大类： （1）化学因素 粉尘：矽尘。 （2）物理因素：噪声。 职业病危害因素检测结果与评价 该公司粉尘中游离二氧化硅含量检测结果见表6-4。 表6-4 粉尘中游离二氧化硅含量 采样地点; 游离SiO2含量（%）; 粉尘种类. 石料、砂子上料工位; 10.6; 矽尘. 该公司生产区存在的职业病危害因素为矽尘、噪声，检测结果见表6-5、表6-6。 表6-5 粉尘检测结果 工种; 危害因素; 种类; 采样地点; 接触时间(h/d); 检测结果; 职业接触限值; 结论. 检测值（mg/m3）; CTWA（mg/m3）; 超限倍数 折算值; PC-TWA（mg/m3）; 超限倍数. 装载机手; 矽尘; 总尘; 原料库石料、砂子上料; 3.0; 1.7-1.8; 0.7-0.8; 1.7-1.8; 1; 2; 符合. 废料回收工位; 3.0; 1.6-1.7. 呼尘; 原料库石料、砂子上料; 3.0; 0.91-0.96; 0.38-0.42; 1.3-1.4; 0.7; 2; 符合. 废料回收工位; 3.0; 0.80-0.91. 巡检工; 矽尘; 总尘; 生产区上料巡检; 1.0; 1.4-1.5; 0.3; 1.6-1.7; 1; 2; 符合. 废料回收区巡检; 1.0; 1.6-1.7. 呼尘; 生产区上料巡检; 1.0; 0.88-0.93; 0.18-0.21; 1.3; 0.7; 2; 符合. 废料回收区巡检; 1.0; 0.85-0.96. 表6-6 噪声检测结果 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 检测结果 dB（A）; 等效声级LEX,8h dB（A）; 职业接触限值dB（A）; 结论. 装载机手; 原料库石料、砂子上料工位; 3.0; 79.4-79.6; 78.1-78.4; 85; 符合. 废料回收工位; 3.0; 79.2-79.6. 巡检工; 生产区上料巡检位; 1.0; 77.4-77.8; 73.8-74.1; 85; 符合. 废料回收区巡检位; 1.0; 77.5-77.7. 锅炉巡检位; 0.5; 82.2-82.4. 操作工; 搅拌站控制室操作工位; 7.0; 69.4-69.7; 68.8-69.1; 85; 符合. 乳化沥青操作手; 乳化沥青操作工位; 6.0; 81.4-81.7; 80.2-80.5; 85; 符合. 由检测结果可知，该公司各岗位劳动者接触的粉尘浓度、噪声强度均符合国家职业接触限值的规定。 |
| 评价结论与建议 | - 分项结论 用人单位职业病危害现状评价分项结论 项目; 判断; 存在问题简要说明. 1.总体布局; 符合; --. 2.设备布局; 符合; --. 3.建筑卫生学; 符合; --. 4.职业病危害因素; 符合; --. 5.职业病防护设施; 符合; --. 6.应急救援设施; 符合; --. 7.职业健康监护; 基本符合; 该公司2019年体检的人数全面、体检的职业病危害因素全面，未见2019年以前的职业健康检查资料。. 8.个人防护用品; 符合; --. 9.辅助用室; 符合; --. 10.职业卫生管理组织机构; 符合; --. 11.职业卫生管理制度; 符合; --. 12.职业病危害告知; 符合; --. 13.职业卫生培训; 符合; --. 14.职业病危害项目申报; 符合; --. 15.既往职业卫生评价建议落实情况; --; 该公司此前未进行过职业病危害评价。. 建 议： - 今后的运行中应按照《职业健康监护技术规范》（GBZ188-2014）的要求，针对劳动者接触职业病危害因素实际情况，及时安排员工进行具有针对性的职业健康检查，并将体检结果告知劳动者。 - 应对职业病防护设施进行经常性的维护、检修，确保其处于正常状态。对接触粉尘、噪声作业岗位劳动者个人职业病防护用品佩戴情况进行监督检查，确保发放的个人职业病防护用品正确佩戴且达到防护目的。 - 不断完善《职业卫生档案》和《健康监护档案》。 （4）在今后的运行中有新建、扩建、改建建设项目和技术改造、技术引进项目时，应落实建设项目职业卫生“三同时”的管理制度；若技术、工艺、设备或者材料等发生变化，应重新进行职业病危害因素的检测、评价和职业病危害因素的申报。 （5）应当委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构每年至少进行一次职业病危害因素检测，每三年进行一次现状评价，将评价、检测结果应当存入职业卫生档案，并向所在地卫生行政部门报告和劳动者公布。 |
| 技术审查专家组评审意见 | / |  |  |  |  |
| 参加评价人员情况 |  |  |  |  |  |
| 工作任务 |  | 时 间 |  | 人 员 |  |
| 现场调查 |  | 2019.10.26 |  | 王垚、仇晓玮 |  |
| 采 样 |  | 2019.12.9-12.11 |  | 崔建壮 陆佳兴 |  |
| 检 测 |  | 2019.12.12 |  | 张杰 陈青丽 |  |
| 项目 负责人 |  | 张志军 |  | 报告编制人 | 王垚 |
| 建设单位陪同人 |  | 李海霞 |  |  |  |