职业卫生检测检验评价报告网上公开工作业绩表

| 评价机构名称 |  |  | 秦皇岛市秦安职业卫生检测检验有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价机构资质证书编号 |  |  | （冀）安职技字（2014）第B-0019号 |  |  |
| 评价项目基本情况 |  |  |  |  |  |
| 建设单位名称 | 秦皇岛中石油燃料沥青有限责任公司锅炉改造项目 |  |  |  |  |
| 项目地理位置及联系人 | 项目位于秦皇岛市海港区东北部西付店村西侧 联系人：王攀峰 |  |  |  |  |
| 项目名称 及简介 | 秦皇岛中石油燃料沥青有限责任公司（以下简称“建设单位”）前身为始建于1976年的秦皇岛市石油化工厂，2001年4月中油燃料油股份公司与秦皇岛开发区创元资产有限公司联合出资对其进行股份制改造，成立了秦皇岛中油石化有限公司，2011年更名为秦皇岛中石油燃料沥青有限责任公司。其厂区位于秦皇岛市海港区东北部西付店村西侧，占地340余亩，建设单位现有两套沥青生产装置，年加工能力100万吨。经营范围包括生产、加工、储存、销售重交道路沥青、SBS改性沥青及石脑油原料、改性沥青与防水卷材助剂、燃料油等。 建设单位供热和供汽主要依靠动力车间锅炉房内原有5台燃煤锅炉和改性沥青装置区的1台燃气导热油炉来提供。为了满足环保要求，完成京津冀大气污染治理以及满足全厂正常生产需要，建设单位于2016年开始陆续对锅炉房内的锅炉进行拆除、改造。该项目于2018年10月15日取得秦皇岛市海港区发展改革局下发的工业企业技术改造投资项目备案信息（备案编号：海发改[2018]106号），项目主要建设内容：利用原有锅炉厂房，拆除3台10 t/h燃煤蒸汽锅炉，新建2台10t/h燃气蒸汽锅炉；拆除2台3500 kW燃煤导热油炉，新建1台6000Kw燃气导热油炉。项目总投资1500万元.项目建设地点：秦皇岛中石油燃料沥青有限责任公司厂区内。 |  |  |  |  |
| 建设项目存在的职业危害因素及检测结果 | 职业病危害因素汇总 建设项目生产过程中可能存在或产生的职业病危害因素为：噪声、高温。 职业病危害因素检测结果与评价 锅炉房存在的职业病危害因素为噪声、高温，检测结果见表4-6、表4-7。 表4-6 噪声检测结果 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 检测结果 dB（A）; 等效声级 LEX,8h dB（A）; 职业接触限值dB（A）; 结论. 司炉工; 燃气炉间蒸汽锅炉巡检位; 0.5; 82.4-82.5; 77.4-77.7; 85; 符合. 加热炉间导热油炉巡检位; 0.5; 88.3-88.7. 控制室操作位; 7.0; 61.5-61.7. 表4-7 高温检测结果 工种; 检测地点; 接触时 间(h/d); 接触时间率（%）; 体力劳动强度; WBGT指数平均值（℃）; 检测结果WBGT（℃）; 职业接触限值WBGT（℃）; 结论. 司炉工; 燃气炉间蒸汽锅炉巡检位; 0.5; 25; Ⅰ级; 20.8-22.8; 21.8-22.0; 33; 符合. 加热炉间导热油炉巡检位; 0.5; 25; Ⅰ级; 20.8-21.2. 结果表明，锅炉房各岗位劳动者接触的噪声和高温强度均符合国家职业接触限值的规定。 |
| 评价结论与建议 | - 结论: 建设项目职业病危害风险分类为较重，其总体布局、生产工艺与设备布局、建筑卫生学、辅助用室、应急救援设施、职业卫生管理、职业健康监护等情况基本能够符合职业卫生相关法律、法规、规章、标准的要求；在正常生产过程中，采取控制效果评价报告所提对策措施和建议的情况下，能够符合国家和地方对职业病防治方面法律、法规、标准的要求。 经综合分析，建设项目已具备职业病防护设施竣工验收条件。 - 建 议： - 3.1 控制职业病危害的补充措施 （1）建设项目应在燃气炉间、加热炉间设置事故通风装置。 （2）竣工验收后30日内进行作业场所职业病危害项目申报，并取得职业病危害项目申报回执。 （3）在高温季节到来之前，安排接触高温职业危害因素的劳动者进行职业健康检查。 - 3.2 建议 （1）应在夏季最热月重新对生产车间存在的高温进行检测，并根据检测结果重新对高温进行分级，并加强个人防护。 （2）职业病危害控制效果评价报告完成后，建设单位应当按照《国家安全监管总局办公厅关于贯彻落实〈建设项目职业病防护设施“三同时”监督管理办法〉的通知》的要求将职业病危害评价、设计和职业病防护设施验收工作过程形成书面报告备查。 （3）加强对现场劳动者个人职业病防护用品佩戴情况的监督检查，确保发放的个人职业病防护用品达到防护目的。 （4）建设项目应加强作业场所的防护设施的维护，确保防护设施正常运行。 （5）不断完善《职业健康档案》和《职业健康监护档案》。 （6）建设项目正式投产后，应委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构每年至少进行一次职业病危害因素检测，并将检测结果存入职业卫生档案，定期向所在地主管部门报告并向劳动者公布。 （7）建设项目生产（运行）工艺、设备或者材料等发生变化导致职业病危害因素及其相关内容发生变化时，应重新进行职业病危害因素评价及申报。 |  |  |  |  |
| 技术审查专家组评审意见 | 1、补充高温中暑应急救援预案； 2、补充识别燃气间一氧化碳危害因素； 3、补充燃气炉间等事故通风评价； 4、专家提出的其他合理性意见。 |  |  |  |  |
| 参加评价人员情况 |  |  |  |  |  |
| 工作任务 |  | 时 间 |  | 人 员 |  |
| 现场 调查 |  | 2019.9.28 |  | 张志军、李海艳 |  |
| 采 样 |  | 2019.10.28-2019.10.30 |  | 崔建壮 陆佳兴 |  |
| 检 测 |  | / |  | / |  |
| 项目 负责人 |  | 张志军 |  | 报告编制人 | 李海艳 |
| 建设单位陪同人 |  | 王攀峰 |  |  |  |