职业卫生检测检验评价报告网上公开工作业绩表

| 评价机构名称 |  |  | 秦皇岛市秦安职业卫生检测检验有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价机构资质证书编号 |  |  | （冀）安职技字（2014）第B-0019号 |  |  |
| 评价项目基本情况 |  |  |  |  |  |
| 建设单位名称 | 秦皇岛骊骅淀粉股份有限公司山梨醇车间 |  |  |  |  |
| 项目地理位置及联系人 | 项目位于秦皇岛市抚宁区抚宁镇骊骅大街89号 联系人：陈勇 |  |  |  |  |
| 项目名称 及简介 | 秦皇岛骊骅淀粉股份有限公司（以下简称“建设单位”）位于秦皇岛市抚宁区抚宁镇骊骅大街89号，成立于1998年12月17日，为股份有限公司（非上市），主要以玉米为原料进行深加工。 建设单位山梨醇车间主要是以厂区葡萄糖车间生产的葡萄糖母液为原料加工生产山梨醇，目前年产山梨醇7万吨，由于山梨醇市场需求量增加，为进一步降低产品的成本，提高产品的竞争力，建设单位将原有山梨醇车间进行技术改造，同时配套建设氢化车间、氢气压缩间、转化提氢装置区、甲醇罐区、控制室等，并于2017年5月取得了企业投资备案信息（备案编号：抚工信技改备字〔2017〕02号），主要建设内容：在原有山梨醇车间基础上改造建设主生产车间、氢化车间、氢气压缩间、转化提氢间、甲醇罐区、导热油炉室、配电室、控制室等设施，并更换制氢装置、燃气导热油炉、氢气压缩机、氢化反应釜、高压注料泵、蒸发器、离子交换柱、板框过滤机、阿玛过滤机等设备。建设项目总投资为6971万元，生产规模为年产7万吨山梨醇。 |  |  |  |  |
| 建设项目存在的职业危害因素及检测结果 | 建设项目生产过程中存在或可能产生的职业病危害因素包括化学因素和物理因素两大类： （1）化学因素 ①粉尘：硅藻土粉尘、活性炭粉尘； ②化学物质：一氧化碳、氢氧化钠、盐酸、镍、甲醇、乙酸。 （2）物理因素 噪声、高温。 职业病危害因素检测结果 （1）山梨醇生产单元 山梨醇生产单元存在的职业病危害因素为硅藻土粉尘、活性炭粉尘、氢氧化钠、一氧化碳、盐酸、镍、高温、噪声，检测结果见表4-6～表4-9。 表4-6 粉尘检测结果 工种; 危害 因素; 种类; 采样 地点; 接触时间(h/d); 检测结果; 职业接触限值; 结论. 检测值（mg/m3）; CTWA （mg/m3）; 超限 倍数 折算值; PC-TWA（mg/m3）; 超限倍数. 配料工; 硅藻土粉尘; 总尘; 加硅藻土工位; 2.0; 3.8-4.0; 0.6; 0.6-0.7; 6; 2; 符合. 活性炭粉尘; 总尘; 加活性炭工位; 2.0; 3.4-3.7; 0.5-0.6; 0.7; 5; 2; 符合. 板框阿玛操作工; 硅藻土粉尘; 总尘; 阿玛过滤操作位; 3.0; 2.7-2.9; 0.5; 0.4-0.5; 6; 2; 符合. 活性炭粉尘; 总尘; 板框脱色操作位; 3.0; 2.3-2.5; 0.4-0.5; 0.5; 5; 2; 符合. 表4-7 化学物质检测结果 工种; 采样 地点; 危害因素; 接触 时间(h/d); 检测结果; 职业接触限值; 结论. 检测值 (mg/m3); CTWA(mg/m3); CM(mg/m3); 超限倍数折算值; PC-TWA (mg/m3); MAC(mg/m3); 超限倍数. 配料工; 加片碱工位; 氢氧化钠; 2.0; 0.1; —; 0.1; —; —; 2; —; 符合. 加镍工位; 镍; 1.0; 0.09- 0.1; 0.01; —; 0.09- 0.10; 1; —; 2.5; 符合. 离交工; 离子交换巡检位; 氢氧化钠; 2.0; 0.1; —; 0.1; —; —; 2; —; 符合. 盐酸; 1.08- 1.30; —; 1.08-0.30; —; —; 7.5; —; 符合. 表4-8 噪声检测结果 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 检测结果 dB（A）; 等效声级 LEX,8h dB（A）; 职业接触限值dB（A）; 结论. 配料工; 加片碱工位; 2.0; 83.0-83.2; 81.0-81.1; 85; 符合. 加镍工位; 1.0; 81.9-82.1; 85; 符合. 加硅藻土工位; 2.0; 80.0-80.2; 85; 符合. 加活性炭工位; 2.0; 80.8-81.0; 85; 符合. 板框阿玛操作工; 阿玛过滤操作位; 3.0; 76.2-76.5; 73.8-74.0; 85; 符合. 板框脱色操作位; 3.0; 73.4-73.6. 氢化反应巡检工; 氢化反应巡检位; 3.0; 82.2-82.5; 78.5-78.8; 85; 符合. 触媒分离过程巡检位; 2.0; 75.3-75.5. 离交工; 离子交换巡检位; 2.0; 76.4-76.7; 70.4-70.7; 85; 符合. 浓缩蒸发巡检工; 浓缩蒸发巡检位; 2.0; 86.1-86.4; 80.1-80.4; 85; 符合. 表4-9 高温检测结果 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 接触时间率（%）; 体力劳动强度; WBGT指数平均值（℃）; 检测结果WBGT（℃）; 职业接触限值WBGT（℃）; 结论. 氢化反应巡检工; 氢化反应巡检位; 3.0; 50; I级; 39.7-39.9; 36.7-36.8; 32; 不符合. 触媒分离过程巡检位; 2.0; 25; I级; 32.1-32.2. 浓缩蒸发巡检工; 浓缩蒸发巡检位; 2.0; 25; I级; 33.0-33.2; 33.1-33.2; 33; 不符合. 结果表明，山梨醇生产单元各岗位劳动者接触的粉尘、化学物浓度和噪声强度均符合国家职业接触限值的规定。氢化反应巡检工、浓缩蒸发巡检工接触的高温强度超过国家职业接触限值的规定。 高温超标原因分析：受工艺过程和水平限制的影响，设备温度较高，设备布置较集中，人员巡检时距离设备较近，难设置隔热设施。 （2）制氢生产单元 制氢生产单元存在的职业病危害因素为甲醇、一氧化碳、噪声、高温，检测结果见表4-10至表4-12。 表4-10 化学物质检测结果 工种; 采样 地点; 危害因素; 接触 时间(h/d); 检测结果; 职业接触限值; 结论. 检测值 (mg/m3); CTWA(mg/m3); CSTE (mg/m3); PC-TWA (mg/m3); PC-STEL (mg/m3). 制氢巡检工; 转换提氢装置区巡检位; 一氧化碳; 2.0; 7.6-7.8; 1.9-2.0; 7.6-7.8; 20; 30; 符合. 甲醇; 2.0; 2.0-2.6; 0.3-0.4; 2.0-2.6; 25; 50; 符合. 表4-11 噪声检测结果 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 检测结果 dB（A）; 等效声级 LEX,8h dB（A）; 职业接触限值dB（A）; 结论. 制氢巡检工; 转化提氢装置区巡检位; 2.0; 77.2-77.4; 73.5-73.7; 85; 符合. 导热油炉间巡检位; 2.0; 75.6-75.9. 氢气压缩操作工; 氢气压缩操作位; 6.0; 77.7-77.9; 76.5-76.7; 85; 符合. 表4-12 高温检测结果 工种; 检测地点; 接触时间 （h/d）; 接触时间率（%）; 体力劳动强度; WBGT指数平均值（℃）; 检测结果WBGT（℃）; 职业接触限值WBGT（℃）; 结论. 制氢巡检工; 转化提氢装置区巡检位; 2.0; 25; I级; 29.8-29.9; 30.9-31.0; 32; 符合. 导热油炉间巡检位; 2.0; 25; I级; 32.0-32.1. - 结果表明，制氢生产单元各岗位劳动者接触的化学物浓度和噪声、高温强度均符合国家职业接触限值的规定，且各岗位劳动者接触的8h/d噪声暴露等效声级＜80dB（A）。 - （3）公辅工程 - 公辅工程存在的职业危害因素为氢氧化钠、盐酸、乙酸、噪声、高温，检测结果见表4-13～表4-15。 表4-13 化学物质检测结果 工种; 采样 地点; 危害因素; 接触 时间(h/d); 检测结果; 职业接触限值; 结论. 检测值 (mg/m3); CM(mg/m3); CSTE (mg/m3); MAC (mg/m3); PC-STEL (mg/m3). 化验工; 化验工位; 氢氧化钠; 2.0; 0.05-0.06; 0.05-0.06; —; 2; —; 符合. 盐酸; 1.12-1.34; 1.12-1.34; —; 7.5; —; 符合. 乙酸; 1.4-1.6; 0.2; 1.4-1.6; 10; 20; 符合. 表4-14 噪声检测结果 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 检测结果 dB（A）; 等效声级 LEX,8h dB（A）; 职业接触限值dB（A）; 结论. 巡检工; 制水间巡检位; 2.0; 74.0-74.3; 79.6-79.9; 85; 符合. 制氮间巡检位; 2.0; 85.3-85.6. 洗桶工; 洗桶工位; 5.0; 77.1-77.5; 75.1-75.5; 85; 符合. 表4-15 高温检测结果 工种; 检测地点; 接触时间 （h/d）; 接触时间率（%）; 体力劳动强度; WBGT指数平均值（℃）; 检测结果WBGT（℃）; 职业接触限值WBGT（℃）; 结论. 洗桶工; 洗桶工位; 5.0; 75; I级; 31.0-31.2; 31.1-31.2; 31; 不符合. 由检测结果可知，公辅工程各岗位劳动者接触的化学物浓度和噪声强度均符合国家职业接触限值的规定，且接触的8h/d噪声暴露等效声级＜80dB（A）。洗桶工接触的高温强度超过国家职业接触的限值。 |
| 评价结论与建议 | 综合结论： 建设项目职业病危害风险分类为一般，其总体布局、生产工艺与设备布局、建筑卫生学、应急救援设施、职业卫生管理、职业健康监护等情况基本能够符合职业卫生相关法律、法规、规章、标准的要求；在正常生产过程中，采取控制效果评价报告所提对策措施和建议的情况下，能够符合国家和地方对职业病防治方面法律、法规、标准的要求。 经综合分析，建设项目已具备职业病防护设施竣工验收条件。 建 议： （1）按要求填写职业病危害控效评价和职业病防护设施验收工作过程报告，并将验收情况进行公示，在验收结束20日内，将工作报告上报到有关部门。 （2）竣工验收后30日内进行作业场所职业病危害项目申报，并取得职业病危害项目申报回执。 （3）不断完善《职业健康档案》和《职业健康监护档案》。 （4）人员在排水沟和化粪池清淤时应注意提前通风，并且尽量选用机械化的清淤方式，减少不必要的人员进入清理，若确需进入清理，应制定专项清理方案，经审批后才可以开展清理工作，并对作业场所空气中的有害物质进行测定，确认无有毒气体后才能进入，并佩戴好个人防护用品，防止硫化氢急性中毒和缺氧窒息事故的发生。 （5）建设项目正式投产后，应委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构每年至少进行一次职业病危害因素检测，并将检测结果存入职业卫生档案，定期向所在地相关管理部门报告并向劳动者公布。 （6）建设项目生产（运行）工艺、设备或者材料等发生变化导致职业病危害因素及其相关内容发生变化时，应重新进行职业病危害因素评价及申报。 |  |  |  |  |
| 技术审查专家组评审意见 | 1、补充天然气用量； 2、补充酸碱灼伤应急救援预案评价内容； 3、补充维修电焊作业防护措施评价； 4、专家提出的其他合理性意见。 |  |  |  |  |
| 参加评价人员情况 |  |  |  |  |  |
| 工作任务 |  | 时 间 |  | 人 员 |  |
| 现场调查 |  | 2019.7.9 |  | 赵芳芳、孙荣华 |  |
| 采 样 |  | 2019年7月28日-30日 |  | 尤祎 丁文强 |  |
| 检 测 |  | 2019年7月29日-8月1日 |  | 张杰 楚春胜 |  |
| 项目负责人 |  | 张志军 |  | 报告编制人 | 赵芳芳 |
| 建设单位陪同人 |  | 陈勇 |  |  |  |