职业卫生检测检验评价报告网上公开工作业绩表

| 评价机构名称 |  |  | 秦皇岛市秦安职业卫生检测检验有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价机构资质证书编号 |  |  | （冀）安职技字（2014）第B-0019号 |  |  |
| 评价项目基本情况 |  |  |  |  |  |
| 建设单位名称 | 宏启胜精密电子（秦皇岛）有限公司 A21新建锅炉房项目 |  |  |  |  |
| 项目地理位置及联系人 | 项目位于秦皇岛市经济技术开发区腾飞路18号 联系人：王潇 |  |  |  |  |
| 项目名称 及简介 | 宏启胜精密电子（秦皇岛）有限公司(以下简称“建设单位”)成立于2007年01月25日，注册地址为秦皇岛市经济技术开发区腾飞路18号。建设单位主要从事大中型电子计算机、便携式计算机、新型电子元器件、新型仪表元器件、电子专用设备、精冲模、模具标准件、柔性线路板及零配件的研究、开发、生产、销售。 建设单位锅炉房内现有3台锅炉（两用一备），目前蒸汽最高用量为31.3T/H，因后续将扩充产能，预估2020年蒸汽最大用量会达到39.3T/H,现有3台锅炉需全部开启，无备机。因此需新增1台20T锅炉，以满足产能扩充后的蒸汽需求，并实现锅炉的三用一备，因原锅炉房已无空间，需新建锅炉房。 该项目于2019年10月09日取得企业投资项目备案信息（备案编号：冀秦区备字【2019】229号），主要建设内容：在原用地内建设，总建筑面积285m2，新购置一台20吨蒸汽锅炉，并配置水、电、燃气、消防相关设施。主要建设规模：建成后厂区年蒸汽总供应能力提升175200吨。 |  |  |  |  |
| 建设项目存在的职业危害因素及检测结果 | 类比企业职业病危害因素检测结果与评价 4.3.2.1 职业病危害因素检测结果 类比项目存在的职业病危害因素为噪声、高温，检测结果见表4-4～表4-5。 表4-4 噪声检测结果 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 检测结果 dB（A）; 等效声级 LEX,8h dB（A）; 职业接触限值dB（A）; 结论. 司炉工; 燃气炉间蒸汽锅炉巡检位; 0.5; 82.4-82.5; 77.4-77.7; 85; 符合. 加热炉间导热油炉巡检位; 0.5; 88.3-88.7. 控制室操作位; 7.0; 61.5-61.7. 表4-5 高温检测结果 工种; 检测地点; 接触时 间(h/d); 接触时间率（%）; 体力劳动强度; WBGT指数平均值（℃）; 检测结果WBGT（℃）; 职业接触限值WBGT（℃）; 结论. 司炉工; 燃气炉间蒸汽锅炉巡检位; 0.5; 25; Ⅰ级; 20.8-22.8; 21.8-22.0; 33; 符合. 加热炉间导热油炉巡检位; 0.5; 25; Ⅰ级; 20.8-21.2. 由检测结果可知，类比项目劳动者接触的噪声、高温强度均符合国家职业接触限值的规定。 |
| 评价结论与建议 | 综合结论： 建设项目职业病危害风险分类为较重。其总体布局、生产工艺及设备布局、建筑卫生学情况符合规范要求。拟对噪声、高温采取的防护措施合理可行。结合工程分析，预计建设项目认真落实建设单位的建设内容和本报告提出的职业病防护措施和建议，加强职业病防治管理，在其建成投产后，在采取职业病危害防护措施和正确使用个体职业病防护用品的情况下，各岗位劳动者接触的职业病危害因素浓度（强度）能够符合国家职业接触限值的规定，满足国家和地方对职业病防治方面法律、法规、标准的要求。 建 议： （1）建设项目的建设施工过程应委托有相应防护能力的施工单位进行施工建设，并对施工单位资质、施工人员能力、职业病防护设施施工质量及施工过程中职业病防治情况进行认真检查和监督管理。 （2）建设项目在委托监理单位对施工单位进行质量管理体系核查时，应对监理单位资质、监理人员能力、职业病防护设施工程监理及施工过程职业病防治监理情况进行认真检查。 （3）施工单位应建立职业卫生管理机构和责任制，项目经理为职业卫生管理第一责任人，施工经理为直接责任人。施工队长、班组长是兼职职业卫生管理人员，负责本施工队、本班组的职业卫生管理工作。 （4）施工单位应设立职业卫生管理机构，明确职责，根据施工规模配备专职职业卫生管理人员，建立、健全职业卫生培训和考核制度、职业健康监护制度和岗位职业健康操作规程、急救预案，并严格按照职业卫生管理制度的要求对职业病防护设施进行经常性的维护，为工人配备个人职业病防护用品，设置公告栏和警示标识，加强对岗位工人的职业卫生教育和培训。 （5）监理单位应对施工单位的职业卫生管理机构、职业卫生管理制度及其落实情况、职业病危害防护设施、个人防护用品的使用情况进行监管，做好记录并存档。 |  |  |  |  |
| 技术审查专家组评审意见 | 1、核实原辅料及产品数据； 2、补充识别锅炉房天然气燃烧产生的一氧化碳危害因素； 3、补充完善应急救援设施配置（正压呼吸器，防暑降温药品等）； 4、完善应急救援预案（一氧化碳急性中毒事故）； 5、专家提出的其他合理性意见。 |  |  |  |  |
| 参加评价人员情况 |  |  |  |  |  |
| 工作任务 |  | 时 间 |  | 人 员 |  |
| 现场调查 |  | 2019.12.6 |  | 仇晓玮 王垚 |  |
| 采 样 |  | / |  | / |  |
| 检 测 |  | / |  | / |  |
| 项目负责人 |  | 张志军 |  | 报告编制人 | 仇晓玮 |
| 建设单位陪同人 |  | 王潇 |  |  |  |