职业卫生检测检验评价报告网上公开工作业绩表

| 评价机构名称 |  |  | 秦皇岛市秦安职业卫生检测检验有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价机构资质证书编号 |  |  | （冀）安职技字（2014）第B-0019号 |  |  |
| 评价项目基本情况 |  |  |  |  |  |
| 建设单位名称 | 秦皇岛永瑞装配式建筑科技有限公司 |  |  |  |  |
| 项目地理位置及联系人 | 项目位于河北省秦皇岛市卢龙县石门镇武山 联系人：牛广玉 |  |  |  |  |
| 项目名称 及简介 | 秦皇岛永瑞装配式建筑科技有限公司(以下简称“建设单位”)成立于2018年10月09日，注册地址为河北省秦皇岛市卢龙县石门镇武山。2016年国家着重推出ppp模式和装配式建筑一系列指导意见，正式拉开了我国装配式建筑的热潮，为适应市场需求，建设单位决定建设永瑞装配式建筑部品项目，并于2018年10月取得了企业投资项目备案信息（备案编号：卢行审备字〔2018〕200号），主要建设内容：新建原料棚、混凝土搅拌站、联合车间、燃气锅炉房、LNG气化站等共计15000平方米。购置装配式建筑PC生产线、复合墙板生产线、钢筋桁架楼承板生产线等各类设备400余台（套），建设装配式建筑部件研发和生产基地。生产规模为年产45万平方米装配式建筑板、年产60万平方米钢筋桁架楼承板、年产70万平方米复合墙板。 |  |  |  |  |
| 建设项目存在的职业危害因素及检测结果 | 建设项目粉尘中游离二氧化硅含量检测结果见表4-6。 表4-6 粉尘中游离二氧化硅含量 采样地点; 游离SiO2含量（%）; 粉尘种类. 复合墙板生产线铲车上料; 18.6; 矽尘. （1）复合墙板生产线 复合墙板生产线存在的职业病危害因素为矽尘、水泥粉尘、噪声，结果见表4-7～表4-8。 表4-7 粉尘检测结果表 工种; 危害因素; 种类; 采样 地点; 接触时间(h/d); 检测结果; 职业接触限值; 结论. 检测值（mg/m3）; CTWA （mg/m3）; 超限倍数折算值; PC-TWA（mg/m3）; 超限倍数. 上料工; 矽尘; 总尘; 铲车上料; 4.0; 0.9; 0.3-0.4; 0.9; 1; 2; 符合. 呼尘; 0.51-0.56; 0.20-0.22; 0.7-0.8; 0.7; 2; 符合. 清理工; 水泥粉尘; 总尘; 清理模车; 2.0; 1.6-1.7; 0.3; 0.4; 4; 2; 符合. 呼尘; 1.20-1.28; 0.20-0.24; 0.8-0.9; 1.5; 2; 符合. 表4-8 噪声检测结果 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 检测结果 dB（A）; 等效声级 LEX,8h dB（A）; 职业接触限值dB（A）; 结论. 搅拌工; 控制室操作; 7.0; 70.6-70.9; 70.0-70.3; 85; 符合. 上料工; 铲车上料; 4.0; 74.5-74.9; 71.5-71.9; 85; 符合. 清理工; 清理模车; 2.0; 80.6-80.7; 74.6-74.7; 85; 符合. 布料工; 布料操作; 7.0; 83.5-83.8; 82.9-83.2; 85; 符合. 开模工; 拆模作业; 4.0; 84.4-84.5; 81.4-81.5; 85; 符合. 叉车工; 叉车搬运; 4.0; 81.5-81.7; 78.5-78.7; 85; 符合. 结果表明，复合墙板生产线各岗位劳动者接触的粉尘浓度和噪声强度均符合国家职业接触限值的规定，除布料工和开模工外，其余岗位劳动者接触的8h/d噪声暴露等效声级＜80dB（A）。 - 装配式建筑板生产线 - 装配式建筑板生产线存在的职业病危害因素为噪声，结果见表4-9。 表4-9 噪声检测结果 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 检测结果 dB（A）; 等效声级 LEX,8h dB（A）; 职业接触限值dB（A）; 结论. 布料工; 布料操作; 7.0; 83.5-83.6; 82.9-83.0; 85; 符合. 组模工; 下料切割; 3.0; 78.6-78.8; 80.7-80.8; 85; 符合. 组模扎筋; 4.0; 82.5-82.7. 拆模工; 拆模作业; 4.0; 84.3-84.4; 81.3-81.4; 85; 符合. - 结果表明，装配式建筑板生产线各岗位劳动者接触的噪声强度均符合国家职业接触限值的规定。 - 钢筋桁架楼承板生产线 - 钢筋桁架楼承板生产线存在的职业病危害因素为电焊烟尘、一氧化碳、二氧化氮、二氧化锰、臭氧、噪声、紫外辐射，结果见表4-10～4-13。 表4-10 粉尘检测结果 工种; 危害因素; 种类; 采样地点; 接触时间(h/d); 检测结果; 职业接触限值; 结论. 检测值（mg/m3）; CTWA（mg/m3）; 超限倍数 折算值; PC-TWA（mg/m3）; 超限倍数. 补焊工; 电焊烟尘; 总尘; 补焊作业位; 0.5; 3.0-3.2; 0.2; 0.8; 4; 2; 符合. 表4-11 化学物检测结果 工种; 检测地点; 危害 因素; 接触 时间 （h/d）; 检测值; 职业接触限值; 结论. 检测值 （mg/m3）; CTWA （mg/m3）; CSTE （mg/m3）; CM (mg/m3); 超限倍数折算值; PC-TWA（mg/m3）; PC-STEL （mg/m3）; MAC (mg/m3); 超限倍数. 补焊工; 补焊作业位; 一氧化碳; 0.5; 7.3-7.6; 0.5; 7.3-7.6; -; -; 20; 30; -; -; 符合. 二氧化氮; 0.1; 0.006; 0.1; -; -; 5; 10; -; -; 符合. 二氧化锰; 0.071-0.074; 0.004-0.005; -; -; 0.5; 0.15; -; -; 3; 符合. 臭氧; 0.15; -; -; 0.15; -; -; -; 0.3; -; 符合. 数控操作工; 数控焊接工位; 臭氧; 3.0; 0.16; -; -; 0.16; -; -; -; 0.3; -; 符合. 组合工; 组合焊接工位; 臭氧; 4.0; 0.16; -; -; 0.16; -; -; -; 0.3; -; 符合. 表4-12 紫外辐射检测结果 工种; 检测地点; 光谱分类; 接触时间(h/d); 检测结果 （μW/cm2）; 接触限值 （μW/cm2）; 结论. 补焊工; 补焊作业位; 紫外辐射; 0.5; <0.1; 0.24; 符合. 表4-13 噪声检测结果 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 检测结果 dB（A）; 等效声级LEX,8h dB（A）; 职业接触限值dB（A）; 结论. 数控操作工; 数控焊接工位; 3.0; 80.4-80.7; 76.1-76.4; 85; 符合. 压板工; 压板操作工位; 3.0; 82.5-82.6; 78.2-78.3; 85; 符合. 组合工; 组合焊接工位; 4.0; 80.5-80.7; 77.5-77.7; 85; 符合. - 结果表明，钢筋桁架楼承板生产线各岗位劳动者接触的粉尘、化学物浓度和噪声、紫外辐射强度均符合国家职业接触限值的规定，各岗位劳动者接触的8h/d噪声暴露等效声级均＜80dB（A）。 - 公辅工程 - 公辅工程存在的职业病危害因素为噪声、高温，结果见表4-14～4-15。 表4-14 噪声检测结果 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 检测结果 dB（A）; 等效声级 LEX,8h dB（A）; 职业接触限值dB（A）; 结论. 司炉工; 锅炉房巡检位; 2.0; 72.6-72.9; 66.6-66.9; 85; 符合. 表4-15 高温检测结果 工种; 检测地点; 接触时间 （h/d）; 接触时间率（%）; 体力劳动强度; WBGT指数平均值（℃）; 检测结果WBGT（℃）; 职业接触限值WBGT（℃）; 结论. 司炉工; 锅炉房巡检位; 2.0; 25; I级; 24.4-24.5; 24.5; 33; 符合. 结果表明，司炉工接触的噪声和高温强度均符合国家职业接触限值的规定，司炉工接触的8h/d噪声暴露等效声级＜80dB（A）。因为此次高温检测不是在最热月，高温强度数据只作为参考。 |
| 评价结论与建议 | 综合结论： 建设项目职业病危害风险分类为严重，其总体布局、生产工艺与设备布局、建筑卫生学、应急救援设施、职业卫生管理、职业健康监护等情况基本能够符合职业卫生相关法律、法规、规章、标准的要求；在正常生产过程中，采取控制效果评价报告所提对策措施和建议的情况下，能够符合国家和地方对职业病防治方面法律、法规、标准的要求。 经综合分析，建设项目已具备职业病防护设施竣工验收条件。 建 议： - （1）在今后的运行中有新建、扩建、改建项目和技术改造、技术引进项目时，应落实建设项目职业卫生“三同时”的管理制度；若技术、工艺、设备或者材料等发生变化，应重新进行职业病危害因素的检测、评价和职业病危害因素的申报。 （2）建设项目正式投产后，应当委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构每年至少进行一次职业病危害因素检测，每三年至少进行一次职业病危害现状评价，将评价、检测结果应当存入职业卫生档案，并向所在地卫生行政部门报告和劳动者公布。 （3）如有新招录或离岗人员应按要求安排上岗前和离岗时的职业健康检查，定期安排员工进行在岗期间的职业健康检查，并将体检结果告知劳动者，完善职业健康监护档案。 （4）若生产技术、工艺、设备或材料等发生变化，导致工作场所职业病危害因素及相关内容发生变化，应重新进行职业病危害因素检测评价和申报。 |  |  |  |  |
| 技术审查专家组评审意见 | 1、补充完善生产过程中存在的职业病危害因素； 2、补充应急救援设施有毒气体报警检测装置； 3、完善职业健康监护评价内容； 4、专家提出的其他意见。 |  |  |  |  |
| 参加评价人员情况 |  |  |  |  |  |
| 工作任务 |  | 时 间 |  | 人 员 |  |
| 现场调查 |  | 2019.10.12 |  | 叶辰 张志军 |  |
| 采 样 |  | 2019年11月7日-9日 |  | 尤祎 丁文强 |  |
| 检 测 |  | 2019年11月7日-11月11日 |  | 陈青丽 孙丽丽 |  |
| 项目负责人 |  | 张志军 |  | 报告编制人 | 叶辰 |
| 建设单位陪同人 |  | 牛广玉 |  |  |  |