职业卫生检测检验评价报告网上公开工作业绩表

| 评价机构名称 |  |  | 秦皇岛市秦安职业卫生检测检验有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价机构资质证书编号 |  |  | （冀）安职技字（2014）第B-0019号 |  |  |
| 评价项目基本情况 |  |  |  |  |  |
| 建设单位名称 | 邦迪管路系统有限公司第三条连续焊接双层管生产线、制管及涂层下料技改项目 |  |  |  |  |
| 项目地理位置及联系人 | 项目位于河北省秦皇岛经济技术开发区龙海道57号 联系人：燕楠 |  |  |  |  |
| 项目名称 及简介 | 邦迪管路系统有限公司(以下简称“建设单位”)成立于1985年12月30日，注册地址为河北省秦皇岛经济技术开发区龙海道57号，注册资本1155.8万美元，经营范围有生产、销售汽车零部件所用镀铜钢带、邦迪管、电焊管、各种软管、涂层管材及其制品等。 为适应市场需求，建设单位决定投资在现有厂房内再建设一条连续焊接双层管生产线（第三条连续焊接双层管生产线），同时对现有以下管路生产线进行升级改造：将现有单层管二线进行技术升级改造，改为生产连续双层管大管径生产线；现有成型下料二线进行升级改造，增加自动锯切设备；现有制管下料线升级改造，增加进口自动锯切设备；现有Algal线进行升级改造，增加垂直镀锌功能。以上建设项目均已取得秦皇岛技术开发区行政审批局下发的企业投资项目备案信息，第三条连续焊接项目备案编号：冀秦区备字[2019]226号；制管及涂层下料技改项目项目备案编号：冀秦区备字[2019]194号。 2019年12月建设单位委托秦皇岛市秦安职业卫生检测检验有限公司（以下简称“我公司”）对其第三条连续焊接双层管生产线、制管及涂层下料技改项目（以下简称“建设项目”）进行职业病危害预评价。 |  |  |  |  |
| 建设项目存在的职业危害因素及预测检测结果 | 建设项目可能存在的职业病危害因素为氢氧化钠、盐酸、氧化锌、丁酮、噪声、高温。 类比项目对接触氧化锌、氢氧化钠、盐酸、丁酮、噪声、高温、紫外辐射的岗位进行了职业病危害因素检测，由检测结果可知，类比项目除制管下料线自动锯操作工接触的噪声强度不符合国家职业接触限值的规定外，其余接触的化学物浓度和噪声、高温、紫外辐射强度均符合国家职业接触限值规定。 由于建设项目制管下料锯切岗位人员接触时间比类比项目人员接触时间短，且建设项目拟选用低噪声设备，因此，预测建设项目制管下料锯切岗位人员接触的噪声强度符合国家职业接触限值的规定。 根据类比项目检测结果和建设项目人员接触情况，预测建设项目职业病危害因素的危害程度见表5-5。 表5-5 建设项目职业病危害因素的危害程度 评价单元; 工种; 岗位; 职业病危害因素; 接触 时间 (h/d); 职业接触限值; 预测接触浓度/强度; 预测结论. 第三条连续焊接双层管生产线; 轧机工; 轧机操作; 噪声; 6.0; 85dB（A）; <85dB（A）; 符合. 盘管工; 盘管机操作; 噪声; 6.0; 85dB（A）; <85dB（A）; 符合. 巡检工; 生产线巡检; 噪声; 3.0; 85dB（A）; <85dB（A）; 符合. 高温; 32℃; ＜32℃; 符合. 连续双层管大管径生产工艺; 轧机工; 轧机操作; 噪声; 6.0; 85dB（A）; ＜85dB（A）; 符合. 盘卷工; 盘卷机操作; 噪声; 6.0; 85dB（A）; <85dB（A）; 符合. 巡检工; 生产线巡检; 噪声; 3.0; 85dB（A）; <85dB（A）; 符合. 高温; 32℃; ＜32℃; 符合. 成型下料二线（增加自动锯切设备）; 开卷工; 开卷操作; 噪声; 6.0; 85dB（A）; <85dB（A）; 符合. 矫直工; 矫直操作; 噪声; 6.0; 85dB（A）; <85dB（A）; 符合. 定尺下料工; 定尺下料操作; 噪声; 6.0; 85dB（A）; <85dB（A）; 符合. 挑选、包装工; 挑选包装操作; 噪声; 6.0; 85dB（A）; <85dB（A）; 符合. 制管下料线（增加自动锯切设备）; 开卷矫直工; 开卷矫直操作; 噪声; 6.0; 85dB（A）; <85dB（A）; 符合. 定尺下料工; 定尺下料操作; 噪声; 6.0; 85dB（A）; <85dB（A）; 符合. 挑选、包装工; 挑选包装操作; 噪声; 6.0; 85dB（A）; <85dB（A）; 符合. Algal线垂直镀锌工艺; 开卷工; 开卷操作; 噪声; 6.0; 85dB（A）; <85dB（A）; 符合. 巡线工; 碱洗巡检; 氢氧化钠; 1.0; MAC：2mg/m3; CM＜2mg/m3; 符合. 酸洗巡检; 盐酸; 1.0; MAC：7.5mg/m3; CM＜7.5mg/m3; 符合. 镀锌巡检; 氧化锌; 1.0; PC-TWA：3mg/m3； PC-STEL：5mg/m3; CTWA＜3mg/m3；CSTE＜5mg/m3; 符合. 碱洗巡检、酸洗巡检、镀锌巡检、感应加热巡检、固化巡检; 噪声; 5.0; 85dB（A）; <85dB（A）; 符合. 镀锌巡检、感应加热巡检、固化巡检; 高温; 3.0; 32℃; ＜32℃; 符合. 喷码巡检; 丁酮; 1.0; PC-TWA：300mg/m3； PC-STEL：600mg/m3; CTWA＜300mg/m3；CSTE＜600mg/m3; 符合. 盘管工; 盘管操作; 噪声; 4.0; 85dB（A）; <85dB（A）; 符合. 由表5-5可知，根据类比项目检测结果和建设项目人员接触情况，本次评价预测建设项目正式投产运行后，劳动者正确配备防护用品后，劳动者实际接触的化学物浓度和噪声、高温强度均能够符合职业卫生要求 |
| 评价结论与建议 | 综合结论： 建设项目职业病危害风险分类为较重。其总体布局、生产工艺及设备布局、建筑卫生学情况符合规范要求。建设项目生产工艺过程拟采用机械化进行。易产生化学物的作业场所均拟设置防毒设施；拟选用低噪声设备并采取防噪减振措施。拟采取的职业病防护措施合理可行。结合类比调查结果，预计建设项目认真落实本报告提出的职业病防护措施和建议，加强职业病防治管理，在其建成投产后，在采取职业病防护措施和正确使用个体职业病防护用品的情况下，劳动者实际接触的职业病危害因素浓度（强度）既符合职业卫生要求，也满足国家和地方对职业病防治方面法律、法规、标准的要求。 建 议： （1）建设项目的建设施工过程应委托有相应防护能力的施工单位进行施工建设，并对施工单位资质、施工人员能力、职业病防护设施施工质量及施工过程中职业病防治情况进行认真检查和监督管理。 （2）建设项目在委托监理单位对施工单位进行质量管理体系核查时，应对监理单位资质、监理人员能力、职业病防护设施工程监理及施工过程职业病防治监理情况进行认真检查。 （3）施工单位应建立职业卫生管理机构和责任制，项目经理为职业卫生管理第一责任人，施工经理为直接责任人。施工队长、班组长是兼职职业卫生管理人员，负责本施工队、本班组的职业卫生管理工作。 （4）施工单位应设立职业卫生管理机构，明确职责，根据施工规模配备专职职业卫生管理人员，建立、健全职业卫生培训和考核制度、职业健康监护制度和岗位职业健康操作规程、急救预案，并严格按照职业卫生管理制度的要求对职业病防护设施进行经常性的维护，为工人配备个人职业病防护用品，设置公告栏和警示标识，加强对岗位工人的职业卫生教育和培训。 （5）监理单位应对施工单位的职业卫生管理机构、职业卫生管理制度及其落实情况、职业病危害防护设施、个人防护用品的使用情况进行监管，做好记录并存档。 |  |  |  |  |
| 技术审查专家组评审意见 | - 完善评价依据； - 2、补充完善生产工艺描述； - 3、补充原辅料用量； - 4、补充完善类比调查内容； - 5、专家提出的其他合理性意见。 |  |  |  |  |
| 参加评价人员情况 |  |  |  |  |  |
| 工作任务 |  | 时 间 |  | 人 员 |  |
| 现场调查 |  | 2019.11.15 |  | 赵芳芳、叶辰 |  |
| 采 样 |  | / |  | / |  |
| 检 测 |  | / |  | / |  |
| 项目负责人 |  | 张志军 |  | 报告编制人 | 赵芳芳 |
| 建设单位陪同人 |  | 燕楠 |  |  |  |