职业卫生检测检验评价报告网上公开工作业绩表

| 评价机构名称 |  |  | 秦皇岛市秦安职业卫生检测检验有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价机构资质证书编号 |  |  | （冀）安职技字（2014）第B-0019号 |  |  |
| 评价项目基本情况 |  |  |  |  |  |
| 建设单位名称 | 河北阪口不锈钢制品有限公司 |  |  |  |  |
| 项目地理位置及联系人 | 项目位于河北省秦皇岛市山海关区临港经济开发区二号路东侧2号、3号 联系人：卢景义 |  |  |  |  |
| 项目名称 及简介 | 河北阪口不锈钢制品有限公司（以下简称“该公司”）成立于2014年04月01日，主要以不锈钢线材为原料，通过拉伸、退火、拉丝等工艺生产不锈钢丝，年使用不锈钢线材约2000吨，生产不锈钢丝2000吨。 |  |  |  |  |
| 建设项目存在的职业危害因素及预测检测结果 | 职业病危害因素检测结果 （1）3号车间 3号车间存在的职业病危害因素主要为噪声。其检测结果见表6-4。 表6-4 噪声检测结果表 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 检测结果 dB（A）; 等效声级LEX,8h dB（A）; 职业接触限值dB（A）; 结论. 退火工; 天车上料; 1.0; 80.6-81.2; 82.0-82.4; 85; 符合. 拉伸机巡检; 3.0; 80.4-81.3. 退火炉巡检; 3.0; 83.3-83.6. 收线机巡检; 0.5; 85.3-85.5. 拉丝工; 水箱拉丝机巡检; 7.0; 84.2-85.4; 84.1-84.6; 85; 符合. 由检测结果可知，3号车间各岗位劳动者接触的噪声强度均符合国家职业接触限值的规定。 （2）2号车间 2号车间存在的职业病危害因素主要为噪声。其检测结果见表6-5。 表6-5 噪声检测结果表 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 检测结果 dB（A）; 等效声级LEX,8h dB（A）; 职业接触限值dB（A）; 结论. 退火工; 天车上料; 1.0; 78.4-78.7; 77.7-78.3; 85; 符合. 退火炉巡检; 6.0; 76.2-79.6. 收线机巡检; 0.5; 76.3-77.1. 拉丝工; 水箱拉丝机巡检; 7.0; 80.4-82.6; 80.8-81.3; 85; 符合. 检验员; 包装; 4.0; 73.2-74.2; 70.2-71.2; 85; 符合. 由检测结果可知，3号车间各岗位劳动者接触的噪声强度均符合国家职业接触限值的规定。 （3）公辅工程 公辅工程存在的职业病危害因素主要为噪声、氨、电焊烟尘、二氧化锰、二氧化氮、臭氧、紫外辐射、一氧化碳。其检测结果见表6-6～表6-9。 表6-6 噪声检测结果 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 检测结果 dB（A）; 等效声级LEX,8h dB（A）; 职业接触限值dB（A）; 结论. 维修工; 空压机巡检; 0.5; 83.4-84.3; 71.4-72.3; 85; 符合. 研磨工; 研磨间研磨机巡检; 6.0; 84.3-85.5; 83.8-84.0; 85; 符合. 叉车工; 叉车运输; 4.0; 82.5-83.4; 79.5-80.4; 85; 符合. 表6-7 化学物检测结果 工种; 采样地点; 危害因素; 接触 时间(h/d); 检测结果; 职业接触限值; 结论. 检测值 (mg/m3); CTWA (mg/m3); CSTE (mg/m3); CM (mg/m3); 超限倍数折算值; PC-TWA (mg/m3); PC-STEL (mg/m3); MAC (mg/m3); 超限倍数. 维修工; 维修间维修电焊; 臭氧; 1.0; 0.12-0.13; -; -; 0.12-0.13; -; -; -; 0.3; -; 符合. 一氧化碳; 1.0; 6.5-6.9; 0.8-0.9; 6.5-6.9; -; -; 20; 30; -; -; 符合. 二氧化锰; 1.0; 0.069-0.073; 0.009; -; -; 0.5; 0.15; -; -; 3; 符合. 二氧化氮; 1.0; 0.1; 0.01; 0.1; -; -; 5; 10; -; -; 符合. 氨分解工; 氨分解间巡检; 氨; 1.0; 3.3-3.7; 0.4-0.5; 3.3-3.7; -; -; 20; 30; -; -; 符合. 表6-8 粉尘检测结果 工种; 危害因素; 种类; 采样地点; 接触时间(h/d); 检测结果; 职业接触限值; 结论. 检测值（mg/m3）; CTWA（mg/m3）; 超限倍数 折算值; PC-TWA（mg/m3）; 超限倍数. 维修工; 电焊烟尘; 总尘; 维修间维修电焊; 1.0; 2.5-2.7; 0.3; 0.6-0.7; 4; 2; 符合. 表6-9 紫外辐射检测结果 工种; 检测地点; 光谱分类; 接触时间(h/d); 检测结果 （μW/cm2）; 接触限值 （μW/cm2）; 结论. 维修巡检工; 维修设备; 紫外辐射; 1.0; ＜0.1; 0.24; 符合. 注：仪器的最低检出限为：0.1μW/cm2。. 由检测结果可知，公辅工程各岗位劳动者接触的氨、电焊烟尘、二氧化锰、二氧化氮、臭氧、一氧化碳的浓度以及噪声、紫外辐射强度均符合国家职业接触限值的规定。 |
| 评价结论与建议 | 分项结论： 项目; 判断; 存在问题简要说明. 1.总体布局; 符合; --. 2.设备布局; 符合; --. 3.建筑卫生学; 符合; --. 4.职业病危害因素; 符合; --. 5.职业病防护设施; 符合; --. 6.应急救援设施; 符合; --. 7.职业健康监护; 基本符合; 该公司未对维修工进行电焊作业职业健康检查，未见复查报告，未见2019年以前的职业健康检查资料。. 8.个人防护用品; 符合; --. 9.辅助用室; 符合; --. 10.职业卫生管理组织机构; 符合; --. 11.职业卫生管理制度; 符合; --. 12.职业病危害告知; 符合; --. 13.职业卫生培训; 符合; --. 14.职业病危害项目申报; 不符合; 未进行职业病危害项目申报。. 15.既往职业卫生评价建议落实情况; 基本符合; 该公司2016年职业卫生评价建议已落实4条，1条基本落实。. 建 议： - 应当委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构每年至少进行一次职业病危害因素检测，检测结果应存入职业卫生档案，并向卫生监督管理部门报告和劳动者公布。 （2）如有离岗人员应按要求安排离岗时的职业健康检查，职业健康检查人员应全面，对需复查人员进行复查，并将体检结果告知劳动者，完善职业健康监护档案。 （3）建议调整工作制度使其符合《中华人民共和国劳动法》第三十六条“国家实行劳动者每日工作时间不超过八小时、平均每周工作时间不超过四十四小时的工时制度”的规定。 （4）应在最热月对该公司生产车间存在的高温进行检测，并根据检测结果对高温进行分级，并按照相关要求进行职业卫生管理。 （5）该公司应在收到检测、评价报告之日起15日内向相关部门申报。 （6）在今后的运行中有新建、扩建、改建建设项目和技术改造、技术引进项目时，应落实建设项目职业卫生“三同时”的管理制度。 （7）若技术、工艺、设备或者材料等发生变化导致原申报的职业病危害因素及其相关内容发生重大变化或者工作场所发生变化的，应重新进行申报；生产（运行）工艺或设备发生变化，应重新进行职业病危害因素的检测与评价 |
| 技术审查专家组评审意见 | - / |  |  |  |  |
| 参加评价人员情况 |  |  |  |  |  |
| 工作任务 |  | 时 间 |  | 人 员 |  |
| 现场调查 |  | 2020.3.13 |  | 叶辰、张志军 |  |
| 采 样 |  | 2020.3.17-2020.3.19 |  | 刘贺明 李宗泽 |  |
| 检 测 |  | 2020.3.17-2020.3.20 |  | 王冬雪 高雅静 |  |
| 项目负责人 |  | 张志军 |  | 报告编制人 | 叶辰 |
| 建设单位陪同人 |  | 卢景义 |  |  |  |