职业卫生检测检验评价报告网上公开工作业绩表

| 评价机构名称 |  |  | 秦皇岛市秦安职业卫生检测检验有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价机构资质证书编号 |  |  | （冀）安职技字（2014）第B-0019号 |  |  |
| 评价项目基本情况 |  |  |  |  |  |
| 建设单位名称 | 宽城宏宇热力有限公司张杖子集中供热工程项目 |  |  |  |  |
| 项目地理位置及联系人 | 项目位于宽城满族自治县宽城镇张杖子村 联系人：王建超 |  |  |  |  |
| 项目名称 及简介 | 宽城宏宇热力有限公司(以下简称“建设单位”)位于宽城满族自治县宽城镇张杖子村，成立于2009年11月5日，主要经营范围为热力供应。 近年来，随着宽城经济开发区的建设以及旧城改造等步伐的加快，该区域对集中供热的需求更加迫切。宽城宏宇热力有限公司积极响应宽城县政府总体供热规划，拟投资建设宽城宏宇热力有限公司张杖子集中供热工程项目，建设地点在宽城县宽城镇张杖子沟门。建设项目主要建设内容为：新建1台100t的链条锅炉和2台120t的链条锅炉，建设18个换热站，依托宽城县现有供热管网。建设项目总投资为9000万元。 建设单位委托秦皇岛市秦安职业卫生检测检验有限公司（以下简称“我公司”）对其张杖子集中供热工程项目（以下简称“建设项目”）进行职业病危害预评价。 |  |  |  |  |
| 建设项目存在的职业危害因素及预测检测结果 | 建设项目可能存在的职业病危害因素为其他粉尘、煤尘、电焊烟尘、一氧化碳、氮氧化物、锰及其化合物、臭氧、噪声、紫外辐射、工频电场。类比项目对接触的煤尘、一氧化碳、噪声、高温、工频电场的岗位进行了职业病危害因素检测，由检测结果可知，各岗位劳动者接触的粉尘、化学物浓度和噪声、高温、工频电场强度均符合国家职业接触限值的规定。 建设项目脱硫脱硝加药过程中人员加入的原料分别为电石渣和碳基高分子颗粒物，电石渣为渣状，只有少量粉尘存在，碳基高分子颗粒物拟为大的颗粒物状，无粉尘逸散，且接触时间短，拟选用低噪声的设备，因此，分析预测建设项目脱硫脱硝加药过程粉尘和噪声结果加权之后符合职业接触限值规定。 建设项目电焊作业拟为不定时作业，一次10min，接触时间很短，分析预测建设项目人员接触的电焊烟尘、一氧化碳、氮氧化物、锰及其化合物、臭氧、紫外辐射的浓度符合职业接触限值的规定。 根据类比项目检测结果和建设项目人员接触情况，预测建设项目职业病危害因素的危害程度见表4-4。 表4-4 建设项目职业病危害因素的危害程度 评价单元; 工种; 岗位; 职业病危害因素; 预计接触时间（h/d）; 职业接触限值; 预测检测浓度/强度; 结论. 集中供热系统; 铲车司机; 铲车上煤; 煤尘（总尘）; 2.0; PC-TWA:4mg/m3 超限倍数:2; CTWA＜4mg/m3 超限倍数折算值＜2; 符合. 煤尘（呼尘）; PC-TWA:2.5mg/m3 超限倍数:2; CTWA＜2.5mg/m3 超限倍数折算值＜2; 符合. 噪声; 85dB（A）; ＜85dB（A）; 符合. 司炉工; 锅炉巡检; 噪声; 1.0; 85dB（A）; ＜85dB（A）; 符合. 脱硫工; 脱硫加药、 脱硫巡检、 空压机巡检; 其他粉尘; 0.5; PC-TWA:8mg/m3 超限倍数:2; CTWA＜8mg/m3 超限倍数折算值＜2; 符合. 噪声; 2.0; 85dB（A）; ＜85dB（A）; 符合. 脱硝工; 脱硝加药、脱硝控制; 噪声; 6.5; 85dB（A）; ＜85dB（A）; 符合. 收灰工; 除尘器收灰; 其他粉尘; 2.0; PC-TWA:8mg/m3 超限倍数:2; CTWA＜8mg/m3 超限倍数折算值＜2; 符合. 噪声; 85dB（A）; ＜85dB（A）; 符合. 维修工; 皮带巡检; 煤尘（总尘）; 2.0; PC-TWA:4mg/m3 超限倍数:2; CTWA＜4mg/m3 超限倍数折算值＜2; 符合. 煤尘（呼尘）; PC-TWA:2.5mg/m3 超限倍数:2; CTWA＜2.5mg/m3 超限倍数折算值＜2; 符合. 噪声; 85dB（A）; ＜85dB（A）; 符合. 设备维修; 电焊烟尘; 不定时作业，一次10min; PC-TWA:4mg/m3 超限倍数:2; CTWA＜4mg/m3 超限倍数折算值＜2; 符合. 紫外辐射; 0.24μW/cm2; ＜0.24μW/cm2; 符合. 一氧化碳; PC-TWA:20mg/m3 PC-STEL:30mg/m3; CTWA＜20mg/m3 CSTE＜30mg/m3; 符合. 氮氧化物; PC-TWA:5mg/m3 PC-STEL:10mg/m3; CTWA＜5mg/m3 CSTE＜10mg/m3; 符合. 锰及其化合物; PC-TWA:0.15mg/m3 超限倍数:3; CTWA＜0.15mg/m3 超限倍数折算值＜3; 符合. 臭氧; MAC:0.3mg/m3; CM＜0.3mg/m3; 符合. 公辅工程; 电工; 配电室巡检; 工频电场; 0.5; 5kV/m; ＜5kV/m; 符合. 由表4-4可知，根据类比项目检测结果和建设项目人员接触情况，本次评价预测建设项目正式投产运行后，劳动者接触的粉尘、化学物浓度和噪声强度均能够符合国家职业接触限值的规定 |
| 评价结论与建议 | 综合结论： 建设项目职业病危害风险分类为较重。其总体布局、生产工艺及设备布局、建筑卫生学情况符合规范要求。建设项目生产工艺过程拟采机械化生产，易产生粉尘的作业场所拟设置防尘设施；拟选用低噪声设备并采取防噪减振措施；拟对产生工频电场的配电柜利用金属外壳密闭。拟采取的职业病防护措施合理可行。结合工程分析和类比调查结果，预计建设项目认真落实本报告提出的职业病防护措施和建议，加强职业病防治管理，在其建成投产后，在采取职业病防护措施和正确使用个体职业病防护用品的情况下，劳动者接触的职业病危害因素浓度（强度）符合国家职业接触限值的规定，满足国家和地方对职业病防治方面法律、法规、标准的要求。 建 议： （1）建设项目的建设施工过程应委托有相应防护能力的施工单位进行施工建设，并对施工单位资质、施工人员能力、职业病防护设施施工质量及施工过程中职业病防治情况进行认真检查和监督管理。 （2）建设项目在委托监理单位对施工单位进行质量管理体系核查时，应对监理单位资质、监理人员能力、职业病防护设施工程监理及施工过程职业病防治监理情况进行认真检查。 （3）施工单位应建立职业卫生管理机构和责任制，项目经理为职业卫生管理第一责任人，施工经理为直接责任人。施工队长、班组长是兼职职业卫生管理人员，负责本施工队、本班组的职业卫生管理工作。 （4）施工单位应设立职业卫生管理机构，明确职责，根据施工规模配备专职职业卫生管理人员，建立、健全职业卫生培训和考核制度、职业健康监护制度和岗位职业健康操作规程、急救预案，报项目建设单位、监理单位备案。 （5）施工单位应按相关要求在施工现场入口处醒目位置设置公告栏、在施工岗位设置警示标识和说明。 （6）施工过程可能产生其他粉尘、噪声、高温、手传振动、电焊烟尘、一氧化碳、氮氧化物、锰及其化合物、紫外辐射等职业病危害因素，施工单位应配备有效的职业病危害防护设施，对其进行经常性的维护、检修，确保其处于正常状态。 （7）施工单位应按相关标准要求为工人配备个人职业病防护用品。个人防护用品必须保证选型正确，维护得当。建立、健全个人防护用品的采购、验收、保管、发放、使用、更换、报废等管理制度，并建立发放台账。 （8）施工单位应制定合理的劳动制度，加强施工过程职业卫生管理和教育培训。 （9）项目建设单位、施工单位应加强机电设备的管理，防止有毒有害物质的跑、冒、滴、漏，要采取通风、排毒、降噪、隔离等技术性措施来降低或消除作业现场的有毒有害因素。 （10）对施工现场可能产生职业病和职业中毒的危害的作业，施工单位在作业时应及时监测，采取通风、隔离、佩戴防护用品、专人监护等防护措施，杜绝违章作业，杜绝作业人员超时作业。 （11）高温季节施工单位应合理安排，避开高温施工，并配备相应的防暑降温用品。女员工在孕期、经期、产期、哺乳期，禁止安排其重体力作业、夜间严禁安排值班。 （12）监理单位应对施工单位的职业卫生管理机构、职业卫生管理制度及其落实情况、职业病危害防护设施、个人防护用品的使用情况进行监管，做好记录并存档。 （13）建设单位在施工和设备安装调试结束后应重点收集以下文件资料：质量验收资料、试验资料、材料产品等合格证资料、施工过程资料、竣工资料以及施工过程的职业病危害防治总结报告等。 （14）建设单位应指定专人负责对建设项目施工招标、合同管理以及具体施工过程等各个环节的职业卫生工作进行监管。施工单位在施工时，未采取相应的职业卫生防护措施，项目建设单位应下发隐患整改通知书，各施工单位必须在规定期限内予以整改。 |  |  |  |  |
| 技术审查专家组评审意见 | - 补充完善法律、法规等相关标准规范。 - 2、补充完善项目组成及主要工程内容和生产工艺、设备布局的分析评价。 - 3、补充完善类比企业职业危害警示标识、应急救援设施、职业卫生管理、职业危害因素识别汇总分析评价。 - 4、补充完善项目报告评价单元的划分及建设项目施工过程中可能产生的职业病危害因素的识别分析评价。 - 5、补充完善生产工艺、除尘设施运行的描述及可能产生的职业病危害因素的识别分析评价。 - 6、补充完善职业病危害因素危害程度的分析评价。 - 7、补充完善建筑卫生学、职业卫生专项投资分析与评价。 - 8、补充完善职业病防护设施、个体防护用品、生产工艺及设备布局、应急救援设施等合理性与符合性的分析评价。 - 9、补充建设项目职业卫生组织管理、个体防护用品、职业病防护设施、应急救援设施等控制职业病危害的补充措施与建议。 - 10、家提出的其他意见已一并修改，详见报告。 |  |  |  |  |
| 参加评价人员情况 |  |  |  |  |  |
| 工作任务 |  | 时 间 |  | 人 员 |  |
| 现场调查 |  | 2019.10.24 |  | 赵芳芳、叶辰 |  |
| 采 样 |  | / |  | / |  |
| 检 测 |  | / |  | / |  |
| 项目负责人 |  | 张志军 |  | 报告编制人 | 赵芳芳 |
| 建设单位陪同人 |  | 王建超 |  |  |  |