职业卫生检测检验评价报告网上公开工作业绩表

| 评价机构名称 |  |  | 秦皇岛市秦安职业卫生检测检验有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价机构资质证书编号 |  |  | （冀）安职技字（2014）第B-0019号 |  |  |
| 评价项目基本情况 |  |  |  |  |  |
| 建设单位名称 | 滦州京曹建材有限公司利用滦县司家营铁矿剥离围岩建设年产1000万吨精品建材骨料项目一期工程 |  |  |  |  |
| 项目地理位置及联系人 | 项目位于河北省唐山市滦州市响嘡街道办事处山西刘庄村南 联系人：刘建新 |  |  |  |  |
| 项目名称 及简介 | 滦州京曹建材有限公司（以下简称“建设单位”）原名滦县京曹建材有限公司，由于行政区域的划分，于2019年6月10进行了更名。成立日期为2015年12月14日，注册地址为河北省唐山市滦州市响嘡街道办事处山西刘庄村南。 建设单位利用唐山市滦州市河北钢铁司家营铁矿开采所产生的剥离围岩，加工生产建筑用砂石骨料，实现资源综合利用，减少对生态环境的破坏，同时满足日益增长的砂石骨料市场需求。建设项目于2016年取得河北省固定资产投资项目备案证（证号：滦发改备字〔2016〕25号），主要建设内容：剥离围岩卸车分选系统、破碎机筛分系统、石粉分离及加工系统、成品堆存及输送系统、产品自动装车系统。 |  |  |  |  |
| 建设项目存在的职业危害因素及预测检测结果 | 职业病危害因素检测结果 建设项目存在的职业病危害因素为白云石粉尘、电焊烟尘、一氧化碳、二氧化氮、二氧化锰、臭氧、紫外辐射、噪声、工频电场，检测结果见表4-5～表4-9。 表4-5 粉尘检测结果 工种; 危害 因素; 种类; 采样 地点; 接触时间(h/d); 检测结果; 职业接触限值; 结论. 检测值（mg/m3）; CTWA （mg/m3）; 超限 倍数 折算值; PC-TWA（mg/m3）; 超限倍数. 装载车司机; 白云石粉尘; 总尘; 装载车上料工位; 2.0; 2.2--2.3; 0.4; 0.3; 8; 2; 符合. 呼尘; 1.6-1.7; 0.3; 0.4; 4; 2; 符合. 粗碎车间巡检工; 白云石粉尘; 总尘; 粗碎车间巡检工位; 2.0; 2.2--2.4; 0.4-0.5; 0.3; 8; 2; 符合. 呼尘; 1.4-1.5; 0.2-0.3; 0.4; 4; 2; 符合. 中碎车间巡检工; 白云石粉尘; 总尘; 中碎车间巡检工位; 2.0; 2.1--2.2; 0.4; 0.2-0.3; 8; 2; 符合. 呼尘; 1.5-1.6; 0.3; 0.4; 4; 2; 符合. 半成品库巡检工; 白云石粉尘; 总尘; 半成品库巡检工位; 2.0; 2.0--2.1; 0.4; 0.2-0.3; 8; 2; 符合. 呼尘; 1.3-1.4; 0.2; 0.3-0.4; 4; 2; 符合. 细碎车间巡检工; 白云石粉尘; 总尘; 细碎车间巡检工位; 2.0; 2.3--2.4; 0.5; 0.3; 8; 2; 符合. 呼尘; 1.4-1.6; 0.2-0.3; 0.4; 4; 2; 符合. 筛分选粉车间巡检工; 白云石粉尘; 总尘; 筛分选粉车间巡检工位; 2.0; 2.3--2.4; 0.4-0.5; 0.3; 8; 2; 符合. 呼尘; 1.5-1.6; 0.2-0.3; 0.4; 4; 2; 符合. 成品库巡检工; 白云石粉尘; 总尘; 成品库巡检工位; 2.0; 1.8--2.0; 0.4; 0.2; 8; 2; 符合. 呼尘; 1.4-1.5; 0.2-0.3; 0.4; 4; 2; 符合. 机修工; 电焊烟尘; 总尘; 设备维修工位; 0.5; 2.9-3.1; 0.2; 0.7-0.8; 4; 2; 符合. 表4-6 化学物质检测结果 工种; 采样 地点; 危害因素; 接触 时间h/d; 检测结果; 职业接触限值; 结论. 检测值 (mg/m3); CSTE (mg/m3); CTWA /CM (mg/m3); 超限倍数折算值; PC-TWA (mg/m3); PC-STEL (mg/m3); MAC（mg/m3）; 超限倍数. 机修工; 设备维修工位; 一氧化碳; 0.5; 7.5- 7.8; 7.5- 7.8; 0.5; --; 20; 30; --; --; 符合. 二氧化氮; 0.1- 0.2; 0.1- 0.2; 0.006-0.01; --; 5; 10; --; --; 符合. 二氧化锰; 0.072- 0.094; --; 0.004- 0.006; 0.5- 0.6; 0.15; --; --; 3; 符合. 臭氧; 0.15- 0.19; --; 0.15- 0.19; --; --; --; 0.3; --; 符合. 表4-7 噪声检测结果 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 检测结果 dB（A）; 等效声级 LEX,8h dB（A）; 职业接触限值dB（A）; 结论. 装载车司机; 装载车上料工位; 2.0; 83.3-83.7; 77.3-77.7; 85; 符合. 粗碎车间巡检工; 粗碎车间巡检工位; 2.0; 99.3-99.6; 93.3-93.6; 85; 不符合. 中碎车间巡检工; 中碎车间巡检工位; 2.0; 92.3-92.6; 86.3-86.6; 85; 不符合. 半成品库巡检工; 半成品库巡检工位; 2.0; 87.2-87.6; 81.2-81.6; 85; 符合. 细碎车间巡检工; 细碎车间巡检工位; 2.0; 94.3-94.6; 88.3-88.6; 85; 不符合. 筛分选粉车间巡检工; 筛分选粉车间巡检工位; 2.0; 93.5-93.8; 87.5-87.8; 85; 不符合. 成品库巡检工; 成品库巡检工位; 2.0; 84.3-84.9; 78.3-78.9; 85; 符合. 电工; 空压机巡检工位; 0.5; 91.1-91.5; 79.1-79.5; 85; 符合. 表4-8 紫外辐射检测结果 工种; 检测地点; 检测项目; 接触时间(h/d); 检测数据（μW/cm2）; 检测结果（μW/cm2）; 接触限值（μW/cm2）; 结论. EA; EB; EC. 机修工; 设备维修工位; 紫外辐射; 0.5; ＜0.1; ＜0.1; ＜0.1; ＜0.1; 0.24; 符合. 表4-9 工频电场检测结果 工种; 检测地点; 检测项目; 接触时间（h/d）; 检测结果（kV/m）; 接触限值（kV/m）; 结论. 电工; 配电室巡检工位; 工频电场; 0.5; 0.04; 5; 符合. 由检测结果可知，建设项目各岗位接触的粉尘、化学物浓度和紫外辐射、工频电场强度符合国家职业接触限值的规定。除粗碎车间巡检工、中碎车间巡检工、细碎车间巡检工及筛分选粉车间巡检工接触的噪声强度不符合国家职业接触限值的规定外，其余岗位劳动者接触的噪声强度均符合国家职业接触限值的规定。 超标原因分析:由于破碎、筛分设备、皮带运行时会产生噪声较大，物料与设备发生碰撞会产生噪声较大,受工艺所限，无法设隔声、吸声措施，人员巡检时接触距离较近,最终导致其接触的噪声超标。 |
| 评价结论与建议 | 综合结论： 建设项目职业病危害风险分类为严重，其总体布局、生产工艺与设备布局、建筑卫生学、辅助用室、应急救援设施、职业卫生管理、职业健康监护等情况基本能够符合职业卫生相关法律、法规、规章、标准的要求；在正常生产过程中，采取控制效果评价报告所提对策措施和建议的情况下，能够符合国家和地方对职业病防治方面法律、法规、标准的要求。 经综合分析，建设项目已具备职业病防护设施竣工验收条件。 建 议： （1）按要求填写职业病危害控效评价和职业病防护设施验收工作过程报告，并将验收情况进行公示，在验收结束20日内，将工作报告上报到相关部门。 （2）竣工验收后30日内进行作业场所职业病危害项目申报，并取得职业病危害项目申报回执。 （3）建设项目正式投产后，应委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构每年至少进行一次职业病危害因素检测，每三年进行一次现状评价，并将检测结果存入职业卫生档案，并向所在地职业卫生行政主管部门报告并向劳动者公布。 （4）若生产技术、工艺、设备或材料等发生变化，导致工作场所职业病危害因素及相关内容发生变化，应重新进行职业病危害因素检测评价和申报。 |  |  |  |  |
| 技术审查专家组评审意见 | 1.明确评价范围，按照评价单元进行职业病防护设施和个体防护用品评价； 2.补充劳动定员和人员来源； 3.专家提出的其他合理性意见。 |  |  |  |  |
| 参加评价人员情况 |  |  |  |  |  |
| 工作任务 |  | 时 间 |  | 人 员 |  |
| 现场调查 |  | 2019.6.24 |  | 赵芳芳、张志军 |  |
| 采 样 |  | 2019.7.2-2019.7.4 |  | 崔建壮 陆佳兴 |  |
| 检 测 |  | 2019.7.2-2019.7.5 |  | 楚春胜 孙丽丽 |  |
| 项目负责人 |  | 张志军 |  | 报告编制人 | 赵芳芳 |
| 建设单位陪同人 |  | 刘建新 |  |  |  |