职业卫生检测检验评价报告网上公开工作业绩表

| 评价机构名称 |  |  | 秦皇岛市秦安职业卫生检测检验有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价机构资质证书编号 |  |  | （冀）安职技字（2014）第B-0019号 |  |  |
| 评价项目基本情况 |  |  |  |  |  |
| 建设单位名称 | 滦州雅新环保能源有限公司 滦州市生活垃圾综合处置工程项目 |  |  |  |  |
| 项目地理位置及联系人 | 项目位于河北省唐山市滦州市古马镇滦州经济开发区化工园区 联系人：李源 |  |  |  |  |
| 项目名称 及简介 | 滦州雅新环保能源有限公司(以下简称“建设单位”)成立于2019年4月12日，注册地址为河北省唐山市滦州市古马镇滦州经济开发区化工园区，属雅居乐环保集团全资子公司，注册资本8000万元，经营范围有城市生活垃圾焚烧发电，城市生活垃级各类废弃资源的回收、运输、储存以及综合处置利用等。 为实现垃圾焚烧发电，变废为宝、保护环境、节约能源，提高能源综合利用率的目标，建设单位决定新建滦州市生活垃圾综合处置工程项目，并于2019年6月取得了唐山市行政审批局关于滦州市生活垃圾综合处置工程项目核准的批复（唐审投资核字〔2019〕16号），主要建设内容：拟新建1条500t/d生活垃圾焚烧线，配置1台500t/d炉排垃圾焚烧炉和1台额定9MW的凝汽式汽轮发电机组，项目配套建设综合楼、渗沥液处理站、综合水泵房、油泵房、门房等辅助设施。 |  |  |  |  |
| 建设项目存在的职业危害因素及预测检测结果 | 建设项目可能存在的职业病危害因素为其他粉尘、硫化氢、氨、氯化氢、硫酸、氢氧化钠、噪声、高温、工频电场。 类比资料对产生的其他粉尘、氨、二氧化硫、一氧化碳、二氧化碳、硫化氢、甲硫醇、铅尘、铬化合物、镉及其无机化合物、噪声进行了检测，由检测结果可知，类比资料中接触的粉尘和化学物浓度和噪声强度均符合国家职业接触限值的规定。 类比项目对接触一氧化碳、氨、氢氧化钠、盐酸、硫酸、氟化氢、磷酸、氢氧化钾、噪声、工频电场的岗位进行了职业病危害因素检测，由检测结果可知，类比项目除汽机巡检岗位噪声不符合国家职业接触限值的规定外，其余接触的化学物浓度和噪声、工频电场强度均符合国家职业接触限值规定。 由于建设项目汽机巡检岗位人员比类比项目汽机巡检人员接触时间短，且类比项目汽机设备数量比建设项目汽机设备数量多，受机器相互影响大，岗位人员接触的噪声强度大，由于建设项目人员接触时间短且接触的设备少，仅1台设备，因此，预测建设项目汽机巡检人员接触的噪声强度符合国家职业接触限值的规定。 根据类比资料和类比项目检测结果和建设项目人员接触情况，预测建设项目职业病危害因素的危害程度见表4-5。 表4-5 建设项目职业病危害因素的危害程度 评价单元; 工种; 岗位; 职业病危害因素; 接触 时间 (h/d); 职业接触限值; 预测接触浓度/强度; 预测结论. 焚烧车间; 垃圾吊操作工; 操作抓斗抓垃圾; 其他粉尘; 6.0; PC-TWA：8mg/m3 超限倍数：2; CTWA：<8mg/m3 超限倍数折算值：<2; 符合. 噪声; 85dB（A）; <85dB（A）; 符合. 锅炉工; 焚烧炉巡检; 噪声; 1.0; 85dB（A）; <85dB（A）; 符合. 汽机工; 汽机巡检; 高温; 1.0; 33℃; ＜33℃; 符合. 噪声; 85dB（A）; ＜85dB（A）; 符合. 化水操作工; 水处理巡检; 噪声; 1.0; 85dB（A）; <85dB（A）; 符合. 公辅工程; 化验; 氯化氢; 3.0; MAC：7.5mg/m3; CM：<7.5mg/m3; 符合. 硫酸; PC-TWA:1mg/m3 PC-STEL：2mg/m3; CTWA:<1mg/m3 CSTE：<2mg/m3; 符合. 氢氧化钠; MAC：2mg/m3; CM：<2mg/m3; 符合. 污水操作工; 污水处理巡检; 硫化氢; 1.0; MAC：10mg/m3; CM：<10mg/m3; 符合. 氨; PC-TWA:20mg/m3 PC-STEL：30mg/m3; CTWA:<20mg/m3 CSTE：<30mg/m3; 符合. 噪声; 85dB（A）; <85dB（A）; 符合. 检修工; 风机设备巡检; 噪声; 2.0; 85dB（A）; <85dB（A）; 符合. 水泵房巡检. 电工; 电气设备检修; 工频电场; 1.0; 5kv/m; <5kv/m; 符合. 由表4-5可知，根据类比资料和类比项目检测结果和建设项目人员接触情况，本次评价预测建设项目正式投产运行后，劳动者正确配备防护用品后，劳动者实际接触的粉尘、化学物浓度和噪声、高温、工频电场强度均能够符合职业卫生要求。 |
| 评价结论与建议 | 综合结论： 建设项目职业病危害风险分类为较重。其总体布局、生产工艺及设备布局、建筑卫生学情况符合规范要求。建设项目生产工艺过程拟采用机械化进行。易产生粉尘的作业场所均拟设置防尘设施；拟选用低噪声设备并采取防噪减振措施。拟采取的职业病防护措施合理可行。结合类比调查结果，预计建设项目认真落实本报告提出的职业病防护措施和建议，加强职业病防治管理，在其建成投产后，在采取职业病防护措施和正确使用个体职业病防护用品的情况下，劳动者实际接触的职业病危害因素浓度（强度）既符合职业卫生要求，也满足国家和地方对职业病防治方面法律、法规、标准的要求。 经综合分析，建设项目已具备职业病防护设施竣工验收条件。 建 议： （1）建设项目的建设施工过程应委托有相应防护能力的施工单位进行施工建设，并对施工单位资质、施工人员能力、职业病防护设施施工质量及施工过程中职业病防治情况进行认真检查和监督管理。 （2）建设项目在委托监理单位对施工单位进行质量管理体系核查时，应对监理单位资质、监理人员能力、职业病防护设施工程监理及施工过程职业病防治监理情况进行认真检查。 （3）施工单位应建立职业卫生管理机构和责任制，项目经理为职业卫生管理第一责任人，施工经理为直接责任人。施工队长、班组长是兼职职业卫生管理人员，负责本施工队、本班组的职业卫生管理工作。 （4）施工单位应设立职业卫生管理机构，明确职责，根据施工规模配备专职职业卫生管理人员，建立、健全职业卫生培训和考核制度、职业健康监护制度和岗位职业健康操作规程、急救预案，并严格按照职业卫生管理制度的要求对职业病防护设施进行经常性的维护，为工人配备个人职业病防护用品，设置公告栏和警示标识，加强对岗位工人的职业卫生教育和培训。 （5）监理单位应对施工单位的职业卫生管理机构、职业卫生管理制度及其落实情况、职业病危害防护设施、个人防护用品的使用情况进行监管，做好记录并存档。 |  |  |  |  |
| 技术审查专家组评审意见 | 1.补充完善职业病危害因素分析评价内容。 2.完善各岗位主要职业病危害因素种类、预期接触人数的內容。 3.按照专家组专家提出的其他意见修改。 |  |  |  |  |
| 参加评价人员情况 |  |  |  |  |  |
| 工作任务 |  | 时 间 |  | 人 员 |  |
| 现场调查 |  | 2019.12.15 |  | 赵芳芳、张志军 |  |
| 采 样 |  | / |  | / |  |
| 检 测 |  | / |  | / |  |
| 项目负责人 |  | 张志军 |  | 报告编制人 | 赵芳芳 |
| 建设单位陪同人 |  | 李源 |  |  |  |