职业卫生检测检验评价报告网上公开工作业绩表

| 评价机构名称 |  |  | 秦皇岛市秦安职业卫生检测检验有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价机构资质证书编号 |  |  | （冀）安职技字（2014）第B-0019号 |  |  |
| 评价项目基本情况 |  |  |  |  |  |
| 建设单位名称 | 秦皇岛耀华工业技术玻璃有限公司 |  |  |  |  |
| 项目地理位置及联系人 | 项目位于河北省秦皇岛市海港区北二环路南侧北部工业区昊月街3号 联系人：柴志国 |  |  |  |  |
| 项目名称 及简介 | 秦皇岛耀华工业技术玻璃有限公司（以下简称“该公司”）成立于2005年09月07日，主要以玻璃为原料，通过预处理工艺、中空玻璃生产工艺、夹层玻璃生产工艺、钢化玻璃生产工艺、建筑装饰玻璃生产工艺、军品玻璃生产工艺生产中空玻璃、夹层玻璃、钢化玻璃、建筑装饰玻璃、军品玻璃。年使用玻璃7.1万重箱（50公斤一重箱），生产中空玻璃30000平方米、夹层玻璃22000平方米、钢化玻璃90000平方米、建筑装饰玻璃200平方米。 |  |  |  |  |
| 建设项目存在的职业危害因素及预测检测结果 | 职业病危害因素检测结果 （1）联合车间 该公司联合车间粉尘中游离二氧化硅含量检测结果见表6-4。 表6-4 粉尘中游离二氧化硅含量 采样地点; 游离SiO2含量（%）; 粉尘种类. 联合车间磨边机工位; 53.9; 矽尘. 联合车间存在的职业病危害因素为矽尘、噪声，检测结果见表6-5～表6-6。 表6-5 粉尘检测结果 工种; 危害 因素; 种类; 采样 地点; 接触时间(h/d); 检测结果; 职业接触限值; 结论. 检测值（mg/m3）; CTWA （mg/m3）; 超限 倍数 折算值; PC-TWA（mg/m3）; 超限倍数. 磨边工; 矽尘; 总尘; 磨边机磨边工位; 6.0; 0.85-0.99; 0.38-0.46; 1.2-1.4; 1; 2; 符合. 呼尘; 0.40-0.48; 0.18-0.22; 1.3-1.6; 0.7; 2; 符合. 双面磨边工; 矽尘; 总尘; 双面磨边机磨边工位; 6.0; 1.07-1.17; 0.44-0.48; 1.5-1.7; 1; 2; 符合. 呼尘; 0.40-0.51; 0.18-0.23; 1.3-1.7; 0.7; 2; 符合. 加工中心操作工; 矽尘; 总尘; 玻璃加工中心操作位; 6.0; 1.04-1.17; 0.42-0.52; 1.5-1.7; 1; 2; 符合. 呼尘; 0.40-0.53; 0.20-0.25; 1.3-1.8; 0.7; 2; 符合. 异型磨边工; 矽尘; 总尘; 异型磨边机磨边工位; 6.0; 1.12-1.25; 0.46-0.57; 1.6-1.8; 1; 2; 符合. 呼尘; 0.45-0.53; 0.22-0.27; 1.5-1.8; 0.7; 2; 符合. 表6-6 噪声检测结果表 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 检测结果 dB（A）; 等效声级LEX,8h dB（A）; 职业接触限值dB（A）; 结论. 切割工; 切割机切割工位; 5.0; 79.4-79.6; 77.4-77.6; 85; 符合. 磨边工; 磨边机磨边工位; 6.0; 85.3-85.4; 84.1-84.2; 85; 符合. 双面磨边工; 双面磨边机磨边工位; 6.0; 84.1-84.4; 82.9-83.2; 85; 符合. 加工中心操作工; 玻璃加工中心操作位; 6.0; 82.5-82.7; 81.3-81.5; 85; 符合. 异型磨边工; 异型磨边机磨边工位; 6.0; 93.2-93.3; 92.0-92.1; 85; 不符合. 钻孔工; 钻孔机钻孔工位; 2.0; 83.6-83.8; 77.6-77.8; 85; 符合. 洗涤工; 清洗干燥机洗涤工位; 4.0; 83.3-83.4; 80.3-80.4; 85; 符合. 折弯工; 铝条折弯工位; 2.0; 74.4-74.6; 68.4-68.6; 85; 符合. 上片工; 钢化炉上片工位; 2.0; 74.7-74.8; 68.7-68.8; 85; 符合. 下片工; 钢化炉下片工位; 2.0; 76.3-76.6; 70.3-70.6; 85; 符合. 由检测结果可知，联合车间各岗位劳动者接触的粉尘浓度均符合国家职业接触限值的规定；除异型磨边工接触的噪声强度超过国家职业接触限值的规定外，其余各岗位劳动者接触的噪声强度均符合国家职业接触限值的规定。 噪声超标原因分析：受工艺水平限制，异型磨边工直接操作设备，产生噪声过大，设置的防护设施未能达到防护效果。 （2）军品车间 军品车间存在的职业病危害因素为噪声，检测结果见表6-7。 表6-7 噪声检测结果表 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 检测结果 dB（A）; 等效声级LEX,8h dB（A）; 职业接触限值dB（A）; 结论. 蒸压工; 操作气压釜工位; 2.0; 70.0-70.3; 64.0-64.3; 85; 符合. 由检测结果可知，军品车间蒸压工接触的噪声强度符合国家职业接触限值的规定。 （3）工辅公程 工辅公程存在的职业病危害因素为工频电场，检测结果见表6-8。 表 6-8工频电场检测结果表 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 均方根值平均值（kV/m）; 检测结果（kV/m）; 接触限值（kV/m）; 结论. 电工; 配电室巡检位; 0.5; 0.048-0.055; 0.02; 5; 符合. 由检测结果可知，电工接触的工频电场强度符合国家职业接触限值的规定。 |
| 评价结论与建议 | 分项结论： 项目; 判断; 存在问题简要说明. 1.总体布局; 符合; --. 2.设备布局; 符合; --. 3.建筑卫生学; 符合; --. 4.职业病危害因素; 基本符合; 异型磨边工接触的噪声强度超过国家职业接触限值的规定，劳动者佩戴符合要求的个人防护用品后，可以起到较好的防护效果。. 5.职业病防护设施; 基本符合; 异型磨边工接触的噪声强度超过国家职业接触的规定，设置的防护设施未能达到防护效果。. 6.应急救援设施; 符合; --. 7.职业健康监护; 基本符合; 未见上岗前和离岗时的职业健康检查资料，职业健康复查人员复查不全。. 8.个人防护用品; 符合; --. 9.辅助用室; 符合; --. 10.职业卫生管理组织机构; 符合; --. 11.职业卫生管理制度; 符合; --. 12.职业病危害告知; 符合; --. 13.职业卫生培训; 符合; --. 14.职业病危害项目申报; 符合. 15.既往职业卫生评价建议落实情况; --; 此前未进行过职业病危害评价. 建 议： - 应当委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构每年至少进行一次职业病危害因素检测，检测结果应存入职业卫生档案，并向卫生监督管理部门报告和劳动者公布。 （2）在工艺条件允许情况下对噪声超标岗位增加吸声、隔声的防护设施，重点检查噪声超标人员的防护用品佩戴情况，确保发放的个人职业病防护用品达到防护目的。 （3）如有新招录或离岗人员应按要求安排上岗前和离岗时的职业健康检查，职业健康检查人员应全面，对需复查人员进行复查，并将体检结果告知劳动者，完善职业健康监护档案。 （4）该公司应在收到检测、评价报告之日起15日内向相关部门申报。 （5）在今后的运行中有新建、扩建、改建建设项目和技术改造、技术引进项目时，应落实建设项目职业卫生“三同时”的管理制度。 （6）若技术、工艺、设备或者材料等发生变化导致原申报的职业病危害因素及其相关内容发生重大变化或者工作场所发生变化的，应重新进行申报；生产（运行）工艺或设备发生变化，应重新进行职业病危害因素的检测与评价。 |
| 技术审查专家组评审意见 | - / |  |  |  |  |
| 参加评价人员情况 |  |  |  |  |  |
| 工作任务 |  | 时 间 |  | 人 员 |  |
| 现场调查 |  | 2020.3.18 |  | 叶辰、王垚 |  |
| 采 样 |  | 2020.3.26-2020.3.28 |  | 刘贺明 光雪荣 |  |
| 检 测 |  | 2020.3.29 |  | 楚春胜 孙丽丽 |  |
| 项目负责人 |  | 张志军 |  | 报告编制人 | 叶辰 |
| 建设单位陪同人 |  | 柴志国 |  |  |  |