职业卫生检测检验评价报告网上公开工作业绩表

| 评价机构名称 |  |  | 秦皇岛市秦安职业卫生检测检验有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价机构资质证书编号 |  |  | （冀）安职技字（2014）第B-0019号 |  |  |
| 评价项目基本情况 |  |  |  |  |  |
| 建设单位名称 | 唐山志东石油销售有限公司金三角加油站 |  |  |  |  |
| 项目地理位置及联系人 | 项目位于河北省唐山市路南区唐柏路中段西侧 联系人：王乘轩 |  |  |  |  |
| 项目名称 及简介 | 唐山志东石油销售有限公司金三角加油站（以下简称“该加油站”）成立于2018年10月26日，占地面积约600m2。该加油站主要经营汽油、柴油的零售业务，年销售95#汽油100吨，92#汽油740吨，柴油270吨。 |  |  |  |  |
| 建设项目存在的职业危害因素及预测检测结果 | 职业病危害因素检测结果 该加油站加油区存在的职业病危害因素为溶剂汽油、苯、甲苯、二甲苯，检测结果见表6-4。 表6-4 化学物质检测结果 工种; 采样 地点; 危害因素; 接触 时间(h/d); 检测结果; 职业接触限值; 结论. 检测值 (mg/m3); CSTE (mg/m3); CTWA (mg/m3); 峰接触浓度(mg/m3); PC-TWA (mg/m3); RF; PC-TWA转换值(mg/m3); PC-STEL (mg/m3). 加油员; 92#汽油加油工位; 苯; 2.0; ＜0.6; ＜0.6; ＜0.6; --; 6; 0.62; 4; 10; 符合. 95#汽油加油工位; 1.0; ＜0.6. 92#汽油加油工位; 甲苯; 2.0; ＜1; ＜1; ＜1; --; 50; 0.62; 31; 100; 符合. 95#汽油加油工位; 1.0; ＜1. 92#汽油加油工位; 二甲苯; 2.0; ＜3.3; ＜3.3; ＜3.3; --; 50; 0.62; 31; 100; 符合. 95#汽油加油工位; 1.0; ＜3.3. 92#汽油加油工位; 溶剂汽油; 2.0; 0.5- 0.6; --; 0.2; 0.5- 0.6; 300; 0.62; 186; --; 符合. 95#汽油加油工位; 1.0; 0.5- 0.6. 由检测结果可知，该加油站加油员接触的化学物浓度均符合国家职业接触限值的规定。 |
| 评价结论与建议 | 分项结论： 项目; 判断; 存在问题简要说明. 1.总体布局; 符合; --. 2.设备布局; 符合; --. 3.建筑卫生学; 符合; --. 4.职业病危害因素; 符合; --. 5.职业病防护设施; 符合; --. 6.应急救援设施; 符合; --. 7.职业健康监护; 基本符合; 加油员2020年进行的职业健康检查项目不全，未对苯系物进行相关项目的职业健康检查。. 8.个人防护用品; 符合; --. 9.辅助用室; 符合; --. 10.职业卫生管理组织机构; 符合; --. 11.职业卫生管理制度; 符合; --. 12.职业病危害告知; 符合; --. 13.职业卫生培训; 符合; --. 14.职业病危害项目申报; 符合; --. 15.既往职业卫生评价建议落实情况; 符合; --. 建 议： - 应当委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构每年至少进行一次职业病危害因素检测，检测结果应存入职业卫生档案，并向卫生监督管理部门报告和劳动者公布。 - 应按照《职业健康监护技术规范》（GBZ188-2014）的要求，针对劳动者接触的职业病危害因素，安排员工进行上岗前、在岗期间和离岗时的职业健康检查，体检的职业病危害因素种类应全面。 （3）应在收到检测、评价报告之日起15日内向相关部门进行工作场所职业病危害因素申报。 （4）在今后的运行中有新建、扩建、改建建设项目和技术改造、技术引进项目时，应落实建设项目职业卫生“三同时”的管理制度。 （5）若技术、工艺、设备或者材料等发生变化导致原申报的职业病危害因素及其相关内容发生重大变化或者工作场所发生变化的，应重新进行申报；生产（运行）工艺或设备发生变化，应重新进行职业病危害因素的检测与评价 |
| 技术审查专家组评审意见 | - / |  |  |  |  |
| 参加评价人员情况 |  |  |  |  |  |
| 工作任务 |  | 时 间 |  | 人 员 |  |
| 现场调查 |  | 2020.4.11 |  | 仇晓玮、张志军 |  |
| 采 样 |  | 2020.4.18-2020.4.20 |  | 赵坪 朴建东 |  |
| 检 测 |  | 2020.4.21-2020.4.22 |  | 程丽艳 王冬雪 |  |
| 项目负责人 |  | 张志军 |  | 报告编制人 | 叶辰 |
| 建设单位陪同人 |  | 王乘轩 |  |  |  |