职业卫生检测检验评价报告网上公开工作业绩表

| 评价机构名称 |  |  | 秦皇岛市秦安职业卫生检测检验有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价机构资质证书编号 |  |  | （冀）安职技字（2014）第B-0019号 |  |  |
| 评价项目基本情况 |  |  |  |  |  |
| 建设单位名称 | 承德城市燃气有限责任公司 |  |  |  |  |
| 项目地理位置及联系人 | 项目位于承德双桥区牛圈子沟镇红石砬村 联系人：陈宏伟 |  |  |  |  |
| 项目名称 及简介 | 承德城市燃气有限责任公司成立于2004年5月，位于承德双桥区牛圈子沟镇红石砬村，主要以燃气供应为主，年供应天然气4000万立方米。自2017年现状评价以来，采用的生产工艺、生产设备均未发生变化，但使用的原辅材料由原来的焦炉煤气改为更加清洁的天然气，生产设备正常运行，职业病危害防护设施正常运行，未发生过职业病危害事故。 |  |  |  |  |
| 建设项目存在的职业危害因素及检测结果 | 职业病危害因素检测结果 该公司存在的噪声、工频电场检测结果见表6-5。 表6-5噪声检测结果表 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 检测结果 dB（A）; 等效声级LEX,8h dB（A）; 职业接触限值dB（A）; 结论. 燃气加压工; 压缩机巡检; 0.5; 88.7-88.9; 76.9-77.1; 85; 符合. 燃气柜巡检; 0.5; 63.6-63.7. 油泵巡检; 0.5; 64.1-64.2. 中控室操作; 6.0; 56.4-56.6. 水泵房巡检; 0.25; 76.1-76.3. 锅炉巡检; 0.25; 74.6-74.8. 表6-6 工频电场检测结果 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 均方根值平均值（kV/m）; 检测结果（kV/m）; 接触限值（kV/m）; 结论. 电工; 低压配电室巡检工位; 0.25; 0.035-0.036; 0.01; 5; 符合. 高压配电室巡检工位; 0.25; 0.053-0.054. 由检测结果可知，该公司各岗位接触的噪声和工频电场强度均符合国家职业接触限值的规定，并且接触的8h/d噪声暴露等效声级小于80dB(A)。 |
| 评价结论与建议 | - 分项结论 该公司职业病危害现状评价分项结论见表12-1。 表12-1 用人单位职业病危害现状评价分项结论 项目; 判断; 存在问题简要说明. 1.总体布局; 符合; --. 2.设备布局; 符合; --. 3.建筑卫生学; 符合; --. 4.职业病危害因素; 符合; --. 5.职业病防护设施; 符合; --. 6.应急救援设施; 符合; --. 7.职业健康监护; 基本符合; 未对1名电焊工进行相关一氧化碳、锰及其无机化合物、氮氧化物的体检；未发现2019年需要复查人员（1人）复查资料，未发现之前的上岗前和离岗时的职业健康体检资料。. 8.个人防护用品; 符合; —. 9.辅助用室; 符合; —. 10.职业卫生管理组织机构; 符合; --. 11.职业卫生管理制度; 符合; --. 12.职业病危害告知; 符合; --. 13.职业卫生培训; 符合; --. 14.职业病危害项目申报; 不符合; 未进行申报。. 15.既往职业卫生评价建议落实情况; 符合; 已落实. 建 议： （1）对需要复查人员及时进行复查并妥善处理，完善职业健康监护档案。在今后的工作中应安排新进员工和离岗人员进行上岗前和离岗时的职业健康检查，定期安排员工进行在岗期间的职业健康检查，并将体检结果告知劳动者。 （2）应对职业病防护设施进行经常性的维护、检修，确保其处于正常状态；加强对作业岗位劳动者个人职业病防护用品佩戴情况的监督检查，确保发放的个人职业病防护用品达到防护目的。 （3）应在收到相关检测、评价结果之日起15日内进行申报，并到相关部门取得申报回执。 （4）若生产技术、工艺、设备或材料等发生变化，导致工作场所职业病危害因素及相关内容发生变化，应重新进行职业病危害因素检测评价和申报。 （5）应委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构每年至少进行一次职业病危害因素检测，并将检测、评价结果存入职业卫生档案，并向所在地卫生监督管理部门报告并向劳动者公布。 |
| 技术审查专家组评审意见 | - / |  |  |  |  |
| 参加评价人员情况 |  |  |  |  |  |
| 工作任务 |  | 时 间 |  | 人 员 |  |
| 现场调查 |  | 2020.4.9 |  | 张志军，王垚 |  |
| 采 样 |  | 2020.4.16-4.18 |  | 刘文杰 周同 |  |
| 检 测 |  | / |  | / |  |
| 项目负责人 |  | 张志军 |  | 报告编制人 | 叶辰 |
| 建设单位陪同人 |  | 陈宏伟 |  |  |  |