职业卫生检测检验评价报告网上公开工作业绩表

| 评价机构名称 |  |  | 秦皇岛市秦安职业卫生检测检验有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价机构资质证书编号 |  |  | （冀）安职技字（2014）第B-0019号 |  |  |
| 评价项目基本情况 |  |  |  |  |  |
| 建设单位名称 | 秦皇岛戴卡兴龙轮毂有限公司循环化余热回收及园区综合节能改造项目 |  |  |  |  |
| 项目地理位置及联系人 | 项目位于秦皇岛经济技术开发区黑龙江西道15号兴龙工业园内 联系人：杨佐静 |  |  |  |  |
| 项目名称 及简介 | 秦皇岛戴卡兴龙轮毂有限公司（以下简称“建设单位”）创建于2003年1月，目前拥有员工1800余人。建设单位下设两个厂区，分别为黑龙江西道15号的兴龙工业园区内的1#厂房和2#厂房；秦皇岛经济技术开发区天池路以西、运河道以南、龙海道以北、温泉湖路以东，中秦兴龙产业园内的1#厂房和2#厂房以及辅助生产区。建设单位主营铝合金汽车轮毂及其他汽车零部件的生产、销售和开发。 为响应国家节能减排政策号召，提升公司综合实力，实现本单位生产余热的综合回收利用，建设单位结合实际情况，投资建设循环化余热回收及园区综合节能改造项目。该项目于2019年5月29日取得秦皇岛经济技术开发区行政审批局下发的企业投资项目备案信息（备案编号：冀秦区备字〔2019〕94号）。项目主要建设内容：改造空压站后处理系统、中水回用系统等，合计17台套设备。项目规模：实现年综合节电784.6万度，节水30000吨。项目总投资：1085万元。 |  |  |  |  |
| 建设项目存在的职业危害因素及预测检测结果 | 建设项目在生产过程中可能存在的职业病危害因素包括化学因素和物理因素两大类： - 化学因素 - 化学物质：硫化氢。 （2）物理因素：噪声、高温。 根据建设项目分析情况和建设项目人员接触情况，预测建设项目职业病危害因素的危害程度见表5-5。 表5-5 建设项目职业病危害因素的危害程度 评价单元; 工种; 岗位; 职业病危害因素; 职业接触限值; 预测接触浓度/强度; 结论. 空压站后处理系统; 巡检工; 1#、2#泵站余热回收间、余热换热站、压铸干燥机房巡检; 噪声; 85dB（A）; <85dB（A）; 符合. 高温; 33℃; <33℃; 符合. 中水回用系统; 操作工; 设备监管; 硫化氢; MAC：10mg/m3; CM：<10mg/m3; 符合. 噪声; 85dB（A）; <85dB（A）; 符合. 由表5-5可知，根据建设项目人员所处的作业环境和作业内容，本次评价预测建设项目正式投产运行后，劳动者接触的噪声强度能够符合国家职业接触限值的规定。 |
| 评价结论与建议 | 结论：建设项目职业病危害风险分类为较重。其总体布局、生产工艺及设备布局、建筑卫生学情况符合规范要求。建设项目拟采用自动化生产流程，拟对化学物、噪声和高温采取的防护措施合理可行。结合工程分析结果，预计建设项目认真落实本报告提出的职业病防护措施和建议，加强职业病防治管理，在其建成投产后，在采取职业病危害防护措施和正确使用个体职业病防护用品的情况下，劳动者接触的职业病危害因素浓度（强度）能够符合国家职业接触限值的规定，满足国家和地方对职业病防治方面法律、法规、标准的要求。 建 议： （1）建设施工过程应委托有相应防护能力的施工单位进行施工建设，并对施工单位资质、施工人员能力、职业病防护设施施工质量及施工过程中职业病防治情况进行认真检查和监督管理。 （2）在委托监理单位对施工单位进行质量管理体系核查时，应对监理单位资质、监理人员能力、职业病防护设施工程监理及施工过程职业病防治监理情况进行认真检查。 （3）施工单位应建立职业卫生管理机构和责任制，项目经理为职业卫生管理第一责任人，施工经理为直接责任人。施工队长、班组长是兼职职业卫生管理人员，负责本施工队、本班组的职业卫生管理工作。 （4）施工单位应设立职业卫生管理机构，明确职责，根据施工规模配备兼职职业卫生管理人员，建立、健全职业卫生培训和考核制度、职业健康监护制度和岗位职业健康操作规程、急救预案，并严格按照职业卫生管理制度的要求对职业病防护设施进行经常性的维护，为工人配备个人职业病防护用品，设置公告栏和警示标识，加强对岗位工人的职业卫生教育和培训。 （5）监理单位应对施工单位的职业卫生管理机构、职业卫生管理制度及其落实情况、职业病危害防护设施、个人防护用品的使用情况进行监管，做好记录并存档。 |  |  |  |  |
| 技术审查专家组评审意见 | 1、建设项目总平面布置图中补充1#厂房压铸工段位置； 2、核实三班二运转周工作工时数； 3、细化中水回用系统危害因素辨识内容； 4、补充硫化氢急性中毒应急救援预案和有关评价内容（气体报警，事故通风）； 专家提出的其他合理性意见。 |  |  |  |  |
| 参加评价人员情况 |  |  |  |  |  |
| 工作任务 |  | 时 间 |  | 人 员 |  |
| 现场调查 |  | 2019.12.2 |  | 王垚、张志军 |  |
| 采 样 |  | / |  | / |  |
| 检 测 |  | / |  | / |  |
| 项目负责人 |  | 张志军 |  | 报告编制人 | 王垚 |
| 建设单位陪同人 |  | 杨佐静 |  |  |  |