职业卫生检测检验评价报告网上公开工作业绩表

| 评价机构名称 |  |  | 秦皇岛市秦安职业卫生检测检验有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价机构资质证书编号 |  |  | （冀）安职技字（2014）第B-0019号 |  |  |
| 评价项目基本情况 |  |  |  |  |  |
| 建设单位名称 | 秦皇岛嘉奥工贸有限公司 |  |  |  |  |
| 项目地理位置及联系人 | 项目位于秦皇岛市山海关区石河镇张庄德顺路18号 联系人：贺秋林 |  |  |  |  |
| 项目名称 及简介 | 秦皇岛嘉奥工贸有限公司（以下简称“该公司”）成立于2007年12月26日，注册资本10万元，主要以木质板材为原料生产家具，年产家具13000平方米。 |  |  |  |  |
| 建设项目存在的职业危害因素及检测结果 | 该公司生产车间存在的职业病危害因素为木粉尘、苯、甲苯、二甲苯、乙苯、噪声、手传振动，检测结果见表6-5～表6-8。 表6-5 粉尘检测结果 工种; 危害因素; 种类; 采样地点; 接触时间(h/d); 检测结果; 职业接触限值; 结论. 检测值（mg/m3）; CTWA（mg/m3）; 峰接触浓度（mg/m3）; PC-TWA（mg/m3）; PC-TWA转换值（mg/m3）. 1#木工; 木粉尘; 总尘; 裁板锯操作位; 4.0; 1.7-1.8; 0.8-1.0; 1.7-1.9; 3; -; 符合. 打孔机操作位; 0.5; 1.7-1.9. 组线机操作位; 0.5; 1.5-1.6. 吊铣操作位; 1.0; 1.4-1.5. 2#木工; 木粉尘; 总尘; 砂光机操作位; 1.5; 1.5-1.6; 0.8; 1.6-1.8; 3; -; 符合. 雕刻机操作位; 1.5; 1.6-1.7. 冷压机操作位; 3.0; 1.6-1.8. 3#木工; 木粉尘; 总尘; 开料机操作; 6.0; 1.9-2.0; 0.8-0.9; 1.9-2.0; 3; -; 符合. 4#木工; 木粉尘; 总尘; 排钻操作位; 1.5; 1.7-1.9; 0.8; 1.7-1.9; 3; -; 符合. 水平钻操作位; 1.5; 1.6-1.7. 封边机操作位; 3.0; 1.5-1.7. 打磨工; 木粉尘; 总尘; 打磨工位; 6.0; 1.5-1.6; 0.8; 1.5-1.6; 3; -; 符合. 搬运工; 木粉尘; 总尘; 生产区搬运工位; 2.0; 1.3-1.5; 0.4; 1.4-1.5; 3; -; 符合. 新生产区搬运工位; 2.0; 1.4-1.5. 表6-6 化学物质检测结果 工种; 采样 地点; 危害因素; 接触 时间(h/d); 检测结果; 职业接触限值; 结论. 检测值(mg/m3); CSTE(mg/m3); CTWA (mg/m3); PC-TWA (mg/m3); PC-STEL (mg/m3). 喷漆工; 喷漆工位; 苯; 6.0; 0.9-1.3; 0.9-1.3; 0.5-0.7; 6; 10; 符合. 甲苯; 3.1-3.5; 3.1-3.5; 1.9-2.0; 50; 100; 符合. 乙苯; 3.3-3.9; 3.3-3.9; 1.7; 100; 150; 符合. 二甲苯; 4.2-4.9; 4.2-4.9; 2.0-2.1; 50; 100; 符合. 搬运工; 喷漆烤漆房搬运工位; 苯; 2.0; 0.9-1.3; 0.9-1.3; 0.2; 6; 10; 符合. 甲苯; 3.0-3.6; 3.0-3.6; 0.6-0.7; 50; 100; 符合. 乙苯; 2.9-3.7; 2.9-3.7; 0.5-0.6; 100; 150; 符合. 二甲苯; 3.7-4.4; 3.7-4.4; 0.6-0.8; 50; 100; 符合. 表6-7 噪声检测结果 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 检测结果 dB（A）; 等效声级LEX,8h dB（A）; 职业接触限值dB（A）; 结论. 1#木工; 裁板锯操作位; 4.0; 78.3-78.5; 76.1-76.2; 85; 符合. 打孔机操作位; 0.5; 73.5-73.8. 组线机操作位; 0.5; 74.5-74.8. 吊铣操作位; 1.0; 73.6-73.8. 2#木工; 砂光机操作位; 1.5; 75.7-75.8; 72.6-72.8; 85; 符合. 雕刻机操作位; 1.5; 73.7-73.9. 冷压机操作位; 3.0; 72.5-72.8. 3#木工; 开料机操作; 6.0; 76.4-76.7; 75.2-75.5; 85; 符合. 4#木工; 排钻操作位; 1.5; 73.1-73.5; 71.9-72.0; 85; 符合. 水平钻操作位; 1.5; 73.5-73.6. 封边机操作位; 3.0; 72.6-72.9. 贴皮工; 贴皮工位; 6.0; 73.3-73.7; 72.1-72.5; 85; 符合. 打磨工; 打磨工位; 6.0; 75.4-75.8; 74.2-74.6; 85; 符合. 喷漆工; 喷漆工位; 6.0; 80.4-80.8; 79.2-79.6; 85; 符合. 搬运工; 生产区搬运工位; 2.0; 74.4-74.7; 72.7-72.9; 85; 符合. 喷漆烤漆房搬运工位; 2.0; 73.5-73.8. 新生产区搬运工位; 2.0; 73.6-73.8. 表6-8 手传振动检测结果 工种; 检测地点; 检测种类; 检测结果 (m/s2); 接触时间（h/d）; 职业接触限值(m/s2); 判定 结果. 贴皮工; 贴皮工位; 手传振动; 4.3-4.4; 6.0; 5; 符合. 打磨工; 打磨工位; 手传振动; 4.8; 6.0; 5; 符合. 由检测结果可知，该公司生产车间各岗位劳动者接触的粉尘、化学物浓度和噪声、手传振动强度均符合国家职业接触限值的规定。 |
| 评价结论与建议 | - 分项结论 该公司职业病危害现状评价分项结论见表12-1。 表12-1 用人单位职业病危害现状评价分项结论 项目; 判断; 存在问题简要说明. 1.总体布局; 符合; --. 2.设备布局; 符合; --. 3.建筑卫生学; 符合; --. 4.职业病危害因素; 符合; --. 5.职业病防护设施; 符合; --. 6.应急救援设施; 符合; --. 7.职业健康监护; 基本符合; 该公司应检人数11人，2019年体检人数6人，未发现2019年以前的职业健康检查资料；2019年体检的人数不全，且体检的危害因素种类不全(未对接触木粉尘、手传振动的打磨工3人及接触手传振动的贴皮工2人进行相关项目的职业健康检查)。. 8.个人防护用品; 符合; --. 9.辅助用室; 符合; --. 10.职业卫生管理组织机构; 符合; --. 11.职业卫生管理制度; 符合; --. 12.职业病危害告知; 符合; --. 13.职业卫生培训; 符合; --. 14.职业病危害项目申报; 符合; --. 15.既往职业卫生评价建议落实情况; --; 该公司此前未进行过职业病危害评价。. 建 议： - 及时向所在地卫生行政部门进行职业病危害因素申报。 - 应针对劳动者接触的职业病危害因素，定期安排员工进行在岗期间的职业健康检查，安排新进员工和离岗人员进行上岗前和离岗时的职业健康检查，体检的职业病危害因素应具有针对性，并将体检结果告知劳动者，完善职业健康监护档案。 - 应对职业病防护设施进行经常性的维护、检修，确保其处于正常状态。对接触粉尘、化学物作业岗位劳动者个人职业病防护用品佩戴情况进行监督检查，确保发放的个人职业病防护用品正确佩戴且达到防护目的。 - （4）不断完善《职业卫生档案》和《健康监护档案》。 - （5）在今后的运行中有新建、扩建、改建建设项目和技术改造、技术引进项目时，应落实建设项目职业卫生“三同时”的管理制度；若技术、工艺、设备或者材料等发生变化，应重新进行职业病危害因素的检测、评价和职业病危害因素的申报。 - （6）应委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构每年至少进行一次职业病危害因素检测，每三年进行一次职业病危害现状评价，并将检测、评价结果存入职业卫生档案，并向相关部门报告和劳动者公布。 |
| 技术审查专家组评审意见 | - / |  |  |  |  |
| 参加评价人员情况 |  |  |  |  |  |
| 工作任务 |  | 时 间 |  | 人 员 |  |
| 现场调查 |  | 2020.3.31 |  | 仇晓玮 张志军 |  |
| 采 样 |  | 2020.4.14-4.16 |  | 丁文强 李宗泽 |  |
| 检 测 |  | 2020.4.17 |  | 王帅 孙丽丽 |  |
| 项目负责人 |  | 张志军 |  | 报告编制人 | 仇晓玮 |
| 建设单位陪同人 |  | 贺秋林 |  |  |  |