职业卫生检测检验评价报告网上公开工作业绩表

| 评价机构名称 |  |  | 秦皇岛市秦安职业卫生检测检验有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价机构资质证书编号 |  |  | （冀）安职技字（2014）第B-0019号 |  |  |
| 评价项目基本情况 |  |  |  |  |  |
| 建设单位名称 | 秦皇岛市天源水泥厂 |  |  |  |  |
| 项目地理位置及联系人 | 项目位于青龙满族自治县祖山镇山神庙村 联系人：宋长峰 |  |  |  |  |
| 项目名称 及简介 | 秦皇岛市天源水泥厂（以下简称“该水泥厂”）成立于2002年10月29日，位于青龙满族自治县祖山镇山神庙村。该水泥厂主要以熟料、石膏、矿渣、粉煤灰等为原料，年产水泥20万吨。 |  |  |  |  |
| 建设项目存在的职业危害因素及检测结果 | 职业病危害因素检测结果 （1）水泥车间 水泥车间存在的职业病危害因素为矽尘、石膏粉尘、噪声，检测结果见表6-6、表6-7。 表6-6 粉尘检测结果 工种; 危害 因素; 种类; 采样 地点; 接触时间(h/d); 检测结果; 职业接触限值; 结论. 检测值 （mg/m3）; CTWA （mg/m3）; 峰接触浓度（mg/m3）; PC-TWA（mg/m3）; RF; PC-TWA转换值 （mg/m3）. 铲车司机; 矽尘; 总尘; 水泥车间熟料上料工位、 水泥车间矿渣上料工位; 4.0; 0.35-0.51; 0.16-0.18; 0.45-0.53; 1; 0.31; 0.3; 符合. 0.45-0.53. 呼尘; 水泥车间熟料上料工位、 水泥车间矿渣上料工位; 0.40-0.43; 0.16; 0.40-0.45; 0.7; 0.31; 0.2; 符合. 0.40-0.45. 铲车司机; 石膏粉尘; 总尘; 水泥车间石膏上料工位; 1.0; 3.5-3.6; 0.3; 3.5-3.6; 8; 0.31; 2; 符合. 呼尘; 2.7-3.0; 0.2-0.3; 2.7-3.0; 4; 0.31; 1; 符合. 磨机工; 矽尘; 总尘; 水泥车间磨机巡检位; 2.0; 0.56-0.59; 0.17-0.18; 0.56-0.59; 1; 0.31; 0.3; 符合. 呼尘; 0.45-0.48; 0.12-0.13; 0.45-0.48; 0.7; 0.31; 0.2; 符合. 输送工; 水泥粉尘; 总尘; 水泥车间提升机巡检位、 水泥车间空气斜槽巡检位、 水泥车间给料机巡检位; 3.0; 2.3-2.4; 0.5-0.6; 2.4-2.5; 4; 0.31; 1; 符合. 2.1-2.5. 2.2-2.4. 呼尘; 水泥车间提升机巡检位、 水泥车间空气斜槽巡检位、 水泥车间给料机巡检位; 0.85-0.93; 0.23-0.27; 0.88-0.93; 1.5; 0.31; 0.5; 符合. 0.85-0.93. 0.88-0.93. 表6-7 噪声检测结果表 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 检测结果 dB（A）; 等效声级LEX,8h dB（A）; 职业接触限值dB（A）; 结论. 铲车司机; 水泥车间熟料入料工位; 3.0; 81.9-84.4; 81.9-82.1; 85; 符合. 水泥车间石膏入料工位; 1.0; 83.5-84.3. 水泥车间矿渣入料工位; 1.0; 83.6-84.7. 磨机工; 水泥车间风选磨巡检位; 1.0; 95.3-95.6; 89.9-90.2; 85; 不符合. 水泥车间水泥磨巡检位; 1.0; 96.4-96.8. 输送工; 水泥车间提升机巡检位; 1.0; 82.7-83.5; 78.6-78.8; 85; 符合. 水泥车间空气斜槽巡检位; 1.0; 82.2-82.7. 水泥车间给料机巡检位; 1.0; 82.8-83.7. 由检测结果可知，水泥车间各岗位劳动者除磨机工接触的噪声强度不符合国家职业接触限值的规定外，其他各岗位接触的噪声强度和粉尘浓度均符合国家职业接触限值的规定。 超标原因分析：人员距水泥磨、风选磨较近。未设置隔声、吸声装置。 （2）包装车间 包装车间存在的职业病危害因素为水泥粉尘和噪声，检测结果见表6-8、表6-9。 表6-8 粉尘检测结果 工种; 危害 因素; 种类; 采样 地点; 接触时间(h/d); 检测结果; 职业接触限值; 结论. 检测值 （mg/m3）; CTWA （mg/m3）; 峰接触浓度 （mg/m3）; PC-TWA （mg/m3）; RF; PC-TWA转换值 （mg/m3）. 插嘴工; 水泥粉尘; 总尘; 包装车间水泥装包工位; 4.0; 2.6-2.8; 0.6-0.8; 2.7-2.8; 4; 0.31; 1; 符合. 呼尘; 1.47-1.49; 0.42-0.44; 1.47-1.49; 1.5; 0.31; 0.5; 符合. 装车工; 水泥粉尘; 总尘; 包装车间水泥装车工位; 4.0; 2.6-2.9; 0.5-0.6; 2.6-2.9; 4; 0.31; 1; 符合. 呼尘; 1.39-1.44; 0.36-0.39; 1.39-1.44; 1.5; 0.31; 0.5; 符合. 表6-9 噪声检测结果表 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 检测结果 dB（A）; 等效声级LEX,8h dB（A）; 职业接触限值dB（A）; 结论. 插嘴工; 包装车间水泥装包工位; 4.0; 83.2-83.7; 80.2-80.7; 85; 符合. 装车工; 包装车间水泥装车工位; 4.0; 81.7-82.7; 78.7-79.7; 85; 符合. 由检测结果可知，包装车间各岗位劳动者接触的粉尘浓度和噪声强度均符合国家职业接触限值的规定。 （3）公辅工程 公辅工程存在的职业病危害因素为噪声。检测结果见表6-10。 表6-10 噪声检测结果表 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 检测结果 dB（A）; 等效声级LEX,8h dB（A）; 职业接触限值dB（A）; 结论. 维修工; 空压机房巡检位; 1.0; 91.6-92.3; 82.6-83.3; 85; 符合. 由检测结果可知，公辅工程维修工接触噪声强度符合国家职业接触限值的规定。 |
| 评价结论与建议 | - 分项结论 该公司职业病危害现状评价分项结论见表12-1。 表12-1 用人单位职业病危害现状评价分项结论 项目; 判断; 存在问题简要说明. 1.总体布局; 符合; --. 2.设备布局; 符合; --. 3.建筑卫生学; 符合; --. 4.职业病危害因素; 基本符合; 磨机工劳动者接触的噪声强度超过国家职业接触限值的规定，但为劳动者发放3M1270型耳塞，劳动者佩戴后满足防护要求。. 5.职业病防护设施; 基本符合; 磨机工接触的噪声强度超过国家接触限值的规定，部分防噪设施未能达到防护效果。. 6.应急救援设施; 符合; --. 7.职业健康监护; 基本符合; 未见上岗前和离岗时的职业健康检查资料，体检因素不全面，缺少对各岗位劳动者噪声的体检项，缺少维修工电焊相关体检项。. 8.个人防护用品; 符合; --. 9.辅助用室; 符合; --. 10.职业卫生管理组织机构; 符合; --. 11.职业卫生管理制度; 符合; --. 12.职业病危害告知; 符合; --. 13.职业卫生培训; 符合; --. 14.职业病危害项目申报; 符合; --. 15.既往职业卫生评价建议落实情况; 已落实; --. 建 议： - （1）建议对各岗位劳动者补充噪声的体检项，对维修工补充电焊相关体检项，补充电工相关体检。如有新招录或离岗人员应按要求安排上岗前和离岗时的职业健康检查，定期安排员工进行在岗期间的职业健康检查，检查项目应全面，并将体检结果告知劳动者，完善职业健康监护档案。 （2）建议在条件允许的情况下调整工作制度，应符合《中华人民共和国劳动法》第三十六条“国家实行劳动者每日工作时间不超过八小时、平均每周工作时间不超过四十四小时的工时制度”的规定。 （3）在工艺条件允许情况下对噪声超标岗位完善防噪、降噪的防护设施，加强对劳动者个人职业病防护用品佩戴情况的监督检查，确保发放的个人职业病防护用品达到防护目的，重点检查噪声超标人员的防护用品佩戴情况，适当减少劳动者接触噪声的时间。 （4）若生产技术、工艺、设备或材料等发生变化，导致工作场所职业病危害因素及相关内容发生变化，应重新进行职业病危害因素检测评价和申报。 - （5）应委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构每年至少进行一次职业病危害因素检测，每三年进行一次职业病危害现状评价，并将检测、评价结果存入职业卫生档案，并向所在地职业卫生管理部门报告并向劳动者公布。 |
| 技术审查专家组评审意见 | - / |  |  |  |  |
| 参加评价人员情况 |  |  |  |  |  |
| 工作任务 |  | 时 间 |  | 人 员 |  |
| 现场调查 |  | 2020.4.9 |  | 王垚 赵芳芳 |  |
| 采 样 |  | 2020.4.10-4.15 |  | 刘文杰 周同 |  |
| 检 测 |  | 2020.4.11-4.16 |  | 程丽艳 王冬雪 |  |
| 项目负责人 |  | 张志军 |  | 报告编制人 | 王垚 |
| 建设单位陪同人 |  | 宋长峰 |  |  |  |