职业卫生检测检验评价报告网上公开工作业绩表

| 评价机构名称 |  |  | 秦皇岛市秦安职业卫生检测检验有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价机构资质证书编号 |  |  | （冀）安职技字（2014）第B-0019号 |  |  |
| 评价项目基本情况 |  |  |  |  |  |
| 建设单位名称 | 秦皇岛松瀚矿业有限公司 |  |  |  |  |
| 项目地理位置及联系人 | 项目位于卢龙县刘家营乡下庄村西南 联系人：张秉严 |  |  |  |  |
| 项目名称 及简介 | 秦皇岛松瀚矿业有限公司（以下简称“该公司”）成立于2012年5月23日，主要进行白云岩的露天开采、加工，年产石粉30万吨，石渣15万吨。 |  |  |  |  |
| 建设项目存在的职业危害因素及检测结果 | 职业病危害因素检测结果 （1）采区 采区存在的职业病危害因素为白云石粉尘、噪声，检测结果见表6-5～表6-6。 表6-5 粉尘检测结果 工种; 危害因素; 种类; 采样地点; 接触时间(h/d); 检测结果; 职业接触限值; 结论. 检测值（mg/m3）; CTWA（mg/m3）; 峰接触浓度（mg/m3）; PC-TWA（mg/m3）; RF; PC-TWA 转换值（mg/m3）. 勾机工; 白云石粉尘; 总尘; 锤头破碎工位; 4.0; 3.2-3.4; 0.9-1.0; 3.2-3.4; 8; -; -; 符合. 呼尘; 锤头破碎工位; 4.0; 2.4-2.5; 0.6; 2.4-2.5; 4; -; -; 符合. 装载车司机; 白云石粉尘; 总尘; 装载车上料工位; 4.0; 2.9-3.1; 0.8-1.0; 2.9-3.1; 8; -; -; 符合. 呼尘; 装载车上料工位; 4.0; 2.1-2.2; 0.6; 2.1-2.2; 4; -; -; 符合. 倒料车司机; 白云石粉尘; 总尘; 矿石运输工位; 4.0; 2.9-3.0; 0.8-1.0; 2.9-3.0; 8; -; -; 符合. 呼尘; 矿石运输工位; 4.0; 2.0-2.1; 0.5-0.6; 2.0-2.1; 4; -; -; 符合. 表6-6 噪声检测结果表 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 检测结果dB（A）; 等效声级LEX,8h dB（A）; 职业接触限值dB（A）; 结论. 勾机工; 锤头破碎工位; 4.0; 85.4-85.7; 82.4-82.7; 85; 符合. 装载车司机; 装载车上料工位; 4.0; 84.7-84.9; 81.7-81.9; 85; 符合. 倒料车司机; 矿石运输工位; 4.0; 83.1-83.5; 80.1-80.5; 85; 符合. 由检测结果可知，采区劳动者接触的粉尘浓度及噪声强度均符合国家职业接触限值的规定。 （2）生产区 生产区存在的职业病危害因素为白云石粉尘、噪声，检测结果见表6-7～表6-8。 表6-7 粉尘检测结果 工种; 危害因素; 种类; 采样地点; 接触时间(h/d); 检测结果; 职业接触限值; 结论. 检测值（mg/m3）; CTWA（mg/m3）; 峰接触浓度（mg/m3）; PC-TWA（mg/m3）; RF; PC-TWA 转换值（mg/m3）. 大破工; 白云石粉尘; 总尘; 入料; 0.5; 3.6-3.8; 1.4-1.7; 3.8; 8; -; -; 符合. 大破间巡检; 2.0; 3.7-3.8. 二破间巡检; 2.0; 3.7-3.8. 三破间巡检; 2.0; 3.7. 呼尘; 入料; 0.5; 2.5; 1.1-1.2; 2.5-2.6; 4; -; -; 符合. 大破间巡检; 2.0; 2.5-2.6. 二破间巡检; 2.0; 2.4-2.6. 三破间巡检; 2.0; 2.5. 石粉工; 白云石粉尘; 总尘; 石粉破碎巡检; 3.0; 4.0-4.1; 1.5-1.6; 4.1; 8; -; -; 符合. 石粉筛分巡检; 3.0; 4.1. 呼尘; 石粉破碎巡检; 3.0; 2.6; 1.1-1.2; 2.6; 4; -; -; 符合. 石粉筛分巡检; 3.0; 2.6. 表6-8 噪声检测结果表 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 检测结果dB（A）; 等效声级LEX,8h dB（A）; 职业接触限值dB（A）; 结论. 大破工; 入料; 0.5; 86.3-86.5; 89.1-89.2; 85; 不符合. 大破间巡检; 2.0; 92.2-92.4. 二破间巡检; 2.0; 90.2-90.4. 三破间巡检; 2.0; 86.1-86.2. 石粉工; 石粉破碎巡检; 3.0; 85.9-86.0; 83.6-83.8; 85; 符合. 石粉筛分巡检; 3.0; 83.6-83.8. 由检测结果可知，生产区劳动者接触的粉尘浓度均符合国家职业接触限值的规定。大破工接触的噪声强度超过国家职业接触限值的规定，石粉工接触的噪声强度符合国家职业接触限值的规定。 超标原因分析：受到目前工艺水平的限制，破碎过程产生的噪声较大，无有效的隔声设置，人员距离较近且接触时间较长。 （3）公辅工程 公辅工程存在的职业病危害因素为工频电场，检测结果见表6-9。 表6-9 工频电场检测结果 工种; 检测地点; 接触时间(h/d); 检测结果（kV/m）; 接触限值（kV/m）; 结论. 电工; 配电室巡检工位; 0.5; 0.01; 5; 符合. 由检测结果可知，公辅工程电工接触的工频电场强度符合国家职业接触限值的规定。 |
| 评价结论与建议 | - 分项结论 该公司职业病危害现状评价分项结论见表12-1。 表12-1 用人单位职业病危害现状评价分项结论 项目; 判断; 存在问题简要说明. 1.总体布局; 符合; --. 2.设备布局; 符合; --. 3.建筑卫生学; 符合; --. 4.职业病危害因素; 基本符合; 除大破工接触的噪声强度超过国家职业接触限值的规定外，其余劳动者接触的噪声强度均符合国家职业接触限值的规定。大破工配备该公司发放的耳塞后能够达到较好的防护效果。. 5.职业病防护设施; 基本符合; 除大破工接触的噪声强度超过国家职业接触限值的规定外，其余劳动者接触的噪声强度均符合国家职业接触限值的规定。防噪减振设施未能达到较好的防护效果，大破工配备该公司发放的耳塞后能够达到较好的防护效果。. 6.应急救援设施; 符合; --. 7.职业健康监护; 基本符合; 未见焊工、电工的职业健康体检，上岗前的职业健康体检人数不全面，未见离岗时的职业健康检查资料，未见外委人员的职业健康检查资料。. 8.个人防护用品; 符合; --. 9.辅助用室; 符合; --. 10.职业卫生管理组织机构; 符合; --. 11.职业卫生管理制度; 符合; --. 12.职业病危害告知; 符合; --. 13.职业卫生培训; 符合; --. 14.职业病危害项目申报; 符合; --. 15.既往职业卫生评价建议落实情况; 基本符合; 未见焊工、电工的职业健康体检，上岗前的职业健康体检人数不全面，未见离岗时的职业健康检查资料，未见外委人员的职业健康检查资料。. 建 议： - 应对职业病防护设施进行经常性的维护、检修，确保其处于正常状态。 - 减少噪声超标岗位劳动者接触的时间，以降低其有害因素接触水平；加强对岗位劳动者个人职业病防护用品佩戴情况的监督检查，确保发放的个人职业病防护用品达到防护目的。 - 应检查和督促外委人员正确使用和佩戴劳动防护用品，要求外委单位对外委人员进行相应的职业健康检查。 - 此次评价后应向有关部门进行职业病危害因素申报，并尽快领取申报回执。 - 当需要凿岩时，应对该过程进行职业病危害因素检测，并根据检测结果进行相应的职业卫生管理。 （6）应针对劳动者接触的职业病危害因素，安排新进员工和离岗人员进行上岗前和离岗时的职业健康检查，根据人员接触的职业病危害因素进行有针对性的体检，并将体检结果告知劳动者，完善职业健康监护档案。 （7）在今后的运行中有新建、扩建、改建建设项目和技术改造、技术引进项目时，应落实建设项目职业卫生“三同时”的管理制度。 （8）若技术、工艺、设备或者材料等发生变化导致原申报的职业病危害因素及其相关内容发生重大变化或者工作场所发生变化的，应重新进行申报；生产（运行）工艺或设备发生变化，应重新进行职业病危害因素的检测与评价。 （9）应当委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构每年至少进行一次职业病危害因素检测，每三年至少进行一次职业病危害现状评价，评价、检测结果应当存入职业卫生档案，并向相关主管部门报告和劳动者公布。 |
| 技术审查专家组评审意见 | - / |  |  |  |  |
| 参加评价人员情况 |  |  |  |  |  |
| 工作任务 |  | 时 间 |  | 人 员 |  |
| 现场调查 |  | 2020.5.15 |  | 仇晓玮、沙彩君 |  |
| 采 样 |  | 2020.5.20-5.22 |  | 吴博文 朴建东 |  |
| 检 测 |  | 2020.5.23 |  | 王岭 张杰 |  |
| 项目负责人 |  | 张志军 |  | 报告编制人 | 叶辰 |
| 建设单位陪同人 |  | 张秉严 |  |  |  |