职业卫生检测检验评价报告网上公开工作业绩表

| 评价机构名称 |  |  | 秦皇岛市秦安职业卫生检测检验有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价机构资质证书编号 |  |  | （冀）安职技字（2014）第B-0019号 |  |  |
| 评价项目基本情况 |  |  |  |  |  |
| 建设单位名称 | 唐山华纤科技有限公司超细陶瓷纤维制品项目 |  |  |  |  |
| 项目地理位置及联系人 | 项目位于河北省唐山市滦南县滦南经济开发区城西园区 联系人：李锦海 |  |  |  |  |
| 项目名称 及简介 | 唐山华纤科技有限公司(以下简称“建设单位”)成立于2019年09月06日，注册地址为河北省唐山市滦南县滦南经济开发区城西园区（罗城街南侧、锦绣路西侧），注册资本3000万元，经营范围主要有新材料技术推广服务、隔热和隔音材料等。 新型超细陶瓷纤维是一种比现有陶瓷纤维直径更细的纤维状轻质材料，综合性能比现有陶瓷纤维更好，属于高性能陶瓷纤维，是节能领域的新型材料，具有无机环保、安全防火、绝热保温、防噪隔音等综合性能，将在节能及环保领域中，发挥着无比重要的作用，市场前景十分广阔。因此，建设单位决定新建超细陶瓷纤维制品项目，并于2019年10月取得了滦南县行政审批局下发的企业投资项目备案信息（滦南审批项备〔2019〕301号），主要建设内容及规模：占地100003.95平方米（约150亩地）。新建综合楼、实验室、联合厂房、维修车间等，总建筑面积为76147.6平方米。新建陶瓷纤维制品生产线8条，购置新型浮选机、电阻炉、甩丝机、集棉器、针刺机、施胶机、剪切机、码垛机等设备610台(套)。项目总投资为55619.74万元，预计年产新型陶瓷纤维保温板3万吨、核电级陶瓷纤维绝热保温毯3万吨、新型陶瓷纤维吸音板3万吨、航空级陶瓷纤维绝热隔音板3万吨。 |  |  |  |  |
| 建设项目存在的职业危害因素及预测检测结果 | 建设项目可能存在的职业病危害因素为其他粉尘（或矽尘）、电焊烟尘、一氧化碳、二氧化氮、二氧化锰、臭氧、噪声、高温、工频电场、紫外辐射。 建设项目拟选用自动化程度高的设备，整条生产线拟采用机械化、自动化生产，人员主要在控制室操控设备。建设项目拟在原料处理车间设1台除尘风机除尘通风，1#、2#生产车间侧墙设8台轴流风机进行通风，拟设除尘器和水幕除尘室进行除尘；拟为接触噪声的劳动者配备3M1270型耳塞，拟为接触高温的劳动者配备防高温手套，拟为接触粉尘的劳动者配备3M9501（KN95）型防尘口罩，拟为电焊作业者配备护目镜、防焊面罩、防毒口罩、电焊手套，预测作业人员接触粉尘、化学物浓度和噪声、高温强度均符合国家职业接触限值的规定。 根据建设项目人员接触情况，预测建设项目职业病危害因素的危害程度见表4-5。 表4-5 建设项目职业病危害因素的危害程度 评价单元; 工种; 岗位; 职业病危害因素; 接触 时间 (h/d); 职业接触限值; 预测接触浓度/强度; 预测结论. 原料处理车间; 上料巡检工; 预处理巡检; 其他粉尘; 5.0; PC-TWA：8mg/m3 超限倍数：2; CTWA：<8mg/m3 超限倍数折算值：<2; 符合. 矽尘（总尘）; PC-TWA：1mg/m3 超限倍数：2; CTWA：<1mg/m3 超限倍数折算值：<2; 符合. 矽尘（呼尘）; PC-TWA：0.7mg/m3 超限倍数：2; CTWA：<0.7mg/m3 超限倍数折算值：<2; 符合. 预处理巡检; 噪声; 6.0; 85dB（A）; <85dB（A）; 符合. 浮选巡检. 1#、2#生产车间; 熔化工; 电阻炉巡检; 噪声; 6.0; 85dB（A）; <85dB（A）; 符合. 其他粉尘; PC-TWA：8mg/m3 超限倍数：2; CTWA：<8mg/m3 超限倍数折算值：<2; 符合. 矽尘（总尘）; PC-TWA：1mg/m3 超限倍数：2; CTWA：<1mg/m3 超限倍数折算值：<2; 符合. 矽尘（呼尘）; PC-TWA：0.7mg/m3 超限倍数：2; CTWA：<0.7mg/m3 超限倍数折算值：<2; 符合. 高温; 31℃; ＜31℃; 符合. 出渣工; 运送集渣斗、渣球上料; 噪声; 6.0; 85dB（A）; <85dB（A）; 符合. 高温; 32℃; ＜32℃; 符合. 集棉工; 集棉器巡检; 噪声; 6.0; 85dB（A）; <85dB（A）; 符合. 其他粉尘; PC-TWA：8mg/m3 超限倍数：2; CTWA：<8mg/m3 超限倍数折算值：<2; 符合. 矽尘（总尘）; PC-TWA：1mg/m3 超限倍数：2; CTWA：<1mg/m3 超限倍数折算值：<2; 符合. 矽尘（呼尘）; PC-TWA：0.7mg/m3 超限倍数：2; CTWA：<0.7mg/m3 超限倍数折算值：<2; 符合. 针刺工; 针刺机巡检、施胶机巡检、整形机巡检; 噪声; 6.0; 85dB（A）; <85dB（A）; 符合. 其他粉尘; PC-TWA：8mg/m3 超限倍数：2; CTWA：<8mg/m3 超限倍数折算值：<2; 符合. 矽尘（总尘）; PC-TWA：1mg/m3 超限倍数：2; CTWA：<1mg/m3 超限倍数折算值：<2; 符合. 矽尘（呼尘）; PC-TWA：0.7mg/m3 超限倍数：2; CTWA：<0.7mg/m3 超限倍数折算值：<2; 符合. 烘干工; 微波烘干机巡检; 噪声; 6.0; 85dB（A）; <85dB（A）; 符合. 高温; 31℃; ＜31℃; 符合. 切割工; 切割巡检; 噪声; 6.0; 85dB（A）; <85dB（A）; 符合. 包装工; 包装; 噪声; 7.0; 85dB（A）; <85dB（A）; 符合. 其他粉尘; PC-TWA：8mg/m3 超限倍数：2; CTWA：<8mg/m3 超限倍数折算值：<2; 符合. 矽尘（总尘）; PC-TWA：1mg/m3 超限倍数：2; CTWA：<1mg/m3 超限倍数折算值：<2; 符合. 矽尘（呼尘）; PC-TWA：0.7mg/m3 超限倍数：2; CTWA：<0.7mg/m3 超限倍数折算值：<2; 符合. 公辅工程; 电工; 低压配电站巡检; 工频电场; 1.0; 5kV/m; <5kV/m; 符合. 维修工; 设备维修; 电焊烟尘; 1.0; PC-TWA：8 mg/m3 超限倍数：2; CTWA：<8mg/m3 超限倍数：<2; 符合. 一氧化碳; PC-TWA：20mg/m3 PC-STEL：30mg/m3; CTWA：<20mg/m3 CSTE：<30mg/m3; 符合. 二氧化氮; PC-TWA：5mg/m3 PC-STEL：10mg/m3; CTWA：<5mg/m3 CSTE：<10mg/m3; 符合. 锰及其化合物; PC-TWA：0.15mg/m3 超限倍数：3; CTWA：<0.15mg/m3 超限倍数：<3; 符合. 臭氧; MAC：0.3mg/m3; CM：<0.3mg/m3; 符合. 紫外辐射; 0.24μW/cm2; <0.24μW/cm2; 符合. 叉车工; 叉车运输; 噪声; 6.0; 85dB（A）; <85dB（A）; 符合. 由表4-5可知，根据建设项目分析情况和建设项目人员接触情况，预测建设项目正式投产运行后，劳动者正确配备防护用品后，劳动者实际接触的粉尘、化学物浓度和噪声、高温、紫外辐射、工频电场强度均能够符合职业卫生要求。 |
| 评价结论与建议 | 结论：建设项目职业病危害风险分类为严重。其总体布局、生产工艺及设备布局、建筑卫生学情况符合规范要求。建设项目生产工艺过程拟采用机械化进行。易产生粉尘的作业场所均拟设置防尘设施；拟选用低噪声设备并采取防噪减振措施。拟采取的职业病防护措施合理可行。根据建设项目分析情况和建设项目人员接触情况，预计建设项目认真落实本报告提出的职业病防护措施和建议，加强职业病防治管理，在其建成投产后，在采取职业病危害防护措施和正确使用个体职业病防护用品的情况下，劳动者接触的职业病危害因素浓度（强度）能够符合国家职业接触限值的规定，满足国家和地方对职业病防治方面法律、法规、标准的要求。 建 议： （1）建设项目的建设施工过程应委托有相应防护能力的施工单位进行施工建设，并对施工单位资质、施工人员能力、职业病防护设施施工质量及施工过程中职业病防治情况进行认真检查和监督管理。 （2）建设项目在委托监理单位对施工单位进行质量管理体系核查时，应对监理单位资质、监理人员能力、职业病防护设施工程监理及施工过程职业病防治监理情况进行认真检查。 （3）施工单位应建立职业卫生管理机构和责任制，项目经理为职业卫生管理第一责任人，施工经理为直接责任人。施工队长、班组长是兼职职业卫生管理人员，负责本施工队、本班组的职业卫生管理工作。 （4）施工单位应设立职业卫生管理机构，明确职责，根据施工规模配备专职职业卫生管理人员，建立、健全职业卫生培训和考核制度、职业健康监护制度和岗位职业健康操作规程、急救预案，并严格按照职业卫生管理制度的要求对职业病防护设施进行经常性的维护，为工人配备个人职业病防护用品，设置公告栏和警示标识，加强对岗位工人的职业卫生教育和培训。 （5）监理单位应对施工单位的职业卫生管理机构、职业卫生管理制度及其落实情况、职业病危害防护设施、个人防护用品的使用情况进行监管，做好记录并存档。 |  |  |  |  |
| 技术审查专家组评审意见 | 1、补充完善职业病危害因素分析评价。 2、完善各岗位主要职业病危害因素种类、预期接触人数等内容。 3、按照专家组提出的其他意见修改。 |  |  |  |  |
| 参加评价人员情况 |  |  |  |  |  |
| 工作任务 |  | 时 间 |  | 人 员 |  |
| 现场调查 |  | 2020.3.4 |  | 叶辰、赵芳芳 |  |
| 采 样 |  | / |  | / |  |
| 检 测 |  | / |  | / |  |
| 项目负责人 |  | 张志军 |  | 报告编制人 | 叶辰 |
| 建设单位陪同人 |  | 李锦海 |  |  |  |