职业卫生检测检验评价报告网上公开工作业绩表

| 评价机构名称 |  |  | 秦皇岛市秦安职业卫生检测检验有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价机构资质证书编号 |  |  | （冀）安职技字（2014）第B-0019号 |  |  |
| 评价项目基本情况 |  |  |  |  |  |
| 建设单位名称 | 秦皇岛东旭冶金车辆设备制造有限公司 |  |  |  |  |
| 项目地理位置及联系人 | 项目位于秦皇岛市经济技术开发区东区长春东道6号 联系人：王宝珠 |  |  |  |  |
| 项目名称 及简介 | 秦皇岛东旭冶金车辆设备制造有限公司（以下简称“该公司”）成立于2011年7月29日，主要以型钢、板材、配件为原料生产冶金设备，年产冶金设备约5000吨。 该公司自投产以来，各车间生产设备正常运行，职业病危害防护设施正常运行，未发生过职业病危害事故。 |  |  |  |  |
| 建设项目存在的职业危害因素及检测结果 | 职业病危害因素检测结果 生产车间存在的职业病危害因素为其他粉尘、电焊烟尘、砂轮磨尘、一氧化碳、氮氧化物、锰及其化合物、臭氧、手传振动、紫外辐射、噪声，检测结果见表6-5～表6-9。 表6-5 粉尘检测结果 工种; 危害因素; 种类; 采样地点; 接触时间(h/d); 检测结果; 职业接触限值; 结论. 检测值（mg/m3）; CTWA（mg/m3）; 峰接触浓度（mg/m3）; PC-TWA（mg/m3）; RF; PC-TWA 转换值（mg/m3）. 下料工; 其他粉尘; 总尘; 下料切割工位; 5.0; 3.2-3.4; 0.8-1.0; 3.2-3.4; 8; -; -; 符合. 机加工; 其他粉尘; 总尘; 操作钻床工位; 3.0; 3.2-3.3; 0.7-0.8; 3.2-3.4; 8; -; -; 符合. 操作锯床工位; 1.0; 3.2-3.4. 1#焊工; 电焊烟尘; 总尘; 1#电焊工位; 6.0; 2.5-2.7; 1.0-1.1; 2.5-2.7; 4; -; -; 符合. 3#焊工; 电焊烟尘; 总尘; 3#电焊工位; 6.0; 2.6-2.8; 1.0-1.1; 2.6-2.8; 4; -; -; 符合. 5#焊工; 电焊烟尘; 总尘; 5#电焊工位; 6.0; 2.5-2.7; 1.0-1.1; 2.5-2.7; 4; -; -; 符合. 打磨工; 砂轮磨尘; 总尘; 打磨工位; 3.0; 2.4-2.6; 0.5-0.6; 2.4-2.6; 8; -; -; 符合. 组装工; 其他粉尘; 总尘; 组装工位; 4.0; 3.1-3.3; 0.6-0.7; 3.1-3.2; 8; -; -; 符合. 调试工; 其他粉尘; 总尘; 调试工位; 3.0; 3.2-3.3; 0.4; 3.2-3.3; 8; -; -; 符合. 质检工; 其他粉尘; 总尘; 质检工位; 2.0; 3.2-3.4; 0.3-0.4; 3.2-3.4; 8; -; -; 符合. 1#天车工; 其他粉尘; 总尘; 1#操作天车工位; 6.0; 3.1-3.2; 1.0; 3.1-3.2; 8; -; -; 符合. 3#天车工; 其他粉尘; 总尘; 3#操作天车工位; 6.0; 3.0-3.2; 0.8-1.0; 3.0-3.2; 8; -; -; 符合. 表6-6 化学物检测结果 工种; 采样 地点; 危害因素; 接触时间(h/d); 检测结果; 职业接触限值; 结论. 检测值 (mg/m3); CTWA (mg/m3); CSTE (mg/m3); CM (mg/m3); 峰接触浓度（mg/m3）; PC-TWA (mg/m3); PC-STEL (mg/m3); MAC (mg/m3). 1#焊工; 1#电焊工位; 一氧化碳; 6.0; 6.6-6.9; 5.0-5.2; 6.6-6.9; -; -; 20; 30; -; 符合. 氮氧化物; 0.1; 0.08; 0.1; -; -; 5; 10; -; 符合. 锰及其化合物; 0.068-0.080; 0.054-0.057; -; -; 0.076-0.080; 0.15; -; -; 符合. 臭氧; 0.13-0.14; -; -; 0.13-0.14; -; -; -; 0.3; 符合. 3#焊工; 3#电焊工位; 一氧化碳; 6.0; 6.5-6.6; 4.9-5.0; 6.5-6.6; -; -; 20; 30; -; 符合. 氮氧化物; 0.1; 0.08; 0.1; -; -; 5; 10; -; 符合. 锰及其化合物; 0.072-0.080; 0.054-0.059; -; -; 0.072-0.080; 0.15; -; -; 符合. 臭氧; 0.13-0.15; -; -; 0.13-0.15; -; -; -; 0.3; 符合. 5#焊工; 5#电焊工位; 一氧化碳; 6.0; 6.5-6.6; 4.9-5.0; 6.5-6.6; -; -; 20; 30; -; 符合. 氮氧化物; 0.1; 0.08; 0.1; -; -; 5; 10; -; 符合. 锰及其化合物; 0.076-0.089; 0.060-0.066; -; -; 0.084-0.089; 0.15; -; -; 符合. 臭氧; 0.14-0.15; -; -; 0.14-0.15; -; -; -; 0.3; 符合. 表6-7 手传振动检测结果表 工种; 检测地点; 检测种类; 检测结果 (m/s2); 接触时间 （h/d）; 职业接触限值 (m/s2); 判定 结果. 打磨工; 打磨工位; 手传振动; 3.5; 3.0; 5; 符合. 表6-8 紫外辐射检测结果表 工种; 检测地点; 光谱分类; 接触时间(h/d); 检测结果（μW/cm2）; 接触限值 （μW/cm2）; 结论. 眼部; 面部. 下料工; 下料切割工位; 紫外辐射; 5.0; <0.1; <0.1; 0.24; 符合. 1#焊工; 1#电焊工位; 紫外辐射; 6.0; <0.1; <0.1; 0.24; 符合. 3#焊工; 3#电焊工位; 紫外辐射; 6.0; <0.1; <0.1; 0.24; 符合. 5#焊工; 5#电焊工位; 紫外辐射; 6.0; <0.1; <0.1; 0.24; 符合. 表6-9 噪声检测结果表 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 检测结果dB（A）; 等效声级LEX,8h dB（A）; 职业接触限值dB（A）; 结论. 下料工; 下料切割工位; 5.0; 72.8-73.1; 70.8-71.1; 85; 符合. 机加工; 操作钻床工位; 3.0; 71.1-71.4; 68.0-68.3; 85; 符合. 操作锯床工位; 1.0; 70.6-71.0. 1#焊工; 1#电焊工位; 6.0; 84.3-84.6; 83.1-83.4; 85; 符合. 3#焊工; 3#电焊工位; 6.0; 84.0-84.4; 82.8-83.2; 85; 符合. 5#焊工; 5#电焊工位; 6.0; 83.5-83.9; 82.3-82.7; 85; 符合. 打磨工; 打磨工位; 3.0; 92.7-92.9; 88.4-88.6; 85; 不符合. 组装工; 组装工位; 4.0; 84.7-84.8; 81.7-81.8; 85; 符合. 调试工; 调试工位; 3.0; 69.5-69.9; 65.2-65.6; 85; 符合. 质检工; 质检工位; 2.0; 68.6-68.9; 62.6-62.9; 85; 符合. 1#天车工; 1#操作天车工位; 6.0; 74.2-74.6; 73.0-73.4; 85; 符合. 3#天车工; 3#操作天车工位; 6.0; 74.3-74.7; 73.1-73.5; 85; 符合. 由检测结果可知，生产车间劳动者接触的粉尘、化学物浓度及手传振动、紫外辐射强度均符合国家职业接触限值的规定。除打磨工接触噪声强度超过国家职业接触限值的规定外，其余各岗位劳动者接触的噪声强度均符合国家职业接触限值的规定。 噪声超标原因分析：打磨工需手持砂轮机进行打磨，由于工艺水平的限制，打磨过程中产生的噪声较大，人员距离较近且无隔声、吸声等设施。 |
| 评价结论与建议 | - 分项结论 该公司职业病危害现状评价分项结论见表12-1。 表12-1 用人单位职业病危害现状评价分项结论 项目; 判断; 存在问题简要说明. 1.总体布局; 符合; --. 2.设备布局; 符合; --. 3.建筑卫生学; 符合; --. 4.职业病危害因素; 基本符合; 除打磨工接触噪声强度超过国家职业接触限值的规定外，其余各岗位劳动者接触的噪声强度均符合国家职业接触限值的规定。为劳动者配备耳塞后能够达到有效的防护效果。. 5.职业病防护设施; 基本符合; 打磨岗位无隔声、吸声等设施，为劳动者配备耳塞后能够达到有效的防护效果。. 6.应急救援设施; 符合; --. 7.职业健康监护; 基本符合; 未见上岗前和离岗时职业健康检查资料，未见3人的复检资料。. 8.个人防护用品; 符合; --. 9.辅助用室; 符合; --. 10.职业卫生管理组织机构; 符合; --. 11.职业卫生管理制度; 符合; --. 12.职业病危害告知; 符合; --. 13.职业卫生培训; 符合; --. 14.职业病危害项目申报; 符合; --. 15.既往职业卫生评价建议落实情况; --; 未进行过职业病危害评价. 建 议： - 在今后的工作中应安排新进员工和离岗人员进行上岗前和离岗时的职业健康检查，安排需复查人员进行复查，并将体检结果告知劳动者。 - 加强对噪声超标岗位劳动者个人职业病防护用品佩戴情况的监督检查，确保发放的个人职业病防护用品达到防护目的。 - （3）打磨工接触的噪声强度超标，建议该公司在生产条件允许的情况下，改进生产工艺，在噪声超标岗位增加隔声、消声等防护设施，减少岗位人员接触时间。 - （4）在有条件的情况下，在噪声超标岗位设置隔声、吸声设施。 - （5）应对职业病防护设施进行经常性的维护、检修，确保其处于正常状态；加强对作业岗位劳动者尤其是噪声超标岗位人员个人职业病防护用品佩戴情况的监督检查，确保发放的个人职业病防护用品达到防护目的。 （6）尽快领取申报回执。 （7）在今后的运行中有新建、扩建、改建建设项目和技术改造、技术引进项目时，应落实建设项目职业卫生“三同时”的管理制度。 （6）若生产技术、工艺、设备或材料等发生变化，导致工作场所职业病危害因素及相关内容发生变化，应重新进行职业病危害因素检测评价和申报。 （7）应委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构每年至少进行一次职业病危害因素检测，并将检测、评价结果存入职业卫生档案，并向所在地卫生监督管理部门报告并向劳动者公布。 |
| 技术审查专家组评审意见 | - / |  |  |  |  |
| 参加评价人员情况 |  |  |  |  |  |
| 工作任务 |  | 时 间 |  | 人 员 |  |
| 现场调查 |  | 2020.5.12 |  | 王垚 仇晓玮 |  |
| 采 样 |  | 2020.5.15-5.17 |  | 刘文杰 吴天野 |  |
| 检 测 |  | 2020.5.18 |  | 王领 张杰 |  |
| 项目负责人 |  | 张志军 |  | 报告编制人 | 叶辰 |
| 建设单位陪同人 |  | 王宝珠 |  |  |  |