职业卫生检测检验评价报告网上公开工作业绩表

| 评价机构名称 |  |  | 秦皇岛市秦安职业卫生检测检验有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价机构资质证书编号 |  |  | （冀）安职技字（2014）第B-0019号 |  |  |
| 评价项目基本情况 |  |  |  |  |  |
| 建设单位名称 | 秦皇岛瑞缘建材有限公司 |  |  |  |  |
| 项目地理位置及联系人 | 项目位于昌黎县葛条港村村东、昌黄公路北侧 联系人：李爽 |  |  |  |  |
| 项目名称 及简介 | 秦皇岛瑞缘建材有限公司（以下简称“该公司”）成立于2013年4月9日，主要以原料砂等原料生产砂浆，以树脂乳液等原料生产乳胶漆，年生产砂浆80吨，乳胶漆30吨。 该公司自上次评价以来，各车间生产设备正常运行，职业病危害防护设施正常运行，未发生过职业病危害事故。 |  |  |  |  |
| 建设项目存在的职业危害因素及检测结果 | 职职业病危害因素检测结果 粉尘中游离二氧化硅含量检测结果见表6-5。 表6-5 粉尘中游离二氧化硅含量检测结果与分析 采样点/检测地点; 检测项目; 检测结果（%）; 结果范围; 粉尘类型. 砂浆车间干粉砂浆搅拌机上料工位; 游离二氧化硅含量; 37.7; 10%≤游离SiO2含量≤50%; 矽尘. 砂浆车间干粉混合机上料工位; 游离二氧化硅含量; 7.1; 游离SiO2含量＜10%; 其他粉尘. 乳胶漆车间上料工位; 游离二氧化硅含量; 6.3; 游离SiO2含量＜10%; 其他粉尘. （1）砂浆车间 砂浆车间存在的职业病危害因素为矽尘、其他粉尘、噪声，检测结果见表6-6～表6-7。 表6-6 粉尘检测结果 工种; 危害因素; 种类; 采样地点; 接触时间(h/d); 检测结果; 职业接触限值; 结论. 检测值（mg/m3）; CTWA（mg/m3）; 峰接触浓度（mg/m3）; PC-TWA（mg/m3）; RF; PC-TWA 转换值（mg/m3）. 操作工; 矽尘; 总尘; 干粉砂浆搅拌机上料工位; 1.5; 1.1-1.3; 0.3-0.4; 1.1-1.3; 1; -; -; 符合. 干粉砂浆搅拌机出料工位; 2.0; 0.8-1.1. 呼尘; 干粉砂浆搅拌机上料工位; 1.5; 0.91-1.04; 0.31-0.34; 0.91-1.04; 0.7; -; -; 符合. 干粉砂浆搅拌机出料工位; 2.0; 0.77-0.88. 其他粉尘; 总尘; 干粉混合机上料工位; 1.5; 3.3-3.5; 1.2-1.3; 3.5-3.8; 8; -; -; 符合. 干粉混合机出料工位; 2.0; 3.5-3.8. 表6-7 噪声检测结果表 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 检测结果dB（A）; 等效声级LEX,8h dB（A）; 职业接触限值dB（A）; 结论. 操作工; 干粉砂浆搅拌机上料工位; 1.5; 82.1-82.5; 81.1-81.7; 85; 符合. 干粉砂浆搅拌机出料工位; 2.0; 82.6-83.5. 干粉混合机上料工位; 1.5; 78.5-79.9. 干粉混合机出料工位; 2.0; 82.2-82.4. 由检测结果可知，砂浆车间劳动者接触的粉尘浓度及噪声强度均符合国家职业接触限值的规定。 （2）乳胶漆车间 乳胶漆车间存在的职业病危害因素为其他粉尘、苯乙烯、丙烯酸、噪声，检测结果见表6-8～表6-10。 表6-8 粉尘检测结果 工种; 危害因素; 种类; 采样地点; 接触时间(h/d); 检测结果; 职业接触限值; 结论. 检测值（mg/m3）; CTWA（mg/m3）; 峰接触浓度（mg/m3）; PC-TWA（mg/m3）; RF; PC-TWA 转换值（mg/m3）. 操作工; 其他粉尘; 总尘; 上料工位; 2.0; 1.7-2.0; 0.2-0.3; 1.7-2.0; 8; -; -; 符合. 表6-9 化学物检测结果 工种; 采样 地点; 危害因素; 接触 时间(h/d); 检测结果; 职业接触限值; 结论. 检测值 (mg/m3); CTWA (mg/m3); CSTE (mg/m3); 峰接触浓度（mg/m3）; PC-TWA (mg/m3); PC-STEL (mg/m3); RF; PC-TWA 转换值（mg/m3）. 操作工; 上料工位; 苯乙烯; 2.0; 4.6-5.7; 2.1-3.1; 4.6-5.7; -; 50; 100; -; -; 符合. 搅拌工位; 2.5; 3.6-4.7. 出料工位; 2.5; 3.6-4.5. 上料工位; 丙烯酸; 2.0; 5.1-6.0; 3.8-4.1; 5.8-6.0; -; 6; -; -; -; 符合. 搅拌工位; 2.5; 5.8-6.0. 出料工位; 2.5; 5.4-6.0. 表6-10 噪声检测结果表 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 检测结果dB（A）; 等效声级LEX,8h dB（A）; 职业接触限值dB（A）; 结论. 操作工; 上料工位; 2.0; 74.7-75.9; 75.1-75.5; 85; 符合. 搅拌工位; 2.5; 78.4-78.6. 出料工位; 2.5; 70.3-70.6. 由检测结果可知，乳胶漆车间劳动者接触的粉尘、化学物浓度及噪声强度均符合国家职业接触限值的规定。 |
| 评价结论与建议 | - 分项结论 该公司职业病危害现状评价分项结论见表12-1。 表12-1 用人单位职业病危害现状评价分项结论 项目; 判断; 存在问题简要说明. 1.总体布局; 符合; --. 2.设备布局; 符合; --. 3.建筑卫生学; 符合; --. 4.职业病危害因素; 符合; --. 5.职业病防护设施; 符合; --. 6.应急救援设施; 符合; --. 7.职业健康监护; 基本符合; 未见上岗前和离岗时职业健康检查资料。. 8.个人防护用品; 符合; --. 9.辅助用室; 符合; --. 10.职业卫生管理组织机构; 符合; --. 11.职业卫生管理制度; 符合; --. 12.职业病危害告知; 符合; --. 13.职业卫生培训; 符合; --. 14.职业病危害项目申报; 符合; --. 15.既往职业卫生评价建议落实情况; 符合; --. 建 议： （1）应当委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构每年至少进行一次职业病危害因素检测，检测结果应存入职业卫生档案，并向卫生行政部门报告和劳动者公布。 （2）尽快领取申报回执。 （3）在今后的运行中有新建、扩建、改建建设项目和技术改造、技术引进项目时，应落实建设项目职业卫生“三同时”的管理制度。 （4）若技术、工艺、设备或者材料等发生变化导致原申报的职业病危害因素及其相关内容发生重大变化或者工作场所发生变化的，应重新进行申报；生产（运行）工艺或设备发生变化，应重新进行职业病危害因素的检测与评价。 |
| 技术审查专家组评审意见 | - / |  |  |  |  |
| 参加评价人员情况 |  |  |  |  |  |
| 工作任务 |  | 时 间 |  | 人 员 |  |
| 现场调查 |  | 2019.12.27 |  | 张志军 仇晓玮 |  |
| 采 样 |  | 2020.3.28-2020.4.1 |  | 吴博文 刘贺明 |  |
| 检 测 |  | 2020.3.29-2020.4.3 |  | 程丽艳 楚春胜 |  |
| 项目负责人 |  | 张志军 |  | 报告编制人 | 叶辰 |
| 建设单位陪同人 |  | 李爽 |  |  |  |