职业卫生检测检验评价报告网上公开工作业绩表

| 评价机构名称 |  |  | 秦皇岛市秦安职业卫生检测检验有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价机构资质证书编号 |  |  | （冀）安职技字（2014）第B-0019号 |  |  |
| 评价项目基本情况 |  |  |  |  |  |
| 建设单位名称 | 秦皇岛市新港冶金阀门有限公司 |  |  |  |  |
| 项目地理位置及联系人 | 项目位于秦皇岛市北戴河区海宁路230号 联系人：孙一星 |  |  |  |  |
| 项目名称 及简介 | 秦皇岛市新港冶金阀门有限公司（以下简称“该公司”）成立于2001年07月11日，注册资本800万元，主要以钢板、铸件为原料，经剪切、焊接、机加、组装阀门，年加工阀门368台。 该公司自成立以来，采用的生产工艺、生产设备和使用的原辅材料等未发生变化，生产设备正常运行，职业病危害防护设施正常运行，未发生过职业病危害事故。 |  |  |  |  |
| 建设项目存在的职业危害因素及检测结果 | 职业病危害因素检测结果 （1）2车间 2车间存在的一氧化碳、二氧化氮、二氧化锰、臭氧、电焊烟尘、紫外辐射、噪声检测结果见表6-5～表6-8。 表6-5 粉尘检测结果 工种; 危害因素; 采样地点; 接触时间(h/d); 检测结果; 职业接触限值; 结论. 检测值（mg/m3）; CTWA （mg/m3）; 超限倍数折算值; PC-TWA（mg/m3）; 超限倍数. 电焊工; 电焊烟尘; 2车间电焊操作工位; 4.0; 3.6-3.8; 1.3-1.5; 0.9-1.0; 4; 2; 符合. 表6-6 化学物质检测结果 工种; 采样 地点; 危害因素; 接触 时间(h/d); 检测结果; 职业接触限值; 结论. 检测值(mg/m3); CSTE (mg/m3); CTWA / CM(mg/m3); 超限倍数折算值; PC-TWA/ MAC(mg/m3); PC-STEL(mg/m3); 超限倍数. 电焊工; 2车间电焊操作工位; 臭氧; 4.0; 0.15-0.16; -; 0.15- 0.16; -; 0.3; -; -; 符合. 一氧化碳; 6.4-6.6; 6.4-6.6; 3.2-6.2; -; 20; 30; -; 符合. 二氧化氮; 0.1; 0.05; 0.1; -; 5; 10; -; 符合. 二氧化锰; 0.077- 0.082; -; 0.038- 0.041; 0.5; 0.15; -; 3; 符合. 表6-7 噪声检测结果 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 检测结果 dB（A）; 等效声级LEX,8h dB（A）; 职业接触限值dB（A）; 结论. 下料工; 2车间折弯机操作工位; 2.0; 77.5-78.7; 77.6-78.0; 85; 符合. 2车间火焰切割机操作工位; 1.0; 82.3-82.8. 2车间镗床操作工位; 2.0; 76.7-78.5. 2车间天车操作工位; 0.5; 78.4-80.4. 电焊工; 2车间电焊操作工位; 4.0; 80.3-81.3; 77.3-78.3; 85; 符合. 表6-8 紫外辐射检测结果 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 检测结果 （μW/cm2）; 接触限值 （μW/cm2）; 结论. 下料工; 2车间火焰切割机操作工位; 1.0; ＜0.1; 0.24; 符合. 电焊工; 2车间电焊操作工位; 4.0; ＜0.1; 0.24; 符合. - 由检测结果可知，2车间各岗位劳动者接触的粉尘、化学物浓度和噪声、紫外辐射强度均符合国家职业接触限值的规定。 （2）1车间 1车间存在的噪声检测结果见表6-9。 表6-9 噪声检测结果 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 检测结果 dB（A）; 等效声级LEX,8h dB（A）; 职业接触限值dB（A）; 结论. 机加工; 1车间车床操作工位; 1.0; 80.5-81.4; 77.4-77.9; 85; 符合. 1车间钻床操作工位; 1.0; 78.1-78.6. 1车间铣床操作工位; 1.0; 82.8-83.4. 1车间立车操作工位; 1.0; 78.1-78.5. 组装工; 1车间组装工位; 6.0; 80.3-80.6; 79.1-79.4; 85; 符合. - 由检测结果可知，1车间各岗位劳动者接触的噪声强度均符合国家职业接触限值的规定。 |
| 评价结论与建议 | - 分项结论 该公司职业病危害现状评价分项结论见表12-1。 表12-1 用人单位职业病危害现状评价分项结论 项目; 判断; 存在问题简要说明. 1.总体布局; 符合; --. 2.设备布局; 符合; --. 3.建筑卫生学; 符合; --. 4.职业病危害因素; 符合; --. 5.职业病防护设施; 符合; --. 6.应急救援设施; 符合; --. 7.职业健康监护; 基本符合; 未见劳动者进行上岗前和离岗时体检报告. 8.个人防护用品; 符合; --. 9.辅助用室; 符合; --. 10.职业卫生管理组织机构; 符合; --. 11.职业卫生管理制度; 符合; --. 12.职业病危害告知; 符合; --. 13.职业卫生培训; 符合; --. 14.职业病危害项目申报; 符合; --. 15.既往职业卫生评价建议落实情况; --; 该公司此前未进行过职业卫生评价. 建 议： - 应针对劳动者接触的职业病危害因素，安排新进员工和离岗人员进行上岗前和离岗时的职业健康检查，并将体检结果告知劳动者，完善职业健康监护档案。 - 应继续监督接触职业病危害因素劳动者正确佩戴个人职业病防护用品，并保证职业病防护设施处于正常运行状态。并进行日常维护。 （3）在今后的运行中有新建、扩建、改建建设项目和技术改造、技术引进项目时，应落实建设项目职业卫生“三同时”的管理制度。若生产技术、工艺、设备或材料等发生变化，导致工作场所职业病危害因素及相关内容发生变化，应重新进行职业病危害因素检测评价和申报。 （4）应委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构每年至少进行一次职业病危害因素检测将检测结果存入职业卫生档案，并向所在地主管部门报告并向劳动者公布。 |
| 技术审查专家组评审意见 | - / |  |  |  |  |
| 参加评价人员情况 |  |  |  |  |  |
| 工作任务 |  | 时 间 |  | 人 员 |  |
| 现场调查 |  | 2019.10.18 |  | 叶辰 王垚 |  |
| 采 样 |  | 2019.12.29-12.32 |  | 尤祎 党嗣秋 |  |
| 检 测 |  | 2019.12.29-2020.1.1 |  | 高雅静 王冬雪 |  |
| 项目负责人 |  | 张志军 |  | 报告编制人 | 王垚 |
| 建设单位陪同人 |  | 孙一星 |  |  |  |