职业卫生检测检验评价报告网上公开工作业绩表

| 评价机构名称 |  |  | 秦皇岛市秦安职业卫生检测检验有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价机构资质证书编号 |  |  | （冀）安职技字（2014）第B-0019号 |  |  |
| 评价项目基本情况 |  |  |  |  |  |
| 建设单位名称 | 承德天宝矿业集团宝利有限公司 |  |  |  |  |
| 项目地理位置及联系人 | 项目位于宽城满族自治县亮甲台乡新北庄村 联系人：李晓军 |  |  |  |  |
| 项目名称 及简介 | 承德天宝矿业集团宝利有限公司（以下简称“该公司”）成立于2004年3月，位于宽城满族自治县亮甲台乡新北庄村，主要以铁矿石为原料，经破碎、筛分、球磨、磁选等工艺生产铁粉精，年生产铁精粉12万吨。自2017年现状评价以来，采用的生产工艺、生产设备和使用的原辅材料均未发生变化，生产设备正常运行，职业病危害防护设施正常运行，未发生过职业病危害事故。 |  |  |  |  |
| 建设项目存在的职业危害因素及检测结果 | 职业病危害因素检测结果 粉尘中游离二氧化硅含量见表6-6。 表6-6 粉尘中游离二氧化硅含量 采样地点; 游离SiO2含量（%）; 粉尘种类. 破碎车间颚式破碎机巡检位; 6.8; 其他粉尘. （1）破碎车间 该公司破碎车间存在的其他粉尘、噪声检测结果见表6-7～表6-8。 表6-7 粉尘检测结果 工种; 危害 因素; 种类; 采样 地点; 接触时间(h/d); 检测结果; 职业接触限值; 结论. 检测值（mg/m3）; CTWA （mg/m3）; 峰接触浓度（mg/m3）; PC-TWA（mg/m3）; RF; PC-TWA转换值（mg/m3）. 铲车司机; 其他粉尘; 总尘; 铲车上料工位; 6.0; 8.5-8.7; 4.0-4.4; 8.5-8.7; 8; 0.62; 5.0; 符合. 大破工; 其他粉尘; 总尘; 颚式破碎机巡检工位(大破工位); 2.0; 10.7-11.6; 4.4-4.6; 13.3- 13.5; 8; 0.62; 5.0; 符合. 振动筛巡检位; 1.0; 13.3-13.5. 粗料皮带巡检位; 2.0; 10.3-10.5. 细碎工; 其他粉尘; 总尘; 颚式破碎机巡检位; 2.5; 14.3-14.7; 4.5-4.8; 14.3- 14.7; 8; 0.62; 5.0; 符合. 圆锥破碎机巡检位; 2.5; 14.0-14.3. 选废工; 其他粉尘; 总尘; 干选机巡检位; 5.0; 9.4-9.6; 4.6-4.9; 9.4-9.6; 8; 0.62; 5.0; 符合. 振动筛操作工; 其他粉尘; 总尘; 振动筛操作位; 2.0; 9.7-9.9; 3.9-4.2; 9.8- 10.0; 8; 0.62; 5.0; 符合. 精料皮带巡检位; 3.0; 9.5-10.0. 表6-8噪声检测结果表 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 检测结果 dB（A）; 等效声级LEX,8h dB（A）; 职业接触限值dB（A）; 结论. 铲车司机; 铲车上料工位; 6.0; 82.2-82.4; 81.0-81.2; 85; 符合. 大破工; 颚式破碎机巡检工位(大破工位); 2.0; 87.4-87.6; 84.7-84.8; 85; 符合. 振动筛巡检位; 1.0; 88.5-88.6. 粗料皮带巡检位; 2.0; 84.2-84.3. 细碎工; 颚式破碎机巡检位; 2.5; 89.6-89.8; 88.1-88.3; 85; 不符合. 圆锥破碎机巡检位; 2.5; 90.6-90.8. 选废工; 干选机巡检位; 5.0; 83.6-83.8; 81.6-81.8; 85; 符合. 振动筛操作工; 振动筛操作位; 2.0; 82.6-82.8; 84.4-84.5; 85; 符合. 精料皮带巡检位; 3.0; 87.8-87.9. 由检测结果可知，该公司破碎车间除细碎工接触的噪声强度超过国家职业接触限值外,其他各岗位接触的其他粉尘浓度和噪声强度均符合国家职业接触限值的规定。 超标原因分析:受当前工艺水平限制，颚式破碎机和圆锥破碎机运行时产生的噪声较大，且两者布置相对集中，设备处未装设消声、隔声、吸声装置导致劳动者最终接触的噪声强度超标。 （2）球磨车间 该公司球磨车间存在的噪声检测结果见表6-9。 表6-9噪声检测结果表 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 检测结果 dB（A）; 等效声级LEX,8h dB（A）; 职业接触限值dB（A）; 结论. 一段球磨巡检工; 一段球磨巡检位; 3.0; 92.4-92.5; 90.5-90.7; 85; 不符合. 粗选巡检位; 1.0; 92.5-92.6. 脱水筛巡检位; 1.0; 93.0-93.2. 二段球磨工; 二段球磨巡检位; 3.0; 92.1-92.2; 91.4-91.5; 85; 不符合. 脱水选巡检位; 1.0; 92.5-92.7. 精选巡检位; 1.0; 94.4-94.6. 品位提升机巡检位; 0.5; 94.9-95.0. 高频筛巡检工; 高频筛巡检位; 5.0; 84.3-84.7; 82.3-82.7; 85; 符合. 过滤工; 过滤机巡检位; 3.0; 86.8-86.9; 82.5-82.6; 85; 符合. 中矿工; 中矿泵巡检位; 2.0; 86.8-86.9; 82.4-82.5; 85; 符合. 尾矿泵巡检位; 1.0; 86.5-86.6. 装车工; 铁精粉装车工位; 5.0; 78.4-78.5; 76.4-76.5; 85; 符合. 由检测结果可知，该公司球磨车间除一段球磨巡检工、二段球磨工接触的噪声强度超过国家职业接触限值外,其他各岗位接触的其他粉尘浓度和噪声强度均符合国家职业接触限值的规定。 超标原因分析:受当前工艺水平限制，球磨、筛选岗位设备运行时产生的噪声较大，且布置相对集中，设备处未装设消声、隔声、吸声装置导致劳动者最终接触的噪声强度超标，装车工接触的8h/d噪声暴露等效声级小于80dB(A)。 （3）公辅工程 该公司公辅工程存在的噪声、其他粉尘、电焊烟尘、臭氧、锰及其无机化合物、氮氧化物、一氧化碳、紫外辐射、工频电场检测结果见表6-10～表6-14。 表6-10 粉尘检测结果 工种; 危害 因素; 种类; 采样 地点; 接触时间(h/d); 检测结果; 职业接触限值; 结论. 检测值（mg/m3）; CTWA （mg/m3）; 峰接触浓度（mg/m3）; PC-TWA（mg/m3）; RF; PC-TWA转换值（mg/m3）. 维修工; 电焊烟尘; 总尘; 电焊作业工位; 1.0; 2.4- 2.6; 0.2; 2.4-2.6; 4; 0.62; 2.0; 符合. 其他粉尘; 总尘; 车间设备维修工位; 1.0; 8.7- 8.9; 0.9; 8.7-8.9; 8; 0.62; 5.0; 符合. 表6-11 化学物质检测结果 工种; 采样 地点; 危害因素; 接触 时间(h/d); 检测结果; 职业接触限值; 结论. 检测值 (mg/m3); CTWA/CM(mg/m3); 峰接触浓度（mg/m3）; PC-TWA/MAC (mg/m3); RF; PC-TWA转换值（mg/m3）; PC-STEL (mg/m3). 维修工; 电焊作业工位; 一氧化碳; 1.0; 7.0-7.3; 0.9; 7.0-7.3; 20; 0.62; 12; 30; 符合. 氮氧化物; 0.1; 0.01; 0.1; 5; 0.62; 3; 10; 符合. 二氧化锰; 0.080- 0.082; 0.010; 0.080- 0.082; 0.15; 0.62; 0.093; —; 符合. 臭氧; 0.13-0.15; 0.13- 0.15; —; 0.3; —; —; —; 符合. 表6-12 紫外辐射检测结果 工种; 检测地点; 检测项目; 接触时间(h/d); 检测结果（μW/cm2）; 接触限值（μW/cm2）; 结论. 眼部; 面部; 肢体. 电焊维修工; 电焊作业工位; 电焊弧光; 1.0; ＜0.1; ＜0.1; —; 0.24; 符合. 注：仪器的最低检出限为：0.1μW/cm2。. 表6-13噪声检测结果表 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 检测结果 dB（A）; 等效声级LEX,8h dB（A）; 职业接触限值dB（A）; 结论. 维修工; 车间设备维修工位; 1.0; 83.3-83.6; 74.3-74.6; 85; 符合. 表6-14 工频电场检测结果 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 均方根值平均值（kV/m）; 检测结果（kV/m）; 接触限值（kV/m）; 结论. 电工; 配电室巡检位; 1.0; 0.136-0.140; 0.05; 5; 符合. 由检测结果可知，公辅工程各岗位劳动者接触的粉尘、化学物浓度和工频电场、紫外辐射、噪声和工频电场强度均符合国家职业接触限值的规定，并且接触的8h/d噪声暴露等效声级小于80dB(A)。 |
| 评价结论与建议 | - 分项结论 该公司职业病危害现状评价分项结论见表12-1。 表12-1 用人单位职业病危害现状评价分项结论 项目; 判断; 存在问题简要说明. 1.总体布局; 符合; --. 2.设备布局; 符合; --. 3.建筑卫生学; 符合; --. 4.职业病危害因素; 符合; 除细碎工、一段球磨巡检工、二段球磨工岗位劳动者接触的噪声强度超过国家职业接触限值的规定外，其他各岗位劳动者接触的粉尘、化学物浓度和紫外辐射、工频电场、噪声强度均符合国家职业接触限值的规定。但根据劳动者需要该公司为劳动者发放3M1270型耳塞正确佩戴后能使实际接触的噪声强度符合国家职业接触限值的规定。. 5.职业病防护设施; 符合; 除细碎工、一段球磨巡检工、二段球磨工岗位劳动者接触的噪声强度超过国家职业接触限值的规定外，其他各岗位劳动者接触的粉尘、化学物浓度和紫外辐射、工频电场、噪声强度均符合国家职业接触限值的规定，噪声超标岗位防噪设施未起到有效的防护效果。但根据劳动者需要该公司为劳动者发放3M1270型耳塞正确佩戴后能使实际接触的噪声强度符合国家职业接触限值的规定。. 6.应急救援设施; 符合; --. 7.职业健康监护; 基本符合; 未发现复查人员的复查资料，未发现之前离岗时的职业健康体检资料。. 8.个人防护用品; 符合; —. 9.辅助用室; 符合; —. 10.职业卫生管理组织机构; 符合; —. 11.职业卫生管理制度; 符合; —. 12.职业病危害告知; 符合; —. 13.职业卫生培训; 符合; —. 14.职业病危害项目申报; 符合; —. 15.既往职业卫生评价建议落实情况; 基本符合; 疑似职业病4人已脱离粉尘岗位，但未见复查人员的复查体检资料。. 建 议： - 应对职业病防护设施进行经常性的维护、检修，确保其处于正常状态；加强对作业岗位（尤其是噪声超标岗位）劳动者个人职业病防护用品佩戴情况的监督检查，确保发放的个人职业病防护用品达到防护目的。 - （2）对噪声超标岗位应尽可能采取工程技术措施，进行相应的整改，改善工作环境，降低劳动者实际接触水平，整改完毕后，重新对作业场所进行职业卫生评价及噪声分级。 - （3）应安排离岗人员进行离岗时的职业健康检查，定期安排员工针对岗位所接触的职业病危害因素进行在岗期间的职业健康检查，体检项应全面，并将体检结果告知劳动者，对需要复查人员及时进行复查，对发现的疑似职业病人及时到职业病诊断机构进行诊断并妥善处理，完善职业健康监护档案。 - （4）应根据生产情况适当调整生产岗位工作制度，使其符合《中华人民共和国劳动法》第三十六条的“国家实行劳动者每日工作时间不超过八小时、平均每周工作时间不超过四十四小时的工时制度”的规定。 （5）若生产技术、工艺、设备或材料等发生变化，导致工作场所职业病危害因素及相关内容发生变化，应重新进行职业病危害因素检测评价和申报。 （6）应委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构每年至少进行一次职业病危害因素检测，每三年进行一次职业病危害现状评价，并将检测、评价结果存入职业卫生档案，向所在地职业卫生监督管理部门报告并向劳动者公布。 |
| 技术审查专家组评审意见 | - / |  |  |  |  |
| 参加评价人员情况 |  |  |  |  |  |
| 工作任务 |  | 时 间 |  | 人 员 |  |
| 现场调查 |  | 2020.6.11 |  | 张志军 王垚 |  |
| 采 样 |  | 2020.6.15.-6.17 |  | 朴建东 赵坪 |  |
| 检 测 |  | 2020.6.15.-6.18 |  | 陈青丽 王领 |  |
| 项目负责人 |  | 张志军 |  | 报告编制人 | 叶辰 |
| 建设单位陪同人 |  | 李晓军 |  |  |  |