职业卫生检测检验评价报告网上公开工作业绩表

| 评价机构名称 |  |  | 秦皇岛市秦安职业卫生检测检验有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价机构资质证书编号 |  |  | （冀）安职技字（2014）第B-0019号 |  |  |
| 评价项目基本情况 |  |  |  |  |  |
| 建设单位名称 | 河钢普锐特冶金技术服务有限公司高端冶金设备制造及配套服务项目 |  |  |  |  |
| 项目地理位置及联系人 | 项目位于河北乐亭经济开发区 联系人：孟广进 |  |  |  |  |
| 项目名称 及简介 | 河钢普锐特冶金技术服务有限公司(以下简称“建设单位”)成立于2019年11月06日，注册地址为河北乐亭经济开发区，注册资金8000万元，经营范围主要有冶金专用设备维修；冶金专用设备配件加工、销售。 河钢普锐特冶金技术服务有限公司是河钢工业技术服务有限公司与普锐特冶金技术（中国）有限公司设立的合资公司，为提升河钢与普锐特两大集团的全面战略合作伙伴关系，大力推进集团钢铁产业链向高端先进工业技术服务领域延伸。因此，建设单位决定新建高端冶金设备制造及配套服务项目，并于2019年12月取得了乐亭县行政审批局下发的企业投资项目备案信息（乐审发批字〔2019〕7-0026），主要建设内容及规模：租用河钢乐亭钢铁有限公司厂房、综合楼，总建筑面积15552m2。主要购置安装Mynx540立式铣削中心、Puma400LM数控车床、RT1600数控铣镗床、TK6511/13/16数控卧式铣镗床、TK6916数控落地镗床、WL1250×120/63数控重型卧式车床、激光振动测量仪、智能型端口式/固定式检测和分析系统等设备约45台套。项目总投资为10200万元，预计每年可生产冶金设备金属制品5000吨。 |  |  |  |  |
| 建设项目拟存在的职业危害因素及预测检测结果 | 建设项目可能存在的职业病危害因素为电焊烟尘、一氧化碳、氮氧化物、二氧化锰、臭氧、甲苯、二甲苯、噪声、高温、工频电场、紫外辐射。 类比项目对其接触的电焊烟尘、一氧化碳、氮氧化物、二氧化锰、臭氧、甲苯、二甲苯、噪声、高温、工频电场、紫外辐射岗位进行了职业病危害因素检测，由检测结果可知，各岗位劳动者接触的粉尘、化学物浓度和工频电场、高温、紫外辐射均符合国家职业接触限值的规定。除清洗工岗位接触的噪声强度超过国家职业接触限值的规定的外，其他各岗位接触的噪声强度均符合国家职业接触限值的规定。 建设项目清洗工拟使用热水喷枪进行零部件清洗，清洗时间大约为2小时，类比项目一清洗工操作水喷砂枪（水和砂一起喷出）和高压水枪清洗，清洗时间为4小时，建设项目清洗工不使用噪声高的喷砂枪，且热水喷枪清洗比高压水枪清洗噪声低，接触时间只有类比项目一接触时间的一半，分析预测建设项目清洗工接触的噪声强度符合职业接触限值规定。 建设项目生产车间喷丸机喷丸过程拟在密封箱内进行，喷丸室的粉尘通过吸风罩吸进除尘器处理，焊接区域上部拟设吸气臂，通过密闭管道抽到覆膜滤筒滤芯除尘器进行处理，拟设轴流风机进行局部通风，喷漆房内地上拟设置两排吸风口，喷漆时喷漆房内负压作业，装置采用二级过滤循环风过滤方式，废气中有害物质采用活性炭吸附装置处理；拟为接触噪声的劳动者配备3M1270型耳塞，拟为接触高温的劳动者配备防高温手套，拟为接触粉尘的劳动者配备3M9501（KN95）型防尘口罩，拟为电焊作业者配备护目镜、防焊面罩、防毒口罩、电焊手套。 根据建设项目人员接触情况，预测建设项目职业病危害因素的危害程度见表4-5。 表4-5 建设项目职业病危害因素的危害程度 评价单元; 工种; 岗位; 职业病危害因素; 接触 时间 (h/d); 职业接触限值; 预测接触浓度/强度; 预测结论. 生产车间; 拆解工; 设备零部件拆解; 噪声; 4.0; 85dB（A）; <85dB（A）; 符合. 清洗工; 零部件清洗; 噪声; 2.0; 85dB（A）; <85dB（A）; 符合. 高温; 33℃; ＜33℃; 符合. 机加工; 铣床操作; 噪声; 5.0; 85dB（A）; <85dB（A）; 符合. 车床操作; 噪声. 钻床操作; 噪声. 镗床操作; 噪声. 磨床操作; 噪声. 电焊工; 焊接; 噪声; 4.0; 85dB（A）; <85dB（A）; 符合. 电焊烟尘; PC-TWA：8 mg/m3 超限倍数：2; CTWA：<8mg/m3 超限倍数：<2; 符合. 一氧化碳; PC-TWA：20mg/m3 PC-STEL：30mg/m3; CTWA：<20mg/m3 CSTE：<30mg/m3; 符合. 氮氧化物; PC-TWA：5mg/m3 PC-STEL：10mg/m3; CTWA：<5mg/m3 CSTE：<10mg/m3; 符合. 锰及其无机化合物; PC-TWA：0.15mg/m3 超限倍数：3; CTWA：<0.15mg/m3 超限倍数：<3; 符合. 臭氧; MAC：0.3mg/m3; CM：<0.3mg/m3; 符合. 紫外辐射; 0.24μW/cm2; <0.24μW/cm2; 符合. 热处理工; 退火炉热处理; 噪声; 2.0; 85dB（A）; <85dB（A）; 符合. 高温; 33℃; ＜33℃; 符合. 涂漆工; 调漆、喷枪喷漆; 甲苯; 2.0; PC-TWA：50mg/m3 PC-STEL：100mg/m3; CTWA：<50mg/m3 CSTE：<100mg/m3; 符合. 二甲苯; PC-TWA：50mg/m3 PC-STEL：100mg/m3; CTWA：<50mg/m3 CSTE：<100mg/m3; 符合. 喷丸工; 喷丸机喷丸; 噪声; 4.0; 85dB（A）; <85dB（A）; 符合. 装配工; 设备装配; 噪声; 4.0; 85dB（A）; <85dB（A）; 符合. 叉车工; 叉车运输; 噪声; 4.0; 85dB（A）; <85dB（A）; 符合. 公辅工程; 电工; 变配电室抄表巡检; 工频电场; 0.5; 5kV/m; <5kV/m; 符合. |
| 评价结论与建议 | - 结论 建设项目职业病危害风险分类为较重。其总体布局、生产工艺及设备布局、建筑卫生学情况符合规范要求。建设项目电焊作业场所拟设置防尘设施；拟选用低噪声设备并采取防噪减振措施。拟采取的职业病防护措施合理可行。根据建设项目分析情况和建设项目人员接触情况，预计建设项目认真落实本报告提出的职业病防护措施和建议，加强职业病防治管理，在其建成投产后，在采取职业病危害防护措施和正确使用个体职业病防护用品的情况下，劳动者接触的职业病危害因素浓度（强度）能够符合国家职业接触限值的规定，满足国家和地方对职业病防治方面法律、法规、标准的要求。 建 议： （1）建设项目的建设施工过程应委托有相应防护能力的施工单位进行施工建设，并对施工单位资质、施工人员能力、职业病防护设施施工质量及施工过程中职业病防治情况进行认真检查和监督管理。 （2）建设项目在委托监理单位对施工单位进行质量管理体系核查时，应对监理单位资质、监理人员能力、职业病防护设施工程监理及施工过程职业病防治监理情况进行认真检查。 （3）施工单位应建立职业卫生管理机构和责任制，项目经理为职业卫生管理第一责任人，施工经理为直接责任人。施工队长、班组长是兼职职业卫生管理人员，负责本施工队、本班组的职业卫生管理工作。 （4）施工单位应设立职业卫生管理机构，明确职责，根据施工规模配备专职职业卫生管理人员，建立、健全职业卫生培训和考核制度、职业健康监护制度和岗位职业健康操作规程、急救预案，并严格按照职业卫生管理制度的要求对职业病防护设施进行经常性的维护，为工人配备个人职业病防护用品，设置公告栏和警示标识，加强对岗位工人的职业卫生教育和培训。 （5）监理单位应对施工单位的职业卫生管理机构、职业卫生管理制度及其落实情况、职业病危害防护设施、个人防护用品的使用情况进行监管，做好记录并存档。 |  |  |  |  |
| 技术审查专家组评审意见 | - 1、补充完善相关法规标准。 - 2、完善各岗位主要职业病危害因素种类及拟采取的防护措施评价。 - 3、按照专家组专家提出的其他意见修改。 |  |  |  |  |
| 参加评价人员情况 |  |  |  |  |  |
| 工作任务 |  | 时 间 |  | 人 员 |  |
| 现场调查 |  | 2020.5.8 |  | 叶辰 赵芳芳 |  |
| 采 样 |  | / |  | / |  |
| 检 测 |  | / |  | / |  |
| 项目负责人 |  | 张志军 |  | 报告编制人 | 叶辰 |
| 建设单位陪同人 |  | 孟广进 |  |  |  |