职业卫生检测检验评价报告网上公开工作业绩表

| 评价机构名称 |  |  | 秦皇岛市秦安职业卫生检测检验有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价机构资质证书编号 |  |  | （冀）安职技字（2014）第B-0019号 |  |  |
| 评价项目基本情况 |  |  |  |  |  |
| 建设单位名称 | 秦皇岛中石油燃料沥青有限责任公司污水处理系统隐患治理项目 |  |  |  |  |
| 项目地理位置及联系人 | 项目位于秦皇岛市海港区东北部西付店村西侧 联系人：赵秋生 |  |  |  |  |
| 项目名称 及简介 | 秦皇岛中石油燃料沥青有限责任公司（以下简称“建设单位”）前身为始建于1976年的秦皇岛市石油化工厂，2001年4月中油燃料油股份公司与秦皇岛开发区创元资产有限公司联合出资对其进行股份制改造，成立了秦皇岛中油石化有限公司，2011年更名为秦皇岛中石油燃料沥青有限责任公司。其厂区位于秦皇岛市海港区东北部西付店村西侧，占地340余亩，建设单位现有两套沥青生产装置，年加工能力100万吨。经营范围包括生产、加工、储存、销售重交道路沥青、SBS改性沥青及石脑油原料、改性沥青与防水卷材助剂、燃料油等。 建设单位污水主要来源于厂区生产废水、生活污水、锅炉排水等，污染物含量高、污染物种类复杂。由于原有的污水处理系统存在环境污染及安全隐患，建设单位决定建设污水处理系统隐患治理项目。该项目于2018年10月15日取得《工业企业技术改造投资项目备案信息》（备案编号：海发改〔2018〕107号），项目主要建设内容：对原有污水处理设施、循环水冷却塔及相关配套工程进行改造，改造后污水、废气、恶臭污染物等排放达到相关要求。项目总投资为5998.37万元。建设地点：秦皇岛中石油燃料沥青有限责任公司厂区内。 |  |  |  |  |
| 建设项目存在的职业危害因素及检测结果 | 1. 职业病危害因素汇总 综上所述，该公司生产过程中存在的主要职业病危害因素为： ①化学因素：硫化氢。 ②物理因素：噪声。 2.污水处理站存在的职业病危害因素为硫化氢、噪声，检测结果见表4-6、表4-7。 表4-6 化学物质检测结果 工种; 采样 地点; 危害因素; 接触时间(h/d); 检测结果; 职业接触限值; 结论. 检测值(mg/m3); CM(mg/m3); MAC(mg/m3). 操作工; 废气处理装置巡检位; 硫化氢; 0.5; <0.6; <0.6; 10; 符合. 表4-7 噪声检测结果 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 检测结果 dB（A）; 等效声级 LEX,8h dB（A）; 职业接触限值dB（A）; 结论. 操作工; 污水泵房巡检位; 0.5; 76.3-76.6; 78.3-78.5; 85; 符合. 油水分离器巡检位; 0.25; 73.2-73.5. 一级气浮巡检位; 0.25; 74.2-74.3. 脱水机巡检位; 0.25; 60.6-60.7. 二级气浮巡检位; 0.25; 68.9-69.3. 加药装置巡检位; 0.5; 67.3-67.7. 废气处理装置巡检位; 0.5; 74.4-74.7. 生化泵棚巡检位; 0.5; 70.1-70.5. 循环水泵房巡检位; 0.5; 87.8-88.2. 深度处理装置巡检位; 0.5; 57.4-57.6. 深度处理泵房巡检位; 0.5; 72.3-72.4. 臭氧制备间巡检位; 0.5; 78.5-79.4. 深度处理风机房巡检位; 0.5; 83.9-84.3. 结果表明，污水处理站劳动者接触的化学物浓度和噪声强度均符合国家职业接触限值的规定，且8h/d噪声暴露等效声级小于80dB（A）。 |
| 评价结论与建议 | - 结论 建设项目职业病危害风险分类为较重，其总体布局、生产工艺与设备布局、建筑卫生学、辅助用室、应急救援设施、职业卫生管理、职业健康监护等情况基本能够符合职业卫生相关法律、法规、规章、标准的要求；在正常生产过程中，采取控制效果评价报告所提对策措施和建议的情况下，能够符合国家和地方对职业病防治方面法律、法规、标准的要求。 经综合分析，建设项目已具备职业病防护设施竣工验收条件。 建 议： （1）职业病危害控制效果评价报告完成后，建设单位应当按照《国家安全监管总局办公厅关于贯彻落实〈建设项目职业病防护设施“三同时”监督管理办法〉的通知》的要求将职业病危害评价、设计和职业病防护设施验收工作过程形成书面报告备查。 （2）建设项目竣工验收完成后30日内，应尽快进行职业病危害项目申报工作。 （3）加强对现场劳动者个人职业病防护用品佩戴情况的监督检查，确保发放的个人职业病防护用品达到防护目的。 （4）建设项目应加强作业场所的防护设施的维护，确保防护设施正常运行。 （5）不断完善《职业健康档案》和《职业健康监护档案》。 （6）建设项目正式投产后，应委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构每年至少进行一次职业病危害因素检测，并将检测结果存入职业卫生档案，定期向所在地主管部门报告并向劳动者公布。 （7）建设项目生产（运行）工艺、设备或者材料等发生变化导致职业病危害因素及其相关内容发生变化时，应重新进行职业病危害因素评价及申报。 |  |  |  |  |
| 技术审查专家组评审意见 | - 1、核实生产工艺流程图及职业病危害因素分布图的准确性； - 2、补充废气处理间硫化氢气体报警和事故通风评价； - 3、补充生化池罩棚硫化氢危害警示标识设置，严防误入； - 4、专家提出的其他合理性意见。 |  |  |  |  |
| 参加评价人员情况 |  |  |  |  |  |
| 工作任务 |  | 时 间 |  | 人 员 |  |
| 现场调查 |  | 2020.4.29 |  | 张志军 沙彩君 |  |
| 采 样 |  | 2020.5.29-5.31 |  | 刘文杰 赵坪 |  |
| 检 测 |  | 2020.6.1 |  | 陈青丽 王领 |  |
| 项目负责人 |  | 张志军 |  | 报告编制人 | 沙彩君 |
| 建设单位陪同人 |  | 赵秋生 |  |  |  |