职业卫生检测检验评价报告网上公开工作业绩表

| 评价机构名称 |  |  | 秦皇岛市秦安职业卫生检测检验有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价机构资质证书编号 |  |  | （冀）安职技字（2014）第B-0019号 |  |  |
| 评价项目基本情况 |  |  |  |  |  |
| 建设单位名称 | 秦皇岛中石油燃料沥青有限责任公司 |  |  |  |  |
| 项目地理位置及联系人 | 项目位于秦皇岛市海港区东北部西付店村西侧 联系人：李夕辉 |  |  |  |  |
| 项目名称 及简介 | 秦皇岛中石油燃料沥青有限责任公司（以下简称“该公司”）厂区位于秦皇岛市海港区东北部西付店村西侧，占地340余亩，拥有100万吨/年沥青装置一套，主要产品为道路石油沥青、石脑油和燃料油；11万吨/年SBS改性沥青及6万吨/年胶粉改性沥青混合装置装置一套。 该公司2017年6月进行了职业卫生评价，2017年8月该公司对沥青装置技术改造，将现有两套沥青装置在利用现有主体设备的前提下，合并为1套沥青装置；2018年10月该公司对污水处理站进行改建，对原有污水处理设施、循环水冷却塔及相关配套工程改造。该公司其他各车间及配套工程设施自上次职业卫生评价以来，采用的生产工艺、生产设备和使用的原辅材料等未发生变化，生产设备正常运行，职业病危害防护设施正常运行，未发生过职业病危害事故。 |  |  |  |  |
| 建设项目存在的职业危害因素及检测结果 | （1）沥青车间 沥青车间存在的职业病危害因素主要为其他粉尘、溶剂汽油、硫化氢、噪声。其检测结果见表6-6～表6-8。 表6-6 粉尘检测结果 工种; 危害因素; 种类; 采样地点; 接触时间(h/d); 检测结果; 职业接触限值; 结论. 检测值（mg/m3）; CTWA（mg/m3）; 峰接触浓度（mg/m3）; PC-TWA（mg/m3）; RF; PC-TWA 转换值（mg/m3）. 上料工; 其他粉尘; 总尘; 特种沥青生产装置区上料; 6.0; 3.2-3.4; 2.0-2.1; 3.2-3.4; 8; -; -; 符合. 特种沥青生产装置区破碎; 1.0; 2.9-3.0. 办公员; 其他粉尘; 总尘; 现场办公; 4.67; 2.7-3.0; 1.3-1.5; 2.7-3.0; 8; 0.94; 8; 符合. 表6-7 化学物质检测结果 工种; 采样 地点; 危害因素; 接触时间(h/d); 检测结果; 职业接触限值; 结论. 检测值(mg/m3); CTWA (mg/m3); CM (mg/m3); 峰接触浓度（mg/m3）; MAC (mg/m3); PC-TWA（mg/m3); RF; PC-TWA 转换值 （mg/m3). 沥青操作工; 沥青生产装置区组分油管道取样; 硫化氢; 1.0; <0.6; --; <0.6; --; 10; --; --; --; 符合. 沥青生产装置区原油管道取样; 0.5; <0.6. 沥青生产装置区沥青管道取样; 0.5; <0.6. 沥青生产装置区组分油管道取样; 溶剂汽油; 1.0; 0.3; 0.04; --; 0.3; --; 300; --; 300; 符合. 办公员; 现场办公; 硫化氢; 4.67; <0.6; --; <0.6; --; 10; --; --; --; 符合. 溶剂汽油; 0.2-0.3; 0.06-0.1; --; 0.2-0.3; --; 300; 0.94; 282; 符合. 特种沥青操作工; 特种沥青生产装置区管道取样; 硫化氢; 0.5; <0.6; --; <0.6; --; 10; --; --; --; 符合. 溶剂汽油; 0.2; 0.01; --; 0.2; --; 300; --; 300; 符合. 表6-8 噪声检测结果表 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 检测结果 dB（A）; 等效声级LEX,8h dB（A）; 职业接触限值dB（A）; 结论. 沥青操作工; 沥青生产装置区泵房2-3巡检; 0.5; 70.3-70.5; 64.3-64.4; 85; 符合. 沥青生产装置区泵房1-1巡检; 0.5; 75.0-75.2. 特种沥青操作工; 特种沥青生产装置区泵房巡检; 0.5; 80.5-80.6; 68.5-68.6; 85; 符合. 上料工; 特种沥青生产装置区上料; 6.0; 83.2-83.4; 82.8-82.9; 85; 符合. 特种沥青生产装置区破碎; 1.0; 84.1-84.3. 办公员; 现场办公; 4.67; 82.4-83.4; 80.1-81.1; 85; 符合. 由检测结果可知，沥青车间各岗位劳动者接触的粉尘、化学物浓度和噪声强度均符合国家职业接触限值的规定。 （2）储运车间 储运车间存在的职业病危害因素主要为溶剂汽油、硫化氢、噪声。其检测结果见表6-9～表6-10。 表6-9 化学物质检测结果 工种; 采样 地点; 危害因素; 接触时间(h/d); 检测结果; 职业接触限值; 结论. 检测值(mg/m3); CTWA (mg/m3); CM (mg/m3); 峰接触浓度（mg/m3）; MAC (mg/m3); PC-TWA（mg/m3); PC-TWA 转换值 （mg/m3). 办公员; 现场办公; 硫化氢; 4.0; <0.6; --; <0.6; --; 10; --; --; 符合. 溶剂汽油; 0.3-0.4; 0.2; --; 0.3-0.4; --; 300; 300; 符合. 沥青装卸工; 沥青装卸; 硫化氢; 4.0; <0.6; --; <0.6; --; 10; --; --; 符合. 轻油工; 轻油装车; 硫化氢; 1.0; <0.6; --; <0.6; --; 10; --; --; 符合. 溶剂汽油; 0.3; 0.04; --; 0.3; --; 300; 300; 符合. 计量工; 油储罐检尺计量; 硫化氢; 2.0; <0.6; --; <0.6; --; 10; --; --; 符合. 溶剂汽油; 0.3; 0.08; --; 0.3; --; 300; 300; 符合. 表6-10 噪声检测结果表 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 检测结果 dB（A）; 等效声级LEX,8h dB（A）; 职业接触限值dB（A）; 结论. 办公员; 现场办公; 4.0; 65.5-65.7; 62.5-62.7; 85; 符合. 沥青装卸工; 沥青装卸; 4.0; 81.4-81.6; 78.4-78.6; 85; 符合. 司泵员; 过磅; 4.0; 60.4-60.5; 57.4-57.5; 85; 符合. 消防工; 消防泵房巡检; 0.5; 75.6-75.9; 63.6-63.9; 85; 符合. 司炉工; 锅炉房巡检; 1.0; 76.4-76.5; 71.8; 85; 符合. 水处理巡检; 1.0; 78.6-78.8. 锅炉房控制室监控设备; 5.0; 58.3-58.5. 由检测结果可知，储运车间各岗位劳动者接触的化学物浓度和噪声强度均符合国家职业接触限值的规定。 （3）维修车间 维修车间存在的职业病危害因素主要为砂轮磨尘、硫化氢、溶剂汽油、电焊烟尘、一氧化碳、锰及其无机化合物、氮氧化物、臭氧、紫外辐射、噪声、工频电场。其检测结果见表6-11～表6-15。 表6-11 粉尘检测结果 工种; 危害因素; 种类; 采样地点; 接触时间(h/d); 检测结果; 职业接触限值; 结论. 检测值（mg/m3）; CTWA（mg/m3）; 峰接触浓度（mg/m3）; PC-TWA（mg/m3）. 维修工; 砂轮磨尘; 总尘; 机修间砂轮机操作; 0.5; 2.6-2.8; 0.2; 2.6-2.8; 8; 符合. 电焊烟尘; 总尘; 机修间电焊作业; 0.5; 2.4-2.7; 0.2; 2.4-2.7; 4; 符合. 表6-12 化学物质检测结果 工种; 采样 地点; 危害因素; 接触时间(h/d); 检测结果; 职业接触限值; 结论. 检测值(mg/m3); CTWA (mg/m3); CSTE (mg/m3); CM (mg/m3); 峰接触浓度（mg/m3）; MAC (mg/m3); PC-TWA（mg/m3); PC-STEL (mg/m3); PC-TWA 转换值 （mg/m3). 仪表工; 设备维护; 硫化氢; 1.0; <0.6; --; --; <0.6; --; 10; --; --; --; 符合. 溶剂汽油; 0.2-0.3; 0.02-0.04; --; --; 0.2-0.3; --; 300; --; 300; 符合. 电工; 设备维护; 硫化氢; 1.0; <0.6; --; --; <0.6; --; 10; --; --; --; 符合. 溶剂汽油; 0.2-0.3; 0.02-0.04; --; --; 0.2-0.3; --; 300; --; 300; 符合. 维修工; 机修间电焊作业; 一氧化碳; 0.5; 7.5-7.8; 0.5; 7.5-7.8; --; --; --; 20; 30; --; 符合. 氮氧化物; 0.1; 0.006; 0.1; --; --; --; 5; 10; --; 符合. 锰及其无机化合物; 0.071-0.077; 0.004-0.005; --; --; 0.071-0.077; --; 0.15; --; --; 符合. 臭氧; 0.11-0.13; --; --; 0.11-0.13; --; 0.3; --; --; --; 符合. 表6-13 噪声检测结果 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 检测结果 dB（A）; 等效声级LEX,8h dB（A）; 职业接触限值dB（A）; 结论. 维修工; 机修间钻床操作; 1.0; 61.0-61.3; 72.6-72.7; 85; 符合. 机修间砂轮机操作; 0.5; 84.3-84.4. 叉车运输; 1.0; 70.4-70.5. 表6-14 工频电场检测结果 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 检测结果（kV/m）; 接触限值（kV/m）; 结论. 仪表工; 低压室抄表巡检; 0.25; 0.06; 5; 符合. 高压室抄表巡检; 0.25. 电工; 低压室抄表巡检; 0.25; 0.06; 5; 符合. 高压室抄表巡检; 0.25. 表6-15 紫外辐射检测结果 工种; 检测地点; 光谱分类; 接触时间(h/d); 检测结果 （μW/cm2）; 接触限值 （μW/cm2）; 结论. 维修工; 机修间电焊作业; 紫外辐射; 0.5; <0.1; 0.24; 符合. 由检测结果可知，维修车间各岗位劳动者接触的粉尘、化学物浓度和噪声、工频电场、紫外辐射强度均符合国家职业接触限值的规定。 （4）质检车间 质检车间存在的职业病危害因素主要为硫酸、乙酸、二甲苯、氨、四氯化碳、溶剂汽油、硫化氢，其检测结果见表6-16。 表6-16 化学物质检测结果 工种; 采样 地点; 危害因素; 接触时间(h/d); 检测结果; 职业接触限值; 结论. 检测值(mg/m3); CTWA (mg/m3); CSTE (mg/m3); CM (mg/m3); 峰接触浓度（mg/m3）; MAC (mg/m3); PC-TWA（mg/m3); RF; PC-TWA 转换值 （mg/m3); PC-STEL (mg/m3). 化验员; 沥青取样; 硫化氢; 1.0; 1.1-1.6; --; --; 1.3-1.6; --; 10; --; --; --; --; 符合. 罐区取样; 0.5; 1.3-1.6; --; --. 制样室制样; 1.0; <0.6; --; --. 化验分析; 2.5; <0.6; --; --. 化验分析; 硫酸; 2.5; <0.2; <0.2; <0.2; --; --; --; 1; 0.94; 0.9; 2; 符合. 乙酸; <3.9; <2.9; <3.9; --; --; --; 10; 0.94; 9; 20; 符合. 二甲苯; 5.2-5.9; 1.0-1.1; 5.2-5.9; --; --; --; 50; 0.94; 47; 100; 符合. 氨; 3.3-3.7; 1.0-1.2; 3.3-3.7; --; --; --; 20; 0.94; 19; 30; 符合. 四氯化碳; 2.3-2.7; 0.7-0.8; 2.3-2.7; --; --; --; 15; 0.94; 14; 25; 符合. 溶剂汽油; 0.2-0.3; 0.03-0.06; --; --; 0.2-0.3; 300; 0.94; 282; --; 符合. 由检测结果可知,质检车间化验员接触的化学物浓度符合国家职业接触限值的规定。 |
| 评价结论与建议 | - 分项结论 该公司职业病危害现状评价分项结论见表12-1。 表12-1 用人单位职业病危害现状评价分项结论 项目; 判断; 存在问题简要说明. 1.总体布局; 符合; --. 2.设备布局; 符合; --. 3.建筑卫生学; 符合; --. 4.职业病危害因素; 符合; --. 5.职业病防护设施; 符合; --. 6.应急救援设施; 符合; --. 7.职业健康监护; 符合; --. 8.个人防护用品; 符合; --. 9.辅助用室; 符合; --. 10.职业卫生管理组织机构; 符合; --. 11.职业卫生管理制度; 符合; --. 12.职业病危害告知; 符合; --. 13.职业卫生培训; 符合; --. 14.职业病危害项目申报; 符合; --. 15.既往职业卫生评价建议落实情况; 符合; --. 建 议： （1）应委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构每年至少进行一次职业病危害因素检测，每三年进行职业病危害现状评价，并将检测、评价结果存入职业卫生档案，并向所在地安全生产监督管理部门报告并向劳动者公布。 （2）如有新招录或离岗人员应按要求安排上岗前和离岗时的职业健康检查，并将体检结果告知劳动者，完善职业健康监护档案。 （3）该公司每月进行一次清罐，作业前应严格进行通风和检测，作业人员在进入作业场所前应通风不少于30分钟，确认作业环境安全后方能作业，按要求佩戴好个人职业病防护用品，并配备硫化氢便携式报警仪，防止急性中毒事故的发生。 （4）应在最热月对该公司存在的高温岗位进行检测，并根据检测结果对高温进行分级，并按照相关要求进行职业卫生管理。 （5）若技术、工艺、设备或者材料等发生变化导致原申报的职业病危害因素及其相关内容发生重大变化或者工作场所发生变化的，应重新进行申报；生产（运行）工艺或设备发生变化，应重新进行职业病危害因素的检测与评价。 |
| 技术审查专家组评审意见 | - / |  |  |  |  |
| 参加评价人员情况 |  |  |  |  |  |
| 工作任务 |  | 时 间 |  | 人 员 |  |
| 现场调查 |  | 2020.4.15 |  | 叶辰 赵芳芳 |  |
| 采 样 |  | 2020.5.29-5.31 |  | 刘文杰 赵坪 |  |
| 检 测 |  | 2020.6.1 |  | 王领 陈青丽 |  |
| 项目负责人 |  | 张志军 |  | 报告编制人 | 叶辰 |
| 建设单位陪同人 |  | 李夕辉 |  |  |  |