职业卫生检测检验评价报告网上公开工作业绩表

| 评价机构名称 |  |  | 秦皇岛市秦安职业卫生检测检验有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价机构资质证书编号 |  |  | （冀）安职技字（2014）第B-0019号 |  |  |
| 评价项目基本情况 |  |  |  |  |  |
| 建设单位名称 | 秦皇岛力博金属加工有限公司 |  |  |  |  |
| 项目地理位置及联系人 | 项目位于秦皇岛市经济技术开发区西环北路12号青龙园区综合楼316室 联系人：李乐 |  |  |  |  |
| 项目名称 及简介 | 秦皇岛力博金属加工有限公司（以下简称“该公司”）成立于2012年4月23日，主要对外来半成品件进行喷砂作业，喷砂使用的原料有玻璃微珠和棕刚玉砂子，每年加工半成品件400套。 该公司2016年8月进行了职业卫生评价，自上次职业卫生评价以来，采用的生产工艺、生产设备和使用的原辅材料等未发生变化，生产设备正常运行，职业病危害防护设施正常运行，未发生过职业病危害事故。 |  |  |  |  |
| 建设项目存在的职业危害因素及检测结果 | 该公司在生产过程中存在的职业病危害因素包括化学因素和物理因素两大类： ①化学因素 粉尘：矽尘、氧化铝粉尘、木粉尘； ②物理因素：噪声。 （1）机械喷砂车间 机械喷砂车间粉尘游离二氧化硅含量检测结果见表6-5。 表6-5 粉尘中游离二氧化硅含量 采样地点; 游离SiO2含量（%）; 粉尘种类. 机械喷砂车间280目玻璃砂喷砂; 27.5; 矽尘. 机械喷砂车间存在的职业病危害因素主要为矽尘、氧化铝粉尘、木粉尘、噪声，检测结果见表6-6～表6-7。 表6-6 粉尘检测结果 工种; 危害因素; 种类; 采样地点; 接触时间(h/d); 检测结果; 职业接触限值; 结论. 检测值（mg/m3）; CTWA（mg/m3）; 峰接触浓度（mg/m3）; PC-TWA（mg/m3）. 280目玻璃砂喷砂工; 矽尘; 总尘; 280目玻璃砂喷砂; 1.0; 2.6-2.8; 0.4; 2.6-2.8; 1; 符合. 呼尘; 1.95-2.03; 0.27-0.29; 1.95-2.03; 0.7; 符合. 包装工; 矽尘; 总尘; 机械喷砂车间玻璃砂吹砂; 1.0; 2.1-2.3; 0.3; 2.1-2.3; 1; 符合. 呼尘; 1.65-1.79; 0.22-0.24; 1.65-1.79; 0.7; 符合. 36目氧化铝喷砂工; 氧化铝粉尘; 总尘; 机械喷砂车间36目氧化铝喷砂工位; 4.0; 11.4-11.8; 3.6-3.8; 11.4-11.8; 4; 符合. 220目氧化铝喷砂工; 氧化铝粉尘; 总尘; 220目氧化铝喷砂; 4.0; 11.1-11.5; 3.5-3.6; 11.1-11.5; 4; 符合. 包装工; 氧化铝粉尘; 总尘; 机械喷砂车间玻璃砂吹砂; 2.0; 5.7-5.9; 1.3-1.4; 5.7-5.9; 4; 符合. 包装工; 木粉尘; 总尘; 裁板机裁板; 1.0; 1.4-1.6; 0.1-0.2; 1.4-1.6; 3; 符合. 表6-7 噪声检测结果表 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 检测结果dB（A）; 等效声级LEX,8h dB（A）; 职业接触限值dB（A）; 结论. 280目玻璃砂喷砂工; 280目玻璃砂喷砂; 1.0; 107.0-107.5; 98.0-98.5; 85; 不符合. 36目氧化铝喷砂工; 36目氧化铝喷砂; 4.0; 96.4-96.6; 93.4-93.6; 85; 不符合. 220目氧化铝喷砂工; 220目氧化铝喷砂; 4.0; 95.9-96.6; 92.9-93.6; 85; 不符合. 包装工; 裁板机裁板; 1.0; 95.1-95.6; 90.4-91.0; 85; 不符合. 玻璃砂吹砂; 1.0; 92.9-93.5. 氧化铝吹砂; 2.0; 92.6-93.2. 叉车工; 叉车运输; 2.0; 84.7-85.6; 78.7-79.6; 85; 符合. 巡检工; 空压机巡检; 1.0; 88.4-89.2; 79.4-80.2; 85; 符合. 由检测结果可知，机械喷砂车间劳动者接触的粉尘浓度均符合国家职业接触限值的规定。除喷砂工、包装工接触的噪声强度超过国家职业接触限值的规定外，其他岗位劳动者接触的噪声强度均符合国家职业接触限值的规定。 超标原因分析：受到目前工艺水平的限制，喷砂、吹砂、裁板过程产生的噪声较大，无有效的隔声、吸声、消音设备，人员近距离接触。 |
| 评价结论与建议 | - 分项结论 该公司职业病危害现状评价分项结论见表12-1。 表12-1 用人单位职业病危害现状评价分项结论 项目; 判断; 存在问题简要说明. 1.总体布局; 符合; --. 2.设备布局; 符合; --. 3.建筑卫生学; 符合; --. 4.职业病危害因素; 基本符合; 喷砂工和包装工接触的噪声强度超过国家职业接触限值的规定，但为工人发放3M311-1250和3M1270耳塞后，劳动者正确佩戴后满足防护要求。. 5.职业病防护设施; 基本符合; 喷砂工和包装工接触的噪声强度超过国家职业接触限值的规定，无有效的隔声、吸声、消声设备,但为工人发放3M311-1250和3M1270耳塞后，劳动者正确佩戴后满足防护要求。. 6.应急救援设施; 符合; --. 7.职业健康监护; 基本符合; 未见上岗前和离岗时的职业健康检查资料。. 8.个人防护用品; 符合; --. 9.辅助用室; 符合; --. 10.职业卫生管理组织机构; 符合; --. 11.职业卫生管理制度; 符合; --. 12.职业病危害告知; 符合; --. 13.职业卫生培训; 符合; --. 14.职业病危害项目申报; 符合; --. 15.既往职业卫生评价建议落实情况; 符合; --. 建 议： - 在工艺条件允许情况下对噪声超标岗位添加有效的防噪、降噪的防护设施，加强对劳动者个人职业病防护用品佩戴情况的监督检查，确保发放的个人职业病防护用品达到防护目的，重点检查噪声超标人员的防护用品佩戴情况，适当减少劳动者接触噪声的时间。 （2）应针对劳动者接触的职业病危害因素，安排新进员工和离岗人员进行上岗前和离岗时的职业健康检查，根据人员接触的职业病危害因素进行有针对性的体检，并将体检结果告知劳动者，完善职业健康监护档案。 （3）应加强机械喷砂车间内职业病危害防护设施的维护保养，确保其有效运行。 （4）加强对车间内接触职业病危害因素劳动者的职业卫生培训，提高其职业病防治意识。 （5）在今后的运行中有新建、扩建、改建建设项目和技术改造、技术引进项目时，应落实建设项目职业卫生“三同时”的管理制度。 （6）若技术、工艺、设备或者材料等发生变化导致原申报的职业病危害因素及其相关内容发生重大变化或者工作场所发生变化的，应重新进行申报；生产（运行）工艺或设备发生变化，应重新进行职业病危害因素的检测与评价。 （7）应当委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构每年至少进行一次职业病危害因素检测，每三年至少进行一次职业病危害现状评价，评价、检测结果应当存入职业卫生档案，并向相关主管部门报告和劳动者公布。 |
| 技术审查专家组评审意见 | - / |  |  |  |  |
| 参加评价人员情况 |  |  |  |  |  |
| 工作任务 |  | 时 间 |  | 人 员 |  |
| 现场调查 |  | 2020.6.24 |  | 叶辰、王垚 |  |
| 采 样 |  | 2020.7.27-7.29 |  | 楚春胜 刘贺明 |  |
| 检 测 |  | 2020.7.27-7.30 |  | 程丽艳 杨志芳 |  |
| 项目负责人 |  | 张志军 |  | 报告编制人 | 叶辰 |
| 建设单位陪同人 |  | 李乐 |  |  |  |