职业卫生检测检验评价报告网上公开工作业绩表

| 评价机构名称 |  |  | 秦皇岛市秦安职业卫生检测检验有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价机构资质证书编号 |  |  | （冀）安职技字（2014）第B-0019号 |  |  |
| 评价项目基本情况 |  |  |  |  |  |
| 建设单位名称 | 秦皇岛立中车轮有限公司 |  |  |  |  |
| 项目地理位置及联系人 | 项目位于秦皇岛市经济技术开发区金山北路15号 联系人：王申秋子 |  |  |  |  |
| 项目名称 及简介 | 秦皇岛立中车轮有限公司（以下简称“该公司”）成立于2004年8月，原名秦皇岛戴卡美铝车轮有限公司，于2015年12月更名为秦皇岛立中车轮有限公司。主要以铝合金液为原料生产铝合金车轮，年产铝合金车轮60万只。 该公司自2017年进行职业卫生现状评价以来，采用的生产工艺、生产设备和使用的原辅材料等均未发生变化，各车间生产设备正常运行，职业病危害防护设施正常运行，未发生过职业病危害事故。 |  |  |  |  |
| 建设项目存在的职业危害因素及检测结果 | 主要职业病危害因素汇总 综上所述，该公司生产过程中存在的主要职业病危害因素为： ①化学因素 粉尘：矽尘、其他粉尘、铝合金粉尘、电焊烟尘 化学物：甲苯、二甲苯、一氧化碳、氮氧化物、锰及其无机化合物、臭氧 ②物理因素：噪声、高温、紫外辐射、手传振动 职业病危害因素检测结果 该公司粉尘中游离二氧化硅含量检测结果见表6-6。 表6-6 粉尘中游离二氧化硅含量 序号; 采样地点; 游离SiO2含量（%）; 粉尘种类. 1; 一车间铸造工序精修操作位; 87.4; 矽尘. 2; 一车间铸造工序喷砂机操作位; 87.9; 矽尘. （1）一车间 ①铸造工序 该公司铸造工序存在的职业病危害因素为矽尘、噪声、高温，检测结果见表6-7～6-9。 表6-7 粉尘检测结果 工种; 危害 因素; 种类; 采样 地点; 接触时间(h/d); 检测结果; 职业接触限值; 结论. 检测值（mg/m3）; CTWA （mg/m3）; 峰接触浓度（mg/m3）; PC-TWA（mg/m3）; RF; PC-TWA转换值（mg/m3）. 模具工; 矽尘; 总尘; 精修操作位; 3.0; 0.75-0.80; 0.38-0.43; 0.80-0.83; 0.5; 0.94; 0.5; 符合. 喷砂机操作位; 2.0; 0.80-0.83. 呼尘; 精修操作位; 3.0; 0.43-0.45; 0.22-0.24; 0.45-0.48; 0.2; 0.94; 0.2; 不符合. 喷砂机操作位; 2.0; 0.45-0.48. 表6-8 噪声检测结果表 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 检测结果 dB（A）; 等效声级LEX,8h dB（A）; 职业接触限值dB（A）; 结论. 模具工; 精修操作位; 3.0; 77.7-78.3; 84.4-84.6; 85; 符合. 喷砂机操作位; 2.0; 81.7-82.7. 预热炉操作位; 2.0; 89.3-89.4. 叉车司机; 叉车上料工位; 2.0; 88.3-89.2; 82.3-83.2; 85; 符合. 3#压铸操作手; 3#铸造机操作位; 7.0; 89.6-89.9; 89.0-89.3; 85; 不符合. 6#压铸操作手; 6#铸造机操作位; 7.0; 89.3-89.4; 88.7-88.8; 85; 不符合. 9#压铸操作手; 9#铸造机操作位; 7.0; 90.2-90.4; 89.6-89.8; 85; 不符合. 表6-9 高温检测结果 工种; 检测地点; 接触时间(h/d); 接触时间率%; 体力劳动强度; WBGT指数平均值（℃）; 测定结果WBGT（℃）; 职业接触限值WBGT/℃; 结论. 模具工; 预热炉操作位; 2.0; 25; Ⅰ级; 32.2-32.5; 32.3-32.5; 33; 符合. 叉车司机; 叉车上料工位; 2.0; 25; Ⅰ级; 31.4-31.6; 31.5; 33; 符合. 3#压铸操作手; 3#铸造机操作位; 7.0; 100; Ⅰ级; 29.3-29.6; 29.4-29.6; 30; 符合. 6#压铸操作手; 6#铸造机操作位; 7.0; 100; Ⅰ级; 29.3-29.6; 29.3-29.5; 30; 符合. 9#压铸操作手; 9#铸造机操作位; 7.0; 100; Ⅰ级; 29.2-29.5; 29.3-29.4; 30; 符合. 由检测结果可知，铸造工序除模具工接触的矽尘（呼尘）浓度和压铸操作手接触的噪声强度超过国家职业接触限值的规定外，其余各岗位劳动者接触的矽尘（总尘）浓度和噪声、高温强度均符合国家职业接触限值的规定。 粉尘超标原因分析：由于目前工艺水平的限制，模具精修和喷砂过程会逸散粉尘，模具工近距离长时间操作，防护设施未能达到良好的防护效果。 噪声超标原因分析：由于受到目前工艺水平的限制，铸造机运行时产生的噪声较大，人员需近距离长时间操作，无法设置隔声罩。 ②热处理工序 该公司热处理工序存在的职业病危害因素为其他粉尘、噪声，检测结果见表6-10、6-11。 表6-10 粉尘检测结果 工种; 危害 因素; 种类; 采样 地点; 接触时间(h/d); 检测结果; 职业接触限值; 结论. 检测值（mg/m3）; CTWA （mg/m3）; 峰接触浓度（mg/m3）; PC-TWA（mg/m3）; RF; PC-TWA 转换值 （mg/m3）. 抛丸机操作工; 其他粉尘; 总尘; 抛丸机操作位; 4.0; 2.5-2.8; 0.9-1.0; 2.5-2.8; 8; 0.94; 8; 符合. 表6-11 噪声检测结果表 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 检测结果 dB（A）; 等效声级LEX,8h dB（A）; 职业接触限值dB（A）; 结论. 热处理工; 打钢号操作位; 5.0; 89.3-89.7; 87.3-87.7; 85; 不符合. 抛丸机操作工; 抛丸机操作位; 4.0; 87.4-87.8; 84.4-84.8; 85; 符合. 由检测结果可知，热处理工序热处理工接触的噪声强度超过国家职业接触限值的规定，抛丸机操作工接触的粉尘浓度和噪声强度均符合国家职业接触限值的规定。 噪声超标原因分析：打钢号机敲打在车轮上时，产生的噪声较大，人员需近距离长时间操作，无法设置隔声罩。 ③机检站 该公司机检站存在的职业病危害因素为噪声，检测结果见表6-12。 表6-12 噪声检测结果表 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 检测结果 dB（A）; 等效声级LEX,8h dB（A）; 职业接触限值dB（A）; 结论. 检查员; 轮毂尺寸检查工位; 7.0; 66.6-67.7; 66.0-67.1; 85; 符合. 由检测结果可知，机检站劳动者接触的噪声强度符合国家职业接触限值的规定，且8h/d噪声暴露等效声级小于80dB（A）。 ④机加车间（粗加工区） 该公司机加车间（粗加工区）存在的职业病危害因素为噪声，检测结果见表6-13。 表6-13 噪声检测结果表 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 检测结果 dB（A）; 等效声级LEX,8h dB（A）; 职业接触限值dB（A）; 结论. 2#粗车操作工; 2#粗车加工工位; 7.0; 84.2-84.7; 83.6-84.1; 85; 符合. 6#粗车操作工; 6#粗车加工工位; 7.0; 85.2-85.4; 84.6-84.8; 85; 符合. 由检测结果可知，机加车间（粗加工区）粗车操作工接触的噪声强度符合国家职业接触限值的规定。 （2）二车间 ①精加工区 该公司精加工区存在的职业病危害因素为噪声，检测结果见表6-14。 表6-14 噪声检测结果表 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 检测结果 dB（A）; 等效声级LEX,8h dB（A）; 职业接触限值dB（A）; 结论. 操作工; 氦检试验工位; 7.0; 87.3-87.7; 86.7-87.1; 85; 不符合. 2#精车操作工; 2#精加工工位; 7.0; 88.4-88.8; 87.8-88.2; 85; 不符合. 4#精车操作工; 4#精加工工位; 7.0; 88.4-88.6; 87.8-88.0; 85; 不符合. 由检测结果可知，精加工区各岗位劳动者接触的噪声强度均超过国家职业接触限值的规定。 超标原因分析：由于受到目前工艺水平的限制，精加工车床运行时产生的噪声较大，人员需近距离长时间操作，无法设置隔声罩。 ②涂装区 该公司涂装区存在的职业病危害因素为其他粉尘、铝合金粉尘、甲苯、二甲苯、噪声、手传振动，检测结果见表6-15～6-18。 表6-15 粉尘检测结果 工种; 危害 因素; 种类; 采样 地点; 接触时间(h/d); 检测结果; 职业接触限值; 结论. 检测值（mg/m3）; CTWA （mg/m3）; 峰接触浓度（mg/m3）; PC-TWA（mg/m3）; RF; PC-TWA 转换值 （mg/m3）. 1#打磨工; 铝合金粉尘; 总尘; 1#打磨工位; 3.0; 3.4-3.6; 0.8-0.9; 3.4-3.6; 3; 0.94; 3; 符合. 4#打磨工; 铝合金粉尘; 总尘; 4#打磨工位; 3.0; 3.3-3.6; 0.9-1.0; 3.3-3.7; 3; 0.94; 3; 符合. 喷粉工; 其他粉尘; 总尘; 加底粉操作位; 0.5; 1.6-1.7; 0.1-0.2; 1.8-1.9; 8; 0.94; 8; 符合. 加透明粉操作位; 0.5; 1.8-1.9. 表6-16 化学物质检测结果 工种; 采样 地点; 危害 因素; 接触时间(h/d); 检测结果; 职业接触限值; 结论. 检测值（mg/m3）; CTWA （mg/m3）; CSTE （mg/m3）; PC-TWA（mg/m3）; RF; PC-TWA 转换值 （mg/m3）; PC-STEL（mg/m3）. 喷漆工; 加漆操作位; 甲苯; 0.5; 6.1-7.1; 0.4; 6.1-7.1; 50; 0.94; 47; 100; 符合. 二甲苯; 7.9-8.6; 0.5; 7.9-8.6; 50; 0.94; 47; 100; 符合. 表6-17 噪声检测结果表 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 检测结果 dB（A）; 等效声级LEX,8h dB（A）; 职业接触限值dB（A）; 结论. 1#打磨工; 1#打磨工位; 3.0; 90.5-90.7; 86.2-86.4; 85; 不符合. 4#打磨工; 4#打磨工位; 3.0; 91.3-91.6; 87.0-87.3; 85; 不符合. 喷粉工; 喷粉线巡检位; 1.0; 78.5-78.7; 69.5-69.7; 85; 符合. 喷漆工; 喷漆线巡检位; 1.0; 77.6-78.6; 68.6-69.6; 85; 符合. 表6-18 手传振动检测结果 工种; 检测地点; 检测种类; 检测结果 (m/s2); 接触时间（h/d）; 职业接触限值(m/s2); 判定 结果. 1#打磨工; 1#打磨工位; 手传振动; 4.2-4.3; 3.0; 5; 符合. 4#打磨工; 4#打磨工位; 手传振动; 4.2-4.4; 3.0; 5; 符合. 由检测结果可知，涂装区除打磨工接触的噪声强度超过国家职业接触限值的规定外，其余各岗位劳动者接触的粉尘、化学物浓度和噪声、手传振动强度均符合国家职业接触限值的规定，且喷粉工、喷漆工接触的8h/d噪声暴露等效声级均小于80dB（A）。 超标原因分析：由于受到目前工艺水平的限制，人员操作打磨机过程中设备与车轮发生碰撞摩擦，产生较大的噪声，人员需要近距离操作，无法设置隔声罩。 ③终检区 该公司终检区存在的职业病危害因素为噪声，检测结果见表6-19。 表6-19 噪声检测结果表 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 检测结果 dB（A）; 等效声级LEX,8h dB（A）; 职业接触限值dB（A）; 结论. 检验工; 检测线操作位; 7.0; 79.2-79.7; 78.6-79.1; 85; 符合. 由检测结果可知，终检区检验工接触的噪声强度符合国家职业接触限值的规定，且8h/d噪声暴露等效声级小于80dB（A）。 （3）公辅工程 公辅工程存在的职业病危害因素为电焊烟尘、一氧化碳、氮氧化物、锰及其化合物、臭氧、甲苯、二甲苯、噪声、紫外辐射，检测结果见表6-20～6-23。 表6-20 粉尘检测结果 工种; 危害 因素; 种类; 采样 地点; 接触时间(h/d); 检测结果; 职业接触限值; 结论. 检测值（mg/m3）; CTWA （mg/m3）; 峰接触浓度（mg/m3）; PC-TWA（mg/m3）; RF; PC-TWA 转换值 （mg/m3）. 电焊工; 电焊烟尘; 总尘; 维修电焊工位; 2.0; 1.8-2.1; 0.3-0.4; 1.8-2.1; 4; 0.94; 4; 符合. 表6-21 化学物质检测结果 工种; 采样 地点; 危害 因素; 接触时间(h/d); 检测结果; 职业接触限值; 结论. 检测值（mg/m3）; CTWA （mg/m3）; CSTE （mg/m3）; 峰接触浓度（mg/m3）; CM （mg/m3）; PC-TWA（mg/m3）; RF; PC-TWA 转换值 （mg/m3）; PC-STEL（mg/m3）; MAC（mg/m3）. 电焊工; 维修电焊工位; 一氧化碳; 2.0; 6.2- 6.5; 1.6; 6.2- 6.5; -; -; 20; 0.94; 19; 30; -; 符合. 氮氧化物; 0.1; 0.02; 0.1; -; -; 5; 0.94; 5; 10; -; 符合. 锰及其化合物; 0.074- 0.080; 0.018- 0.020; -; 0.074- 0.080; -; 0.15; 0.94; 0.14; -; -; 符合. 臭氧; 0.11- 0.12; -; -; -; 0.11- 0.12; -; -; -; -; 0.3; 符合. 调漆工; 调漆间调漆工位; 甲苯; 0.5; 5.0- 5.8; 0.7; 5.0- 5.8; -; -; 50; 0.94; 47; 100; -; 符合. 二甲苯; 6.6- 7.3; 0.8- 0.9; 6.6- 7.3; -; -; 50; 0.94; 47; 100; -; 符合. 表6-22 噪声检测结果表 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 检测结果 dB（A）; 等效声级LEX,8h dB（A）; 职业接触限值dB（A）; 结论. 电焊工; 维修电焊工位; 2.0; 72.7-73.2; 66.7-67.2; 85; 符合. 巡检工; 空压机巡检位; 0.5; 78.7-79.6; 66.7-67.6; 85; 符合. 表6-23 紫外辐射检测结果 工种; 检测地点; 检测项目; 接触时间(h/d); 检测结果（μW/cm2）; 接触限值（μW/cm2）; 结论. 眼部; 面部; 肢体. 电焊工; 维修电焊工位; 电焊弧光; 2.0; ＜0.1; ＜0.1; -; 0.24; 符合. 由检测结果可知，公辅工程各岗位劳动者接触的粉尘、化学物浓度和噪声、紫外辐射强度均符合国家职业接触限值的规定，且电焊工、巡检工接触的8h/d噪声暴露等效声级均小于80dB（A）。 |
| 评价结论与建议 | - 分项结论 该公司职业病危害现状评价分项结论见表12-1。 表12-1 用人单位职业病危害现状评价分项结论 项目; 判断; 存在问题简要说明. 1.总体布局; 符合; --. 2.设备布局; 符合; --. 3.建筑卫生学; 符合; --. 4.职业病危害因素; 基本符合; 除铸造工序模具工接触的矽尘（呼尘）浓度及铸造工序的压铸操作手、热处理工序的热处理工、精加工区的操作工和精车操作工、涂装区的打磨工接触的噪声强度超过国家职业接触限值的规定外，其余各岗位劳动者接触的粉尘、化学物浓度和噪声、高温、紫外辐射、手传振动强度均符合国家职业接触限值的规定。. 5.职业病防护设施; 基本符合; 部分岗位防尘设施、防噪设施未能达到良好的防护效果，该公司为超标岗位劳动者发放满足防护要求的防护用品。. 6.应急救援设施; 符合; --. 7.职业健康监护; 基本符合; 2020年未对化验员进行相关项目的职业健康检查，未见上岗前及离岗时的职业健康检查资料。. 8.个人防护用品; 符合; --. 9.辅助用室; 符合; --. 10.职业卫生管理组织机构; 符合; --. 11.职业卫生管理制度; 符合; --. 12.职业病危害告知; 符合; --. 13.职业卫生培训; 符合; --. 14.职业病危害项目申报; 符合; --. 15.既往职业卫生评价建议落实情况; 基本符合; 定期安排员工进行在岗期间的职业健康检查，并将体检结果告知劳动者，完善职业健康监护档案，未见上岗前及离岗时的职业健康检查资料。. 建 议： （1）今后的运行中应按照《职业健康监护技术规范》（GBZ188-2014）的要求，针对劳动者接触职业病危害因素实际情况，及时安排员工进行具有针对性的上岗前、在岗期间及离岗时的职业健康检查，并将体检结果告知劳动者。 （2）应在生产条件允许的情况下，在噪声超标的岗位设置隔声罩或隔声休息室，或适当减少劳动者接触噪声的时间。 （3）应对其他职业病防护设施进行经常性的维护、检修，确保其处于正常状态。对接触职业病危害因素的劳动者，尤其是粉尘、噪声超标岗位防护用品使用情况进行监督检查。确保防护用品正确使用，达到防护目的。 （4）在今后的运行中有新建、扩建、改建建设项目和技术改造、技术引进项目时，应落实建设项目职业卫生“三同时”的管理制度。 （5）若生产技术、工艺、设备或材料等发生变化，导致工作场所职业病危害因素及相关内容发生变化，应重新进行职业病危害因素检测评价和申报。 （6）应当委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构每年至少进行一次职业病危害因素检测，每三年至少进行一次职业病危害现状评价，将评价、检测结果应当存入职业卫生档案，并向相应的监督管理部门报告和劳动者公布。 |
| 技术审查专家组评审意见 | - / |  |  |  |  |
| 参加评价人员情况 |  |  |  |  |  |
| 工作任务 |  | 时 间 |  | 人 员 |  |
| 现场调查 |  | 2020.6.11 |  | 沙彩君、仇晓玮 |  |
| 采 样 |  | 2020.7.7-7.9 |  | 周同 朴建东 |  |
| 检 测 |  | 2020.7.7-7.11 |  | 程丽艳 杨志芳 |  |
| 项目负责人 |  | 张志军 |  | 报告编制人 | 沙彩君 |
| 建设单位陪同人 |  | 王申秋子 |  |  |  |