职业卫生检测检验评价报告网上公开工作业绩表

| 评价机构名称 |  |  | 秦皇岛市秦安职业卫生检测检验有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价机构资质证书编号 |  |  | （冀）安职技字（2014）第B-0019号 |  |  |
| 评价项目基本情况 |  |  |  |  |  |
| 建设单位名称 | 秦皇岛市山海关食品厂 |  |  |  |  |
| 项目地理位置及联系人 | 项目位于河北省秦皇岛市山海关临港经济开发区开元路2号 联系人：刘忠华 |  |  |  |  |
| 项目名称 及简介 | 秦皇岛市山海关食品厂（以下简称“该公司”）成立于2014年7月17日，主要以水、白糖、瓶坯为主要原辅料生产碳酸饮料，年产碳酸饮料250吨。 该公司自投产以来，采用的生产工艺、生产设备和使用的原辅材料等未发生变化，生产设备正常运行，职业病危害防护设施正常运行，未发生过职业病危害事故。 |  |  |  |  |
| 建设项目存在的职业危害因素及检测结果 | 该公司在生产过程中存在或产生的职业病危害因素为：噪声。 职业病危害因素检测结果 （1）生产车间 该公司生产车间存在的职业病危害因素为噪声，检测结果见表6-5。 表6-5 噪声检测结果 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 检测结果 dB（A）; 等效声级LEX,8h dB（A）; 职业接触限值dB（A）; 结论. 上瓶工; 吹瓶车间瓶坯上料工位; 7.0; 84.3-84.4; 83.7-83.8; 85; 符合. 上瓶盖工; 灌装车间瓶盖上料工位; 7.0; 82.3-82.4; 81.7-81.8; 85; 符合. 灯检工; 外包车间灯检工位; 7.0; 74.5-74.7; 73.9-74.1; 85; 符合. 套标工; 外包车间套标机操作位; 7.0; 77.6-77.8; 77.0-77.2; 85; 符合. 包装工; 外包车间成品下线操作位; 7.0; 75.0-75.1; 74.4-74.6; 85; 符合. 配料工; 调配间操作位; 7.0; 67.1-67.2; 66.5-66.6; 85; 符合. 由检测结果可知，该公司生产车间劳动者接触的噪声强度均符合国家职业接触限值的规定，且灯检工、套标工、包装工和配料工接触的8h/d噪声暴露等效声级均小于80dB（A）。 - 公辅工程 - 该公司公辅工程存在的职业病危害因素为噪声，检测结果见表6-6。 表6-6 噪声检测结果 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 检测结果 dB（A）; 等效声级LEX,8h dB（A）; 职业接触限值dB（A）; 结论. 厂长; 空压机巡检位; 0.5; 81.0-81.2; 69.1-69.3; 85; 符合. 水处理巡检位; 0.5; 64.2-66.1. - 由检测结果可知，该公司公辅工程劳动者接触的噪声强度符合国家职业接触限值的规定，且8h/d噪声暴露等效声级小于80dB（A）。 |
| 评价结论与建议 | - 分项结论 该公司职业病危害现状评价分项结论见表12-1。 表12-1 用人单位职业病危害现状评价分项结论 项目; 判断; 存在问题简要说明. 1.总体布局; 符合; --. 2.设备布局; 符合; --. 3.建筑卫生学; 符合; --. 4.职业病危害因素; 符合; --. 5.职业病防护设施; 符合; --. 6.应急救援设施; 符合; --. 7.职业健康监护; 基本符合; 未见上岗前和离岗时的职业健康检查资料。. 8.个人防护用品; 符合; --. 9.辅助用室; 符合; --. 10.职业卫生管理组织机构; 符合; --. 11.职业卫生管理制度; 符合; --. 12.职业病危害告知; 符合; --. 13.职业卫生培训; 符合; --. 14.职业病危害项目申报; 符合; --. 15.既往职业卫生评价建议落实情况; --; 该公司此前未进行过职业病危害评价。. 建 议： - 今后的运行中应按照《职业健康监护技术规范》（GBZ188-2014）的要求，针对劳动者接触职业病危害因素实际情况，及时安排员工进行具有针对性的职业健康检查，并将体检结果告知劳动者。 - 不断完善《职业卫生档案》和《健康监护档案》。 - 应对职业病防护设施进行经常性的维护、检修，确保其处于正常状态。对接触职业病危害因素的劳动者防护用品佩戴情况进行监督检查，确保发放的个人职业病防护用品正确佩戴且达到防护目的。 - （4）在今后的运行中有新建、扩建、改建建设项目和技术改造、技术引进项目时，应落实建设项目职业卫生“三同时”的管理制度；若技术、工艺、设备或者材料等发生变化，应重新进行职业病危害因素的检测、评价和职业病危害因素的申报。 - （5）应当委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构每年至少进行一次职业病危害因素检测，将检测结果应当存入职业卫生档案，并向所在地相关部门报告和劳动者公布。 |
| 技术审查专家组评审意见 | - / |  |  |  |  |
| 参加评价人员情况 |  |  |  |  |  |
| 工作任务 |  | 时 间 |  | 人 员 |  |
| 现场调查 |  | 2020.5.22 |  | 沙彩君、叶辰 |  |
| 采 样 |  | 2020.5.26-5.28 |  | 刘文杰 赵坪 |  |
| 检 测 |  | 2020.5.26-5.28 |  | 刘文杰 赵坪 |  |
| 项目负责人 |  | 张志军 |  | 报告编制人 | 沙彩君 |
| 建设单位陪同人 |  | 刘忠华 |  |  |  |