职业卫生检测检验评价报告网上公开工作业绩表

| 评价机构名称 |  |  | 秦皇岛市秦安职业卫生检测检验有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价机构资质证书编号 |  |  | （冀）安职技字（2014）第B-0019号 |  |  |
| 评价项目基本情况 |  |  |  |  |  |
| 建设单位名称 | 唐山硕禾环保建材有限公司石渣破碎项目 |  |  |  |  |
| 项目地理位置及联系人 | 项目位于唐山市南堡经济开发区荣福道与24号路交叉口东南侧 联系人：王璐颖 |  |  |  |  |
| 项目名称 及简介 | 唐山硕禾环保建材有限公司（以下简称“建设单位”）成立于2018年12月18日，位于河北省唐山市南堡开发区东兴路东侧、荣福东道南侧，主营业务为建筑用石加工销售。 随着环保建材市场的快速发展，建设单位决定新建石渣破碎项目。该项目于2018年12月18日取得河北唐山南堡经济开发区行政审批局下发的企业投资项目备案信息（备案编号：南开审批投资备字〔2018〕129号）。项目主要建设内容：新建办公楼、搅拌设施车间、原料场车间、机修车间等配套辅助用房，购置给料机、破碎机、振动筛等设备。项目规模：年产石渣180万吨。项目总投资：15000万元。 建设单位于2020年6月委托秦皇岛市秦安职业卫生检测检验有限公司（以下简称“我公司”）对其石渣破碎项目（以下简称“建设项目”）进行职业病危害预评价。 |  |  |  |  |
| 建设项目存在的职业危害因素及检测结果 | 主要职业病危害因素汇总 综上所述，建设项目生产过程中存在的主要职业病危害因素为： ①化学因素：其他粉尘； ②物理因素：噪声、工频电场。 建设项目拟采用的原材料与类比企业相似，生产工艺和产品与类比项目相似。因此，根据建设项目人员接触情况，预测建设项目职业病危害因素的危害程度见表4-4。 表4-4 建设项目职业病危害因素的危害程度 评价单元; 工种; 岗位; 接触的职业病 危害因素; 预计接触时间（h）; 类比项目检测浓度/强度; 预测接触浓度/强度; 职业接触限值; 结论. 生产车间; 上料工; 装载机上料; 其他粉尘（总尘）; 3.0; CTWA：0.8mg/m3; CTWA＜8mg/m3; PC-TWA：8mg/m3; 符合. 噪声; （78.7-78.9）dB（A）; ＜85dB（A）; 85dB（A）; 符合. 巡检工; 粗鄂破巡检、细鄂破巡检、一级筛分巡检、锤破巡检、二级筛分巡检; 其他粉尘（总尘）; 2.0; CTWA：（1.6-1.8）mg/m3; CTWA＜8mg/m3; PC-TWA：8mg/m3; 符合. 噪声; （88.1-88.3）dB（A）; ＞85dB（A）; 85dB（A）; 不符合. 装车工; 装载机装车; 其他粉尘（总尘）; 4.0; CTWA：0.8mg/m3; CTWA＜8mg/m3; PC-TWA：8mg/m3; 符合. 噪声; （78.7-78.9）dB（A）; ＜85dB（A）; 85dB（A）; 符合. 公辅工程; 维修工; 设备维修; 其他粉尘（总尘）; 0.5; CTWA：0.2mg/m3; CTWA：＜8mg/m3; PC-TWA：8 mg/m3; 符合. 噪声; （78.4-79.1）dB（A）; ＜85dB（A）; 85dB（A）; 符合. 电工; 变压器室巡检; 工频电场; 0.5; 0.05kV/m; ＜5kV/m; 5kV/m; 符合. 由表4-4可知，根据类比项目检测结果，本次评价预测建设项目正式投产运行后，除巡检工岗位劳动者接触的噪声强度不符合国家职业接触限值的规定，其它岗位劳动者接触的粉尘浓度和工频电场、噪声强度均符合国家职业接触限值的规定。 |
| 评价结论与建议 | - 结论: 建设项目职业病危害风险分类为严重。其总体布局、生产工艺及设备布局、建筑卫生学情况符合规范要求。建设项目拟采用的生产工艺过程自动化程度较高，易产生粉尘的作业场所均拟设置防尘设施；拟选用低噪声设备并采取防噪减振措施。拟采取的职业病防护措施合理可行。结合工程分析和类比调查结果，预计建设项目认真落实本报告提出的职业病防护措施和建议，加强职业病防治管理，在其建成投产后，在采取职业病危害防护措施和正确使用个体职业病防护用品的情况下，劳动者接触的职业病危害因素浓度（强度）能够符合国家职业接触限值的规定，满足国家和地方对职业病防治方面法律、法规、标准的要求。 建 议： （1）今后的运行中应按照《职业健康监护技术规范》（GBZ188-2014）的要求，针对劳动者接触职业病危害因素实际情况，及时安排员工进行具有针对性的上岗前、在岗期间及离岗时的职业健康检查，并将体检结果告知劳动者。 （2）应在生产条件允许的情况下，在噪声超标的岗位设置隔声罩或隔声休息室，或适当减少劳动者接触噪声的时间。 （3）应对其他职业病防护设施进行经常性的维护、检修，确保其处于正常状态。对接触职业病危害因素的劳动者，尤其是粉尘、噪声超标岗位防护用品使用情况进行监督检查。确保防护用品正确使用，达到防护目的。 （4）在今后的运行中有新建、扩建、改建建设项目和技术改造、技术引进项目时，应落实建设项目职业卫生“三同时”的管理制度。 （5）若生产技术、工艺、设备或材料等发生变化，导致工作场所职业病危害因素及相关内容发生变化，应重新进行职业病危害因素检测评价和申报。 （6）应当委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构每年至少进行一次职业病危害因素检测，每三年至少进行一次职业病危害现状评价，将评价、检测结果应当存入职业卫生档案，并向相应的监督管理部门报告和劳动者公布。 |  |  |  |  |
| 技术审查专家组评审意见 | - 1、补充完善相关法规标准。 - 2、完善各岗位主要职业病危害因素种类、预期接触人数的内容。 - 3、补充完善应急救援设施。 - 4、按照专家组专家提出的其他意见修改。 |  |  |  |  |
| 参加评价人员情况 |  |  |  |  |  |
| 工作任务 |  | 时 间 |  | 人 员 |  |
| 现场调查 |  | 2020.7.7 |  | 孙荣华、王垚 |  |
| 采 样 |  | / |  | / |  |
| 检 测 |  | / |  | / |  |
| 项目负责人 |  | 张志军 |  | 报告编制人 | 沙彩君 |
| 建设单位陪同人 |  | 王璐颖 |  |  |  |