职业卫生检测检验评价报告网上公开工作业绩表

| 评价机构名称 |  |  | 秦皇岛市秦安职业卫生检测检验有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价机构资质证书编号 |  |  | （冀）安职技字（2014）第B-0019号 |  |  |
| 评价项目基本情况 |  |  |  |  |  |
| 建设单位名称 | 中粮面业（秦皇岛）鹏泰有限公司新建0.36万吨/年特种面条生产线项目 |  |  |  |  |
| 项目地理位置及联系人 | 项目位于河北省秦皇岛经济技术开发区东区鹏泰路3号 联系人：陈子昂 |  |  |  |  |
| 项目名称 及简介 | 中粮面业（秦皇岛）鹏泰有限公司（以下简称“建设单位”）成立于1992年4月20日，位于秦皇岛经济技术开发区东区鹏泰路3号，主要生产各种等级专用面粉、麸皮及挂面等。 由于市场需求增加，建设单位决定投资建设0.36万吨/年特种面条生产线项目，该项目于2020年4月取得了《企业投资项目备案信息》（备案编号：冀秦区备字[2020]58号），总投资1537.87万元，主要建设内容为：通过原有闲置厂房装修，购置新设备，建设一条0.36万吨/年特种面条生产线。 |  |  |  |  |
| 建设项目可能存在的职业危害因素及检测结果 | 主要职业病危害因素汇总 综上所述，该建设项目生产过程中存在的主要职业病危害因素为： ①化学因素 粉尘：其他粉尘。 ②物理因素：噪声、高温。 根据类比项目检测结果和建设项目人员接触情况，预测建设项目职业病危害因素的危害程度见表5-6。 表5-6 建设项目职业病危害因素的危害程度 评价单元; 工种; 岗位; 职业病危害因素; 接触人数; 预计接触时间（h/d）; 职业接触限值; 预测检测浓度/强度; 预测结论. 新建0.36万吨/年特种面条生产线; 预处理、和面巡检工; 预处理巡检; 其他粉尘; 3; 2.0; 总尘：PC-TWA：8mg/m3; 总尘CTWA： ＜8mg/m3; 符合. 噪声; 85dB（A）; ＜85dB（A）; 符合. 和面巡检; 噪声; 3.0; 85dB（A）; （75.9-76.0）dB（A）; 符合. 熟化、压延、切条巡检工; 熟化巡检; 噪声; 3; 2.0; 85dB（A）; （75.9-76.0）dB（A）; 符合. 压延巡检; 噪声; 2.0; 85dB（A）; （75.9-76.0）85dB（A）; 符合. 切条巡检; 噪声; 2.0; 85dB（A）; （75.9-76.0）dB（A）; 符合. 干燥、切断、粉碎巡检工; 干燥巡检; 高温; 3; 2.0; 33℃; ＜33℃; 符合. 噪声; 85dB（A）; （72.4-72.6）dB（A）; 符合. 切断巡检; 噪声; 2.0; 85dB（A）; （75.3-75.5）dB（A）; 符合. 其他粉尘; 总尘：PC-TWA：8mg/m3; 总尘CTWA： （0.9-1.0）mg/m3; 符合. 粉碎巡检; 噪声; 1.0; 85dB（A）; ＜85dB（A）; 符合. 其他粉尘; 总尘：PC-TWA：8mg/m3; 总尘CTWA： ＜8mg/m3; 符合. 蝴蝶面打卷、成型、干燥巡检工; 蝴蝶面打卷巡检; 噪声; 3; 2.0; 85dB（A）; ＜85dB（A）; 符合. 成型巡检; 噪声; 2.0; 85dB（A）; ＜85dB（A）; 符合. 干燥巡检; 噪声; 2.0; 85dB（A）; ＜85dB（A）; 符合. 高温; 33℃; （30.5-30.6）℃; 符合. 包装工; 包装; 其他粉尘; 3; 4.0; 总尘：PC-TWA：8mg/m3; 总尘CTWA： （1.6-1.8）mg/m3; 符合. 噪声; 85dB（A）; （82.9-83.1）dB（A）; 符合. 公辅工程; 维修工; 设备维修; 噪声; 2; 0.5; 85dB（A）; ＜85dB（A）; 符合. 合计; 17; —. - 由表5-6可知，根据类比项目检测结果和建设项目人员接触情况，本次评价预测建设项目正式投产运行后，各岗位劳动者接触的粉尘浓度和高温、噪声强度均能够符合国家职业接触限值的规定。预计劳动者实际接触的噪声强度能够符合国家职业接触限值的规定。 |
| 评价结论与建议 | 结论：建设项目职业病危害风险分类为一般。其总体布局、生产工艺及设备布局、建筑卫生学情况符合规范要求。建设项目生产工艺过程拟采机械化生产，易产生粉尘的作业场所拟密闭并设置防尘设施；拟选用低噪声设备并采取防噪减振措施；拟对产生高温的设备设置隔热层等防护设施。拟采取的职业病防护措施合理可行。结合工程分析和类比调查的结果，预计建设项目认真落实本报告提出的职业病防护措施和建议，加强职业病防治管理，在其建成投产后，在采取职业病防护措施和正确使用个体职业病防护用品的情况下，劳动者接触的职业病危害因素浓度（强度）符合国家职业接触限值的规定，满足国家和地方对职业病防治方面法律、法规、标准的要求。 建 议： （1）建设项目的建设施工过程应委托有相应防护能力的施工单位进行施工建设，并对施工单位资质、施工人员能力、职业病防护设施施工质量及施工过程中职业病防治情况进行认真检查和监督管理。 （2）建设项目在委托监理单位对施工单位进行质量管理体系核查时，应对监理单位资质、监理人员能力、职业病防护设施工程监理及施工过程职业病防治监理情况进行认真检查。 （3）施工单位应建立职业卫生管理机构和责任制，项目经理为职业卫生管理第一责任人，施工经理为直接责任人。施工队长、班组长是兼职职业卫生管理人员，负责本施工队、本班组的职业卫生管理工作。 （4）施工单位应设立职业卫生管理机构，明确职责，根据施工规模配备专职职业卫生管理人员，建立、健全职业卫生培训和考核制度、职业健康监护制度和岗位职业健康操作规程、急救预案，并严格按照职业卫生管理制度的要求对职业病防护设施进行经常性的维护，为工人配备个人职业病防护用品，设置公告栏和警示标识，加强对岗位工人的职业卫生教育和培训。 （5）监理单位应对施工单位的职业卫生管理机构、职业卫生管理制度及其落实情况、职业病危害防护设施、个人防护用品的使用情况进行监管，做好记录并存档。 |  |  |  |  |
| 技术审查专家组评审意见 | - 1、细化烘干工序原理内容，明确建设项目烘干使用的加热源； - 2、细化职业病防护设施设置； - 3、补充完善原单位职业病防治现状存在的职业病危害因素； - 4、细化类比调查内容； - 5、专家提出的其他合理性意见。 |  |  |  |  |
| 参加评价人员情况 |  |  |  |  |  |
| 工作任务 |  | 时 间 |  | 人 员 |  |
| 现场调查 |  | 2020.5.26 |  | 张志军、赵芳芳 |  |
| 采 样 |  | / |  | / |  |
| 检 测 |  | / |  | / |  |
| 项目负责人 |  | 张志军 |  | 报告编制人 | 赵芳芳 |
| 建设单位陪同人 |  | 陈子昂 |  |  |  |