职业卫生检测检验评价报告网上公开工作业绩表

| 评价机构名称 |  |  | 秦皇岛市秦安职业卫生检测检验有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价机构资质证书编号 |  |  | （冀）安职技字（2014）第B-0019号 |  |  |
| 评价项目基本情况 |  |  |  |  |  |
| 建设单位名称 | 秦皇岛丰众矿渣粉有限公司 |  |  |  |  |
| 项目地理位置及联系人 | 项目位于秦皇岛市海港区杜庄镇杨家山村北 联系人：崔丽娟 |  |  |  |  |
| 项目名称 及简介 | 秦皇岛丰众矿渣粉有限公司（以下简称“该公司”）成立于2007年03月30日，以水渣为原料生产水渣微粉，年产水渣微粉15万吨。 该公司自2017年6月进行职业病危害现状评价以来，采用的生产工艺、生产设备和使用的原辅材料等均未发生变化，各车间生产设备正常运行，职业病危害防护设施正常运行，未发生过职业病危害事故。 |  |  |  |  |
| 建设项目存在的职业危害因素及检测结果 | 生产车间和公辅工程存在的职业病危害因素为矽尘、噪声，检测结果见表6-6～表6-7。 表6-6 粉尘检测结果 工种; 危害因素; 种类; 采样地点; 接触时间(h/d); 检测结果; 职业接触限值; 结论. 检测值（mg/m3）; CTWA（mg/m3）; 峰接触浓度（mg/m3）; PC-TWA（mg/m3）. 装载机 司机; 矽尘; 总尘; 原料上料工位; 4.0; 1.5-1.7; 0.4-0.6; 1.5-1.7; 1; 符合. 呼尘; 1.23-1.28; 0.34-0.36; 1.23-1.28; 0.7; 符合. 皮带巡检工; 矽尘; 总尘; 一号输送带巡检位; 1.0; 1.7-1.8; 0.4; 1.8-1.9; 1; 符合. 二号输送带巡检位; 1.0; 1.7-1.9. 三号输送带巡检位; 1.0; 1.7-1.8. 呼尘; 一号输送带巡检位; 1.0; 1.15-1.20; 0.21-0.23; 1.17-1.20; 0.7; 符合. 二号输送带巡检位; 1.0; 1.12-1.20. 三号输送带巡检位; 1.0; 1.15-1.17. 设备巡检工; 矽尘; 总尘; 振动筛巡检位; 1.0; 1.7-1.8; 0.4; 1.7-1.8; 1; 符合. 呼尘; 1.04-1.09; 0.20-0.21; 1.04-1.09; 0.7; 符合. 表6-7 噪声检测结果表 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 检测结果dB（A）; 等效声级LEX,8h dB（A）; 职业接触限值dB（A）; 结论. 装载机 司机; 原料上料工位; 4.0; 86.3-87.1; 83.3-84.1; 85; 符合. 皮带巡检工; 一号输送带巡检位; 1.0; 87.3-87.6; 82.9-83.3; 85; 符合. 二号输送带巡检位; 1.0; 87.1-87.5. 三号输送带巡检位; 1.0; 87.2-87.6. 设备巡检工; 振动筛巡检位; 1.0; 88.5-88.8; 84.3-84.5; 85; 符合. 磨机巡检位; 1.0; 88.3-88.7. 工艺收尘巡检位; 1.0; 87.8-88.3. 空压机巡检位; 0.5; 83.4-84.0. 由检测结果可知，生产车间和公辅工程劳动者接触的粉尘浓度及噪声强度均符合国家职业接触限值的规定。 |
| 评价结论与建议 | - 分项结论 该公司职业病危害现状评价分项结论见表12-1。 表12-1 用人单位职业病危害现状评价分项结论 项目; 判断; 存在问题简要说明. 1.总体布局; 符合; --. 2.设备布局; 符合; --. 3.建筑卫生学; 符合; --. 4.职业病危害因素; 符合; --. 5.职业病防护设施; 符合; --. 6.应急救援设施; 符合; --. 7.职业健康监护; 基本符合; 未见之前离岗时和在岗期间的职业健康检查资料。. 8.个人防护用品; 符合; --. 9.辅助用室; 符合; --. 10.职业卫生管理组织机构; 符合; --. 11.职业卫生管理制度; 符合; --. 12.职业病危害告知; 符合; --. 13.职业卫生培训; 符合; --. 14.职业病危害项目申报; 符合; --. 15.既往职业卫生评价建议落实情况; 符合; --. 建 议： （1）应针对劳动者接触的职业病危害因素，安排新进员工和离岗人员进行上岗前和离岗时的职业健康检查，根据人员接触的职业病危害因素进行有针对性的体检，并将体检结果告知劳动者，完善职业健康监护档案。 （2）宜在厂区内设置浴室，设置的淋浴器数量能够满足每班最多人数的要求。 （3）应对职业病防护设施进行经常性的维护、检修，确保其处于正常状态。对接触职业病危害因素的劳动者防护用品佩戴情况进行监督检查，确保发放的个人职业病防护用品正确佩戴且达到防护目的。 （4）在今后的运行中有新建、扩建、改建建设项目和技术改造、技术引进项目时，应落实建设项目职业卫生“三同时”的管理制度。 （5）若技术、工艺、设备或者材料等发生变化导致原申报的职业病危害因素及其相关内容发生重大变化或者工作场所发生变化的，应重新进行申报；生产（运行）工艺或设备发生变化，应重新进行职业病危害因素的检测与评价。 （6）应当委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构每年至少进行一次职业病危害因素检测，每三年至少进行一次职业病危害现状评价，评价、检测结果应当存入职业卫生档案，并向相关主管部门报告和劳动者公布。 |
| 技术审查专家组评审意见 | - / |  |  |  |  |
| 参加评价人员情况 |  |  |  |  |  |
| 工作任务 |  | 时 间 |  | 人 员 |  |
| 现场调查 |  | 2020.5.26 |  | 叶辰、沙彩君 |  |
| 采 样 |  | 2020.8.3-8.5 |  | 高雅静 王领 |  |
| 检 测 |  | 2020.8.4-8.6 |  | 高雅静 孙丽丽 |  |
| 项目负责人 |  | 张志军 |  | 报告编制人 | 叶辰 |
| 建设单位陪同人 |  | 崔丽娟 |  |  |  |