职业卫生检测检验评价报告网上公开工作业绩表

| 评价机构名称 |  |  | 秦皇岛市秦安职业卫生检测检验有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价机构资质证书编号 |  |  | （冀）安职技字（2014）第B-0019号 |  |  |
| 评价项目基本情况 |  |  |  |  |  |
| 建设单位名称 | 秦皇岛伟明环保能源有限公司秦皇岛西部生活垃圾焚烧发电项目 |  |  |  |  |
| 项目地理位置及联系人 | 项目位于秦皇岛市抚宁区留守营镇潘官营村南 联系人：傅立汉 |  |  |  |  |
| 项目名称 及简介 | 秦皇岛伟明环保能源有限公司(以下简称“建设单位”)位于抚宁区留守营镇西街（秦皇岛鹤凤化工有限公司院内），成立于2009年8月3日，主要为固体废弃物处理。 随着城市的发展，生活垃圾产生量越来越大，为了使垃圾成为新的资源，同时为了实现城市垃圾减量化、无害化和资源化，建设单位决定建设秦皇岛西部生活垃圾焚烧发电项目。该项目于2019年10月24日取得《秦皇岛市抚宁区行政审批局关于秦皇岛西部生活垃圾焚烧发电项目核准变更的批复》（编号：抚审批字〔2019〕102号），项目主要建设内容：拟采用2台日处理能力450吨的二段往复式机械炉排焚烧炉，工程拟设置2台额定蒸发量为38.8t/h余热锅炉，1台20MW凝汽式汽轮发电机组。项目总投资为35840.34万元。日处理城市生活垃圾900吨，年处理垃圾32.85万吨。建设地点：秦皇岛市抚宁区留守营镇潘官营村南。 |  |  |  |  |
| 建设项目可能存在的职业危害因素及检测结果 | 主要职业病危害因素汇总 综上所述，该公司生产过程中存在的主要职业病危害因素为： ①化学因素 a化学物：氮氧化物、一氧化碳、锰及其无机化合物、臭氧、硫化氢、氨、盐酸、二氧化硫、氢氧化钠。 b粉尘：电焊烟尘、其他粉尘。 ②物理因素：噪声、紫外辐射、工频电场、高温。 根据类比资料中检测结果和建设项目人员接触情况，预测建设项目职业病危害因素的危害程度见表4-6。 表4-6 建设项目职业病危害因素的危害程度 评价单元; 工种; 岗位; 职业病危害因素; 接触人数; 预计接触时间（h/d）; 职业接触限值; 预测检测浓度/强度; 类比结论. 储存进料系统; 运输车司机; 垃圾运输、卸料; 硫化氢; 8; 2.0; MAC：10mg/m3; CMAC＜10mg/m3; 符合. 氨; PC-TWA：20mg/m3 ； PC-STEL：30mg/m3; CTWA＜20mg/m3； CSTE＜30mg/m3; 符合. 二氧化硫; PC-TWA:5mg/m3 PC-STEL:10mg/m3; CTWA＜5mg/m3； CSTE＜10mg/m3; 符合. 噪声; 85dB（A）; ＜85dB（A）; 符合. 垃圾控制室操作工; 垃圾卸料控制、抓斗操作、 垃圾池外围巡检; 硫化氢; 8; 8.0; MAC：10mg/m3; CMAC＜10mg/m3; 符合. 氨; PC-TWA：20mg/m3 ； PC-STEL：30mg/m3; CTWA＜20mg/m3； CSTE＜30mg/m3; 符合. 二氧化硫; PC-TWA:5mg/m3 PC-STEL:10mg/m3; CTWA＜5mg/m3； CSTE＜10mg/m3; 符合. 噪声; 85dB（A）; ＜85dB（A）; 符合. 垃圾焚烧系统; 焚烧工; 焚烧炉外围巡检、控制室操作; 高温; 8; 1.0; 33℃; ＜33℃; 符合. 一氧化碳; PC-TWA:20mg/m3 PC-STEL:30mg/m3; CTWA＜20mg/m3 CSTE＜30mg/m3; 符合. 氮氧化物; PC-TWA:5mg/m3 PC-STEL:10mg/m3; CTWA＜5mg/m3 CSTE＜10mg/m3; 符合. 二氧化碳; PC-TWA:9000mg/m3；PC-STEL:18000mg/m3；; CTWA＜9000mg/m3； CSTE＜18000mg/m3; 符合. 二氧化硫; PC-TWA:5mg/m3 PC-STEL:10mg/m3; CTWA＜5mg/m3； CSTE＜10mg/m3; 符合. 噪声; 8.0; 85dB（A）; ＜85dB（A）; 符合. 电气系统; 电气运行工; 发电机巡检、控制室操作、升压站巡检、配电室巡检; 工频电场; 8; 3.0; 5kV/m; ＜5kV/m; 符合. 高温; 1.0; 33℃; ＜33℃; 符合. 噪声; 5.0; 85dB（A）; ＜85dB（A）; 符合. 余热利用系统; 余热利用运行工; 余热锅炉巡检、汽轮机巡检、除氧器巡检、化学水处理巡检、化学水处理间加药、泵体巡检、控制室操作; 噪声; 12; 8.0; 85dB（A）; ＜85dB（A）; 符合. 盐酸; 0.5; MAC：7.5mg/m3; ＜7.5mg/m3; 符合. 氢氧化钠; 0.5; MAC：2mg/m3; ＜2mg/m3; 符合. 高温; 1.0; 33℃; ＜33℃; 符合. 氨; 0.5; 33℃; ＜33℃; 符合. 除灰渣系统; 除渣运行工; 除渣机巡检、炉渣处理巡检、皮带输送巡检、固化混炼机巡检、控制室操作; 噪声; 8; 8.0; 85dB（A）; ＜85dB（A）; 符合. 其他粉尘; 1.0; 总尘：PC-TWA：8mg/m3; 总尘CTWA： ＜8mg/m3; 符合. 烟风系统; 烟风系统运行工; 半干式脱酸巡检、喷射装置巡检、 除尘器巡检、SCR（炉外脱硝）巡检、石灰粉喷嘴巡检、控制室操作; 噪声; 8; 8.0; 85dB（A）; ＜85dB（A）; 符合. 助燃空气（燃油）系统; 助燃空气系统运行工; 空气过滤器巡检、 风机巡检、 SNCR巡检、 空气预热器巡检、 控制室操作; 噪声; 4; 8.0; 85dB（A）; ＜85dB（A）; 符合. 高温; 1.0; 33℃; ＜33℃; 符合. 公辅工程; 机组维修工; 维修电焊; 电焊烟尘; 12; 1.0; PC-TWA:4mg/m3; CTWA＜4mg/m3; 符合. 一氧化碳; PC-TWA:20mg/m3 PC-STEL:30mg/m3; CTWA＜20mg/m3 CSTE＜30mg/m3; 符合. 氮氧化物（二氧化氮）; PC-TWA:5mg/m3 PC-STEL:10mg/m3; CTWA＜5mg/m3 CSTE＜10mg/m3; 符合. 臭氧; PC-MAC:0.3mg/m3; CMAC＜0.3mg/m3; 符合. 锰及其化合物（二氧化锰）; PC-TWA:0.15mg/m3; CTWA＜0.15mg/m3; 符合. 紫外辐射; 0.24μW/cm2; ＜0.24μW/cm2; 符合. 空压机房巡检; 噪声; 0.5; 85dB（A）; ＜85dB（A）; 符合. 废水处理巡检工; 废水处理巡检; 噪声; 8; 2.0; 85dB（A）; ＜85dB（A）; 符合. 硫化氢; MAC：10mg/m3; CMAC＜10mg/m3; 符合. 合计; 84; —. - 由表4-6可知，根据类比项目检测结果和建设项目人员接触情况，本次评价预测建设项目正式投产运行后，各岗位劳动者接触的粉尘、化学物浓度和紫外辐射、工频电场、高温、噪声强度均能够符合国家职业接触限值的规定。 |
| 评价结论与建议 | 结论：建设项目职业病危害风险分类为较重。其总体布局、生产工艺及设备布局、建筑卫生学情况符合规范要求。建设项目生产工艺过程拟采机械化生产，易产生粉尘和化学物的作业场所均拟设置防尘防毒设施；拟选用低噪声设备并采取防噪减振措施；拟对产生工频电场的配电柜利用金属外壳密闭；拟对产生高温的设备设置隔热层等防护设施。拟采取的职业病防护措施合理可行。结合工程分析和查阅资料类比分析的结果，预计建设项目认真落实本报告提出的职业病防护措施和建议，加强职业病防治管理，在其建成投产后，在采取职业病防护措施和正确使用个体职业病防护用品的情况下，劳动者接触的职业病危害因素浓度（强度）符合国家职业接触限值的规定，满足国家和地方对职业病防治方面法律、法规、标准的要求。 建 议： （1）建设项目的建设施工过程应委托有相应防护能力的施工单位进行施工建设，并对施工单位资质、施工人员能力、职业病防护设施施工质量及施工过程中职业病防治情况进行认真检查和监督管理。 （2）建设项目在委托监理单位对施工单位进行质量管理体系核查时，应对监理单位资质、监理人员能力、职业病防护设施工程监理及施工过程职业病防治监理情况进行认真检查。 （3）施工单位应建立职业卫生管理机构和责任制，项目经理为职业卫生管理第一责任人，施工经理为直接责任人。施工队长、班组长是兼职职业卫生管理人员，负责本施工队、本班组的职业卫生管理工作。 （4）施工单位应设立职业卫生管理机构，明确职责，根据施工规模配备专职职业卫生管理人员，建立、健全职业卫生培训和考核制度、职业健康监护制度和岗位职业健康操作规程、急救预案，并严格按照职业卫生管理制度的要求对职业病防护设施进行经常性的维护，为工人配备个人职业病防护用品，设置公告栏和警示标识，加强对岗位工人的职业卫生教育和培训。 （5）监理单位应对施工单位的职业卫生管理机构、职业卫生管理制度及其落实情况、职业病危害防护设施、个人防护用品的使用情况进行监管，做好记录并存档。 |  |  |  |  |
| 技术审查专家组评审意见 | 1、补充贮存进料，垃圾焚烧等气体报警和事故通风评价； 2、进一步完善职业病防护设施评价； 3、补充密闭空间作业管控评价内容； 4、专家提出的其他合理性意见。 |  |  |  |  |
| 参加评价人员情况 |  |  |  |  |  |
| 工作任务 |  | 时 间 |  | 人 员 |  |
| 现场调查 |  | 2020.5.19 |  | 张志军、仇晓玮 |  |
| 采 样 |  | / |  | / |  |
| 检 测 |  | / |  | / |  |
| 项目负责人 |  | 张志军 |  | 报告编制人 | 叶辰 |
| 建设单位陪同人 |  | 傅立汉 |  |  |  |