职业卫生检测检验评价报告网上公开工作业绩表

| 评价机构名称 |  |  | 秦皇岛市秦安职业卫生检测检验有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价机构资质证书编号 |  |  | （冀）安职技字（2014）第B-0019号 |  |  |
| 评价项目基本情况 |  |  |  |  |  |
| 建设单位名称 | 昌黎县万博淀粉有限公司薯类深加工及淀粉废液综合利用项目 |  |  |  |  |
| 项目地理位置及联系人 | 项目位于昌黎县龙家店镇一蓦河村南 联系人：张金平 |  |  |  |  |
| 项目名称 及简介 | 昌黎县万博淀粉有限公司(以下简称“建设单位”)成立于2019年8月13日，注册地址为昌黎县龙家店镇一蓦河村南，原昌黎县军昌粉丝厂院内，注册资本1000万元，主要生产淀粉、蛋白质、薯类纤维等。 为适应市场需求和废液综合利用，建设单位决定在原昌黎县军昌粉丝厂新建薯类深加工及淀粉废液综合利用项目，并于2019年9月取得了昌黎县行政审批局关于薯类深加工及淀粉废液综合利用项目企业投资项目备案信息（备案编号：昌审批备字〔2019〕87号），主要建设内容：项目拟占地35亩，建筑面积9000平方米，拟新上淀粉生产线一条、淀粉废液蒸发提取蛋白生产线一条，对原昌黎县军昌粉丝厂的车间、办公用房、库房、锅炉房等建筑进行改造，对原污水处理设施进行升级改造。项目总投资为5700万元，年产薯类淀粉2.4万吨，蛋白粉4700吨、薯类纤维6000吨。 |  |  |  |  |
| 建设项目存在的职业危害因素及检测结果 | 建设项目生产工艺过程中存在的主要职业病危害因素为： ①化学因素 粉尘：其他粉尘、电焊烟尘； 化学物：硫化氢、硫酸、氨、一氧化碳、锰及其化合物、氮氧化物、臭氧； ②物理因素：噪声、高温、紫外辐射、工频电场。 根据类比资料和类比项目检测结果和建设项目人员接触情况，预测建设项目职业病危害因素的危害程度见表4-6。 表4-6 建设项目职业病危害因素的危害程度 评价单元; 工种; 岗位; 职业病危害因素; 接触 时间 (h/d); 职业接触限值; 预测接触浓度/强度; 预测结论. 淀粉生产车间; 清洗工; 除石机巡检、分水筛巡检、清洗机巡检、除渣机巡检; 噪声; 4.0; 85dB（A）; <85dB（A）; 符合. 锉磨工; 锉磨机巡检; 噪声; 1.0; 85dB（A）; <85dB（A）; 符合. 筛分巡检工; 离心筛分巡检、压滤机巡检; 噪声; 2.0; 85dB（A）; <85dB（A）; 符合. 精制旋流巡检工; 精制旋流巡检、真空脱水机巡检; 噪声; 2.0; 85dB（A）; <85dB（A）; 符合. MVR车间; MVR蒸发巡检工; MVR蒸发巡检; 噪声; 1.0; 85dB（A）; <85dB（A）; 符合. 粉渣烘干车间; 纤维烘干巡检工; 纤维烘干巡检; 其他粉尘; 1.0; PC-TWA：8mg/m3; CTWA：<8mg/m3; 符合. 噪声; 85dB（A）; <85dB（A）; 符合. 高温; 33℃; ＜33℃; 符合. 气流干燥巡检工; 气流干燥巡检; 其他粉尘; 1.0; PC-TWA：8mg/m3; CTWA：<8mg/m3; 符合. 噪声; 85dB（A）; <85dB（A）; 符合. 高温; 33℃; ＜33℃; 符合. 淀粉包装工; 淀粉包装; 其他粉尘; 1.0; PC-TWA：8mg/m3; CTWA：<8mg/m3; 符合. 噪声; 85dB（A）; <85dB（A）; 符合. 喷雾干燥车间; 喷雾干燥巡检工; 喷雾干燥巡检; 其他粉尘; 1.0; PC-TWA：8mg/m3; CTWA：<8mg/m3; 符合. 噪声; 85dB（A）; <85dB（A）; 符合. 高温; 33℃; ＜33℃; 符合. 蛋白粉包装工; 蛋白粉包装; 其他粉尘; 1.0; PC-TWA：8mg/m3; CTWA：<8mg/m3; 符合. 噪声; 85dB（A）; <85dB（A）; 符合. 公辅工程; 电工; 配电室巡检; 工频电场; 0.5; 5kv/m; <5kv/m; 符合. 检修工; 生产设备检修; 电焊烟尘; 0.5; PC-TWA:4mg/m3; PC-TWA＜4mg/m3; 符合. 一氧化碳; 0.24μW/cm2; ＜0.24μW/cm2; 符合. 氮氧化物; PC-TWA:20mg/m3 PC-STEL:30mg/m3; PC-TWA＜20mg/m3 PC-STEL＜30mg/m3; 符合. 锰及其无机化合物; PC-TWA:5mg/m3 PC-STEL:10mg/m3; PC-TWA＜5mg/m3 PC-STEL＜10mg/m3; 符合. 臭氧; PC-TWA:0.15mg/m3; PC-TWA0.15mg/m3; 符合. 紫外辐射; PC-MAC:0.3mg/m3; PC-MAC＜0.3mg/m3; 符合. 污水处理工; 污水处理巡检; 硫化氢; 0.5; MAC：10mg/m3; CM：<10mg/m3; 符合. 氨; PC-TWA:20mg/m3 PC-STEL：30mg/m3; CTWA:<20mg/m3 CSTE：<30mg/m3; 符合. 污水处理巡检、纯水制备巡检; 噪声; 1.0; 85dB（A）; <85dB（A）; 符合. 化验室; 化验; 硫酸; 1.0; PC-TWA:1mg/m3 PC-STEL：2mg/m3; CTWA:＜1mg/m3 CSTE：＜2mg/m3; 符合. 由表4-6可知，根据类比资料和类比项目检测结果和建设项目人员接触情况，本次评价预测建设项目正式投产运行后，劳动者正确配备防护用品后，劳动者实际接触的粉尘、化学物浓度和噪声、高温、工频电场、紫外辐射强度均能够符合职业卫生要求。 |
| 评价结论与建议 | - 结论 建设项目职业病危害风险分类为较重。其总体布局、生产工艺及设备布局、建筑卫生学情况符合规范要求。建设项目生产工艺过程拟采用机械化进行。易产生粉尘的作业场所均拟设置防尘设施；拟选用低噪声设备并采取防噪减振措施。拟采取的职业病防护措施合理可行。结合类比调查结果，预计建设项目认真落实本报告提出的职业病防护措施和建议，加强职业病防治管理，在其建成投产后，在采取职业病防护措施和正确使用个体职业病防护用品的情况下，劳动者实际接触的职业病危害因素浓度（强度）既符合职业卫生要求，也满足国家和地方对职业病防治方面法律、法规、标准的要求。 - 建议 （1）建设项目的建设施工过程应委托有相应防护能力的施工单位进行施工建设，并对施工单位资质、施工人员能力、职业病防护设施施工质量及施工过程中职业病防治情况进行认真检查和监督管理。 （2）建设项目在委托监理单位对施工单位进行质量管理体系核查时，应对监理单位资质、监理人员能力、职业病防护设施工程监理及施工过程职业病防治监理情况进行认真检查。 （3）施工单位应建立职业卫生管理机构和责任制，项目经理为职业卫生管理第一责任人，施工经理为直接责任人。施工队长、班组长是兼职职业卫生管理人员，负责本施工队、本班组的职业卫生管理工作。 （4）施工单位应设立职业卫生管理机构，明确职责，根据施工规模配备专职职业卫生管理人员，建立、健全职业卫生培训和考核制度、职业健康监护制度和岗位职业健康操作规程、急救预案，并严格按照职业卫生管理制度的要求对职业病防护设施进行经常性的维护，为工人配备个人职业病防护用品，设置公告栏和警示标识，加强对岗位工人的职业卫生教育和培训。 （5）监理单位应对施工单位的职业卫生管理机构、职业卫生管理制度及其落实情况、职业病危害防护设施、个人防护用品的使用情况进行监管，做好记录并存档。 |  |  |  |  |
| 技术审查专家组评审意见 | - 1、补充原辅料用量； - 2、补充完善应急救援设施内容； - 3、补充完善生产工艺的描述； - 4、专家提出的其他合理性意见。 |  |  |  |  |
| 参加评价人员情况 |  |  |  |  |  |
| 工作任务 |  | 时 间 |  | 人 员 |  |
| 现场调查 |  | 2020.8.4 |  | 赵芳芳、田宏军 |  |
| 采 样 |  | / |  | / |  |
| 检 测 |  | / |  | / |  |
| 项目负责人 |  | 张志军 |  | 报告编制人 | 赵芳芳 |
| 建设单位陪同人 |  | 张金平 |  |  |  |