职业卫生检测检验评价报告网上公开工作业绩表

| 评价机构名称 |  |  | 秦皇岛市秦安职业卫生检测检验有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价机构资质证书编号 |  |  | （冀）安职技字（2014）第B-0019号 |  |  |
| 评价项目基本情况 |  |  |  |  |  |
| 建设单位名称 | 承德冀东水泥有限责任公司新建辅料堆棚建设项目 |  |  |  |  |
| 项目地理位置及联系人 | 项目位于承德县甲山镇富台子村 联系人：孙宝进 |  |  |  |  |
| 项目名称 及简介 | 承德冀东水泥有限责任公司（以下简称“建设单位”）成立于2002年6月21日，位于承德县甲山镇富台子村，主要生产各种等级水泥、水泥熟料；水泥用石灰石开采、加工等。 为提高企业效益，建设单位决定在建设单位院内拟建设辅料堆棚一座，该项目于2019年9月已取得承德县行政审批局下发的《企业投资项目备案信息》（备案编号：承县审批投资备字〔2019〕97号），项目总投资550万元，主要建设内容及规模：建设一座长115米、宽78米、净空高9米，总面积8970平方米桁架物料储棚，可储存约30000吨脱硫石膏。 2020年7月建设单位委托秦皇岛市秦安职业卫生检测检验有限公司（以下简称“我公司”）对其新建辅料堆棚建设项目（以下简称“建设项目”）进行职业病危害预评价。 |  |  |  |  |
| 建设项目可能存在的职业危害因素及检测结果 | 建设项目可能存在的职业病危害因素为石膏粉尘、噪声。 对类比项目接触石膏粉尘、噪声的岗位进行了职业病危害因素检测，由检测结果可知，类比项目劳动者接触的粉尘浓度和噪声强度均符合国家职业接触限值的规定。 因此，根据类比项目检测结果预测建设项目职业病危害因素的危害程度见表5-4。 表5-4 建设项目职业病危害因素的危害程度 评价单元; 工种; 岗位; 职业病危害因素; 接触时间(h/d); 类比项目接触浓度/强度; 职业接触限值; 预测接触浓度/强度; 预测结论. 辅料堆棚; 装载机司机; 石膏上料; 石膏粉尘（总尘）; 1.0; CTWA：0.2mg/m3 超限倍数折算值：0.4; PC-TWA：8mg/m3; CTWA：<8mg/m3; 符合. 石膏粉尘（呼尘）; 1.0; CTWA：0.2mg/m3 超限倍数折算值：0.7-0.8; PC-TWA：4mg/m3; CTWA：<8mg/m3; 符合. 噪声; 1.0; （72.6-72.7）dB（A）; 85dB（A）; <85dB（A）; 符合. 由表5-4可知，根据类比项目检测结果，本次评价预测建设项目正式投产运行后，劳动者接触的粉尘浓度和噪声强度均能够符合国家职业接触限值的规定。 |
| 评价结论与建议 | - 结论 建设项目职业病危害风险分类为较重。其总体布局、生产工艺及设备布局、建筑卫生学情况符合规范要求。建设项目拟对粉尘和噪声采取的防护措施合理可行。结合工程分析和类比调查结果，预计建设项目认真落实本报告提出的职业病防护措施和建议，加强职业病防治管理，在其建成投产后，在采取职业病危害防护措施和正确使用个体职业病防护用品的情况下，劳动者接触的职业病危害因素浓度（强度）能够符合国家职业接触限值的规定，满足国家和地方对职业病防治方面法律、法规、标准的要求。 建设项目设备安装调试过程的职业卫生管理措施建议 （1）建设项目的建设施工过程应委托有相应防护能力的施工单位进行施工建设，并对施工单位资质、施工人员能力、职业病防护设施施工质量及施工过程中职业病防治情况进行认真检查和监督管理。 （2）建设项目在委托监理单位对施工单位进行质量管理体系核查时，应对监理单位资质、监理人员能力、职业病防护设施工程监理及施工过程职业病防治监理情况进行认真检查。 （3）施工单位应建立职业卫生管理机构和责任制，项目经理为职业卫生管理第一责任人，施工经理为直接责任人。施工队长、班组长是兼职职业卫生管理人员，负责本施工队、本班组的职业卫生管理工作。 （4）施工单位应设立职业卫生管理机构，明确职责，根据施工规模配备兼职职业卫生管理人员，建立、健全职业卫生培训和考核制度、职业健康监护制度和岗位职业健康操作规程、急救预案，并严格按照职业卫生管理制度的要求对职业病防护设施进行经常性的维护，为工人配备个人职业病防护用品，设置公告栏和警示标识，加强对岗位工人的职业卫生教育和培训。 （5）监理单位应对施工单位的职业卫生管理机构、职业卫生管理制度及其落实情况、职业病危害防护设施、个人防护用品的使用情况进行监管，做好记录并存档。 |  |  |  |  |
| 技术审查专家组评审意见 | - 1、补充完善相关法规标准。 - 2、完善各岗位主要职业病危害因素种类、预期接触人数的内容。 - 3、补充完善应急救援设施。 - 4、按照专家组专家提出的其他意见修改。 |  |  |  |  |
| 参加评价人员情况 |  |  |  |  |  |
| 工作任务 |  | 时 间 |  | 人 员 |  |
| 现场调查 |  | 2020.7.17 |  | 田宏军、赵芳芳 |  |
| 采 样 |  | / |  | / |  |
| 检 测 |  | / |  | / |  |
| 项目负责人 |  | 张志军 |  | 报告编制人 | 田宏军 |
| 建设单位陪同人 |  | 孙宝进 |  |  |  |