职业卫生检测检验评价报告网上公开工作业绩表

| 评价机构名称 |  |  | 秦皇岛市秦安职业卫生检测检验有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价机构资质证书编号 |  |  | （冀）安职技字（2014）第B-0019号 |  |  |
| 评价项目基本情况 |  |  |  |  |  |
| 建设单位名称 | 承德铁成矿业集团有限公司 |  |  |  |  |
| 项目地理位置及联系人 | 项目位于承德县高寺台镇龙潭村 联系人：刘培云 |  |  |  |  |
| 项目名称 及简介 | 承德铁成矿业集团有限公司成立于2004年3月，该选厂位于承德县高寺台镇龙潭村，主要以铁矿石为原料，经破碎、干选、球磨、磁选等工艺生产铁粉精和钛粉，年生产铁精粉10万吨，钛粉1万吨。 自2016年现状评价以来，采用的生产工艺、生产设备和使用的原辅材料均未发生变化，生产设备正常运行，职业病危害防护设施正常运行，未发生过职业病危害事故。 |  |  |  |  |
| 建设项目存在的职业危害因素及检测结果 | 该选厂生产过程中存在的主要职业病危害因素为： ①化学因素 粉尘：其他粉尘。 ②物理因素：噪声、工频电场。 职业病危害因素检测结果 （1）破碎车间 该选厂破碎车间存在的其他粉尘、噪声检测结果见表6-5～表6-6。 表6-5 粉尘检测结果 工种; 危害 因素; 种类; 采样 地点; 接触时间(h/d); 检测结果; 职业接触限值; 结论. 检测值（mg/m3）; CTWA （mg/m3）; 峰接触浓度（mg/m3）; PC-TWA（mg/m3）. 破碎工; 其他粉尘; 总尘; 颚式破碎机巡检工位; 2.0; 1.1-1.2; 0.4-0.6; 1.2-1.3; 8; 符合. 锤式破碎机巡检工位; 2.0; 1.2-1.3. 干选机巡检工位; 1.0; 1.0-1.2. 表6-6噪声检测结果表 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 检测结果 dB（A）; 等效声级LEX,8h dB（A）; 职业接触限值dB（A）; 结论. 破碎工; 颚式破碎机巡检工位; 2.0; 87.5-87.9; 87.3-87.6; 85; 不符合. 锤式破碎机巡检工位; 2.0; 90.8-91.0. 干选机巡检工位; 1.0; 86.0-87.4. 休息室; 3.0; 79.1-79.8. 由检测结果可知，该选厂破碎车间破碎工接触的噪声强度超过国家职业接触限值的规定,接触的其他粉尘浓度符合国家职业接触限值的规定。 超标原因分析:受当前工艺水平限制，颚式破碎机和锤式破碎机运行时产生的噪声较大，且两者布置相对集中，设备处未装设消声、吸声装置导致劳动者最终接触的噪声强度超标。 （2）磨选车间 该选厂磨选车间存在的噪声检测结果见表6-7。 表6-7噪声检测结果表 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 检测结果 dB（A）; 等效声级LEX,8h dB（A）; 职业接触限值dB（A）; 结论. 球磨巡检工; 球磨机巡检工位; 3.0; 86.6-87.3; 85.0-85.3; 85; 不符合. 一级磁选巡检工位; 1.0; 85.0-86.0. 中矿泵巡检工位; 0.5; 84.5-85.2. 休息室; 3.5; 81.9-83.3. 高频筛巡检工; 高频筛巡检工位; 3.0; 76.6-76.7; 75.4-75.5; 85; 符合. 二级磁选巡检工位; 0.5; 79.4-80.1. 三级磁选巡检工位; 0.5; 79.6-80.4. 休息室; 4.0; 70.3-70.8. 选钛工; 渣浆泵巡检工位; 0.5; 83.3-83.8; 82.6-82.9; 85; 符合. 1#螺旋磁选机巡检工位; 4.5; 84.2-84.8. 10#螺旋磁选机巡检工位; 84.3-85.2. 30#螺旋磁选机巡检工位; 83.8-85.0. 尾矿泵巡检工位; 0.5; 80.7-81.5. 休息室; 2.5; 73.5-73.6. 由检测结果可知，该选厂磨选车间除球磨巡检工接触的噪声强度超过国家职业接触限值外,其他各岗位接触的噪声强度均符合国家职业接触限值的规定，并且高频筛巡检工接触的8h/d噪声暴露等效声级小于80dB(A)。 超标原因分析:受当前工艺水平限制，球磨岗位设备运行时产生的噪声较大，设备处未装设消声、吸声装置导致劳动者最终接触的噪声强度超标。 （3）过滤机房 该选厂过滤机房存在的噪声检测结果见表6-8。 表6-8噪声检测结果表 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 检测结果 dB（A）; 等效声级LEX,8h dB（A）; 职业接触限值dB（A）; 结论. 过滤工; 过滤机巡检工位; 4.0; 69.6-70.4; 68.3-69.2; 85; 符合. 休息室; 4.0; 66.5-67.6. 由检测结果可知，该选厂过滤机房过滤工岗位接触的噪声强度符合国家职业接触限值的规定，并且接触的8h/d噪声暴露等效声级小于80dB(A)。 （4）公辅工程 该选厂公辅工程存在的噪声、其他粉尘、工频电场检测结果见表6-9～表6-11。 表6-9 粉尘检测结果 工种; 危害 因素; 种类; 采样 地点; 接触时间(h/d); 检测结果; 职业接触限值; 结论. 检测值（mg/m3）; CTWA （mg/m3）; 峰接触浓度（mg/m3）; PC-TWA（mg/m3）. 铲车司机; 其他粉尘; 总尘; 破碎上料工位; 2.0; 1.3-1.5; 0.2; 1.3-1.5; 8; 符合. 表6-10噪声检测结果表 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 检测结果 dB（A）; 等效声级LEX,8h dB（A）; 职业接触限值dB（A）; 结论. 铲车司机; 破碎上料工位; 2.0; 87.3-87.6; 82.6-83.0; 85; 符合. 铁精粉装车工位; 2.0; 82.6-83.3. 表6-11 工频电场检测结果 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 均方根值平均值（kV/m）; 检测结果（kV/m）; 接触限值（kV/m）; 结论. 电工; 配电室巡检位; 1.0; 0.144-0.146; 0.05; 5; 符合. 由检测结果可知，公辅工程各岗位劳动者接触的粉尘浓度和工频电场、噪声强度均符合国家职业接触限值的规定。 |
| 评价结论与建议 | - 分项结论 该公司职业病危害现状评价分项结论见表12-1。 表12-1 用人单位职业病危害现状评价分项结论 项目; 判断; 存在问题简要说明. 1.总体布局; 符合; --. 2.设备布局; 符合; --. 3.建筑卫生学; 符合; --. 4.职业病危害因素; 基本符合; 除破碎工和球磨巡检工岗位劳动者接触的噪声强度超过国家职业接触限值的规定外，其他各岗位劳动者接触的粉尘浓度和工频电场、噪声强度均符合国家职业接触限值的规定。但根据劳动者需要该选厂为劳动者发放3M1270型耳塞正确佩戴后能使实际接触的噪声强度符合国家职业接触限值的规定。. 5.职业病防护设施; 基本符合; 破碎工和球磨巡检工岗位劳动者接触的噪声强度超过国家职业接触限值的规定，噪声超标岗位防噪设施未起到有效的防护效果。但根据劳动者需要该选厂为劳动者发放3M1270型耳塞正确佩戴后能使实际接触的噪声强度符合国家职业接触限值的规定。. 6.应急救援设施; 符合; --. 7.职业健康监护; 基本符合; 未发现之前上岗前和离岗时的职业健康体检资料，职业健康体检因素不全。. 8.个人防护用品; 符合; —. 9.辅助用室; 基本符合; 生产车间卫生特征为3级，未在车间附近或厂区设置集中浴室，作业人员为附近村人。. 10.职业卫生管理组织机构; 符合; —. 11.职业卫生管理制度; 符合; —. 12.职业病危害告知; 符合; —. 13.职业卫生培训; 符合; —. 14.职业病危害项目申报; 符合; —. 15.既往职业卫生评价建议落实情况; 符合; 已落实. 建 议： - 应对职业病防护设施进行经常性的维护、检修，确保其处于正常状态；加强对作业岗位（尤其是噪声超标岗位）劳动者个人职业病防护用品佩戴情况的监督检查，确保发放的个人职业病防护用品达到防护目的。 - （2）对噪声超标岗位应尽可能采取工程技术措施，进行相应的整改，改善工作环境，降低劳动者实际接触水平。 - （3）应安排上岗前和离岗人员进行岗前和离岗时的职业健康检查，定期安排员工针对岗位所接触的职业病危害因素进行在岗期间的职业健康检查，体检项应全面，并将体检结果告知劳动者，完善职业健康监护档案。 - （4）应根据生产情况适当调整生产岗位工作制度，使其符合《中华人民共和国劳动法》的相关规定。 （5）宜在公司厂区设置集中浴室。 （6）若生产技术、工艺、设备或材料等发生变化，导致工作场所职业病危害因素及相关内容发生变化，应重新进行职业病危害因素检测评价和申报。 （7）应委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构每年至少进行一次职业病危害因素检测，每三年进行一次职业病危害现状评价，并将检测、评价结果存入职业卫生档案，向所在地职业卫生监督管理部门报告并向劳动者公布。 |
| 技术审查专家组评审意见 | - / |  |  |  |  |
| 参加评价人员情况 |  |  |  |  |  |
| 工作任务 |  | 时 间 |  | 人 员 |  |
| 现场调查 |  | 2020.6.11 |  | 张志军、王垚 |  |
| 采 样 |  | 2020.6.29-2020.7.1 |  | 刘文杰 周同 |  |
| 检 测 |  | 2020.7.3 |  | 张杰 王领 |  |
| 项目负责人 |  | 张志军 |  | 报告编制人 | 叶辰 |
| 建设单位陪同人 |  | 刘培云 |  |  |  |