职业卫生检测检验评价报告网上公开工作业绩表

| 评价机构名称 |  |  | 秦皇岛市秦安职业卫生检测检验有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价机构资质证书编号 |  |  | （冀）安职技字（2014）第B-0019号 |  |  |
| 评价项目基本情况 |  |  |  |  |  |
| 建设单位名称 | 承德县恒伟矿业集团有限公司 |  |  |  |  |
| 项目地理位置及联系人 | 项目位于承德县岔沟乡下院村 联系人：罗志 |  |  |  |  |
| 项目名称 及简介 | 承德县恒伟矿业集团有限公司（以下简称“该公司”）成立于2005年6月，位于承德县岔沟乡下院村。主要以铁矿石采选为主，年处理铁矿石520万吨，年产铁粉精40万吨。自运行以来，该公司采用的生产工艺、生产设备和使用的原辅材料等未发生改变，车间生产设备正常运行，职业病危害防护设施正常运行，未发生过职业病危害事故。 |  |  |  |  |
| 建设项目存在的职业危害因素及检测结果 | 该公司生产过程中存在的主要职业病危害因素为： ①化学因素 a化学物：氮氧化物、一氧化碳、锰及其无机化合物、臭氧。 b粉尘：电焊烟尘、其他粉尘。 ②物理因素：噪声、紫外辐射、工频电场。 职业病危害因素检测结果 （1）上院铁选厂生产车间 上院铁选厂粉尘中游离二氧化硅含量见表6-5。 表6-5 粉尘中游离二氧化硅含量 采样地点; 游离SiO2含量（%）; 粉尘种类. 颚式破碎机巡检位; 8.9; 其他粉尘. 上院铁选厂存在的职业病危害因素为:噪声、其他粉尘,检测结果见表6-6至表6-7。 表6-6噪声检测结果表 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 检测结果 dB（A）; 等效声级LEX,8h dB（A）; 职业接触限值dB（A）; 结论. 铲车司机; 铲车上料工位; 4.0; 83.1-83.3; 80.1-80.3; 85; 符合. 大破工; 破碎车间颚式破碎机工位; 4.0; 101.6-101.8; 99.0-99.2; 85; 不符合. 破碎车间筛分工位; 1.0; 97.3-97.4. 细碎工; 破碎车间圆锥破碎工位; 4.0; 97.0-97.3; 95.4-95.6; 85; 不符合. 破碎车间筛分工位; 1.0; 97.4-97.5. 破碎车间干选工位; 1.0; 92.0-92.1. 磨选工; 磨选车间一段球磨巡检位; 1.0; 104.3-104.6; 98.3-98.6; 85; 不符合. 磨选车间分级机巡检位; 0.5; 93.2-98.3. 磨选车间粗选巡检位; 1.0; 100.5-100.6. 磨选车间二段球磨巡检位; 1.0; 98.5-98.7. 磨选车间中矿泵巡检位; 1.0; 92.5-92.6. 磨选车间高频筛巡检位; 2.0; 93.5-93.8. 精选工; 磨选车间精磁选巡检工位; 1.5; 92.8-93.0; 92.1-92.2; 85; 不符合. 磨选车间过滤机巡检工位; 4.0; 93.5-93.7. 磨选车间尾矿泵巡检工位; 0.5; 93.0-93.2. 铲车司机; 铁精粉装车工位; 5.0; 83.0-83.3; 81.0-81.3; 85; 符合. 二号泵站; 二号泵站巡检工位; 4.0; 73.5-73.8; 70.5-70.8; 85; 符合. 表6-7 粉尘检测结果 工种; 危害 因素; 种类; 采样 地点; 接触时间(h/d); 检测结果; 职业接触限值; 结论. 检测值（mg/m3）; CTWA （mg/m3）; 峰接触浓度（mg/m3）; PC-TWA（mg/m3）; RF; PC-TWA转换值（mg/m3）. 铲车司机; 其他粉尘; 总尘; 铲车上料工位; 6.0; 3.4-3.6; 1.4; 3.4-3.6; 8; 0.62; 5.0; 符合. 大破工; 其他粉尘; 总尘; 破碎车间颚式破碎机工位; 4.0; 4.5-4.7; 2.0; 4.7-4.8; 8; 0.62; 5.0; 符合. 破碎车间筛分工位; 1.0; 4.7-4.8. 细碎工; 其他粉尘; 总尘; 破碎车间圆锥破碎工位; 4.0; 4.5-4.6; 2.5-2.7; 5.0-5.1; 8; 0.62; 5.0; 符合. 破碎车间筛分工位; 1.0; 5.0-5.1. 破碎车间干选工位; 1.0; 4.5-4.6. 由检测结果可知，上院铁选厂生产车间除大破工、细碎工、磨选工、精选工接触的噪声强度超过国家职业接触限值外,其他各岗位接触的粉尘浓度和噪声强度均符合国家职业接触限值的规定。二号泵站巡检工接触的8h/d噪声暴露等效声级小于80dB(A)。 超标原因分析:受当前工艺水平限制，破碎、球磨、筛选岗位设备运行时产生的噪声较大，且布置相对集中，设备处未装设消声、隔声、吸声装置导致劳动者最终接触的噪声强度超标。 （2）上院铁选厂公辅工程 上院铁选厂公辅工程存在的电焊烟尘、臭氧、锰及其无机化合物、氮氧化物、一氧化碳、紫外辐射、工频电场检测结果见表6-8至表6-11。 表6-8 粉尘检测结果 工种; 危害 因素; 种类; 采样 地点; 接触时间(h/d); 检测结果; 职业接触限值; 结论. 检测值（mg/m3）; CTWA （mg/m3）; 峰接触浓度（mg/m3）; PC-TWA（mg/m3）. 电焊维修工; 电焊烟尘; 总尘; 电焊维修工位; 1.5; 2.4-2.5; 0.3; 2.4-2.5; 4; 符合. 表6-9 化学物质检测结果 工种; 采样 地点; 危害因素; 接触 时间(h/d); 检测结果; 职业接触限值; 结论. 检测值 (mg/m3); CTWA/CM(mg/m3); CSTE（mg/m3）; 峰接触浓度（mg/m3）; PC-TWA/MAC(mg/m3); PC-STEL(mg/m3). 电焊维修工; 电焊作业工位; 一氧化碳; 1.5; 6.9- 7.0; 1.3; 6.9- 7.0; —; 20; 30; 符合. 氮氧化物; 0.1; 0.02; 0.1; 0.1; 5; 10; 符合. 二氧化锰; 0.071- 0.080; 0.013- 0.015; —; 0.071- 0.080; 0.15; —; 符合. 臭氧; 0.12- 0.13; 0.12- 0.13; —; —; 0.3; —; 符合. 表6-10 紫外辐射检测结果 工种; 检测地点; 检测项目; 接触时间(h/d); 检测结果（μW/cm2）; 接触限值（μW/cm2）; 结论. 眼部; 面部; 肢体. 电焊维修工; 电焊作业工位; 电焊弧光; 1.5; ＜0.1; ＜0.1; —; 0.24; 符合. 注：仪器的最低检出限为：0.1μW/cm2。. 表6-11 工频电场检测结果 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 均方根值平均值（kV/m）; 检测结果（kV/m）; 接触限值（kV/m）; 结论. 电工; 配电室巡检工位; 1.0; 0.145-0.146; 0.05; 5; 符合. 由检测结果可知，上院铁选厂公辅工程各岗位劳动者接触的粉尘、化学物浓度和工频电场、紫外辐射强度均符合国家职业接触限值的规定。 （3）铁选二分厂生产车间 铁选二分厂生产车间存在的职业病危害因素为:噪声、其他粉尘,检测结果见表6-12至表6-13。 表6-12噪声检测结果表 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 检测结果 dB（A）; 等效声级LEX,8h dB（A）; 职业接触限值dB（A）; 结论. 铲车司机; 铲车上料工位; 4.0; 85.9-86.1; 82.9-83.1; 85; 符合. 大破工; 大破车间颚式破碎机巡检工位; 3.0; 99.5-99.7; 95.7-95.9; 85; 不符合. 大破车间1号皮带巡检工位; 2.0; 91.2-91.4. 中碎工; 中碎车间圆锥破碎机巡检工位; 3.0; 100.3-100.6; 96.8-97.0; 85; 不符合. 中碎车间2号皮带巡检; 1.0; 90.1-90.3. 中碎车间筛分巡检工位; 1.0; 96.4-96.6. 筛分工; 振动筛分车间振动筛巡检工位; 3.0; 95.9-96.1; 92.4-92.6; 85; 不符合. 振动筛分车间3号皮带巡检工位; 2.0; 90.3-90.5. 细碎工; 细碎车间圆锥破碎机巡检工位; 3.0; 100.5-100.7; 97.3-97.4; 85; 不符合. 细碎车间筛分巡检工位; 1.0; 97.1-97.4. 细碎车间皮带巡检工位; 1.0; 90.1-90.3. 细碎车间干选机巡检工位; 1.0; 92.6-92.8. 磨选工; 磨选车间一级球磨机巡检; 2.0; 97.6-97.9; 95.3-95.4; 85; 不符合. 磨选车间二级球磨机巡检工位; 2.0; 97.7. 磨选车间分级筛巡检工位; 1.0; 92.2-92.4. 磨选车间粗选巡检工位; 1.0; 91.7-91.8. 磨选车间中矿泵巡检工位; 0.5; 89.5-89.7. 高频筛巡检工; 磨选车间高频筛巡检工位; 3.0; 92.4-92.6; 89.6-89.7; 85; 不符合. 磨选车间精磁机巡检工位; 1.0; 90.4-90.6. 磨选车间打捞机巡检工位; 1.0; 89.2-89.4. 过滤工; 过滤机巡检工位; 3.0; 92.9-93.1; 89.4-89.6; 85; 不符合. 尾矿泵巡检工位; 2.0; 87.3-87.4. 铲车司机; 铁精粉仓铁精粉装车工位; 5.0; 84.3-84.5; 82.3-82.5; 85; 符合. 2级尾矿泵站巡检工; 2级泵站巡检工位; 4.0; 79.8-80.1; 76.8-77.1; 85; 符合. 3级尾矿泵站巡检工; 3级泵站巡检工位; 4.0; 80.2-80.3; 77.2-77.3; 85; 符合. 表6-13 粉尘检测结果 工种; 危害 因素; 种类; 采样 地点; 接触时间(h/d); 检测结果; 职业接触限值; 结论. 检测值（mg/m3）; CTWA （mg/m3）; 峰接触浓度（mg/m3）; PC-TWA（mg/m3）; RF; PC-TWA转换值（mg/m3）. 铲车司机; 其他粉尘; 总尘; 铲车上料工位; 6.0; 3.4-3.5; 1.4; 3.4-3.5; 8; 0.62; 5.0; 符合. 大破工; 其他粉尘; 总尘; 大破车间颚式破碎机巡检工位; 3.0; 4.3-4.5; 2.8-3.0; 4.6; 8; 0.62; 5.0; 符合. 大破车间1号皮带巡检工位; 2.0; 4.6. 中碎工; 其他粉尘; 总尘; 中碎车间圆锥破碎机巡检工位; 3.0; 4.5-4.7; 3.2-3.3; 4.5-4.7; 8; 0.62; 5.0; 符合. 中碎车间2号皮带巡检; 1.0; 4.1-4.2. 中碎车间筛分巡检工位; 1.0; 4.3-4.4. 筛分工; 其他粉尘; 总尘; 振动筛分车间振动筛巡检工位; 3.0; 3.9-5.0; 2.9-3.4; 4.7-5.0; 8; 0.62; 5.0; 符合. 振动筛分车间3号皮带巡检工位; 2.0; 3.9-4.9. 细碎工; 其他粉尘; 总尘; 细碎车间圆锥破碎机巡检工位; 3.0; 5.0-5.2; 3.4-3.7; 5.0-5.2; 8; 0.62; 5.0; 符合. 细碎车间筛分巡检工位; 1.0; 4.6-4.8. 细碎车间皮带巡检工位; 1.0; 4.3-4.7. 细碎车间干选机巡检工位; 1.0; 3.9-4.1. 电焊维修工; 电焊烟尘; 总尘; 电焊维修工位; 1.5; 2.4-2.5; 0.3; 2.4-2.5; —; —; —; 符合. 由检测结果可知，铁选二分厂生产车间除大破工、中碎工、筛分工、细碎工、磨选工、高频筛巡检工、过滤工接触的噪声强度超过国家职业接触限值外,其他各岗位接触的粉尘浓度和噪声强度均符合国家职业接触限值的规定。2号泵站、3号泵站巡检工接触的8h/d噪声暴露等效声级小于80dB(A)。 超标原因分析:受当前工艺水平限制，破碎、球磨、筛选岗位设备运行时产生的噪声较大，且布置相对集中，设备处未装设消声、隔声、吸声装置导致劳动者最终接触的噪声强度超标。 （4）铁选二分厂公辅工程 铁选二分厂公辅工程存在的电焊烟尘、臭氧、锰及其无机化合物、氮氧化物、一氧化碳、紫外辐射、工频电场检测结果见表6-14～表6-17。 表6-14 粉尘检测结果 工种; 危害 因素; 种类; 采样 地点; 接触时间(h/d); 检测结果; 职业接触限值; 结论. 检测值（mg/m3）; CTWA （mg/m3）; 峰接触浓度（mg/m3）; PC-TWA（mg/m3）. 电焊维修工; 电焊烟尘; 总尘; 电焊维修工位; 1.5; 2.4-2.5; 0.3; 2.4-2.5; 4; 符合. 表6-15 化学物质检测结果 工种; 采样 地点; 危害因素; 接触 时间(h/d); 检测结果; 职业接触限值; 结论. 检测值 (mg/m3); CTWA/CM(mg/m3); CSTE（mg/m3）; 峰接触浓度（mg/m3）; PC-TWA/MAC (mg/m3); PC-STEL (mg/m3). 电焊维修工; 电焊作业工位; 一氧化碳; 1.5; 6.9- 7.0; 1.3; 6.9- 7.0; —; 20; 30; 符合. 氮氧化物; 0.1; 0.02; 0.1; 0.1; 5; 10; 符合. 二氧化锰; 0.076- 0.080; 0.014- 0.015; —; 0.076- 0.080; 0.15; —; 符合. 臭氧; 0.11- 0.12; 0.11- 0.12; —; —; 0.3; —; 符合. 表6-16 紫外辐射检测结果 工种; 检测地点; 检测项目; 接触时间(h/d); 检测结果（μW/cm2）; 接触限值（μW/cm2）; 结论. 眼部; 面部; 肢体. 电焊维修工; 电焊作业工位; 电焊弧光; 1.5; ＜0.1; ＜0.1; —; 0.24; 符合. 注：仪器的最低检出限为：0.1μW/cm2。. 表6-17 工频电场检测结果 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 均方根值平均值（kV/m）; 检测结果（kV/m）; 接触限值（kV/m）; 结论. 电工; 配电室巡检工位; 1.0; 0.138; 0.07; 5; 符合. 变电站巡检工位; 1.0; 0.138-0.139. 由检测结果可知，铁选二分厂公辅工程各岗位劳动者接触的粉尘、化学物浓度和工频电场、紫外辐射强度均符合国家职业接触限值的规定。 （5）下院铁选厂生产车间 下院铁选厂生产车间存在的职业病危害因素为:噪声、其他粉尘，检测结果见表6-18至表6-19。 表6-18噪声检测结果表 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 检测结果 dB（A）; 等效声级LEX,8h dB（A）; 职业接触限值dB（A）; 结论. 铲车司机; 铲车上料工位; 4.0; 86.3-86.5; 83.3-83.5; 85; 符合. 大破工; 旋回破碎车间旋回破碎机巡检工位; 4.0; 98.9-99.1; 96.3-96.5; 85; 不符合. 旋回破碎车间皮带巡检工位; 2.0; 91.1-91.4. 中碎工; 中碎车间圆锥破碎机巡检工位; 3.0; 98.9-99.1; 95.6-95.8; 85; 不符合. 中碎车间皮带巡检工位; 1.0; 90.5-90.6. 中碎车间筛分巡检工位; 1.0; 93.4-93.6. 中碎车间干选机巡检工位; 1.0; 93.0-93.2. 细碎工; 细碎车间圆锥破碎机工位; 3.0; 97.2-97.4; 94.0-94.2; 85; 不符合. 细碎车间振动筛巡检; 1.0; 92.3-92.4. 细碎车间干选机巡检工位; 1.0; 91.0-91.2. 细碎车间皮带巡检工位; 1.0; 90.7-90.8. 一级磨选工; 磨选车间一级球磨巡检工位; 3.0; 96.2-96.4; 94.8-94.9; 85; 不符合. 磨选车间直线筛巡检工位; 1.0; 98.2-98.3. 磨选车间粗选巡检工位; 1.0; 96.5-96.7. 二级磨选工; 磨选车间二级球磨机巡检工位; 3.0; 98.3-98.6; 95.1-95.3; 85; 不符合. 磨选车间精选巡检工位; 1.0; 95.8-96.1. 磨选车间高频筛巡检工位; 1.0; 91.7-91.8. 过滤工; 磨选车间过滤机巡检工位; 3.0; 92.9-93.2; 91.8-92.0; 85; 不符合. 磨选车间中矿泵巡检工位; 1.0; 92.6-92.8. 磨选车间尾矿泵巡检工位; 1.0; 96.2-96.5. 选钛工; 选钛车间7#螺旋机巡检工位; 5.0; 89.0-89.2; 86.4-86.5; 85; 不符合. 选钛车间15#螺旋机巡检工位; 88.7-88.9. 选钛车间31#螺旋机巡检工位; 88.8-89.0. 选砂工; 选砂车间滚筛巡检工位; 2.0; 93.0-93.3; 92.7-92.8; 85; 不符合. 选砂车间弧形筛巡检工位; 3.0; 95.4-95.7. 筛分巡检工; 石子筛选车间直线筛巡检工位; 3.0; 97.6-97.9; 95.5-95.7; 85; 不符合. 石子筛选车间滚筒筛巡检工位; 2.0; 97.3-97.5. 铲车司机; 铁精粉堆场铁精粉装车工位; 3.0; 83.3-83.5; 81.4-81.7; 85; 符合. 钛粉仓钛粉装车工位; 2.0; 80.7-80.8. 砂仓砂子装车工位; 0.5; 76.5-76.6. 石子仓石子装车工位; 0.5; 86.1-86.3. 表6-19 粉尘检测结果 工种; 危害 因素; 种类; 采样 地点; 接触时间(h/d); 检测结果; 职业接触限值; 结论. 检测值（mg/m3）; CTWA （mg/m3）; 峰接触浓度（mg/m3）; PC-TWA（mg/m3）; RF; PC-TWA转换值（mg/m3）. 铲车司机; 其他粉尘; 总尘; 铲车上料工位; 6.0; 3.2-3.4; 1.1-1.2; 3.2-3.4; 8; 0.62; 5.0; 符合. 大破工; 其他粉尘; 总尘; 旋回破碎车间旋回破碎机巡检工位; 4.0; 3.3-3.4; 1.9-2.0; 3.5; 8; 0.62; 5.0; 符合. 旋回破碎车间皮带巡检工位; 2.0; 3.5. 中碎工; 其他粉尘; 总尘; 中碎车间圆锥破碎机巡检工位; 3.0; 4.8; 2.2-2.3; 4.8; 8; 0.62; 5.0; 符合. 中碎车间皮带巡检工位; 1.0; 4.1-4.2. 中碎车间筛分巡检工位; 1.0; 4.4-4.5. 中碎车间干选机巡检工位; 1.0; 3.7-3.8. 细碎工; 其他粉尘; 总尘; 细碎车间圆锥破碎机工位; 3.0; 3.4-3.5; 1.6-1.8; 3.4-3.5; 8; 0.62; 5.0; 符合. 细碎车间振动筛巡检; 1.0; 3.2-3.3. 细碎车间干选机巡检工位; 1.0; 3.1. 细碎车间皮带巡检工位; 1.0; 3.2. 由检测结果可知，下院铁选厂除大破工、中碎工、细碎工、一级球磨工、二级球磨工、过滤工、选钛工、选砂工、筛分巡检工接触的噪声强度超过国家职业接触限值外,其他各岗位接触的粉尘浓度和噪声强度均符合国家职业接触限值的规定。 超标原因分析:受当前工艺水平限制，破碎、磨选、筛选等岗位设备运行时产生的噪声较大，且布置相对集中，设备处未装设消声、隔声、吸声装置导致劳动者最终接触的噪声强度超标。 （6）下院铁选厂公辅工程 下院铁选厂公辅工程存在的电焊烟尘、臭氧、锰及其无机化合物、氮氧化物、一氧化碳、紫外辐射、工频电场检测结果见表6-20～表6-23。 表6-20 粉尘检测结果 工种; 危害 因素; 种类; 采样 地点; 接触时间(h/d); 检测结果; 职业接触限值; 结论. 检测值（mg/m3）; CTWA （mg/m3）; 峰接触浓度（mg/m3）; PC-TWA（mg/m3）. 电焊维修工; 电焊烟尘; 总尘; 电焊维修工位; 1.5; 2.3-2.4; 0.2-0.3; 2.3-2.4; 4; 符合. 表6-21 化学物质检测结果 工种; 采样 地点; 危害因素; 接触 时间(h/d); 检测结果; 职业接触限值; 结论. 检测值 (mg/m3); CTWA/CM(mg/m3); CSTE（mg/m3）; 峰接触浓度（mg/m3）; PC-TWA/MAC(mg/m3); PC-STEL (mg/m3). 电焊维修工; 电焊作业工位; 一氧化碳; 1.5; 7.0- 7.1; 1.3; 7.0- 7.1; —; 20; 30; 符合. 氮氧化物; 0.1; 0.02; 0.1; 0.1; 5; 10; 符合. 二氧化锰; 0.077- 0.082; 0.014- 0.015; 0.077- 0.082; 0.15; —; 符合. 臭氧; 0.11- 0.12; 0.11- 0.12; —; —; 0.3; —; 符合. 表6-22 紫外辐射检测结果 工种; 检测地点; 检测项目; 接触时间(h/d); 检测结果（μW/cm2）; 接触限值（μW/cm2）; 结论. 眼部; 面部; 肢体. 电焊维修工; 电焊作业工位; 电焊弧光; 1.5; ＜0.1; ＜0.1; —; 0.24; 符合. 注：仪器的最低检出限为：0.1μW/cm2。. 表6-23 工频电场检测结果 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 均方根值平均值（kV/m）; 检测结果（kV/m）; 接触限值（kV/m）; 结论. 电工; 配电室巡检工位; 1.0; 0.135-0.136; 0.05; 5; 符合. 由检测结果可知，下院铁选厂公辅工程各岗位劳动者接触的粉尘、化学物浓度和工频电场、紫外辐射强度均符合国家职业接触限值的规定。 （7）精选厂生产车间 精选厂生产车间存在的噪声检测结果见表6-24。 表6-24噪声检测结果表 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 检测结果 dB（A）; 等效声级LEX,8h dB（A）; 职业接触限值dB（A）; 结论. 磨选工; 球磨机巡检; 4.0; 98.3-98.7; 96.6-96.9; 85; 不符合. 粗磁选巡检; 2.0; 96.5-96.7. 皮带巡检工; 皮带巡检; 6.0; 82.5-83.8; 81.3-82.6; 85; 符合. 巡检工; 高频筛巡检; 4.0; 98.5-98.7; 97.3-97.5; 85; 不符合. 精选巡检; 2.0; 98.5-98.8. 过滤工; 过滤机巡检; 4.0; 97.1-97.5; 95.2-95.5; 85; 不符合. 中矿泵巡检; 1.0; 94.4-94.6. 尾矿泵巡检; 1.0; 94.1-94.2. 铲车司机; 铲车上料; 3.0; 85.1-85.5; 84.3; 85; 符合. 铁精粉装车; 3.0; 85.5-85.8. 由检测结果可知，精选厂生产车间除磨选工、巡检工、过滤工接触的噪声强度超过国家职业接触限值外,其他各岗位接触的噪声强度均符合国家职业接触限值的规定。 超标原因分析:受当前工艺水平限制，磨选、筛选等岗位设备运行时产生的噪声较大，且布置相对集中，设备处未装设消声、隔声、吸声装置导致劳动者最终接触的噪声强度超标。 |
| 评价结论与建议 | - 分项结论 该公司职业病危害现状评价分项结论见表12-1。 表12-1 用人单位职业病危害现状评价分项结论 项目; 判断; 存在问题简要说明. 1.总体布局; 符合; --. 2.设备布局; 符合; --. 3.建筑卫生学; 符合; --. 4.职业病危害因素; 基本符合; 除部分岗位接触的噪声强度超过国家职业接触限值的规定外，其他各岗位劳动者接触的粉尘、化学物浓度和紫外辐射、工频电场、噪声强度均符合国家职业接触限值的规定。但根据劳动者需要该公司为劳动者发放3M1270型耳塞正确佩戴后能使实际接触的噪声强度符合国家职业接触限值的规定。. 5.职业病防护设施; 基本符合; 噪声超标岗位防噪设施未起到有效的防护效果。但根据劳动者需要该公司为劳动者发放3M1270型耳塞正确佩戴后能使实际接触的噪声强度符合国家职业接触限值的规定。. 6.应急救援设施; 符合; --. 7.职业健康监护; 基本符合; 未发现复查人员的复查资料，未发现之前岗前和离岗时的职业健康体检资料。本次体检的人数和职业病危害因素种类不全（未对电焊作业人员、化验人员、电工等进行相应的职业健康体检）。. 8.个人防护用品; 符合; —. 9.辅助用室; 符合; —. 10.职业卫生管理组织机构; 符合; —. 11.职业卫生管理制度; 符合; —. 12.职业病危害告知; 符合; —. 13.职业卫生培训; 符合; —. 14.职业病危害项目申报; 不符合; 未申报. 15.既往职业卫生评价建议落实情况; —; 此前未进行过职业卫生评价. 建 议： - 应对职业病防护设施进行经常性的维护、检修，确保其处于正常状态；加强对作业岗位（尤其是噪声超标岗位）劳动者个人职业病防护用品佩戴情况的监督检查，确保发放的个人职业病防护用品达到防护目的。 - （2）对噪声超标岗位应尽可能采取工程技术措施，进行相应的整改，改善工作环境，降低劳动者实际接触水平，整改完毕后，重新对作业场所进行职业卫生评价及噪声分级。 - （3）应安排离岗人员进行离岗时的职业健康检查，定期安排员工针对岗位所接触的职业病危害因素进行在岗期间的职业健康检查，体检项和体检人数应全面，并将体检结果告知劳动者，对需要复查人员及时进行复查，完善职业健康监护档案。 - （4）应根据生产情况适当调整生产岗位工作制度，使其符合《中华人民共和国劳动法》第三十六条的“国家实行劳动者每日工作时间不超过八小时、平均每周工作时间不超过四十四小时的工时制度”的规定。 - （5）应尽快向当地职业卫生监督管理部门进行职业病危害项目申报。 （6）若生产技术、工艺、设备或材料等发生变化，导致工作场所职业病危害因素及相关内容发生变化，应重新进行职业病危害因素检测评价和申报。 （7）应委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构每年至少进行一次职业病危害因素检测，每三年进行一次职业病危害现状评价，并将检测、评价结果存入职业卫生档案，向所在地职业卫生监督管理部门报告并向劳动者公布。 |
| 技术审查专家组评审意见 | - / |  |  |  |  |
| 参加评价人员情况 |  |  |  |  |  |
| 工作任务 |  | 时 间 |  | 人 员 |  |
| 现场调查 |  | 2020.6.12 |  | 张志军、王垚 |  |
| 采 样 |  | 2020.7.2-2020.7.4 |  | 刘文杰 周同 |  |
| 检 测 |  | 2020.7.2-7.6 |  | 张杰 王领 |  |
| 项目负责人 |  | 张志军 |  | 报告编制人 | 叶辰 |
| 建设单位陪同人 |  | 罗志 |  |  |  |