职业卫生检测检验评价报告网上公开工作业绩表

| 评价机构名称 |  |  | 秦皇岛市秦安职业卫生检测检验有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价机构资质证书编号 |  |  | （冀）安职技字（2014）第B-0019号 |  |  |
| 评价项目基本情况 |  |  |  |  |  |
| 建设单位名称 | 河北兴安民用爆破器材有限公司宽城分公司现场混装地面站扩能改造项目 |  |  |  |  |
| 项目地理位置及联系人 | 项目位于宽城满族自治县孟子岭乡孟子岭村 联系人：石朋 |  |  |  |  |
| 项目名称 及简介 | 河北兴安民用爆破器材有限公司宽城分公司(以下简称“建设单位”)位于宽城满族自治县孟子岭乡孟子岭村，成立于2012年10月19日，主要生产现场混装乳化炸药。 现场混装乳化炸药移动式地面站至今生产运行五年，移动制备站出现设备腐蚀、老化现象，安全生产条件不够稳定，为确保安全生产和满足市场需要，建设单位对原有的现场混装乳化炸药移动式地面站及地面辅助设施工艺技术进行技术改造，将移动式地面站改造成固定式地面站。现场混装地面站扩能改造项目于2019年8月19日取得《企业投资项目备案信息》（备案编号：宽审批投备字〔2019〕71号），项目主要建设内容：新建房屋500m2,主要购置设备：硝酸铵破碎机、硝酸铵制备罐、硝酸铵储存罐、油相制备储存罐、敏化剂制备储存罐、现场混装车及其辅助设备设施。改造后现场混装乳化炸药年生产能力达到10000吨，项目总投资为1500万元。 建设项目于2020年5月开工建设，于2020年6月设备设施安装完毕，2020年6月投入试运行。目前处于满负荷生产状态，自试运行以来，职业病防护设施与主体工程同时投入试运行，未发生职业病危害事故。现阶段生产能力已达到设计能力。 |  |  |  |  |
| 建设项目存在的职业危害因素及检测结果 | 建设项目生产过程中存在的主要职业病危害因素包括化学因素和物理因素两大类： （1）化学因素 ①化学因素 粉尘：其他粉尘； 化学物质：氨。 （2）物理因素：噪声。 职业病危害因素检测结果 水油相制备工房存在的职业病危害因素为其他粉尘、氨、噪声，检测结果见表3-3～表3-5。 表3-3 粉尘检测结果 工种; 危害因素; 种类; 采样地点; 接触时间(h/d); 检测结果; 职业接触限值; 结论. 检测值（mg/m3）; CTWA（mg/m3）; 峰接触浓度（mg/m3）; PC-TWA（mg/m3）; RF; PC-TWA 转换值（mg/m3）. 破碎工; 其他粉尘; 总尘; 破碎间破碎机破碎; 2.0; 4.0-4.3; 0.7-0.8; 4.0-4.3; 8; -; -; 符合. 表3-4 化学物检测结果 工种; 采样地点; 危害因素; 接触 时间(h/d); 检测结果; 职业接触限值; 结论. 检测值 (mg/m3); CTWA (mg/m3); CSTE (mg/m3); PC-TWA (mg/m3); PC-STEL（mg/m3）. 装车工; 连管装车; 氨; 1.0; ＜1.4; ＜1.4; ＜1.4; 20; 30; 符合. 表3-5 噪声检测结果 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 检测结果 dB（A）; 等效声级 LEX,8h dB（A）; 职业接触限值dB（A）; 结论. 破碎工; 破碎间破碎机破碎; 2.0; 68.2-68.6; 62.2-62.6; 85; 符合. 制备工; 油相制备间操作导料泵; 1.0; 67.5-67.9; 58.5-58.9; 85; 符合. 装车工; 连管装车; 1.0; 70.5-70.8; 61.5-61.8; 85; 符合. 结果表明，水油相制备工房各岗位劳动者接触的粉尘、氨浓度和噪声强度均符合国家职业接触限值的规定。 |
| 评价结论与建议 | - 结论 建设项目职业病危害风险分类为严重，其总体布局、生产工艺与设备布局、建筑卫生学、应急救援设施、职业卫生管理、职业健康监护等情况基本能够符合职业卫生相关法律、法规、规章、标准的要求；在正常生产过程中，采取控制效果评价报告所提对策措施和建议的情况下，能够符合国家和地方对职业病防治方面法律、法规、标准的要求。 经综合分析，建设项目已具备职业病防护设施竣工验收条件。 建 议： （1）建设项目应加强作业场所的防护设施的维护，确保防护设施正常运行。 （2）不断完善《职业卫生档案》和《职业健康监护档案》。 （3）人员进入有限空间作业，要严格实行作业审批制度，严禁擅自进入有限空间作业；按照“先通风、再检测、后作业”的程序作业，配备个人防中毒窒息等防护装备，设置安全警示标识，对作业人员进行安全培训，作业前制定应急措施，现场配备应急装备，防止硫化氢急性中毒和缺氧窒息事故的发生。 （4）应当委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构每年至少进行一次职业病危害因素检测，每三年至少进行一次职业病危害现状评价，评价、检测结果应当存入职业卫生档案，并向相关主管部门报告和劳动者公布。 （5）建设项目生产（运行）工艺、设备或者材料等发生变化导致职业病危害因素及其相关内容发生变化时，应重新进行职业病危害因素评价及申报。 （6）积极参加相关部门组织的职业卫生培训，不断提高职业卫生管理水平。 （7）工作场所设置的警示标识必须清晰，如出现模糊不清或掉落等应及时更换。 （8）对劳动者进行关于个人防护用品的职业卫生培训，并在现场监督劳动者正确佩戴个人防护用品。 （9）今后的运行中应按照《职业健康监护技术规范》（GBZ188-2014）的要求，针对劳动者接触职业病危害因素实际情况，及时安排员工进行具有针对性的职业健康检查，并将体检结果告知劳动者。 |  |  |  |  |
| 技术审查专家组评审意见 | - 1、补充、完善法律、法规等相关标准； - 2、完善职业病防护设施实际设置及符合性与有效运行情况； - 3、补充完善项目组成及主要工程内容和项目试生产运行情况的分析评价； - 4、完善职业病危害因素辨识及职业危害因素对劳动者职业健康危害程度分析评价； - 5、补充完善职业病防护设施、职业病危害因素监测、个体防护用品、建（构）筑物、警示标识设置情况的调查及设置的合理性和符合性分析评价； - 6、补充事故隐患整改建议及落实情况的分析评价； - 7、补充完善试运行期间职业病防护设施、职业卫生检测、职业卫生管理、日常检测等具体的补充措施与建议； - 8、完善事故预防和应急措施分析及正常生产后建设项目职业病防治效果预期分析评价； - 9、专家提出的其他意见一并修改。 |  |  |  |  |
| 参加评价人员情况 |  |  |  |  |  |
| 工作任务 |  | 时 间 |  | 人 员 |  |
| 现场调查 |  | 2020.5.20 |  | 叶辰、赵芳芳 |  |
| 采 样 |  | 2020.6.11-6.13 |  | 丁文强 李宗泽 |  |
| 检 测 |  | 2020.6.11-6.13 |  | 王帅 孙丽丽 |  |
| 项目负责人 |  | 张志军 |  | 报告编制人 | 赵芳芳 |
| 建设单位陪同人 |  | 石朋 |  |  |  |