职业卫生检测检验评价报告网上公开工作业绩表

| 评价机构名称 |  |  | 秦皇岛市秦安职业卫生检测检验有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价机构资质证书编号 |  |  | （冀）安职技字（2014）第B-0019号 |  |  |
| 评价项目基本情况 |  |  |  |  |  |
| 建设单位名称 | 秦皇岛市山海关工务器材有限公司 |  |  |  |  |
| 项目地理位置及联系人 | 项目位于河北省秦皇岛市山海关临港经济开发区泰昌路18号 联系人：康兵 |  |  |  |  |
| 项目名称 及简介 | 秦皇岛市山海关工务器材有限公司（以下简称“该公司”）成立于2017年06月08日，主要以工字钢、钢板为原料生产铁路道岔、垫板，年产铁路道岔55000组，垫板10000吨。 |  |  |  |  |
| 建设项目存在的职业危害因素及检测结果 | 该公司生产过程中存在的主要职业病危害因素为： ①化学因素 粉尘：矽尘、砂轮磨尘、电焊烟尘 化学物：一氧化碳、氮氧化物、锰及其化合物、臭氧 ②物理因素：噪声、高温、紫外辐射、手传振动、工频电场 职业病危害因素检测结果 3#厂房造型线操作位粉尘中游离二氧化硅含量检测结果见表6-6。 表6-6 粉尘中游离二氧化硅含量 序号; 采样地点; 游离SiO2含量（%）; 粉尘种类. 1; 3#厂房造型线操作位; 89.6; 矽尘. （1）1#厂房 1#厂房存在的职业病危害因素有砂轮磨尘、电焊烟尘、一氧化碳、氮氧化物、锰及其化合物、臭氧、紫外辐射、噪声、手传振动、高温，检测结果见表6-7～表6-12。 表6-7 粉尘检测结果 子单元; 工种; 危害因素; 种类; 采样地点; 接触时间(h/d); 检测结果; 职业接触限值; 结论. 检测值（mg/m3）; CTWA（mg/m3）; 峰接触浓度（mg/m3）; PC-TWA（mg/m3）; RF; PC-TWA 转换值（mg/m3）. 机二车间; 电焊工; 电焊烟尘; 总尘; 1#焊机焊接工位; 2.0; 1.8-2.0; 0.6; 2.0-2.1; 4; -; -; 符合. 3#焊机焊接工位; 2.0; 1.8-2.1. 砂轮磨尘; 总尘; 打磨工位; 2.0; 2.8-3.1; 0.4; 2.8-3.1; 8; -; -; 符合. 表6-8 化学物检测结果 子单元; 工种; 采样 地点; 危害因素; 接触时间(h/d); 检测结果; 职业接触限值; 结论. 检测值(mg/m3); CTWA (mg/m3); CSTE(mg/m3); CM（mg/m3); 峰接触浓度（mg/m3); PC-TWA(mg/m3); PC-STEL(mg/m3); MAC(mg/m3). 机二车间; 电焊工; 1#焊机焊接工位; 一氧化碳; 2.0; 6.2-6.6; 3.2-3.3; 6.5- 6.6; -; -; 20; 30; -; 符合. 3#焊机焊接工位; 2.0; 6.5-6.6. 1#焊机焊接工位; 氮氧化物; 2.0; 0.2; 0.1; 0.2; -; -; 5; 10; -. 3#焊机焊接工位; 2.0; 0.2. 1#焊机焊接工位; 锰及其化合物; 2.0; 0.041- 0.043; 0.020- 0.022; -; -; 0.041- 0.046; 0.15; -; -; 符合. 3#焊机焊接工位; 2.0; 0.041- 0.046. 1#焊机焊接工位; 臭氧; 2.0; 0.15- 0.16; -; -; 0.16- 0.18; -; -; -; 0.3; 符合. 3#焊机焊接工位; 2.0; 0.16- 0.18. 表6-9 噪声检测结果表 子单元; 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 检测结果dB（A）; 等效声级LEX,8h dB（A）; 职业接触限值dB（A）; 结论. 机二车间; 下料工; 切割机操作位; 2.0; 80.7-81.5; 80.2-80.8; 85; 符合. 剪板机操作位; 2.0; 82.6-83.5. 锯床操作位; 2.0; 80.3-80.6. 刨床工; 刨床操作位; 2.0; 76.9-77.7; 70.9-71.7; 85; 符合. 铣床工; 1#铣床操作位; 1.5; 76.3-76.9; 74.0-74.2; 85; 符合. 5#铣床操作位; 1.5; 76.3-76.5. 9#铣床操作位; 1.5; 76.5-77.3. 小机加工; 1#冲床操作位; 2.0; 78.1-78.6; 75.2-75.5; 85; 符合. 3#冲床操作位; 2.0; 78.3-78.5. 钻孔工; 1#钻床操作位; 1.5; 77.3-78.4; 75.1-75.4; 85; 符合. 5#钻床操作位; 1.5; 77.4-77.7. 9#钻床操作位; 1.5; 77.4-77.9. 电焊工; 打磨位; 2.0; 88.3-88.7; 82.3-82.7; 85; 符合. 调直工; 1#压力机调直操作位; 2.0; 79.5-79.8; 76.7-76.9; 85; 符合. 3#压力机调直操作位; 2.0; 79.5-80.1. 机三车间; 下料工; 锯床操作位; 2.0; 80.2-80.6; 74.2-74.6; 85; 符合. 刨床工; 刨床操作位; 2.0; 77.9-78.3; 71.9-72.3; 85; 符合. 铣床工; 铣床操作位; 2.0; 77.2-77.6; 71.2-71.6; 85; 符合. 小机加工; 立式铣床操作位; 2.0; 76.6-77.3; 70.6-71.3; 85; 符合. 调直工; 矫直机操作位; 2.0; 82.1-82.6; 78.7-79.1; 85; 符合. 锻压机操作位; 2.0; 81.2-81.5. 淬火工; 淬火机操作位; 2.0; 82.4-82.6; 79.6-79.9; 85; 符合. 正火炉操作位; 2.0; 82.7-83.4. 钻孔工; 钻床操作位; 2.0; 79.7-80.5; 73.7-74.5; 85; 符合. 表6-10 紫外辐射检测结果表 子单元; 工种; 检测地点; 光谱分类; 接触时间(h/d); 检测结果（μW/cm2）; 接触限值 （μW/cm2）; 结论. 眼部; 面部. 机二车间; 电焊工; 1#焊机焊接工位; 紫外辐射; 2.0; <0.1; <0.1; 0.24; 符合. 3#焊机焊接工位; 紫外辐射; 2.0; <0.1; <0.1; 0.24; 符合. 表6-11 手传振动检测结果表 工种; 检测地点; 检测种类; 检测结果 (m/s2); 接触时间 （h/d）; 职业接触限值 (m/s2); 判定 结果. 电焊工; 打磨工位; 手传振动; 3.4-3.5; 2.0; 5; 符合. 表6-12 高温检测结果表 子单元; 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 接触时间率（%）; 体力劳动强度; WBGT指数平均值（℃）; 检测结果WBGT（℃）; 职业接触限值WBGT（℃）; 结论. 机三车间; 淬火工; 淬火机操作工位; 2.0; 50; I级; 24.4-24.5; 24.0; 32; 符合. 正火炉操作工位; 2.0; I级; 25.5-25.7. 由检测结果可知，1#厂房各岗位人员接触的粉尘、化学物浓度和噪声、紫外辐射、手传振动、高温强度均符合国家职业接触限值的规定。 （2）2#厂房 2#厂房存在的职业病危害因素有砂轮磨尘、电焊烟尘、一氧化碳、氮氧化物、锰及其化合物、臭氧、紫外辐射、噪声、手传振动，检测结果见表6-13～表6-17。 表6-13 粉尘检测结果 子单元; 工种; 危害因素; 种类; 采样地点; 接触时间(h/d); 检测结果; 职业接触限值; 结论. 检测值（mg/m3）; CTWA（mg/m3）; 峰接触浓度（mg/m3）; PC-TWA（mg/m3）; RF; PC-TWA 转换值（mg/m3）. 机加车间; 电焊工; 电焊烟尘; 总尘; 电焊工位; 2.0; 1.8-2.0; 0.2-0.3; 1.8-2.0; 4; -; -; 符合. 打磨工; 砂轮磨尘; 总尘; 打磨工位; 2.0; 2.8-3.1; 0.4; 2.8-3.1; 8; -; -; 符合. 表6-14 化学物检测结果 子单元; 工种; 采样 地点; 危害因素; 接触时间(h/d); 检测结果; 职业接触限值; 结论. 检测值(mg/m3); CTWA (mg/m3); CSTE(mg/m3); CM（mg/m3); 峰接触浓度（mg/m3); PC-TWA(mg/m3); PC-STEL(mg/m3); MAC(mg/m3). 机加车间; 电焊工; 电焊工位; 一氧化碳; 2.0; 5.9- 6.3; 1.5-1.6; 5.9-6.3; -; -; 20; 30; -; 符合. 氮氧化物; 2.0; 0.2; 0.05; 0.2; -; 5; 10; -; 符合. 锰及其化合物; 2.0; 0.042-0.044; 0.010- 0.011; -; -; 0.042- 0.044; 0.15; -; -; 符合. 臭氧; 2.0; 0.16; -; -; 0.16; -; -; -; 0.3; 符合. 表6-15 噪声检测结果表 子单元; 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 检测结果dB（A）; 等效声级LEX,8h dB（A）; 职业接触限值dB（A）; 结论. 机修车间; 刨床工; 刨床操作位; 2.0; 78.6-79.1; 72.6-73.1; 85; 符合. 铣床工; 1#铣床操作位; 1.5; 77.3-77.7; 73.3-73.6; 85; 符合. 3#铣床操作位; 1.5; 77.5-78.2. 机加车间; 调直工; 1#调直机调直操作位; 2.0; 78.1-80.3; 76.4-77.5; 85; 符合. 3#调直机调直操作位; 2.0; 78.2-80.6. 刨床工; 刨床操作位; 2.0; 77.5-78.2; 73.7-74.4; 85; 符合. 镗床操作位; 2.0; 75.8-76.4. 铣床工; 1#铣床操作位; 2.0; 76.8-77.4; 75.5-76.4; 85; 符合. 5#铣床操作位; 2.0; 763.5-77.6. 9#铣床操作位; 2.0; 76.7-77.8. 钻孔工; 钻床操作位; 2.0; 76.9-78.2; 70.9-72.2; 85; 符合. 打磨工; 打磨位; 2.0; 88.7-89.2; 82.7-83.2; 85; 符合. 表6-16 紫外辐射检测结果表 子单元; 工种; 检测地点; 光谱分类; 接触时间(h/d); 检测结果（μW/cm2）; 接触限值 （μW/cm2）; 结论. 眼部; 面部. 机加车间; 电焊工; 电焊工位; 紫外辐射; 2.0; <0.1; <0.1; 0.24; 符合. 表6-17 手传振动检测结果表 工种; 检测地点; 检测种类; 检测结果 (m/s2); 接触时间 （h/d）; 职业接触限值 (m/s2); 判定 结果. 打磨工; 打磨工位; 手传振动; 3.4-3.5; 2.0; 5; 符合. 由检测结果可知，2#厂房各岗位劳动者接触的粉尘、化学物浓度和噪声、紫外辐射、手传振动强度均符合国家职业接触限值的规定。 （3）3#厂房 3#厂房存在的职业病危害因素有矽尘、砂轮磨尘、噪声、手传振动、高温，检测结果见表6-18～表6-21。 表6-18 粉尘检测结果 工种; 危害因素; 种类; 采样地点; 接触时间(h/d); 检测结果; 职业接触限值; 结论. 检测值（mg/m3）; CTWA（mg/m3）; 峰接触浓度（mg/m3）; PC-TWA（mg/m3）; RF; PC-TWA 转换值（mg/m3）. 造型工; 矽尘; 总尘; 造型线操作位; 2.0; 0.93-0.99; 0.22-0.24; 0.93-0.99; 0.5; -; -; 符合. 呼尘; 2.0; 0.43-0.48; 0.10-0.12; 0.43-0.48; 0.2; -; -; 符合. 选型工; 矽尘; 总尘; 修型工位; 2.0; 0.93-0.96; 0.22-0.23; 0.93-0.96; 0.5; -; -; 符合. 呼尘; 2.0; 0.43-0.48; 0.10-0.12; 0.43-0.48; 0.2; -; -; 符合. 技术工; 矽尘; 总尘; 落砂工位; 2.0; 0.91-0.93; 0.21-0.24; 0.91-0.93; 0.5; -; -; 符合. 呼尘; 2.0; 0.48-0.53; 0.11-0.12; 0.48-0.53; 0.2; -; -; 符合. 杂工; 砂轮磨尘; 总尘; 打磨工位; 2.0; 2.9-3.3; 0.4; 2.9-3.3; 8; -; -; 符合. 表6-19 噪声检测结果表 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 检测结果dB（A）; 等效声级LEX,8h dB（A）; 职业接触限值dB（A）; 结论. 造型工; 造型线操作位; 2.0; 79.4-79.7; 73.4-73.7; 85; 符合. 选型工; 修型工位; 2.0; 79.7-80.6; 73.7-74.6; 85; 符合. 电炉工; 熔炼工位; 2.0; 82.9-83.4; 76.9-77.4; 85; 符合. 炉前工; 浇铸工位; 2.0; 83.6-84.5; 77.6-78.5; 85; 符合. 技术工; 落砂工位; 2.0; 82.2-82.6; 78.2-78.7; 85; 符合. 去浇冒口工位; 2.0; 79.7-80.6. 杂工; 热处理工位; 2.0; 78.6-79.5; 82.8-83.0; 85; 符合. 打磨工位; 2.0; 88.3-88.5. 表6-20 手传振动检测结果表 工种; 检测地点; 检测种类; 检测结果 (m/s2); 接触时间 （h/d）; 职业接触限值 (m/s2); 判定 结果. 杂工; 打磨工位; 手传振动; 3.5; 2.0; 5; 符合. 表6-21 高温检测结果表 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 接触时间率（%）; 体力劳动强度; WBGT指数平均值（℃）; 检测结果WBGT（℃）; 职业接触限值WBGT（℃）; 结论. 选型工; 定型工位; 2.0; 25; I级; 25.5-25.6; 25.5-25.6; 33; 符合. 电炉工; 熔炼工位; 2.0; 25; I级; 27.4-27.5; 27.4-27.5; 33; 符合. 炉前工; 浇铸工位; 2.0; 25; I级; 26.5-26.7; 26.5-26.7; 33; 符合. 杂工; 热处理工位; 2.0; 25; I级; 25.3-25.6; 25.3-25.6; 33; 符合. 由检测结果可知，3#厂房人员接触的粉尘浓度和噪声、手传振动、高温强度符合国家职业接触限值的规定。 （4）公辅工程 公辅工程存在的职业病危害因素为工频电场，检测结果见表6-22。 表6-22 工频电场检测结果 工种; 检测地点; 检测结果（kV/m）; 接触限值（kV/m）; 结论. 电工; 1#配电室巡检位; 0.01; 5; 符合. 2#配电室巡检位; 0.01; 5; 符合. 由检测结果可知，公辅工程电工接触的工频电场强度符合国家职业接触限值的规定。 |
| 评价结论与建议 | - 分项结论 该公司职业病危害现状评价分项结论见表12-1。 表12-1 用人单位职业病危害现状评价分项结论 项目; 判断; 存在问题简要说明. 1.总体布局; 符合; --. 2.设备布局; 符合; --. 3.建筑卫生学; 基本符合; 厂房冬季无供暖，办公楼利用天然气锅炉进行供暖。. 4.职业病危害因素; 符合; --. 5.职业病防护设施; 符合; --. 6.应急救援设施; 符合; --. 7.职业健康监护; 基本符合; 在岗期间体检人数不全，未见上岗前和离岗时的职业健康检查资料，未见复查报告。. 8.个人防护用品; 符合; --. 9.辅助用室; 符合; --. 10.职业卫生管理组织机构; 符合; --. 11.职业卫生管理制度; 基本符合; 该公司成立于2017年，属于新建项目，但未履行新建项目三同时手续。. 12.职业病危害告知; 符合; --. 13.职业卫生培训; 符合; --. 14.职业病危害项目申报; 符合; --. 15.既往职业卫生评价建议落实情况; --; 此前未进行过职业病危害评价. 建 议： - 在今后的工作中应安排新进员工和离岗人员进行上岗前和离岗时的职业健康检查，在岗体检人数应齐全，应安排需复查人员进行复查，并将体检结果告知劳动者。 （2）尽快领取申报回执。 - （3）应对职业病防护设施进行经常性的维护、检修，确保其处于正常状态；加强对作业岗位劳动者个人职业病防护用品佩戴情况的监督检查，确保发放的个人职业病防护用品达到防护目的。 （4）在今后的运行中有新建、扩建、改建建设项目和技术改造、技术引进项目时，应落实建设项目职业卫生“三同时”的管理制度。 （5）若生产技术、工艺、设备或材料等发生变化，导致工作场所职业病危害因素及相关内容发生变化，应重新进行职业病危害因素检测评价和申报。 （6）委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构每年至少进行一次职业病危害因素检测，每三年进行一次评价，评价、检测结果应存入职业卫生档案，并向所在地管理部门报告和劳动者公布。 |
| 技术审查专家组评审意见 | - / |  |  |  |  |
| 参加评价人员情况 |  |  |  |  |  |
| 工作任务 |  | 时 间 |  | 人 员 |  |
| 现场调查 |  | 2020.7.9 |  | 仇晓玮、沙彩君 |  |
| 采 样 |  | 2020.8.17-8.19 |  | 周同 赵坪 |  |
| 检 测 |  | 2020.8.17-8.19 |  | 高雅静 孙丽丽 |  |
| 项目负责人 |  | 张志军 |  | 报告编制人 | 叶辰 |
| 建设单位陪同人 |  | 康兵 |  |  |  |