职业卫生检测检验评价报告网上公开工作业绩表

| 评价机构名称 |  |  | 秦皇岛市秦安职业卫生检测检验有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价机构资质证书编号 |  |  | （冀）安职技字（2014）第B-0019号 |  |  |
| 评价项目基本情况 |  |  |  |  |  |
| 建设单位名称 | 秦皇岛优格玛工业技术有限公司 |  |  |  |  |
| 项目地理位置及联系人 | 项目位于河北省秦皇岛市山海关区临港产业园区泰昌路以南 联系人：郭万珍 |  |  |  |  |
| 项目名称 及简介 | 秦皇岛优格玛工业技术有限公司（以下简称“该公司”）成立于2012年1月13日，该公司以钢材为主要原料，经过下料、机加、抛丸、组装、喷漆等工艺生产振动筛，年产振动筛40台。 |  |  |  |  |
| 建设项目存在的职业危害因素及检测结果 | 该公司在生产过程中存在或产生的职业病危害因素包括化学因素和物理因素两大类： （1）化学因素 ①粉尘：其他粉尘、电焊烟尘、砂轮磨尘； ②化学物质：甲苯、二甲苯、乙酸丁酯、正丁醇、一氧化碳、氮氧化物、锰及其无机化合物（二氧化锰）、臭氧。 （2）物理因素：噪声、紫外辐射、高温、手传振动。 职业病危害因素检测结果 （1）铆焊车间 铆焊车间存在的职业病危害因素为电焊烟尘、砂轮磨尘、其他粉尘、臭氧、氮氧化物（二氧化氮）、锰及其无机化合物（二氧化锰）、一氧化碳、噪声、高温、紫外辐射、手传振动，检测结果见表6-6～表6-11。 表6-6 粉尘检测结果 工种; 危害因素; 种类; 采样地点; 接触时间(h/d); 检测结果; 职业接触限值; 结论. 检测值（mg/m3）; CTWA（mg/m3）; 峰接触浓度; PC-TWA（mg/m3）. 钳工; 其他粉尘; 总尘; 打眼工位; 2.0; 3.1-3.3; 0.6; 3.1-3.3; 8; 符合. 铆焊工; 电焊烟尘; 总尘; 点焊工位; 2.0; 3.3-3.7; 0.6-0.7; 3.3-3.7; 4; 符合. 电焊工; 电焊烟尘; 总尘; 电焊焊接工位; 5.0; 3.6-3.8; 1.9-2.0; 3.6-3.8; 4; 符合. 气刨工; 电焊烟尘; 总尘; 气刨工位; 1.0; 3.0-3.3; 0.3; 3.0-3.3; 4; 符合. 插件工; 电焊烟尘; 总尘; 插件焊接工位; 5.0; 3.2-3.4; 1.6-1.8; 3.2-3.4; 4; 符合. 抛丸工; 砂轮磨尘; 总尘; 砂轮打磨工位; 2.0; 4.0-4.3; 0.7-0.8; 4.0-4.3; 8; 符合. 其他粉尘; 总尘; 抛丸工位; 3.0; 3.4-3.6; 1.0-1.1; 3.4-3.6; 8; 符合. 表6-7 化学物质检测结果 工种; 采样 地点; 危害因素; 接触时间(h/d); 检测结果; 职业接触限值; 结论. 检测值(mg/m3); CTWA (mg/m3); CSTE(mg/m3); CM(mg/m3); 峰接触浓度（mg/m3）; PC-TWA（mg/m3); PC-STEL（mg/m3); MAC(mg/m3). 数控火焰切割工; 数控火焰切割操作位; 臭氧; 1.0; 0.14- 0.15; -; -; 0.14- 0.15; -; -; -; 0.3; 符合. 铆焊工; 点焊工位; 臭氧; 2.0; 0.14- 0.16; -; -; 0.14-0.16; -; -; -; 0.3; 符合. 氮氧化物; 2.0; 0.1; 0.02; 0.1; -; -; 5; 10; -; 符合. 锰及其无机化合物（二氧化锰）; 2.0; 0.072-0.080; 0.018-0.020; -; -; 0.072- 0.080; 0.15; -; -; 符合. 一氧化碳; 2.0; 6.6- 7.1; 1.6- 1.8; 6.6- 7.1; -; -; 20; 30; -; 符合. 电焊工; 电焊焊接工位; 臭氧; 5.0; 0.14- 0.17; -; -; 0.14-0.17; -; -; -; 0.3; 符合. 氮氧化物; 5.0; 0.1; 0.06; 0.1; 5; 10; -; 符合. 锰及其无机化合物（二氧化锰）; 5.0; 0.074-0.078; 0.048; -; -; 0.077- 0.078; 0.15; -; -; 符合. 一氧化碳; 5.0; 7.2- 7.7; 4.5- 4.8; 7.2- 7.7; -; -; 20; 30; -; 符合. 气刨工; 气刨工位; 臭氧; 1.0; 0.16- 0.17; -; -; 0.16-0.17; -; -; -; 0.3; 符合. 氮氧化物; 1.0; 0.1; 0.01; 0.1; -; -; 5; 10; -; 符合. 锰及其无机化合物（二氧化锰）; 1.0; 0.076-0.080; 0.010; -; -; 0.076- 0.080; 0.15; -; -; 符合. 一氧化碳; 1.0; 7.3- 7.8; 1.0; 7.3- 7.8; -; -; 20; 30; -; 符合. 插件工; 插件焊接工位; 臭氧; 5.0; 0.14- 0.16; -; -; 0.14-0.16; -; -; -; 0.3; 符合. 氮氧化物; 5.0; 0.1; 0.06; 0.1; -; -; 5; 10; -; 符合. 锰及其无机化合物（二氧化锰）; 5.0; 0.073-0.079; 0.047-0.049; -; -; 0.077- 0.079; 0.15; -; -; 符合. 一氧化碳; 5.0; 6.8- 7.2; 4.2- 4.5; 6.8- 7.2; -; -; 20; 30; -; 符合. 表6-8 噪声检测结果 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 检测结果 dB（A）; 等效声级LEX,8h dB（A）; 职业接触限值dB（A）; 结论. 机加工; 车床操作位; 1.0; 84.2-84.5; 78.9-79.2; 85; 符合. 铣床操作位; 1.0; 82.4-82.9. 钻床操作位; 3.0; 77.5-77.7. 数控火焰切割工; 数控火焰切割操作位; 1.0; 79.3-79.7; 70.3-70.7; 85; 符合. 数控等离子水切割工; 数控等离子水切割操作位; 4.0; 80.4-80.8; 77.4-77.8; 85; 符合. 下料工; 锯床操作位; 1.0; 88.4-88.7; 79.4-79.7; 85; 符合. 剪板机操作工; 剪板机操作位; 1.0; 87.3-87.6; 78.3-78.6; 85; 符合. 铣床操作工; 端面铣床操作位; 2.0; 84.3-84.7; 80.8-81.0; 85; 符合. 单柱面铣床操作位; 2.0; 83.2-83.6. 落地铣镗床操作工; 落地铣镗床操作位; 5.0; 75.3-75.8; 73.3-73.8; 85; 符合. 钳工; 打眼工位; 2.0; 86.3-86.8; 81.6-82.0; 85; 符合. 划线定位工位; 2.0; 74.5-74.7. 数控平面钻操作位; 2.0; 80.5. 火工; 淬火工位; 4.0; 103.4-103.5; 100.4-100.5; 85; 不符合. 铆焊工; 点焊工位; 2.0; 83.4-83.7; 77.4-77.7; 85; 符合. 电焊工; 电焊焊接工位; 5.0; 89.3-89.5; 87.3-87.5; 85; 不符合. 气刨工; 气刨工位; 1.0; 108.3-108.5; 99.3-99.5; 85; 不符合. 插件工; 插件焊接工位; 5.0; 98.3-98.7; 96.3-96.7; 85; 不符合. 抛丸工; 抛丸工位; 3.0; 94.4-94.6; 91.2-91.4; 85; 不符合. 2.0; 90.3-90.6. 表6-9 高温检测结果 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 接触 时间 率（%）; 体力劳动强度; WBGT指数平均值（℃）; 测定结果WBGT（℃）; 职业接触 限值WBGT（℃）; 结论. 火工; 淬火工位; 4.0; 50; Ⅰ级; 26.5-26.7; 26.5-26.7; 32; 符合. 表6-10 紫外辐射检测结果 工种; 检测地点; 光谱分类; 接触时间(h/d); 检测结果 （μW/cm2）; 接触限值 （μW/cm2）; 结论. 数控火焰切割工; 数控火焰切割操作位; 紫外辐射; 1.0; ＜0.1; 0.24; 符合. 铆焊工; 点焊工位; 紫外辐射; 2.0; ＜0.1; 0.24; 符合. 电焊工; 电焊焊接工位; 紫外辐射; 5.0; ＜0.1; 0.24; 符合. 气刨工; 气刨工位; 紫外辐射; 1.0; ＜0.1; 0.24; 符合. 插件工; 插件焊接工位; 紫外辐射; 5.0; ＜0.1; 0.24; 符合. 注：仪器的最低检出限为：0.1μW/cm2。. 表6-11 手传振动检测结果 工种; 检测地点; 检测种类; 检测结果 (m/s2); 接触时间 （h/d）; 职业接触限值 (m/s2); 判定 结果. 抛丸工; 砂轮打磨工位; 手传振动; 2.7-2.8; 2.0; 5; 符合. 由检测结果可知，铆焊车间各岗位劳动者除火工、电焊工、气刨工、插件工、抛丸工接触的噪声强度不符合国家职业接触限值的规定外，其余劳动者接触的粉尘、化学物浓度和噪声、高温、紫外辐射、手传振动强度均符合国家职业接触限值的规定。 噪声超标原因分析：由于受到目前机械工艺水平的限制，设备运行时产生的噪声较大，人员需近距离操作设备，设备布置相对较集中，防噪设施未达到较好的防护效果。 （2）组装车间 组装车间存在的职业病危害因素为甲苯、二甲苯、乙酸丁酯、正丁醇、噪声，检测结果见表6-12至6-13。 表6-12 化学物质检测结果 工种; 采样 地点; 危害因素; 接触时间(h/d); 检测结果; 职业接触限值; 结论. 检测值(mg/m3); CTWA (mg/m3); CSTE(mg/m3); 峰接触浓度（mg/m3）; PC-TWA（mg/m3); PC-STEL（mg/m3). 喷漆工; 喷漆工位; 甲苯; 2.0; 5.0-5.8; 0.7; 5.0-5.8; -; 50; 100; 符合. 二甲苯; 2.0; 6.6-7.3; 0.8-0.9; 6.6-7.3; -; 50; 100; 符合. 乙酸丁酯; 2.0; 2.4-3.4; 0.4; 2.4-3.4; -; 200; 300; 符合. 正丁醇; 2.0; 5.1-8.2; 0.7-0.9; -; 5.1-8.2; 100; -; 符合. 表6-13 噪声检测结果 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 检测结果dB（A）; 等效声级LEX,8h dB（A）; 职业接触限值dB（A）; 结论. 组装工; 组装; 6.0; 91.3-91.5; 90.1-90.5; 85; 不符合. 由检测结果可知，组装车间喷漆工接触的化学物浓度符合国家职业接触限值的规定，组装工接触的噪声强度不符合国家职业接触限值的规定。 - 噪声超标原因分析：组装过程会用到气动工具，气动工具运行时会产生的噪声较大，人员离设备较近，且接触时间较长，防噪设施未达到较好的防护效果。 |
| 评价结论与建议 | - 分项结论 该公司职业病危害现状评价分项结论见表12-1。 表12-1 用人单位职业病危害现状评价分项结论 项目; 判断; 存在问题简要说明. 1.总体布局; 符合; --. 2.设备布局; 符合; --. 3.建筑卫生学; 符合; --. 4.职业病危害因素; 基本符合; 除铆焊车间火工、电焊工、气刨工、插件工、抛丸工，组装车间组装工接触的噪声强度超过国家职业接触限值的规定外，其余各岗位劳动者接触的粉尘、化学物浓度，噪声、高温、手传振动、紫外辐射强度均符合国家职业接触限值的规定。. 5.职业病防护设施; 基本符合; 铆焊车间火工、电焊工、气刨工、插件工、抛丸工，组装车间组装工接触的噪声强度超过国家职业接触限值的规定，防噪防护设施未防护效果，佩戴符合要求的个人防护用品后，可以起到较好的防护效果。. 6.应急救援设施; 符合; --. 7.职业健康监护; 基本符合; 2020年体检人数不全，体检因素不全，未见岗前和离岗时的职业健康资料，未对该复查人员进行复查。. 8.个人防护用品; 符合; --. 9.辅助用室; 符合; --. 10.职业卫生管理组织机构; 符合; --. 11.职业卫生管理制度; 符合; --. 12.职业病危害告知; 符合; --. 13.职业卫生培训; 符合; --. 14.职业病危害项目申报; 符合; --. 15.既往职业卫生评价建议落实情况; 基本符合; 未见岗前和离岗时的体检资料。. 建 议： - 对噪声超标岗位应尽可能采取工程技术措施，在工艺技术水平允许的条件下，在噪声超标岗位设置较好防护效果的吸声、隔声、消声措施，进行相应的整改，改善工作环境，降低劳动者实际接触水平，整改完毕后，重新对作业场所进行职业卫生评价及噪声分级。 - 应对其他职业病防护设施进行经常性的维护、检修，确保其处于正常状态。对接触职业病危害因素作业岗位劳动者个人职业病防护用品佩戴情况进行监督检查，尤其是噪声超标岗位劳动者，确保发放的个人职业病防护用品正确佩戴且达到防护目的。 - （3）应按照《职业健康监护技术规范》（GBZ188-2014）的要求，针对劳动者接触职业病危害因素实际情况，及时安排员工进行具有针对性的上岗前、在岗期间和离岗时的职业健康检查，并将体检结果告知劳动者。 - （4）应按照《工业企业设计卫生标准》（GBZ1-2010）的要求，设置满足使用数量的淋浴器。 - （5）不断完善《职业卫生档案》和《健康监护档案》。 - （6）在今后的运行中有新建、扩建、改建建设项目和技术改造、技术引进项目时，应落实建设项目职业卫生“三同时”的管理制度；若技术、工艺、设备或者材料等发生变化，应重新进行职业病危害因素的检测、评价和职业病危害因素的申报。 （7）应当委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构每年至少进行一次职业病危害因素检测，将检测结果应当存入职业卫生档案，并向所在地卫生行政部门报告和劳动者公布。 |
| 技术审查专家组评审意见 | - / |  |  |  |  |
| 参加评价人员情况 |  |  |  |  |  |
| 工作任务 |  | 时 间 |  | 人 员 |  |
| 现场调查 |  | 2020.5.26 |  | 张志军、赵芳芳 |  |
| 采 样 |  | 2020.7.23-7.23 |  | 周同 朴建东 |  |
| 检 测 |  | 2020.7.26-7.28 |  | 程丽艳 杨志芳 |  |
| 项目负责人 |  | 张志军 |  | 报告编制人 | 赵芳芳 |
| 建设单位陪同人 |  | 郭万珍 |  |  |  |