职业卫生检测检验评价报告网上公开工作业绩表

| 评价机构名称 |  |  | 秦皇岛市秦安职业卫生检测检验有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价机构资质证书编号 |  |  | （冀）安职技字（2014）第B-0019号 |  |  |
| 评价项目基本情况 |  |  |  |  |  |
| 建设单位名称 | 青龙满族自治县发达矿业有限责任公司 |  |  |  |  |
| 项目地理位置及联系人 | 项目位于青龙满族自治县朱杖子乡前白枣山村 联系人：孟宪永 |  |  |  |  |
| 项目名称 及简介 | 青龙满族自治县发达矿业有限责任公司（以下简称“该公司”）成立于2000年06月21日，该公司井下开采铁矿石，年开采铁矿石60万吨，然后以开采的铁矿石为原料，年生产铁精粉10万吨。 该公司于2017年8月进行了职业卫生评价，自上次职业卫生评价以来，采用的生产工艺、生产设备和使用的原辅材料等未发生变化，生产设备正常运行，职业病危害防护设施正常运行，未发生过职业病危害事故。 |  |  |  |  |
| 建设项目存在的职业危害因素及检测结果 | 该公司生产过程中存在的主要职业病危害因素为： ①化学因素 粉尘：矽尘、电焊烟尘 化学物：一氧化碳、氮氧化物、锰及其无机化合物、臭氧 ②物理因素：噪声、工频电场、紫外辐射、手传振动 职业病危害因素检测结果 粉尘中游离二氧化硅含量检测结果见表6-5。 表6-5 粉尘中游离二氧化硅含量 序号; 采样地点; 游离SiO2含量（%）; 粉尘种类. 1; 采区凿岩作业工位; 21.0; 矽尘. 2; 破碎车间原矿入料工位; 21.2; 矽尘. （1）采区 采区存在的职业病危害因素为矽尘、噪声、手传振动、一氧化碳、氮氧化物，检测结果见表6-6～表6-9。 表6-6 粉尘检测结果 工种; 危害因素; 种类; 采样地点; 接触时间(h/d); 检测结果; 职业接触限值; 结论. 检测值（mg/m3）; CTWA（mg/m3）; 峰接触浓度（mg/m3）; PC-TWA（mg/m3）; RF; PC-TWA 转换值（mg/m3）. 凿岩工; 矽尘; 总尘; 采区凿岩作业工位; 4.0; 1.36-1.52; 0.44-0.50; 1.36-1.52; 1; 0.62; 0.6; 符合. 呼尘; 0.96-1.04; 0.30-0.35; 0.96-1.04; 0.7; 0.62; 0.4; 符合. 装车司机; 矽尘; 总尘; 采区铲车装车工位; 4.0; 1.2-1.3; 0.4; 1.2-1.3; 1; -; -; 符合. 呼尘; 0.88-0.99; 0.26-0.32; 0.88-0.99; 0.7; -; -; 符合. 运输司机; 矽尘; 总尘; 采区井下运输工位; 4.0; 1.1-1.3; 0.4; 1.1-1.3; 1; -; -; 符合. 呼尘; 0.95-0.99; 0.26-0.34; 0.95-0.99; 0.7; -; -; 符合. 表6-7 化学物质检测结果 工种; 采样 地点; 危害因素; 接触时间(h/d); 检测结果; 职业接触限值; 结论. 检测值(mg/m3); CTWA (mg/m3); CSTE (mg/m3); PC-TWA（mg/m3); PC-STEL (mg/m3). 装车司机; 采区铲车装车工位; 一氧化碳; 4.0; 7.7-8.6; 3.9-4.3; 7.7-8.6; 20; 30; 符合. 氮氧化物; 0.07-0.08; 0.04; 0.07-0.08; 5; 10; 符合. 运输司机; 采区井下运输工位; 一氧化碳; 4.0; 7.8-8.6; 3.9-4.3; 7.8-8.6; 20; 30; 符合. 氮氧化物; 0.07-0.08; 0.04; 0.07-0.08; 5; 10; 符合. 表6-8 噪声检测结果表 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 检测结果 dB（A）; 等效声级LEX,8h dB（A）; 职业接触限值dB（A）; 结论. 凿岩工; 采区凿岩作业工位; 4.0; 96.0-96.5; 93.0-93.5; 85; 不符合. 装车司机; 采区铲车装车工位; 4.0; 87.2-87.8; 84.2-84.8; 85; 符合. 运输司机; 采区井下运输工位; 4.0; 81.8-82.1; 78.8-79.1; 85; 符合. 卷扬机操作工; 采区卷扬机房操作位; 4.0; 77.8-79.4; 74.8-76.4; 85; 符合. 表6-9 手传振动检测结果与分析 工种; 检测地点; 检测 种类; 检测结果 (m/s2); 接触时间 （h/d）; 职业接触限值 (m/s2); 判定 结果. 凿岩工; 采区凿岩作业工位; 手传振动; 4.9; 4.0; 5; 符合. 由检测结果可知，采区除凿岩工接触的噪声强度超过职业接触限值的规定外，其余各岗位劳动者接触的矽尘浓度、化学物浓度、手传振动、噪声强度均符合国家职业接触限值的规定。 噪声超标原因分析：受工艺水平限制，凿岩机与矿石产生剧烈碰撞，产生噪声过大，设置的防护设施未能起到良好的防护效果，导致凿岩工接触的噪声强度超过国家接触限值的规定。 （2）破碎车间 破碎车间存在的职业病危害因素为矽尘、噪声，检测结果见表6-10～表6-11。 表6-10 粉尘检测结果 工种; 危害因素; 种类; 采样地点; 接触时间(h/d); 检测结果; 职业接触限值; 结论. 检测值（mg/m3）; CTWA（mg/m3）; 峰接触浓度（mg/m3）; PC-TWA（mg/m3）; RF; PC-TWA 转换值（mg/m3）. 装载机司机; 矽尘; 总尘; 原矿入料工位; 4.0; 1.39-1.52; 0.42-0.48; 1.39-1.52; 1; 0.62; 0.6; 符合. 呼尘; 0.93-1.07; 0.28-0.34; 0.93-1.07; 0.7; 0.62; 0.4; 符合. 旋回破碎巡检工; 矽尘; 总尘; 旋回破碎巡检位; 6.0; 1.04-1.17; 0.52-0.58; 1.04-1.17; 1; 0.62; 0.6; 符合. 呼尘; 0.77-0.88; 0.31-0.39; 0.77-0.88; 0.7; 0.62; 0.4; 符合. 振动筛巡检工; 矽尘; 总尘; 振动筛巡检位; 6.0; 0.85-0.96; 0.47-0.58; 0.85-0.96; 1; 0.62; 0.6; 符合. 呼尘; 0.85-0.91; 0.36-0.39; 0.85-0.91; 0.7; 0.62; 0.4; 符合. 圆锥破碎巡检工; 矽尘; 总尘; 圆锥破碎（中碎）巡检位; 3.0; 1.07-1.15; 0.52-0.58; 1.39-1.52; 1; 0.62; 0.6; 符合. 圆锥破碎（细碎）巡检位; 3.0; 1.20-1.31. 呼尘; 圆锥破碎（中碎）巡检位; 3.0; 0.77-0.83; 0.31-0.36; 0.67-0.80; 0.7; 0.62; 0.4; 符合. 圆锥破碎（细碎）巡检位; 3.0; 0.85-0.91. 放料工; 矽尘; 总尘; 放料工位; 4.0; 1.36-1.52; 0.44-0.52; 1.36-1.52; 1; 0.62; 0.6; 符合. 呼尘; 0.99-1.09; 0.30-0.35; 0.99-1.09; 0.7; 0.62; 0.4; 符合. 表6-11 噪声检测结果表 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 检测结果 dB（A）; 等效声级LEX,8h dB（A）; 职业接触限值dB（A）; 结论. 装载机司机; 原矿入料工位; 4.0; 86.9-87.4; 83.9-84.4; 85; 符合. 旋回破碎巡检工; 旋回破碎巡检位; 6.0; 84.5-85.6; 83.3-84.4; 85; 符合. 圆锥破碎巡检工; 圆锥破碎（中碎）巡检位; 3.0; 85.4-85.5; 84.2-84.3; 85; 符合. 圆锥破碎（细碎）巡检位; 3.0; 85.2-85.5. 振动筛巡检工; 振动筛巡检位; 6.0; 94.2-95.0; 93.0-93.8; 85; 不符合. 放料工; 放料工位; 4.0; 85.3-86.8; 82.3-83.8; 85; 符合. 由检测结果可知，破碎车间各岗位劳动者接触的矽尘浓度均符合国家职业接触限值的规定，除振动筛巡检工接触的噪声强度超过职业接触限值的规定外，其余各岗位劳动者接触的噪声强度均符合国家职业接触限值的规定。 噪声超标原因分析：受工艺水平限制，人员接触噪声时间较长、距离设备较近、振动筛产生噪声过大，设置的防护设施未能起到良好的防护效果，导致振动筛巡检工接触的噪声强度超过国家接触限值的规定。 （3）磨选车间 磨选车间存在的职业病危害因素为矽尘、噪声，检测结果见表6-12～表6-13。 表6-12 粉尘检测结果 工种; 危害因素; 种类; 采样地点; 接触时间(h/d); 检测结果; 职业接触限值; 结论. 检测值（mg/m3）; CTWA（mg/m3）; 峰接触浓度（mg/m3）; PC-TWA（mg/m3）; RF; PC-TWA 转换值（mg/m3）. 装载机司机; 矽尘; 总尘; 碎矿入料工位; 4.0; 1.63-1.73; 0.52-0.56; 1.63-1.73; 1; 0.62; 0.6; 符合. 呼尘; 1.07-1.12; 0.34-0.39; 1.07-1.12; 0.7; 0.62; 0.4; 符合. 表6-13 噪声检测结果表 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 检测结果 dB（A）; 等效声级LEX,8h dB（A）; 职业接触限值dB（A）; 结论. 装载机司机; 碎矿入料工位; 4.0; 75.5-76.5; 72.5-73.5; 85; 符合. 1#巡检工; 一级球磨巡检位; 2.0; 94.7-95.7; 92.7-93.5; 85; 不符合. 分级机巡检位; 2.0; 92.3-92.4. 一级磁选机巡检位; 2.0; 94.3-95.2. 2#巡检工; 二级磁选机巡检位; 2.0; 91.3-91.7; 91.4-91.5; 85; 不符合. 二级球磨巡检位; 1.5; 93.4-93.8. 三级磁选机巡检位; 1.5; 91.6-92.7. 旋流器巡检位; 1.0; 93.2-93.8. 过滤工; 过滤机巡检位; 1.0; 76.5-77.5; 67.5-68.5; 85; 符合. 泵工; 隔离泵巡检位; 4.0; 85.1-85.4; 82.1-82.4; 85; 符合. 由检测结果可知，磨选车间装载机司机接触的矽尘浓度符合国家职业接触限值的规定，除1#巡检工、2#巡检工接触的噪声强度超过职业接触限值的规定外，其余各岗位劳动者接触的噪声强度均符合国家职业接触限值的规定。 噪声超标原因分析：受工艺水平限制，人员接触噪声时间较长、距离设备较近、球磨机、磁选机等设备产生噪声过大，设置的防护设施未能起到良好的防护效果，导致1#巡检工、2#巡检工接触的噪声强度超过国家接触限值的规定。 （4）公辅工程 公辅工程存在的职业病危害因素为电焊烟尘、一氧化碳、氮氧化物、锰及其无机化合物、臭氧、噪声、紫外辐射、工频电场，检测结果见表6-14～表6-18。 表6-14 粉尘检测结果 工种; 危害因素; 种类; 采样地点; 接触时间(h/d); 检测结果; 职业接触限值; 结论. 检测值（mg/m3）; CTWA（mg/m3）; 峰接触浓度（mg/m3）; PC-TWA（mg/m3）. 电焊工; 电焊烟尘; 总尘; 厂区设备维修电焊工位; 2.0; 1.6-1.8; 0.2-0.3; 1.6-1.8; 4; 符合. 表6-15 化学物质检测结果 工种; 采样 地点; 危害因素; 接触时间(h/d); 检测结果; 职业接触限值; 结论. 检测值(mg/m3); CTWA (mg/m3); CSTE (mg/m3); CM (mg/m3); 峰接触浓度（mg/m3）; MAC (mg/m3); PC-TWA（mg/m3); PC-STEL (mg/m3). 电焊工; 厂区设备维修电焊工位; 一氧化碳; 2.0; 7.2-7.8; 1.8-2.0; 7.2-7.8; --; --; --; 20; 30; 符合. 氮氧化物; 0.1; 0.02; 0.1; --; --; --; 5; 10; 符合. 锰及其无机化合物; 0.062-0.066; 0.016; --; --; 0.062-0.066; --; 0.15; --; 符合. 臭氧; 0.11-0.12; --; --; 0.11-0.12; --; 0.3; --; --; 符合. 表6-16 噪声检测结果 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 检测结果 dB（A）; 等效声级LEX,8h dB（A）; 职业接触限值dB（A）; 结论. 巡检工; 采区空压机巡检位; 2.0; 78.3-79.1; 77.5-77.9; 85; 符合. 采区水泵房巡检位; 1.0; 84.8-85.6. 表6-17 工频电场检测结果 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 检测结果（kV/m）; 接触限值（kV/m）; 结论. 电工; 35kV变电站抄表巡检位; 2.0; 0.02; 5; 符合. 表6-18 紫外辐射检测结果 工种; 检测地点; 光谱分类; 接触时间(h/d); 检测结果 （μW/cm2）; 接触限值 （μW/cm2）; 结论. 电焊工; 厂区设备维修电焊工位; 紫外辐射; 2.0; <0.1; 0.24; 符合. 由检测结果可知，公辅工程各岗位劳动者接触的粉尘、化学物浓度和噪声、工频电场、紫外辐射强度均符合国家职业接触限值的规定。 |
| 评价结论与建议 | - 分项结论 该公司职业病危害现状评价分项结论见表12-1。 表12-1 用人单位职业病危害现状评价分项结论 项目; 判断; 存在问题简要说明. 1.总体布局; 符合; --. 2.设备布局; 符合; --. 3.建筑卫生学; 符合; --. 4.职业病危害因素; 符合; 凿岩工、振动筛巡检工、1#巡检工、2#巡检工接触的噪声强度超过国家职业接触限值的规定，但为工人发放3M1270耳塞后，劳动者正确佩戴后满足防护要求。. 5.职业病防护设施; 符合; 凿岩工、振动筛巡检工、1#巡检工、2#巡检工接触的噪声强度超过国家职业接触限值的规定，防噪设施未能起到良好的防护效果,但为工人发放3M1270耳塞后，劳动者正确佩戴后满足防护要求。. 6.应急救援设施; 符合; --. 7.职业健康监护; 基本符合; 未见离岗时的职业健康检查资料，未见复查报告，未针对电焊工、电工、化验员接触的职业病危害因素进行职业健康检查。. 8.个人防护用品; 符合; --. 9.辅助用室; 符合; --. 10.职业卫生管理组织机构; 符合; --. 11.职业卫生管理制度; 符合; --. 12.职业病危害告知; 符合; --. 13.职业卫生培训; 符合; --. 14.职业病危害项目申报; 符合; --. 15.既往职业卫生评价建议落实情况; 基本符合; 未见离岗员工的职业健康检查，未调整工作制度。. 建 议： - 如有离岗人员应按要求安排离岗时的职业健康检查，定期安排员工进行在岗期间的职业健康检查，根据人员接触的职业病危害因素进行有针对性的体检，并将体检结果告知劳动者，完善职业健康监护档案。 - 应对职业病防护设施进行经常性的维护、检修，确保其处于正常状态。在工艺条件允许情况下对噪声超标岗位添加有效的吸声、隔声、消声防护设施，加强对劳动者个人职业病防护用品佩戴情况的监督检查，确保发放的个人职业病防护用品达到防护目的，重点检查噪声超标人员正确佩戴防护用品情况，适当减少劳动者接触噪声的时间。 - 加强对公司内接触职业病危害因素劳动者的职业卫生培训，提高其职业病防治意识。 - 应加强作业岗位的清洁卫生，地面经常保持清洁湿润，及时清理地面、墙壁和设备上的浮尘，减少二次扬尘带来的危害。 （5）该公司工作制度不符合《中华人民共和国劳动法》的规定，应适当调整工作制度。 （6）应当委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构每年至少进行一次职业病危害因素检测，每三年至少进行一次职业病危害现状评价，评价结果应当存入职业卫生档案，并向卫生行政部门报告和劳动者公布。 （7）在今后的运行中有新建、扩建、改建建设项目和技术改造、技术引进项目时，应落实建设项目职业卫生“三同时”的管理制度。若技术、工艺、设备或者材料等发生变化导致原申报的职业病危害因素及其相关内容发生重大变化或者工作场所发生变化的，应重新进行申报；生产（运行）工艺或设备发生变化，应重新进行职业病危害因素的检测与评价。 |
| 技术审查专家组评审意见 | - / |  |  |  |  |
| 参加评价人员情况 |  |  |  |  |  |
| 工作任务 |  | 时 间 |  | 人 员 |  |
| 现场调查 |  | 2020.5.29 |  | 张志军、叶辰 |  |
| 采 样 |  | 2020.7.13-7.15 |  | 周同 朴建东 |  |
| 检 测 |  | 2020.7.13-7.15 |  | 程丽艳 杨志芳 |  |
| 项目负责人 |  | 张志军 |  | 报告编制人 | 叶辰 |
| 建设单位陪同人 |  | 孟宪永 |  |  |  |