职业卫生检测检验评价报告网上公开工作业绩表

| 评价机构名称 |  |  | 秦皇岛市秦安职业卫生检测检验有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价机构资质证书编号 |  |  | （冀）安职技字（2014）第B-0019号 |  |  |
| 评价项目基本情况 |  |  |  |  |  |
| 建设单位名称 | 唐山市路南信硕石材经销处 |  |  |  |  |
| 项目地理位置及联系人 | 项目位于河北省唐山市路南区南外环路女织寨村南（石材城C区14号） 联系人：崔宁 |  |  |  |  |
| 项目名称 及简介 | 唐山市路南信硕石材经销处（以下简称“该公司”）成立于2018年5月21日，主要将原料石板加工制成大理石石板，每年加工原料石板10000m2，生产大理石石板8000m2。 该公司自投产以来，生产设备正常运行，职业病危害防护设施正常运行，未发生过职业病危害事故。 |  |  |  |  |
| 建设项目存在的职业危害因素及检测结果 | 该公司在生产过程中存在的职业病危害因素包括化学因素和物理因素两大类： ①化学因素 粉尘：矽尘； 化学物：甲苯、二甲苯。 ②物理因素：噪声、手传振动。 该公司粉尘中游离二氧化硅含量检测结果见表6-5。 表6-5 粉尘中游离二氧化硅含量 采样地点; 游离SiO2含量（%）; 粉尘种类. 生产车间切割机切割; 17.1; 矽尘. 生产车间存在的职业病危害因素为矽尘、噪声、手传振动、甲苯、二甲苯，检测结果见表6-6～表6-9。 表6-6 粉尘检测结果 工种; 危害因素; 种类; 采样地点; 接触时间(h/d); 检测结果; 职业接触限值; 结论. 检测值（mg/m3）; CTWA（mg/m3）; 峰接触浓度（mg/m3）; PC-TWA（mg/m3）; RF; PC-TWA 转换值（mg/m3）. 切割工; 矽尘; 总尘; 切割机切割; 4.0; 0.9-1.1; 0.4-0.5; 0.9-1.1; 1; -; -; 符合. 倒角机倒角; 1.0; 0.9-1.0. 呼尘; 切割机切割; 4.0; 0.83-0.91; 0.38-0.42; 0.85-0.91; 0.7; -; -; 符合. 倒角机倒角; 1.0; 0.85-0.91. 打磨工; 矽尘; 总尘; 打磨机打磨; 4.0; 0.9-1.1; 0.4; 0.9-1.1; 1; -; -; 符合. 手砂轮打磨; 1.0; 0.8-0.9. 呼尘; 打磨机打磨; 4.0; 0.77-0.83; 0.36-0.40; 0.80-0.83; 0.7; -; -; 符合. 手砂轮打磨; 1.0; 0.77-0.83. 表6-7 化学物检测结果 工种; 危害因素; 采样地点; 接触时间(h/d); 检测结果; 职业接触限值; 结论. 检测值（mg/m3）; CTWA（mg/m3）; CSTE （mg/m3）; PC-TWA（mg/m3）; RF; PC-TWA 转换值（mg/m3）; PC-STEL （mg/m3）. 打磨工; 甲苯; 大理石粘接; 1.0; 6.1-7.0; 0.8-0.9; 6.1-7.0; 50; -; -; 100; 符合. 二甲苯; 7.4-8.0; 0.9-1.0; 7.4-8.0; 50; -; -; 100; 符合. 表6-8 噪声检测结果表 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 检测结果dB（A）; 等效声级LEX,8h dB（A）; 职业接触限值dB（A）; 结论. 切割工; 切割机切割; 4.0; 95.4-95.6; 92.9-93.1; 85; 不符合. 倒角机倒角; 1.0; 92.3-92.5. 打磨工; 打磨机打磨; 4.0; 85.4-85.7; 83.9-84.2; 85; 符合. 手砂轮打磨; 1.0; 87.3-87.8. 表6-9 手传振动检测结果与分析 工种; 检测地点; 检测 种类; 检测结果 (m/s2); 接触时间 （h/d）; 职业接触限值 (m/s2); 判定 结果. 打磨工; 手砂轮打磨; 手传振动; 2.2; 1.0; 5; 符合. 由检测结果可知，生产区劳动者接触的粉尘、化学物浓度和手传振动强度均符合国家职业接触限值的规定。切割工接触的噪声强度超过国家职业接触限值的规定，打磨工接触的噪声强度符合国家职业接触限值的规定。 超标原因分析：受到目前工艺水平的限制，切割过程产生的噪声较大，无有效的隔声设施，人员近距离接触。 |
| 评价结论与建议 | - 分项结论 该公司职业病危害现状评价分项结论见表12-1。 表12-1 用人单位职业病危害现状评价分项结论 项目; 判断; 存在问题简要说明. 1.总体布局; 符合; --. 2.设备布局; 符合; --. 3.建筑卫生学; 符合; --. 4.职业病危害因素; 基本符合; 切割工接触的噪声强度超过国家职业接触限值的规定，但为切割工发放3M1270耳塞后，劳动者正确佩戴后满足防护要求。. 5.职业病防护设施; 基本符合; 切割工接触的噪声强度超过国家职业接触限值的规定，无有效的隔声设施，但为切割工发放3M1270耳塞后，劳动者正确佩戴后满足防护要求。. 6.应急救援设施; 符合; --. 7.职业健康监护; 基本符合; 劳动者接触的职业病危害因素体检项不全（未见噪声、手传振动、甲苯、二甲苯检查资料），未见之前职业健康检查资料。. 8.个人防护用品; 符合; --. 9.辅助用室; 符合; --. 10.职业卫生管理组织机构; 符合; --. 11.职业卫生管理制度; 符合; --. 12.职业病危害告知; 符合; --. 13.职业卫生培训; 符合; --. 14.职业病危害项目申报; 符合; --. 15.既往职业卫生评价建议落实情况; --; --. 建 议： - 应对职业病防护设施进行经常性的维护、检修，确保其处于正常状态。 - 在工艺条件允许情况下对噪声超标岗位添加有效的防噪、降噪的防护设施，加强对劳动者个人职业病防护用品佩戴情况的监督检查，确保发放的个人职业病防护用品达到防护目的，重点检查噪声超标人员的防护用品佩戴情况，适当减少劳动者接触噪声的时间。 - 应针对劳动者接触的职业病危害因素，安排新进员工和离岗人员进行上岗前和离岗时的职业健康检查，根据人员接触的职业病危害因素进行有针对性的体检，并将体检结果告知劳动者，完善职业健康监护档案。 - 在今后的运行中有新建、扩建、改建建设项目和技术改造、技术引进项目时，应落实建设项目职业卫生“三同时”的管理制度。 （5）若技术、工艺、设备或者材料等发生变化导致原申报的职业病危害因素及其相关内容发生重大变化或者工作场所发生变化的，应重新进行申报；生产（运行）工艺或设备发生变化，应重新进行职业病危害因素的检测与评价。 （6）应当委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构每年至少进行一次职业病危害因素检测，每三年至少进行一次职业病危害现状评价，评价、检测结果应当存入职业卫生档案，并向相关主管部门报告和劳动者公布。 |
| 技术审查专家组评审意见 | - / |  |  |  |  |
| 参加评价人员情况 |  |  |  |  |  |
| 工作任务 |  | 时 间 |  | 人 员 |  |
| 现场调查 |  | 2020.6.1 |  | 叶辰、赵芳芳 |  |
| 采 样 |  | 2020.6.4-6.6 |  | 周同 朴建东 |  |
| 检 测 |  | 2020.6.5-6.7 |  | 程丽艳 王冬雪 |  |
| 项目负责人 |  | 张志军 |  | 报告编制人 | 叶辰 |
| 建设单位陪同人 |  | 崔宁 |  |  |  |