职业卫生检测检验评价报告网上公开工作业绩表

| 评价机构名称 |  |  | 秦皇岛市秦安职业卫生检测检验有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价机构资质证书编号 |  |  | （冀）安职技字（2014）第B-0019号 |  |  |
| 评价项目基本情况 |  |  |  |  |  |
| 建设单位名称 | 昌黎天焱渔网线有限公司 |  |  |  |  |
| 项目地理位置及联系人 | 项目位于昌黎县新集镇东沙子村 联系人：赵颖 |  |  |  |  |
| 项目名称 及简介 | 昌黎天焱渔网线有限公司（以下简称“该公司”）成立于2013年7月22日，注册资本1000万元，主要以聚乙烯颗粒为原料生产聚乙烯线和聚乙烯绳，年产聚乙烯线600吨，聚乙烯绳1000吨。 |  |  |  |  |
| 建设项目存在的职业危害因素及检测结果 | 该公司生产车间存在的职业病危害因素为噪声，检测结果见表6-6。 表6-6 噪声检测结果 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 检测结果 dB（A）; 等效声级LEX,8h dB（A）; 职业接触限值dB（A）; 结论. 拉丝工; 拌料机操作位; 1.0; 71.0-71.2; 75.3-75.5; 85; 符合. 拉丝机组操作位; 6.0; 76.4-76.6. 分丝工; 分丝机操作位; 7.0; 80.1-80.4; 79.5-79.8; 85; 符合. 打绳工; 2#打绳机操作位; 3.5; 88.0-88.3; 87.4-87.6; 85; 不符合. 4#打绳机操作位; 3.5; 87.8-88.0. 捻线工; 捻线机操作位; 7.0; 80.4-80.5; 79.8-79.9; 85; 符合. 由检测结果可知，该公司生产车间除打绳工接触的噪声强度超过国家职业接触限值的规定外，其余各岗位劳动者接触的噪声强度均符合国家职业接触限值的规定。 噪声超标原因分析：受到目前工艺水平的限制，打绳机布置紧密，加工过程中产生的噪声较大，且未设置隔声罩，人员长时间、近距离操作。 |
| 评价结论与建议 | - 分项结论 该公司职业病危害现状评价分项结论见表12-1。 表12-1 用人单位职业病危害现状评价分项结论 项目; 判断; 存在问题简要说明. 1.总体布局; 符合; --. 2.设备布局; 符合; --. 3.建筑卫生学; 符合; --. 4.职业病危害因素; 基本符合; 除打绳工接触的噪声强度超过国家职业接触限值的规定外，其余各岗位劳动者接触噪声强度均符合国家职业接触限值的规定。. 5.职业病防护设施; 基本符合; 打绳工接触的噪声强度超过国家职业接触限值的规定，该岗位防噪设施防护效果不好。打绳工佩戴符合要求的耳塞后，可以起到较好的防护效果。. 6.应急救援设施; 符合; --. 7.职业健康监护; 基本符合; 未见2020年以前的职业健康检查资料；2020年体检的人数不全，未见针对接触高温的拉丝工进行相关项目的职业健康检查资料。. 8.个人防护用品; 符合; --. 9.辅助用室; 符合; --. 10.职业卫生管理组织机构; 符合; --. 11.职业卫生管理制度; 符合; --. 12.职业病危害告知; 符合; --. 13.职业卫生培训; 符合; --. 14.职业病危害项目申报; 符合; --. 15.既往职业卫生评价建议落实情况; --; 该公司此前未进行过职业病危害评价。. 建 议： - 应在最热月对生产车间存在的高温进行检测，根据检测结果对高温进行分级，按照相关要求进行管理，并根据高温检测结果，重新对该公司车间卫生特征分级，按照《工业企业设计卫生标准》（GBZ1-2010)的相关要求设置辅助用室。 - 应在生产条件允许的情况下，在噪声超标的岗位设置隔声罩或隔声休息室，减少劳动者接触噪声的时间，加强个人防护。 - 应适当调整工作制度，使其符合《中华人民共和国劳动法》的规定。 - 今后的运行中应按照《职业健康监护技术规范》（GBZ188-2014）的要求，针对劳动者接触职业病危害因素实际情况，及时安排员工进行具有针对性的上岗前、在岗期间和离岗时的职业健康检查，并将体检结果告知劳动者。建议在第二年高温季节来临之前，安排劳动者针对高温进行相关项目的职业健康检查。 - 应对其他职业病防护设施进行经常性的维护、检修，确保其处于正常状态。对接触职业病危害因素的劳动者防护用品佩戴情况进行监督检查，尤其是噪声超标岗位劳动者，确保发放的个人职业病防护用品正确佩戴且达到防护目的。 - 不断完善《职业卫生档案》和《健康监护档案》。 - 在今后的运行中有新建、扩建、改建建设项目和技术改造、技术引进项目时，应落实建设项目职业卫生“三同时”的管理制度；若技术、工艺、设备或者材料等发生变化，应重新进行职业病危害因素的检测、评价和职业病危害因素的申报。 - （8）应当委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构每年至少进行一次职业病危害因素检测，将检测结果应当存入职业卫生档案，并向所在地相关监督管理部门报告和劳动者公布。 |
| 技术审查专家组评审意见 | - / |  |  |  |  |
| 参加评价人员情况 |  |  |  |  |  |
| 工作任务 |  | 时 间 |  | 人 员 |  |
| 现场调查 |  | 2020.4.21 |  | 赵芳芳、沙彩君 |  |
| 采 样 |  | 2020.5.9-5.11 |  | 吴博文 吴天野 |  |
| 检 测 |  | 2020.5.9-5.11 |  | 吴博文 吴天野 |  |
| 项目负责人 |  | 张志军 |  | 报告编制人 | 赵芳芳 |
| 建设单位陪同人 |  | 赵颖 |  |  |  |