职业卫生检测检验评价报告网上公开工作业绩表

| 评价机构名称 |  |  | 秦皇岛市秦安职业卫生检测检验有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价机构资质证书编号 |  |  | （冀）安职技字（2014）第B-0019号 |  |  |
| 评价项目基本情况 |  |  |  |  |  |
| 建设单位名称 | 昌黎县四季雪面粉有限责任公司 |  |  |  |  |
| 项目地理位置及联系人 | 项目位于昌黎县城郊区犁湾河三村 联系人：方军波 |  |  |  |  |
| 项目名称 及简介 | 昌黎县四季雪面粉有限责任公司（以下简称“该公司”）成立于2003年4月28日，该公司目前有两个生产车间，面粉生产车间以小麦为主要原料，经过初清、磨粉、筛分等工艺生产面粉，年产面粉3.5万吨，挂面车间主要是以面粉生产车间生产的面粉为原料经和面、压延、烘干、切断等工艺制作挂面，年产挂面0.5万吨。 该公司自成立以来，采用的生产工艺、生产设备和使用的原辅材料等未发生变化，生产设备正常运行，职业病危害防护设施正常运行，未发生过职业病危害事故。 |  |  |  |  |
| 建设项目存在的职业危害因素及检测结果 | 该公司在生产过程中存在或产生的职业病危害因素包括化学因素和物理因素两大类： （1）化学因素 ①粉尘：其他粉尘、谷物粉尘； ②化学物质：碳酸钠。 （2）物理因素：噪声。 （1）面粉生产车间 面粉生产车间存在的职业病危害因素为其他粉尘、谷物粉尘、噪声，检测结果见表6-5～表6-6。 表6-5 粉尘检测结果 工种; 危害因素; 种类; 采样地点; 接触时间(h/d); 检测结果; 职业接触限值; 结论. 检测值（mg/m3）; CTWA（mg/m3）; 峰接触浓度; PC-TWA（mg/m3）. 初清工; 谷物粉尘; 总尘; 入料初清工位; 2.0; 1.8-1.9; 0.2-0.3; 1.8-1.9; 4; 符合. 1F配麦工; 谷物粉尘; 总尘; 配麦工位; 4.0; 1.7-1.8; 0.4; 1.7-1.8; 4; 符合. 1F磨粉工; 其他粉尘; 总尘; 磨粉工位; 4.0; 3.4-3.5; 0.8-0.9; 3.4-3.5; 8; 符合. 2F、3F筛分工; 其他粉尘; 总尘; 2F磨粉机巡检位; 1.0; 3.3-3.4; 0.7-0.8; 3.4-3.5; 8; 符合. 2F清粉机巡检位; 1.0; 3.3-3.5. 2F打麸机巡检位; 1.0; 3.1-3.3. 3F筛理间巡检位; 1.0; 3.2-3.3. 4F、5F润麦工; 其他粉尘; 总尘; 4F磨粉机巡检位; 1.0; 3.0-3.3; 0.9; 3.3-3.4; 8; 符合. 4F关风器巡检位; 1.0; 3.1-3.2. 4F清粉机巡检位; 1.0; 3.0-3.3. 5F清粉机巡检位; 1.0; 3.2-3.4. 5F高方平筛巡检位; 1.0; 3.1-3.2. 面粉包装工; 其他粉尘; 总尘; 1F包装操作位; 2.0; 3.5-3.7; 1.1; 3.6-3.7; 8; 符合. 2F包装操作位; 2.0; 3.4-3.6. 2F面粉码垛工位; 1.0; 3.5-3.6. 叉车工; 其他粉尘; 总尘; 叉车运输工位; 3.0; 3.2-3.4; 0.5-0.6; 3.2-3.4; 8; 符合. 表6-6 噪声检测结果 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 检测结果 dB（A）; 等效声级LEX,8h dB（A）; 职业接触限值dB（A）; 结论. 初清工; 入料初清工位; 2.0; 75.8-76.4; 69.8-70.4; 85; 符合. 1F配麦工; 配麦工位; 4.0; 79.4-79.7; 76.4-76.7; 85; 符合. 1F磨粉工; 磨粉工位; 4.0; 82.5-82.8; 79.5-79.8; 85; 符合. 2F、3F筛分工; 2F净麦间巡检位; 1.0; 80.4-80.6; 77.9-78.0; 85; 符合. 2F磨粉机巡检位; 1.0; 79.5-79.7. 2F清粉机巡检位; 1.0; 79.4-79.6. 2F打麸机巡检位; 1.0; 79.8-80.2. 3F净麦间巡检位; 1.0; 77.4-77.6. 3F筛理间巡检位; 1.0; 76.5-76.8. 4F、5F润麦工; 4F振动筛巡检位; 1.0; 78.4-78.5; 81.7-81.9; 85; 符合. 4F磨粉机巡检位; 1.0; 82.3-82.6. 4F着水机巡检位; 1.0; 77.2-77.5. 4F关风器巡检位; 1.0; 81.3-81.7. 4F清粉机巡检位; 1.0; 82.3-82.8. 5F净麦间巡检位; 1.0; 85.1-85.4. 5F清粉机巡检位; 1.0; 81.4-81.5. 5F高方平筛巡检位; 1.0; 80.5-80.7. 面粉包装工; 1F包装操作位; 2.0; 71.9-72.7; 69.5-69.8; 85; 符合. 2F包装操作位; 2.0; 72.6-72.7. 2F面粉码垛工位; 1.0; 62.2-62.5. 叉车工; 叉车运输工位; 3.0; 70.4-70.7; 66.1-66.4; 85; 符合. 由检测结果可知，面粉生产车间各岗位劳动者接触的粉尘浓度和噪声强度均符合国家职业接触限值的规定。 （2）挂面车间 挂面车间存在的职业病危害因素为其他粉尘、碳酸钠、噪声，检测结果见表6-7至6-9。 表6-7 粉尘检测结果 工种; 危害因素; 种类; 采样地点; 接触时间(h/d); 检测结果; 职业接触限值; 结论. 检测值（mg/m3）; CTWA（mg/m3）; 峰接触浓度; PC-TWA（mg/m3）. 和面工; 其他粉尘; 总尘; 和面机操作位; 4.0; 3.5-3.6; 0.8-0.9; 3.5-3.6; 8; 符合. 切面工; 其他粉尘; 总尘; 切面机操作位; 4.0; 3.4-3.5; 0.7-0.8; 3.4-3.5; 8; 符合. 磨粉工; 其他粉尘; 总尘; 磨粉机操作位; 1.0; 3.5-3.6; 0.2; 3.5-3.6; 8; 符合. 表6-8 化学物质检测结果 工种; 采样 地点; 危害因素; 接触时间(h/d); 检测结果; 职业接触限值; 结论. 检测值(mg/m3); CTWA (mg/m3); CSTE(mg/m3); 峰接触浓度（mg/m3）; PC-TWA（mg/m3); PC-STEL（mg/m3). 和面工; 加食用碱工位; 碳酸钠; 0.5; 0.02; 0.001; 0.02; -; 3; 6; 符合. 表6-9 噪声检测结果 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 检测结果dB（A）; 等效声级LEX,8h dB（A）; 职业接触限值dB（A）; 结论. 和面工; 和面机操作位; 4.0; 66.3-66.6; 63.6-63.9; 85; 符合. 加食用碱工位; 0.5; 63.2-64.8. 压延工; 压延机操作位; 6.0; 81.3-81.7; 80.1-80.5; 85; 符合. 包装工; 包装机操作位; 6.0; 71.5-71.9; 70.3-70.7; 85; 符合. 烘干工; 烘干过程巡检位; 4.0; 68.5-68.7; 65.5-65.7; 85; 符合. 切面工; 切面机操作位; 4.0; 87.0-87.1; 84.0-84.1; 85; 符合. 磨粉工; 磨粉机操作位; 1.0; 83.1-83.3; 74.1-74.3; 85; 符合. 由检测结果可知，挂面车间各岗位劳动者接触的粉尘、化学物浓度和噪声强度均符合国家职业接触限值的规定。 （3）麸皮库 麸皮库存在的职业病危害因素为其他粉尘、噪声，检测结果见表6-10至6-11。 表6-10 粉尘检测结果 工种; 危害因素; 种类; 采样地点; 接触时间(h/d); 检测结果; 职业接触限值; 结论. 检测值（mg/m3）; CTWA（mg/m3）; 峰接触浓度; PC-TWA（mg/m3）. 麸皮包装工; 其他粉尘; 总尘; 麸皮包装工位; 2.0; 3.4-3.5; 0.5-0.6; 3.4-3.5; 8; 符合. 麸皮码垛工位; 1.0; 3.1-3.3. 表6-11 噪声检测结果 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 检测结果dB（A）; 等效声级LEX,8h dB（A）; 职业接触限值dB（A）; 结论. 麸皮包装工; 麸皮包装工位; 2.0; 71.4-72.6; 66.1-67.2; 85; 符合. 麸皮码垛工位; 1.0; 67.4-67.8. 由检测结果可知，麸皮库麸皮包装工接触的粉尘浓度和噪声强度均符合国家职业接触限值的规定。 |
| 评价结论与建议 | - 分项结论 该公司职业病危害现状评价分项结论见表12-1。 表12-1 用人单位职业病危害现状评价分项结论 项目; 判断; 存在问题简要说明. 1.总体布局; 符合; --. 2.设备布局; 符合; --. 3.建筑卫生学; 符合; --. 4.职业病危害因素; 符合; --. 5.职业病防护设施; 符合; --. 6.应急救援设施; 符合; --. 7.职业健康监护; 基本符合; 未见岗前和离岗时的职业健康资料。. 8.个人防护用品; 符合; --. 9.辅助用室; 符合; --. 10.职业卫生管理组织机构; 符合; --. 11.职业卫生管理制度; 符合; --. 12.职业病危害告知; 符合; --. 13.职业卫生培训; 符合; --. 14.职业病危害项目申报; 符合; --. 15.既往职业卫生评价建议落实情况; --; 此前未进行过职业卫生评价。. 建 议： - 应对其职业病防护设施进行经常性的维护、检修，确保其处于正常状态。对接触职业病危害因素作业岗位劳动者个人职业病防护用品佩戴情况进行监督检查，确保发放的个人职业病防护用品正确佩戴且达到防护目的。 - （2）应按照《职业健康监护技术规范》（GBZ188-2014）的要求，针对劳动者接触职业病危害因素实际情况，及时安排员工进行具有针对性的上岗前、在岗期间和离岗时的职业健康检查，并将体检结果告知劳动者。 - （3）不断完善《职业卫生档案》和《健康监护档案》。 - （4）在今后的运行中有新建、扩建、改建建设项目和技术改造、技术引进项目时，应落实建设项目职业卫生“三同时”的管理制度；若技术、工艺、设备或者材料等发生变化，应重新进行职业病危害因素的检测、评价和职业病危害因素的申报。 （5）应当委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构每年至少进行一次职业病危害因素检测，将检测结果应当存入职业卫生档案，并向所在地卫生行政部门报告和劳动者公布。 |
| 技术审查专家组评审意见 | - / |  |  |  |  |
| 参加评价人员情况 |  |  |  |  |  |
| 工作任务 |  | 时 间 |  | 人 员 |  |
| 现场调查 |  | 2020.7.3 |  | 赵芳芳、沙彩君 |  |
| 采 样 |  | 2020.7.23-7.25 |  | 刘文杰 赵坪 |  |
| 检 测 |  | 2020.7.26-7.28 |  | 王领 张杰 |  |
| 项目负责人 |  | 张志军 |  | 报告编制人 | 赵芳芳 |
| 建设单位陪同人 |  | 方军波 |  |  |  |